Могилёвский областной комитет

природных ресурсов и

охраны окружающей среды

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПРИРОДООХРАННОГО РАЗРЕШЕНИЯ

Настоящим заявлением ОАО «Белорусский цементный завод», 213640, Могилёвская область, г.Костюковичи, ул. Юношеская, 117

просит выдать комплексное природоохранное разрешение сроком на __________________________________________________________________________

(указывается при осуществлении пусконаладочных работ и приемки в эксплуатацию 
объекта комплексного воздействия на окружающую среду)

I. Общие сведения

Таблица 1

| № строки | Наименование данных | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Место государственной регистрации юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя | ОАО «Белорусский цементный завод», 213640, Республика Беларусь, Могилёвская область, г. Костюковичи, улица Юношеская, 117. |
| 2 | Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя | Титов Андрей Васильевич |
| 3 | Телефон, факс приемной, электронный адрес, интернет-сайт | 8 (02245) 72650, е-mail: info@belcement.by, |
| 4 | Вид деятельности основной по ОКЭД1 | Производство цемента – 23510 Производство извести – 23521 Добыча известняка, гипса и мела - 08112 |
| 5 | Учетный номер плательщика | 700002051 |
| 6 | Дата и номер регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 13 января 2012 года № 700002051 |
| 7 | Наименование и количество обособленных подразделений юридического лица | 1. Филиал № 1 «Цемагро» ОАО «Белорусский цементный завод». 2. Филиал №3 «Минский КСИ» ОАО «Белорусский цементный завод». 3. Цех производства извести и мела ОАО «Белорусский цементный завод» 4. Производственный участок «Оршастройматериалы» ОАО «Белорусский цементный завод» |
| 8 | Количество работающего персонала | 2826 человек |
| 9 | Количество абонентов и (или) потребителей, подключенных к централизованной системе | водоснабжения 1 водоотведения _1_ (канализации) |
| 10 | Сведения об испытательных лабораториях (центрах), аккредитованных в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь | Санитарно-техническая лаборатория ОАО «Белорусский цементный завод» Аттестат аккредитации № BY/1122.0859 от 04.07.2005, срок действия до 10.10.2026г. |
| 11 | Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) специалиста по охране окружающей среды, номер рабочего телефона | Бреусов Анатолий Анатольевич 802245 50-058 |
| 12 | Сведения, предусмотренные в абзаце десятом части первой пункта 5 статьи 14 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур» (в случае уплаты посредством использования платежной системы в едином расчетном и информационном пространстве) | Платёжное поручение № 74 от 20.02.2026 г. |

II. Данные о месте нахождения эксплуатируемых природопользователем объектов, оказывающих воздействие на окружающую среду

Информация об основных и вспомогательных видах деятельности

Таблица 2

| № п/п | Наименование производственной (промышленной) площадки (обособленного подразделения, филиала) | Вид деятельности по ОКЭД1 | Место нахождения | Занимаемая территория, га | Дата приемки в эксплуатацию (последней реконструкции) | Проектная мощность/ фактическое производство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ОАО «Белорусский цементный завод» | 23510 | Могилёвская обл., г. Костюковичи, ул. Юношеская, 117 |  | 2025 г. | 2193000 тонн/ 2193000 тонн |
|  | Цех производства извести и мела | 23521 | Могилёвская обл., г.Кливовичи, пер 50 лет СССР, 1А |  | 2024 г. | 96430 тонн/ 96430 тонн |
|  |  | 0812 |  |  |  | 74460 тонн/ 74460 тонн |
|  | Филиал № 3 «Минский КСИ» | 23612 | 220014, г. Минск, ул. Минина, 28 |  | --- | 244000м3/ 244000 м3 |
|  |  | 23613 |  |  |  | 84739 тысяч усл. шт./ 84739 тысяч усл. шт |
|  | ПУ «Оршастройматериалы» | 23612 | 211391, Орша, 1 Мая, 70 |  | --- | 120000м3/ 120000 м3 |
|  | Филиал №1 «Цемагро» |  | Могилёвская обл., г. Костюковичи, ул. Юношеская, 117 |  | 2025 г. |  |

II. Производственная программа

Таблица 3

| № п/п | Вид деятельности основной по ОКЭД1 | Прогнозируемая динамика объемов производства в % к проектной мощности или фактическому производству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 23510 | 100,3 | 101,2 | 103,1 | 104,9 | 105,8 | 107,6 | 109,4 | 109,7 | 109,7 | 109,7 |
| 2 | 23521 | 92,6 | 93,3 | 93,9 | 94,4 | 94,9 | 95,2 | 95,4 | 95,7 | 96,0 | 96,4 |
| 3 | 08112 | 67,6 | 68,2 | 68,5 | 68,9 | 69,6 | 69,8 | 70,2 | 70,9 | 71,2 | 71,6 |

IV. Сравнение планируемых (существующих) технологических процессов (циклов) с наилучшими доступными техническими методами

Таблица 4

| Наименование технологического процесса (цикла, производственной операции) | Краткая техническая характеристика | Ссылка на источник информации, содержащий детальную характеристику наилучшего доступного технического метода | Сравнение и обоснование различий в решении |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Система управления окружающей средой | На ОАО «Белорусский цементный завод» внедрена, сертифицирована на соответствие СТБ ИСО 14001, поддерживается в рабочем состоянии и эффективно функционирует система управления окружающей средой. Все производственные и технологические процессы управляемы, взаимосвязаны, объединены в единую систему, взаимодействуют между собой и направлены на достижение поставленных предприятием целей по снижению отрицательного воздействия на окружающую среду | П – ООС 17.11 – 01 – 2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для переработки отходов»: Раздел 5.1, стр. 513 – 514. European Commission. Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques in the Cement, Lime and Magnesium Oxide Manufacturing Industries: Раздел 1.5.1, пункт 1 а – f, стр. 172 – 173. | Технологический процесс соответствует НДТМ |
| Основные технические решения, интегрированные в технологический процесс производства цемента | На предприятии используется сухой способ производства цемента. Сырьевые материалы измельчают и сушат в сырьевой мельнице в виде подвижного порошка. В дальнейшем сухую сырьевую шихту используют для питания печи. Технологический процесса производства цемента включает два этапа: получение клинкера и доведение клинкера до порошкообразного состояния с добавлением к нему добавок. Основной химический процесс производства цемента начинается с разложения карбоната кальция (СаСО3) при температурах свыше 900 0С с образованием оксида кальция (СаО, или негашеной извести) и выделением газообразного диоксида углерода СО2 (кальцинированием). Далее следует процесс клинкерообразования, в котором оксид кальция реагирует при высокой температуре (обычно 1400 – 1500 0С) с кремнеземом, глиноземом и оксидом железа, формируя силикаты, алюминаты и ферриты кальция, которые образуют клинкер. Технология приготовления клинкера заключается в обжиге сырьевой муки Откорректированная и перемешанная сырьевая мука из силосов пневмо-дозирующими установками сжатым воздухом от нагнетателей транспортируется в циклоны-осадители, затем в бункера весовых дозаторов. Заданное количество сырьевой муки подается на пневмоподъёмное устройство, которое транспортирует сырьевую муку в газоход четвертой ступени циклонного теплообменника с реактором-декарбонизатором. В циклонном теплообменнике и декарбонизаторе происходит нагрев и частичная декарбонизация сырьевой муки. Из циклонного теплообменника подготовленная сырьевая мука со степенью декарбонизации не менее 85% через загрузочную головку поступает во вращающуюся печь для обжига высокими температурами. В качестве теплоносителя для термообработки сырьевой муки используются: продукты сгорания молотого торфобрикета в горелке, продукты сгорания пылеугольного топлива в горелке, отходящие газы от вращающейся печи. Отходящие газы от вращающейся печи представляют собой продукт сгорания пылеугольного топлива в горелке и отработанных автомобильных шин. Для обеспечения полного сгорания топлива к горелке печи подается первичный воздух от вентилятора. К пылеугольной горелке декарбонизатора первичный воздух подается вентилятором, к торфяной горелке декарбонизатора – вентилятором. Для розжига и в качестве резервного топлива используется природный газ. В дальнейшем, клинкер измельчается или мелется совместно с другими добавками для получения цемента | European Commission. Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques in the Cement, Lime and Magnesium Oxide Manufacturing Industries. Раздел 1.5.2, пункт 2 а, b, стр. 173; Раздел 1.5.2, пункт 3, стр. 173; Раздел 1.5.2, пункт 4 а – е, стр. 173. | Применяемые технические решения, интегрированные в производственный процесс, соответствуют НДТМ в части: – достижения ровного и стабильного процесса обжига в печи в соответствии с установленными параметрами, что является эффективным технологическим фактором (элементом) с точки зрения сокращения выбросов загрязняющих веществ из печи, а также потребления энергии путем применения технических решений, указанных в разделе 1.5.2, пункт 2 а, b, стр. 173: а) оптимизация процесса контроля, включая компьютерный автоматический контроль; b) использование современных весовых систем подачи твердого топлива. – осуществление тщательного отбора и контроля сырья на содержание веществ, поступающих в печь, чтобы предотвратить и/или снизить количество выбросов, указанных в разделе 2.5.2, пункт 3, стр. 173; – выполнение на постоянной основе мониторинга и измерений параметров процесса и выбросов, указанных в разделе 1.5.2, пункт 4 а – е, стр. 173, включая: а) непрерывные измерения параметров, характеризующих устойчивость процесса, таких, как температура, содержание O2, скорость газового потока и выбросы СО; b) мониторинг и стабилизация таких критических параметров процесса, как расход топлива, дозировка и избыток кислорода; c) периодические (один раз в месяц) измерения выбросов твёрдых частиц пыли, и газообразных составляющих: окислов азота (NOx), серы (SOx) и углерода (СО); d) периодические измерения выбросов стойких органических соединений и тяжёлых металлов. |
| Энергопотребление и эффективное использование энергии | Основным потребителем энергии являются три вращающиеся печи обжига клинкера. На первой линии находятся в эксплуатации две печи, геометрические размеры которых составляют 4,5 × 80 м и 3,6 × 110 м, на второй линии расположена одна печь размером 4,8 × 72 м. Во вращающейся печи завершается обжиг сырьевой муки с получением гранул цементного клинкера, которые затем охлаждаются в колосниковом холодильнике, оснащенном дробилкой. Охлаждение клинкера осуществляется атмосферным воздухом, нагнетаемым вентиляторами. Клинкер охлаждаясь, нагревает воздух, который затем поступает в печь и реактор-декарбонизатор на горение топлива, на сушку пылеугольного топлива. Избыточный аспирационный воздух после очистки в электрофильтре (или рукавном фильтре) дымососами через дымовую трубу выбрасывается в атмосферу. Основные параметры работы вращающихся печей: – производительность печи №1 (по клинкеру) – 102,0 тонны в час; – производительность печи №1 (по клинкеру) – 25,0 тонны в час; – общая производительность первой линии: (2-х печей): 3048 тонн/сутки; – производительность печи №3 (по клинкеру) – 5000 тонн/сутки. | European Commission. Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques in the Cement, Lime and Magnesium Oxide Manufacturing Industries. Раздел 1.5.3.2, пункт 6 а – f, стр. 174; Раздел 1.5.3.2, пункт 7, стр. 174; Раздел 1.5.3.2, пункт 8, стр. 175; Раздел 1.5.3.2, пункт 9 а – b , стр. 175. European Commission. Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency. Раздел 4.2, стр. 273 – 281, Раздел 4.3 стр. 282 – 295 | Используемые технические решения, интегрированные в производственный процесс, соответствуют НДТМ по уровням потребления тепловой энергии в части: – снижения/минимизации расхода тепла путем совместного применения технических решений, указанных в разделе 1.5.3.2, пункт 6 а – f, стр. 174: а) применение улучшенной и оптимизированной печной системы и плавного, стабильного процесса эксплуатации печи в соответствии с установленными параметрами, с использованием: – оптимизации контроля процесса, включая компьютерный автоматический контроль; – современной весовой системы подачи топлива; – расширения (по возможности) теплообменника и декарбонизатора, с учетом конфигурации существующей печи; b) рекуперация избытка тепла из печей, особенно из зоны охлаждения. В частности, избыток тепла из зоны охлаждения печи (горячий воздух) или из теплообменника можно использовать для сушки сырьевых материалов; c) применение соответствующего числа циклонов в соответствии с характеристиками и свойствами сырьевых материалов и используемого топлива; d) использование топлива с характеристиками, позволяющими оптимизировать потребление тепловой энергии. – снижение потребления тепловой энергии путем снижения содержания клинкера в цементе, указанных в разделе 1.5.3.2, пункт 7, стр. 174; – снижение потребления тепловой энергии путем выработки дополнительного количества энергии или тепла за счет объединения предприятий с теплоэлектростанциями или теплоцентралями (по возможности) на базе полезной потребности тепла, в пределах экономически целесообразных схем регулирования энергии, указанных в разделе 1.5.3.2, пункт 8, стр. 175; – минимальное потребление электроэнергии путем применения отдельно или совместно технических решении, указанных в разделе 1.5.3.2, пункт 9 а – b , стр. 175: а) использование системы управления электрическими мощностями; b) использование помольного и другого энергоэффективного оборудования. В целом используемые технические решения, интегрированные в производственный процесс, соответствуют НДТМ по обеспечению энергоэффективности: – на уровне установки, в части энергоменеджмента, энергоэффективного проектирования, повышения степени интеграции технологических процессов, поддержания квалификации персонала, эффективного контроля технологических процессов, технического обслуживания, мониторинга, указанных в Справочнике European Commission. Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency.Раздел 4.2, стр. 273 – 281; – на уровне энергопотребляющих систем, технологических процессов и оборудования, в части сжигания топлива, утилизации тепла, когенерации, систем сжатого воздуха, насосных систем, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, изложенных в Справочнике European Commission. Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency. Раздел 4.3 стр. 282 – 295 |
| Хранение и транспортирование сыпучих и опасных веществ и материалов | Производственный процесс получения цемента предполагает хранение и транспортирование сыпучих материалов, основными из которых являются: сырьевая мука, клинкер и цемент. Обращение с данными видами исходного сырья и готовой продукции включает выполнение следующих технологических операций. Сырьевая мука. Помол сырьевой муки осуществляется в молотковой мельнице – сушилке. Сырьевая мука, осажденная в циклонах, аэрожелобом подается на ковшовый элеватор, а затем в распределитель сырьевой муки. Из распределителя по аэрожелобам, расположенным по диаметру распределителя, сырьевая мука поступает в силос гомогенизации. В качестве емкости гомогенизации сырьевой муки предусмотрено три промежуточных силоса гомогенизации и перемешивания диаметром 8 м, вместимостью 788 тонн, и один силос гомогенизации нового типа IBAU диаметром 22,5 м, вместимостью 16 000 тонн. Все силоса соединяются последовательно. Три силоса гомогенизации работают одновременно: один используется для подачи сырья, один применяют для перемешивания, один – для разгрузки. Такая работа обеспечивает непрерывную подачу сырьевой смеси в силос гомогенизации типа IBAU. Для снижения риска переувлажнения и слеживания сырьевой муки не допускается наличие сконденсировавшейся капельной влаги в сжатом воздухе. Клинкер. Клинкер хранится в закрытых складах. Предусмотрен крытый склад для хранения клинкера диаметром 45 м, объем хранения - 50 000 тонн. Для некондиционного клинкера имеется отбраковочный склад диаметром 12 м, объем хранения - 3600 т. При недостаточной вместимости складского помещения допускается непродолжительное складирование и хранение клинкера вне склада на открытой площадке в штабелях. Цемент. Готовый продукт после помола воздушным потоком поступает в рукавные фильтры, которые предназначены для очистки пылевоздушного потока и сбора готовой продукции. Сыпучий материал оседает на поверхности и порах ткани рукавов фильтра. Далее осажденный цемент поступает в бункера фильтра и по аэрожелобам подается на ленточные конвейеры и далее на ковшовые элеваторы. Ковшовые элеваторы поднимают цемент на цементные силоса и аэрожелобами через распределительные клапана направляется в соответствующие силоса для хранения и отгрузки. Силоса цемента представляют собой цилиндрические емкости, диаметром 18 м, со стенками из монолитного железобетона, вместимостью 10 000 тонн. Количество силосов - 8 шт. Силоса готовой продукции предотвращают цемент от воздействия атмосферных осадков и ветра. При складировании и хранении цемента осуществляют меры по предотвращению потерь, исключению смешивания различных видов цементов и загрязнения их посторонними примесями. Жидкие опасные вещества в основном технологическом процессе не используются. | European Commission. Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage. Раздел 4.3.4.1, стр. 216 – 217 Раздел 4.3.4.5, стр. 219 – 220 Раздел 4.3.7, стр. 226 – 227 Раздел 4.4.3.4, стр. 236 Раздел 4.4.3.5.2, стр. 237 | В целом, используемые технические решения при хранении и транспортировании сыпучих и опасных веществ и материалов, интегрированные в производственный процесс, соответствуют НДТМ в части соответствия следующих факторов: – конструкций силосов и бункеров с точки зрения стабильности (надёжности), легкой разгрузки хранящегося в большом объеме продукта, исключение взрыва в результате наличия пыли, устранения выбросов пыли при заполнении и опорожнении бункера или силоса, указанных в разделах 4.3.4.1, стр. 216 – 217, 4.3.4.5, стр. 219 – 220, 4.3.7, стр. 226 – 227; – разгрузки, перемещения и транспортировки сырья, указанных в разделах 4.4.3.4, стр. 236, 4.4.3.5.2, стр. 237. |
| Промышленные системы охлаждения | На предприятии предусмотрена технологическая система оборотного водоснабжения, которая используется для охлаждения технологической воды от компрессорной станции и основного технологического процесса 1-ой технологической линии. Для охлаждения воды применяют 2 (две) двухсекционных градирни брызгательного типа площадью орошения 184 м2 размером секции 16×12 м с двумя вентиляторами 2ВГ50. Первая градирня служит для охлаждения воды от основного производства, вторая – от компрессорной станции. Техническая вода от компрессорной станции подается на градирню по трубопроводам под остаточным давлением и после охлаждения во второй градирни отправляется с помощью трех насосов 200 Д 90 (производительностью 200 л/сек, напором 90 метров и мощностью 110 кВт) со стационарными номерами №№ 8, 9, 10 назад на компрессорную станцию. Вода на компрессорной станции необходима для охлаждения масла используемого для смазки движущихся частей компрессоров. Вода в основном производственном процессе используется в сети охлаждающих устройств в производственных цехах для охлаждения масла, применяемого в технологическом процессе. Вода по трубопроводу подается в приямок горячей воды от куда с помощью 3-х насосов 300 Д 70а (производительностью 300 л/сек, напором 70 метров и мощностью 110 кВт) под стационарными номерами №№ 5, 6, 7 подаются на градирню, где происходит охлаждение. После охлаждения в градирне с помощью 4-х насосов вода подается обратно на основное производство. Расход воды в системе оборотного водоснабжения составляет 443,8 тыс.м3 /год (1215,6 м3 /сут). Согласно индивидуальным технологическим нормативам установлены технологические нормативы на 1-ую технологическую линию 45 м3 на 1 тыс. тон цемента, с учетом 2-ой технологической линии 116,38 м3 на 1 тыс. тон цемента. В зависимости от температуры окружающего воздуха подача воды в градирню может осуществляться через верх (брызгательные форсунки) или непосредственно в водосборный бассейн. Для более глубокого охлаждения воды в летний период возможно применение вентиляторов. В летний период вода охлаждается до температуры 15-16 0С, в зимний – до 10-12 ºС. Отличие градирни компрессорной станции от градирни существующего производства. Градирня основного производства - вода от основного производства собирается в приямке горячей воды, после чего насосом подается в градирню. Градирня компрессорной станции - вода от компрессоров подается под остаточным давлением. На 2-ой технологической линии установлены 2 брызгательно- капельные градирни, которые охлаждают воду, используемую основном производственном процессе в сети охлаждающих устройств в производственных цехах для охлаждения масла, применяемого в технологическом процессе. Масло в технологическом процессе используется для охлаждения и смазки движущихся частей оборудования | European Commission. Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems Раздел 4.2.1.2, стр.121 Раздел 3. 2.1, стр. 67 Раздел 3.2.2,стр. 67 Раздел 3.2.3, стр. 70 Раздел 3.3.1.1, стр. 71 Раздел 3.3.3.3, стр. 79 Раздел 3.4, стр.80 Раздел 4.2.2, стр. 124 Раздел 4.6.3, стр.131 Раздел 4.9.1, стр. 136 | В целом технологический процесс соответствует НДТМ. Для обеспечения полного соответствия НДТМ необходимо усовершенствовать оптимизировать основной технологический процесс, свести к минимуму потери тепла, или найти потребителей для избыточного тепла. По конструктивным причинам внедрить вышеуказанные методы не представляется возможным. |
| Управление отходами и пустыми породами горнодобывающей промышленности | Сырьевой базой ОАО «Белорусский цементный завод» является Коммунарское месторождение цементного сырья (высококарбонатных и низкокарбонатных мергелей), сырья строительной извести и мела молотого для производства комбикормов (высококарбонатных мергелей), состоящее из детально разведанных участков: «Высокое» площадью 450 га и «Коммунары Западные» площадью 384,8 га. Добыча сырья в карьерах ведется открытым способом, т.е. непосредственно с поверхности земли. Предварительно полезное ископаемое вскрывают. Вскрышные работы выполняются в 2 этапа. На первом этапе производится срезка растительного слоя бульдозером с перемещением его в штабеля. Из штабелей плодородный грунт грузится шагающим экскаватором-драглайном ЭШ 6,5/45 (карьер «Высокое») и МЗШ 6,5/45 (карьер «Коммунары Западные») в автосамосвалы и вывозится на постоянное место складирования, где он хранится для дальнейшего использования при рекультивации земель, нарушенных открытыми горными работами. На втором этапе производится выемка пустой (вскрышной) породы экскаватором ЭШ 6,5/45 и МЗШ 6.5/45 с погрузкой её в автосамосвалы и перевозкой во внутренний или внешний отвалы в соответствии с проектом разработки и планом развития горных работ. Полезное ископаемое представлено двумя разновидностями мергелей, которые селективно отрабатываются двумя уступами: – первый добычной уступ: низкокарбонатные мергели – второй добычной уступ: высококарбонатные мергели/ | European Commission. Reference Document on Best Available Techniques for Management of Tailings and Waste-rock in Mining Activities Раздел 3.2.6, стр. 257 – 262 | Справочник European Commission. Reference Document on Best Available Techniques for Management of Tailings and Waste-rock in Mining Activities рассматривает НДТМ на основных этапах технологических процессов в горнодобывающей промышленности, включающей в себя добычу полезного ископаемого, его обработку и получение полезного сырья, отгрузку, организованное складирование отходов добычи и переработки сырья. При этом, при добыче вместе с полезными ископаемыми извлекаются пустые породы, а при обработке образуются хвосты. Отходы (пустые породы и хвосты), складируемые в овалах и хвостохранилищах в дальнейшем могут быть вторично переработаны и использованы в различных целях. Территории, на которых расположены отвалы и хвостохранилища, должны рекультивироваться для снижения негативного воздействия отходов на окружающую среду. Применительно к условиям производства цемента и извести пустые породы сырья отсутствуют, полезные ископаемые не обрабатываются, соответственно хвосты не образуются. Используемые технические решения при обращении с вскрышными породами соответствуют НДТМ в части эффективного обращения с отходами, указанными в разделе 3.2.6, стр. 257 – 262; Породы вскрышные используются при рекультивации карьеров в выработанное пространство на основании планов ведения горных работ. Согласно проекта и Планов развития горных работ в карьере мергеля вскрышные породы, добытые в течение первых пяти лет разработка карьера, временно хранится во внешнем отвале, а затем используется при рекультивации карьера. |
| Выбросы загрязняющих веществ |  | European Commission. Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques in the Cement, Lime and Magnesium Oxide Manufacturing Industries. Раздел 1.5.5.1, пункт 13 а, b, стр. 176; Раздел 1.5.5.2, пункт 14, стр. 177; Раздел 1.5.5.3, пункт 15, стр. 177; Раздел 1.5.5.4, пункт 16, стр. 177; Раздел 1.5.6.1, пункт 17 а – d, пункт 18 а – с, стр. 178; Раздел 1.5.6.2, пункт 19, 20, стр. 178; Раздел 1.5.6.3, пункт 21 а – с , стр. 178 | Применяемые технические решения по выбросам загрязняющих веществ соответствуют НДТМ в части: – минимизации/предотвращения неорганизованных источников выбросов пыли путём применения технических решений: а) для процессов, связанных с пылением и указанных в разделе 1.5.5.1, пункт 13 а, стр. 176; б) для процессов хранения насыпных материалов, указанных в разделе 1.5.5.1, пункт 13 b, стр. 176; – применения на организованных источниках выбросов, связанных с процессами пыления, системы управления ремонтом, направленной на наблюдение за состоянием фильтров, указанных в разделе 1.5.5.2, пункт 14, стр. 177. Для обеспечения полного соответствия НДТМ в части снижения выбросов пыли до требуемого уровня по остаточной концентрации на организованных источниках выбросов, связанных с процессами пыления, в т.ч. при обжиге сырья в печи (раздел 1.5.5.3, пункт 15, стр. 177), а также при охлаждении и помоле клинкера (раздел 1.5.5.4, пункт 16, стр. 177), разработан комплекс природоохранных мероприятий, направленный на повышение эффективности действующего пылегазоочистного оборудования. Применяемые технические решения по остаточным концентрациям окислов азота после печей обжига соответствуют НДТМ в части уровня выбросов, указанных в разделе 1.5.6.1, пункт 17 а – d, пункт 18 а – с, стр. 178. Применяемые технические решения по остаточным концентрациям окислов серы после печей обжига соответствуют НДТМ в части уровня выбросов, указанных в разделе 1.5.6.2, пункт 19, 20, стр. 178. Применяемые технические решения по остаточным концентрациям окислов углерода после печей обжига соответствуют НДТМ в части уровня выбросов, указанных в разделе 1.5.6.3, пункт 21 а – с , стр. 178. |
| Обращение с отходами производства | В рамках производственного экологического контроля в области обращение с отходами производства осуществляется контроль источников образования отходов и объектов хранения отходов (площадки, контейнеры и т.д.). Сбор, разделение по видам и хранение отходов, образующихся на ОАО «Белорусский цементный завод» осуществляется непосредственно в местах их образования. На ОАО «Белорусский цементный завод» в процессе осуществления производственной деятельности образуется всего 36 наименований отходов, в т.ч., три наименования первого класса опасности, четырнадцать наименований третьего класса опасности, восемь наименований четвёртого класса опасности и одиннадцать наименований неопасных отходов. Отходы первого класса опасности обезвреживаются сторонними организациями, третьего, четвертого и неопасные – поставляются в качестве сырья для промышленных предприятий или передаются для захоронения на полигон ТБО г. Костюковичи. | Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для переработки отходов»: Раздел 4.1.4.6, стр. 330 –332; Раздел 4.1.4.7, стр. 332; Раздел 4.1.4.8, стр. 333; Раздел 4.1.4.14, стр. 337; Раздел 4.1.5, стр. 337 – 341. | Применяемая система обращения с отходами производства соответствует НДТМ |
| Мониторинг | В рамках локального мониторинга выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух промышленно-санитарная лаборатория отдела охраны окружающей среды ОАО «БЦЗ» один раз в месяц в соответствии с утвержденным планом – графиком осуществляет контроль выбросов по следующим веществам на источнике №0001: – твёрдые частицы суммарно (код 2902); –углерода оксид (код 0337); – азота диоксид (код 0301). На источниках выбросов №0010, 0011, 0439, 0462, 0463 мониторинг выполняется для твёрдых частиц суммарно (код 2902). В рамках локального мониторинга земель в соответствии с утвержденным планом – графиком один раз в три года единовременно и однократно сторонняя организация осуществляет контроль содержания в почве в 15 точках на территории производственной площадки ОАО «БЦЗ» и в 3 точках санитарно-защитной зоны следующих параметров: 0140 Медь, 0229 Цинк, 0228 Хром, 0160 Никель, 0184 Свинец, 0183 Ртуть, 0124 Кадмий, 0325 Мышьяк, Нефтепродукты Эффективность работы сто тридцати пяти ГОУ проверяется с периодичностью один раз в год. | Reference Document on the General Principles of Monitoring (Общие принципы мониторинга) Раздел 5, стр. 41 Раздел: Краткое содержание, п.3 Раздел 7.5, стр.62 Раздел 2.7, стр.18;22;25 | Технологический процесс соответствует НДТМ. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Система управления окружающей средой | На ОАО «Белорусский цементный завод» внедрена, сертифицирована на соответствие СТБ ИСО 14001, поддерживается в рабочем состоянии и эффективно функционирует система управления окружающей средой. Все производственные и технологические процессы управляемы, взаимосвязаны, объединены в единую систему, взаимодействуют между собой и направлены на достижение поставленных предприятием целей по снижению отрицательного воздействия на окружающую среду | П – ООС 17.11 – 01 – 2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для переработки отходов»: Раздел 5.1, стр. 513 – 514. European Commission. Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques in the Cement, Lime and Magnesium Oxide Manufacturing Industries: Раздел 2.5.1, пункт 29 а – f, стр. 313 – 314. | Технологический процесс соответствует НДТМ |
| Основные технические решения, интегрированные в технологический процесс производства извести | Технологический процесса производства извести включает следующие основные этапы: подготовка, складирование и обжиг известняка, хранение, обработка и транспортирование извести. Главный источник выбросов и одновременно наиболее энергоемкий процесс – обжиг карбонатов кальция и магния с высвобождением диоксида углерода и получением свободного оксида кальция (СаСO3 = СаО + СO2). Также энергоемкими являются вторичные процессы измельчения и дробления извести. | European Commission. Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques in the Cement, Lime and Magnesium Oxide Manufacturing Industries. Раздел 2.5.2, пункт 30 а, b, стр. 314; Раздел 2.5.2, пункт 31, стр. 314; Раздел 2.5.2, пункт 32 а – d, стр. 314. | Применяемые технические решения, интегрированные в производственный процесс, соответствуют НДТМ в части: – достижения ровного и стабильного процесса обжига в печи в соответствии с установленными параметрами, что является эффективным технологическим фактором (элементом) с точки зрения сокращения выбросов загрязняющих веществ из печи, а также потребления энергии путем применения технических решений, указанных в разделе 2.5.2, пункт 30 а, b, стр. 314: а) оптимизация процесса контроля, включая компьютерный автоматический контроль; b) использование современных весовых систем подачи твердого топлива. – осуществление тщательного отбора и контроля сырья на содержание веществ, поступающих в печь, чтобы предотвратить и/или снизить количество выбросов, указанных в разделе 2.5.2, пункт 31, стр. 314; – выполнение на постоянной основе мониторинга и измерений параметров процесса и выбросов, указанных в разделе 2.5.2, пункт 32 а – d, стр. 314, включая: а) непрерывные измерения параметров, характеризующих устойчивость процесса, таких, как температура, содержание O2, скорость газового потока и выбросы СО; b) мониторинг и стабилизация таких критических параметров процесса, как расход топлива, дозировка и избыток кислорода; c) периодические (один раз в месяц) измерения выбросов твёрдых частиц пыли, и газообразных составляющих: окислов азота (NOx), серы (SOx) и углерода (СО); d) периодические измерения выбросов стойких органических соединений и тяжёлых металлов. |
| Энергопотребление | Основным потребителем энергии являются вращающаяся печь обжига, в которой известняк проходит три основные зоны, отличающиеся режимными параметрами термообработки материала и физико-химическими процессами: зона подогрева, зона обжига, зона предварительного охлаждения. Термообработка осуществляется за счёт сжигания природного газа в горелке. Из вращающейся печи известь с температурой 800 0С поступает в барабанный холодильник. Из барабанного холодильника за счет теплообмена вторичный воздух с температурой 300 – 350 0С поступает в печь на горение топлива. Для полного горения топлива к печной горелке вентилятором первичного дутья дополнительно подаётся воздух. | European Commission. Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques in the Cement, Lime and Magnesium Oxide Manufacturing Industries. Раздел 2.5.3, пункт 33 а – с, стр. 315; Раздел 2.5.3, пункт 34 а – с, стр. 315. | Используемые технические решения, интегрированные в производственный процесс, соответствуют НДТМ по уровням потребления тепловой энергии в части: – снижения расхода тепла на обжиг путём применения комплекса мероприятий, указанных в разделе 2.5.3, пункт 33 а – с, стр. 315: а) применение улучшенной и оптимизированной печной системы и плавного, стабильного процесса эксплуатации печи в соответствии с установленными параметрами, используя: – оптимизацию контроля процесса, включая компьютерный автоматический контроль; – рекуперацию тепла отходящих газов (если это возможно); – современную весовую систему подачи топлива; b) использование топлива с характеристиками, которые оказывают положительное влияние на расход тепла на обжиг; с) ограничение коэффициента избытка воздуха. – минимизации использования электроэнергии путем применения следующих технических решений, указанных в разделе 2.5.3, пункт 34 а – с, стр. 315: а) использование систем управления потреблением электроэнергии; b) использование известняка с оптимальной гранулометрией; с) использование высокоэффективного помольного оборудования. |
| Выбросы загрязняющих веществ | Технологический процесс производства извести сопровождается образование и выделением в атмосферный воздух загрязняющих веществ. Общее количество действующих стационарных источников выбросов загрязняющих веществ: 24, в т.ч. организованных – 15, неорганизованных – 9, оснащённых газоочистными установками – 8. Общее количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух от организованных стационарных источников выбросов: 29 наименований, массовый выброс 13,064 г/с и 313,422 тонн/год. Количество передвижных источников выбросов: 6, в т.ч. работающих на бензине – 0 единиц, дизельном топливе – 6 единицы, газовом топливе – 0 единиц. Природопользователь относится к III-ей категории объектов воздействия на атмосферный воздух. | European Commission. Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques in the Cement, Lime and Magnesium Oxide Manufacturing Industries. Раздел 2.5.6.1, пункт 40 а, b, стр. 317; Раздел 2.5.6.2, пункт 41, стр. 317, 318; Раздел 2.5.6.3, пункт 42, стр. 318; Раздел 2.5.7.2, пункт 44, 45, стр. 319; Раздел 2.5.7.3, пункт 46, стр. 320; Раздел 2.5.7.4.1, пункт 47, стр. 320 | Применяемые технические решения по выбросам загрязняющих веществ соответствуют НДТМ в части: – минимизации/предотвращения неорганизованных источников выбросов пыли путём применения технических решений: а) для процессов, связанных с пылением и указанных в разделе 2.5.6.1, пункте 40 а, стр. 317; б) для процессов хранения насыпных материалов, указанных в разделе 2.5.6.1, пункте 40 в, стр. 317; – применения на организованных источниках выбросов, связанных с процессами пыления, системы управления ремонтом, направленной на наблюдение за состоянием фильтров, указанных в разделе 2.5.6.2, пункте 41 а, стр. 317, 318. Для обеспечения полного соответствия НДТМ в части снижения выбросов пыли до требуемого уровня по остаточной концентрации на организованных источниках выбросов, связанных с процессами пыления, в т.ч. при обжиге сырья в печи (раздел 2.5.6.3, пункт 42, стр. 318), разработан комплекс природоохранных мероприятий, направленный на повышение эффективности установленного пылегазоочистного оборудования. Применяемые технические решения по остаточным концентрациям окислов азота после печей обжига соответствуют НДТМ в части уровня выбросов, указанных в разделе 2.5.7.2, пункте 44, 45, стр. 319. Применяемые технические решения по остаточным концентрациям окислов серы после печей обжига соответствуют НДТМ в части уровня выбросов, указанных в разделе 2.5.7.3, пункте 46, стр. 320. Применяемые технические решения по остаточным концентрациям окислов углерода после печей обжига соответствуют НДТМ в части уровня выбросов, указанных в разделе 2.5.7.4.1, пункте 47, стр. 320 |
| Обращение с отходами производства | В рамках производственного экологического контроля в области обращение с отходами производства осуществляется контроль источников образования отходов и объектов хранения отходов (площадки, контейнеры и т.д.). Сбор, разделение по видам и хранение отходов, образующихся на ОАО «Белорусский цементный завод» осуществляется непосредственно в местах их образования. На ОАО «Белорусский цементный завод» в процессе осуществления производственной деятельности образуется всего 19 наименований отходов, в т.ч., одно наименование первого класса опасности, семь наименований третьего класса опасности, шесть наименований четвёртого класса опасности и пять наименований неопасных отходов. Отходы первого класса опасности обезвреживаются сторонними организациями, третьего, четвертого и неопасные – поставляются в качестве сырья для промышленных предприятий или передаются для захоронения на полигон ТБО г. Костюковичи. | Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для переработки отходов»: Раздел 4.1.4.6, стр. 330 –332; Раздел 4.1.4.7, стр. 332; Раздел 4.1.4.8, стр. 333; Раздел 4.1.4.14, стр. 337; Раздел 4.1.5, стр. 337 – 341. | Применяемая система обращения с отходами производства соответствует НДТМ |
| Мониторинг | В рамках локального мониторинга выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух промышленно-санитарная лаборатория отдела охраны окружающей среды 1 раз в месяц в соответствии с утвержденным планом – графиком на источнике №0201 осуществляет контроль выбросов: – известь негашёная (код 0128); –углерода оксид (код 0337); – азота диоксид (код 0301). Эффективность работы восьми ГОУ проверяется с периодичностью один раз в год. | Reference Document on the General Principles of Monitoring (Общие принципы мониторинга) Раздел 5, стр. 41 Раздел: Краткое содержание, п.3 Раздел 7.5, стр.62 Раздел 2.7, стр.18, 22, 25 | Технологический процесс соответствует НДТМ. |

V. Использование и охрана водных ресурсов

Цели водопользования

Таблица 5

| № п/п | Цель водопользования | Вид специального водопользования | Источники водоснабжения (приемники сточных вод), наименование речного бассейна, в котором осуществляется специальное водопользование | Место осуществления специального водопользования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Нужды промышленности | Добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений | Артезианская скважина 1/12396/89 Могилёвская обл., г. Костюковичи, водозабор «Низки» | Могилёвская обл., г. Костюковичи, |
| 2 |  |  | Артезианская скважина 2/12397/89 Могилёвская обл., г. Костюковичи, водозабор «Низки» | Могилёвская обл., г. Костюковичи, |
| 3 |  |  | Артезианская скважина 3/12398/89 Могилёвская обл., г. Костюковичи, водозабор «Низки» | Могилёвская обл., г. Костюковичи, |
| 4 |  |  | Артезианская скважина 4/12399/89 Могилёвская обл., г. Костюковичи, водозабор «Низки» | Могилёвская обл., г. Костюковичи, |

Сведения о производственных процессах, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды

Таблица 6

| № п/п | Перечень производственных процессов, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды | Описание производственных процессов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Производство цемента, извести и мела | Охлаждение технологического оборудования, хозяйственно-питьевое использование, противопожарное вожоснабжение. |

Описание схемы водоснабжения и канализации

Таблица 7

| № п/п | Наименование схемы | Описание схемы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Система технического водоснабжения | Предназначена для обеспечения производственных нужд предприятия и передачи воды иным потребителям. Подача воды в систему технического водоснабжения предприятия осуществляется из подземного водозабора, в состав которого входят 4 скважины. Учет добытой воды осуществляется инструментальным методом с ведением журнала по форме ПОД-6. |
| 2 | Система хозяйственно-питьевого водоснабжения | Предназначена для обеспечения хозяйственно-питьевых нужд сотрудников и передачи воды иным потребителям. Подача воды в систему хозяйственно-питьевого водоснабжения предприятия осуществляется из централизованной системы водоснабжения г. Костюковичи (филиал «Костюковичиводоканал» УПКПВКХ «Могилевоблводоканал»). Вода поступает в два запасно-регулирующих резервуара чистой воды объемом 150 м3 каждый (далее – РЧВ), затем вода подается в водонапорную башню с баком объемом 200 м3 , и далее в сеть водоснабжения предприятия. Учет объема использованной питьевой воды производится по водомеру марки СТВ-80 |
| 3 | Система оборотно-противопожарного водоснабжения | предназначена для охлаждения основного и вспомогательного оборудования предприятия. Подача воды в систему оборотно-противопожарного водоснабжения предприятия осуществляется из системы технического водоснабжения предприятия. Вода системы технического водоснабжения поступает на градирни. Далее вода поступает в РЧВ (2×700 м3 ), приямок охлажденной воды, откуда насосами перекачивается на производство. В состав системы оборотно-противопожарного водоснабжения входят следующие сети и сооружения: 1. Насосная станция оборотного водоснабжения: - насосы, подающие воду в кольцевую сеть оборотного водоснабжения, марки 300Д70 (4 шт. 2 рабочих, 2 резервных); - насосы, подающие нагретую воду из сети оборотного водоснабжения на градирню, марки 300Д70а (3 шт., 1 рабочий, 2 резервных); - насосы, подающие охлажденную воду из градирни на компрессоры, марки 200Д90 (3 шт., 1 рабочий, 2 резервных). 2. Две двухсекционные градирни брызгательного типа первой линии производства (первая – основного производства, вторая – компрессорной станции). 3. Две брызгательно-капельные градирни второй производственной линии. Двухсекционные градирни брызгательного типа с площадью орошения 384 м 2 , размер секции 16×12 м, с двумя вентиляторами 2ВГ50 приводимыми в действие от электродвигателей BACO 15-23-34У мощностью 75 кВт, 170 мин-1. Управление работой вентиляторов градирни осуществляется дистанционно с диспетчерского пункта дежурным машинистом. В зависимости от температуры окружающего воздуха подача воды в градирню осуществляется через верх (брызгательные форсунки) или непосредственно водосборный бассейн. Для более глубокого (при необходимости) охлаждения воды возможно использование вентиляторов. На градирнях основного производства вода собирается в приямке горячей воды, после чего насосом подается на градирню. На градирне компрессорной станции вода подается под остаточным давлением. 4. Резервуары запаса основного производства (2 шт. объемом 700 м3 каждый). 17 Резервуары запаса оборудованы переливными и спускными трубопроводами, последние соединены с системой дождевой канализации. 5. Водопровод оборотной воды, подающий, противопожарный. Обеспечивает бесперебойную подачу расчетных расходов технической воды гарантированным напором потребителям на производственные и противопожарные нужды. 6. Водопровод обратной оборотной воды. Обеспечивает подачу воды, нагретой от технологического оборудования, на градирни. Потери циркуляционной воды в системе оборотно-противопожарного водоснабжения обусловлены капельным уносом и испарением воды при ее охлаждении на градирнях. Кроме того, на предприятии предусмотрено использование воды из системы оборотно-противопожарного водоснабжения для охлаждения клинкера, промывки резервуаров хранения ЛСТН, что также относится к потерям воды в системе оборотно-противопожарного водоснабжения. |
| 4 | Повторно-последовательное водоснабжение | Сточные воды после промывки резервуаров хранения ЛСТН, промывки РЧВ и бака водонапорной башни отводятся в систему дождевой канализации предприятия. Так как вода из системы дождевой канализации используется для подпитки системы оборотно-противопожарного водоснабжения, то данные статьи расхода воды относятся к повторно-последовательному водоснабжению |
| 5 | Система хозяйственно-бытовой канализации | В систему хозяйственно-бытовой канализации поступают сточные воды от санитарных и душевых узлов, лабораторий, прачечной, медпункта, котельной, а также сточные воды, образованные при влажной уборке помещений. Сточные воды по системе хозяйственно-бытовой канализации предприятия отводятся в централизованную систему водоотведения (канализации) г. Костюковичи. |
| 6 | Система дождевой канализации | В систему дождевой канализации поступают поверхностные сточные воды, формирующиеся на территории производственной площадки предприятия (расчетный объем дождевых и талых сточных вод составляет 185614,63 м 3 /год), а также производственные сточные воды от промывки резервуаров хранения ЛСТН, мойки РЧВ и водонапорной башни. Сточные воды, отводящиеся в систему дождевой канализации, поступают на локальные очистные сооружения, представленные двумя прудами-накопителями. После отстаивания вод из пруда-накопителя используется для подпитки системы оборотно-противопожарного водоснабжения |

Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для изъятия поверхностных вод

Таблица 8

| № п/п | Водозаборные сооружения, предназначенные для изъятия поверхностных вод |  |  | Количество средств измерений расхода (объема) вод | Наличие рыбозащитных устройств на сооружениях для изъятия поверхностных вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | суммарная производительность |  |  |  |
|  |  | куб. м/час | куб. м/сутки |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для добычи подземных вод

Таблица 9

| № п/п | Водозаборные сооружения, предназначенные для добычи подземных вод |  |  |  |  |  |  | Количество средств измерений расхода (объема) добываемых вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | техническое состояние | глубина, м |  | производительность, куб. м/час |  |  |  |
|  |  |  | минимальная | максимальная | суммарная | минимальная | максимальная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Для добычи пресных вод: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4 | Исправна | 80 | -- | 346,9 | 95,0 | 95,0 | 1 |
| 2 |  | Исправна | 80 | -- |  | 75,5 | 75,5 | 1 |
| 3 |  | Исправна | 80 | -- |  | 90,0 | 90,0 | 1 |
| 4 |  | Исправна | 80 | -- |  | 86,4 | 86,4 | 1 |
| Для добычи минеральных вод: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Характеристика очистных сооружений сточных вод

Таблица 10

| № п/п | Метод очистки сточных вод (код очистных сооружений по способу очистки) | Состав очистных сооружений канализации, в том числе дождевой, место выпуска сточных вод | Производительность очистных сооружений канализации (расход сточных вод), куб. м/сутки (л/сек) |  | Методы учета сбрасываемых сточных вод в окружающую среду, количество средств измерений расхода (объема) вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проектная | фактическая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Локальные очистные сооружения для очистки производственных сточных вод, отводимых в сети канализации, отсутствуют |  |  |  |  |  |

Характеристика объемов водопотребления и водоотведения

Таблица 11

ОАО «Белорусский цементный завод»

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Водопотребление и водоотведение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактическое | нормативно-расчетное2 |  |
|  |  |  |  | на (2026_–2030 гг.) | на 20__ г. (20_–20_ гг.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Добыча (изъятие) вод – всего | куб. м/сутки | 362,94 | 362,94 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 132,47 | 132,47 |  |
| 1.1 | В том числе: подземных вод | куб. м/сутки | 356,6 | 356,6 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 129,96 | 129,96 |  |
|  | из них минеральных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2 | поверхностных вод | куб. м/сутки | 13,7 | 13,7 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 5,0 | 5,0 |  |
| 2 | Получение воды из системы водоснабжения, водоотведения (канализации) другого лица | куб. м/сутки | 84,96 | 84,96 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 31,01 | 31,01 |  |
| 3 | Использование воды на собственные нужды по целям водопользования – всего | куб. м/сутки | 354,37 | 354,37 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 129,38 | 129,38 |  |
| 3.1 | В том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/сутки | 67,9 | 67,9 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 24,74 | 24,74 |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2 | на лечебные (курортные, оздоровительные) нужды | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3 | на нужды сельского хозяйства | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4 | на нужды промышленности | куб. м/сутки | 286,69 | 286,69 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 104,63 | 104,63 |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 279,8 | 279,8 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 102,13 | 102,13 |  |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.5 | на энергетические нужды | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.6 | на иные нужды (указать какие) | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Передача воды потребителям – всего | куб. м/сутки | 93,42 | 93,42 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 34,1 | 34,1 |  |
| 4.1 | В том числе подземных вод | куб. м/сутки | 76,25 | 76,25 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 27,83 | 27,83 |  |
| 5 | Расход воды в системах оборотного водоснабжения | куб. м/сутки | 31541,6 | 31541,6 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 11512,7 | 11512,7 |  |
| 6 | Расход воды в системах повторно-последовательного водоснабжения | куб. м/сутки | 7,12 | 7,12 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 2,6 | 2,6 |  |
| 7 | Потери и неучтенные расходы воды – всего | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 |  |
| 7.1 | В том числе при транспортировке | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | Безвозвратное водопотребление | куб. м/сутки | 311,15 | 311,15 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 113,7 | 113,7 |  |
| 9 | Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 |  |
| 9.1 | Из них: хозяйственно-бытовых сточных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 |  |
| 9.2 | производственных сточных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 |  |
| 9.3 | поверхностных сточных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 |  |
| 10 | Сброс сточных вод в окружающую среду с применением полей фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 |  |
| 11 | Сброс сточных вод в окружающую среду через земляные накопители (накопители-регуляторы, шламонакопители, золошлаконакопители, хвостохранилища) | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 |  |
| 12 | Сброс сточных вод в недра | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 |  |
| 13 | Сброс сточных вод в сети канализации (коммунальной, ведомственной, другой организации) | куб. м/сутки | 136,4 | 136,4 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 49,8 | 49,8 |  |
| 14 | Сброс сточных вод в водонепроницаемый выгреб | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 |  |
| 15 | Сброс сточных вод в технологические водные объекты | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 |  |

Цех производства извести и мела

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Водопотребление и водоотведение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактическое | нормативно-расчетное2 |  |
|  |  |  |  | на (2026_–2030 гг.) | на 20__ г. (20_–20_ гг.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Добыча (изъятие) вод – всего | куб. м/сутки | 6,9 | 6,9 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 2,448 | 2,448 |  |
| 1.1 | В том числе: подземных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 |  |
|  | из них минеральных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2 | поверхностных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Получение воды из системы водоснабжения, водоотведения (канализации) другого лица | куб. м/сутки | 6,9 | 6,9 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 2,448 | 2,448 |  |
| 3 | Использование воды на собственные нужды по целям водопользования – всего | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1 | В том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/сутки | 6,9 | 6,9 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 2,448 | 2,448 |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 6,9 | 6,9 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 2,448 | 2,448 |  |
| 3.2 | на лечебные (курортные, оздоровительные) нужды | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3 | на нужды сельского хозяйства | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4 | на нужды промышленности | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.5 | на энергетические нужды | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.6 | на иные нужды (указать какие) | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Передача воды потребителям – всего | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1 | В том числе подземных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Расход воды в системах оборотного водоснабжения | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 |  |
| 6 | Расход воды в системах повторно-последовательного водоснабжения | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 |  |
| 7 | Потери и неучтенные расходы воды – всего | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 |  |
| 7.1 | В том числе при транспортировке | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | Безвозвратное водопотребление | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 |  |
| 9 | Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 |  |
| 9.1 | Из них: хозяйственно-бытовых сточных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 |  |
| 9.2 | производственных сточных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 |  |
| 9.3 | поверхностных сточных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 |  |
| 10 | Сброс сточных вод в окружающую среду с применением полей фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 |  |
| 11 | Сброс сточных вод в окружающую среду через земляные накопители (накопители-регуляторы, шламонакопители, золошлаконакопители, хвостохранилища) | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 |  |
| 12 | Сброс сточных вод в недра | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 |  |
| 13 | Сброс сточных вод в сети канализации (коммунальной, ведомственной, другой организации) | куб. м/сутки | 6,9 | 6,9 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 2,448 | 2,448 |  |
| 14 | Сброс сточных вод в водонепроницаемый выгреб | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 |  |
| 15 | Сброс сточных вод в технологические водные объекты | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 |  |

VI. Нормативы допустимых сбросов химических и иных веществ 
в составе сточных вод

Характеристика сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект

При соблюдении нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод при сбросе в _____________________________________________

(наименование

____________________________________________________________________________

поверхностного водного объекта)

при удаленности фонового створа на расстоянии метров и контрольного створа на расстоянии метров от места выпуска сточных вод, с дальностью транспортирования сточных вод по водоотводящим каналам, каналам мелиоративных систем до места их сброса в поверхностный водный объект, километров

Таблица 12

| Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах) | Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица величины | Концентрация загрязняющих веществ и показателей их качества в составе сточных вод |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | поступающих на очистку |  |  | сбрасываемых после очистки в поверхностный водный объект |  |
|  |  | проектная или согласно условиям приема производственных сточных вод в систему канализации, устанавливаемым местными исполнительными и распорядительными органами | среднегодовая | максимальная | среднегодовая | максимальная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Очистные сооружения для очистки сточных вод отсутствуют |  |  |  |  |  |  |

Предлагаемые значения нормативов допустимого сброса химических и иных веществ в составе сточных вод

Таблица 13

| Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах), характеристика водоприемника сточных вод | Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица изменения | Значения показателей качества и концентраций химических и иных веществ в фоновом створе (справочно) | Расчетное значение допустимой концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 20__ г. (20__–20__ гг.) | на 20__ г. (20__–20__ гг.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Устанавливать нормативы водоотведения и допустимых сбросов химических и иных веществ в водные объекты природопользователю не требуется |  |  |  |  |

VII. Охрана атмосферного воздуха

Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица 14

| Номер источника выброса | Источник выделения (цех, участок), наименование технологического оборудования | Загрязняющее вещество |  | Оснащение газоочистными установками (далее - ГОУ), автоматизированными системами контроля выбросов(далее - АСК) |  | Нормативы допустимых выбросов |  |  |  |  |  |  | Нормативное содержание кислорода в отходящих газах, процентов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на 2026 год |  |  | на 2027 – 2028 год |  | на 2029 – 2031 год |  |  |
|  |  | код | наименование | название АСК | группа ГОУ, количество ступеней очистки | мг/м³ | г/с | мг/м³ |  | г/с | мг/м³ | г/с |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Открытое акционерное общество «Белорусский цементный завод». Могилевская область, г. Костюковичи, ул. Юношеская,117. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001/1 | Цех «Аспирации, пылеулавливания и вентиляции». Вращ. печь №2 - 1 ед.; С/м Аэрофол №1 - 1 ед.; Декарбонизатор - 1 ед.; ГТУ-1 - 1 ед.; ГТУ-2 - 1 ед.; Вращ. печь №1 - 1 ед.; С/м Аэрофол №2 - 1 ед. Режим: Усредненная загрука оборудования (Коэффициент избытка воздуха. α0 = 1,9) | 0110 | диВанадий пентоксид (пыль) (ванадия пятиокись) |  | Группа Э, 1 ступень очистки | 0,005000 | – | 0,005000 | – | 0,005000 | – |  |
|  |  | 0124 | Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) |  |  | 0,013000 | – | 0,013000 | – | 0,013000 | – |  |
|  |  | 0140 | Медь и ее соединения (в пересчете на медь) |  |  | 0,117 | – | 0,117 | – | 0,117 | – |  |
|  |  | 0143 | Марганец и его соединения в пересчете на марганец (IV) оксид |  |  | – | 0,014 | – | 0,014 | – | 0,014 |  |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) |  |  | 0,003000 | – | 0,003000 | – | 0,003000 | – |  |
|  |  | 0184 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) |  |  | 0,018000 | – | 0,018000 | – | 0,018000 | – |  |
|  |  | 0191 | Таллий карбонат (в пересчете на таллий) |  |  | 0,005000 | – | 0,005000 | – | 0,005000 | – |  |
|  |  | 0228 | Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Cr3+) |  |  | 0,202 | – | 0,202 | – | 0,202 | – |  |
|  |  | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  |  | 499,3 | 49,342 | 499,3 | 49,342 | 499,3 | 49,342 | 10,0 |
|  |  | 0316 | Гидрохлорид (водород хлорид, соляная кислота) |  |  | 10,0 | – | 10,0 | – | 10,0 | – |  |
|  |  | 0325 | Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк) |  |  | 0,012 | – | 0,012 | – | 0,012 | – |  |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  |  | 10,8 | – | 10,8 | – | 10,8 | – | 10,0 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | 223,5 | – | 223,5 | – | 223,5 | – | 10,0 |
|  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): - гидрофторид |  |  | 0,5 | – | 0,5 | – | 0,5 | – |  |
|  |  | 0401 | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 |  |  | 1,4 | – | 1,4 | – | 1,4 | – |  |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен |  |  | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | 1325 | Формальдегид (метаналь) |  |  | 0,7 | – | 0,7 | – | 0,7 | – |  |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | 81,4 | 23,333 | 81,4 | 23,333 | 30,0 | 8,486 |  |
|  |  | 3620 | Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) |  |  | 0,0000001 | – | 0,0000001 | – | 0,0000001 | – |  |
| 0001/2 | Цех «Аспирации, пылеулавливания и вентиляции». Вращ. печь №2 - 1 ед.; С/м Аэрофол №1 - 1 ед.; Декарбонизатор - 1 ед.; ГТУ-1 - 1 ед.; ГТУ-2 - 1 ед.; Вращ. печь №1 - 1 ед. Режим: Номинальная загрузка оборудования (Коэффициент избытка воздуха. α0 = 1,9) | 0110 | диВанадий пентоксид (пыль) (ванадия пятиокись) |  | Группа Э, 1 ступень очистки | 0,005000 | 0,001531 | 0,005000 | 0,001531 | 0,005000 | 0,001531 |  |
|  |  | 0124 | Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) |  |  | 0,013000 | 0,003981 | 0,013000 | 0,003981 | 0,013000 | 0,003981 |  |
|  |  | 0140 | Медь и ее соединения (в пересчете на медь) |  |  | 0,117 | 0,036 | 0,117 | 0,036 | 0,117 | 0,036 |  |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) |  |  | 0,003000 | 0,000919 | 0,003000 | 0,000919 | 0,003000 | 0,000919 |  |
|  |  | 0184 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) |  |  | 0,018000 | 0,005513 | 0,018000 | 0,005513 | 0,018000 | 0,005513 |  |
|  |  | 0191 | Таллий карбонат (в пересчете на таллий) |  |  | 0,005000 | 0,001531 | 0,005000 | 0,001531 | 0,005000 | 0,001531 |  |
|  |  | 0228 | Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Cr3+) |  |  | 0,202 | 0,062 | 0,202 | 0,062 | 0,202 | 0,062 |  |
|  |  | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  |  | 499,3 | – | 499,3 | – | 499,3 | – | 10,0 |
|  |  | 0316 | Гидрохлорид (водород хлорид, соляная кислота) |  |  | 10,0 | 3,063 | 10,0 | 3,063 | 10,0 | 3,063 |  |
|  |  | 0325 | Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк) |  |  | 0,012 | 0,004 | 0,012 | 0,004 | 0,012 | 0,004 |  |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  |  | 49,8 | 4,900 | 49,8 | 4,900 | 49,8 | 4,900 | 10,0 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | 1252,0 | 123,189 | 1252,0 | 123,189 | 1252,0 | 123,189 | 10,0 |
|  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): - гидрофторид |  |  | 0,5 | 0,153 | 0,5 | 0,153 | 0,5 | 0,153 |  |
|  |  | 0401 | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 |  |  | 1,4 | 0,429 | 1,4 | 0,429 | 1,4 | 0,429 |  |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен |  |  | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | 1325 | Формальдегид (метаналь) |  |  | 0,7 | 0,214 | 0,7 | 0,214 | 0,7 | 0,214 |  |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | 81,4 | 24,940 | 81,4 | 24,940 | 30,0 | 9,086 |  |
|  |  | 3620 | Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) |  |  | 0,0000001 | – | 0,0000001 | – | 0,0000001 | – |  |
| 0002 | Цех «Обжиг». Склад клинкера. Колосниковый холодильник - 1 ед.; Шатровый склад - 1 ед.; Транспортер клинкера - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Э, 1 ступень очистки | 47,6 | 2,907 | 47,5 | 2,901 | 47,5 | 2,901 |  |
| 0003 | Цех «Помол сырья». Отделение смесительных силосов. Смесительный силос - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа С, Группа Ф, 2 ступени очистки | 49,8 | 0,299 | 49,8 | 0,299 | 49,8 | 0,299 |  |
| 0006 | Цех «Помол цемента». Шатровый склад клинкера с бункерами гипса и добавок. Транспортер клинкера - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа С, Группа Ф, 2 ступени очистки | 49,8 | 0,094 | 49,8 | 0,094 | 49,8 | 0,094 |  |
| 0007 | Цех «Помол цемента». Шатровый склад клинкера с бункерами гипса и добавок. Транспортер клинкера - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа С, Группа Ф, 2 ступени очистки | 48,6 | 0,091 | 48,6 | 0,091 | 48,6 | 0,091 |  |
| 0008 | Цех «Помол цемента». Шатровый склад клинкера с бункерами гипса и добавок. Бункер гипса и добавок - 2 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 49,8 | 0,254 | 49,8 | 0,254 | 49,8 | 0,254 |  |
| 0009 | Цех «Помол цемента». Шатровый склад клинкера с бункерами гипса и добавок. Бункер гипса и добавок - 2 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 49,9 | 0,255 | 49,9 | 0,255 | 49,9 | 0,255 |  |
| 0010 | Цех «Помол цемента». Цементная мельница - 1 ед.; Сепаратор - 1 ед.; Элеватор - 1 ед. | 0124 | Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) |  | Группа Э, 1 ступень очистки | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | 0184 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) |  |  | – | 0,000008 | – | 0,000008 | – | 0,000008 |  |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | 29,4 | 0,331 | 29,4 | 0,331 | 29,4 | 0,331 |  |
| 0011 | Цех «Помол цемента». Цементная мельница - 1 ед.; Сепаратор - 1 ед.; Элеватор - 1 ед. | 0124 | Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) |  | Группа Э, 1 ступень очистки | – | 0,000001 | – | 0,000001 | – | 0,000001 |  |
|  |  | 0184 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) |  |  | – | 0,000009 | – | 0,000009 | – | 0,000009 |  |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | 29,8 | 0,369 | 29,8 | 0,369 | 29,8 | 0,369 |  |
| 0013 | Цех «Помол цемента». Отделение цементных силосов. Цементный силос - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 49,7 | 0,266 | 49,7 | 0,266 | 49,7 | 0,266 |  |
| 0017 | Цех «Обжиг». Склад клинкера. Место пересыпки с ленточного транспортера №1 - 1 ед.; Место пересыпки с ленточного транспортера №2 - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 49,1 | 0,169 | – | 0,169 | – | 0,169 |  |
| 0018 | Цех «Помол цемента». Отделение цементных силосов. Цементный силос - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 49,4 | 0,251 | 49,4 | 0,251 | 49,4 | 0,251 |  |
| 0019 | Цех «Помол цемента». Отделение цементных силосов. Цементный силос - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 49,6 | 0,242 | 49,6 | 0,242 | 49,6 | 0,242 |  |
| 0020 | Цех «Помол сырья». Приемное устройство мела и мергеля. Приемное отделение мела и мергеля - 1 ед.; Бункер пыли - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 49,7 | 0,060 | 49,7 | 0,060 | 49,7 | 0,060 |  |
| 0021 | Цех «Помол сырья». Приемное устройство мела и мергеля. Приемное отделение мела и мергеля - 1 ед.; Бункер пыли - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 49,4 | 0,058 | 49,4 | 0,058 | 49,4 | 0,058 |  |
| 0024 | Цех «Помол сырья». Склад огарков. Склад огарков - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 49,9 | 0,065 | 49,9 | 0,065 | 49,9 | 0,065 |  |
| 0025 | Цех «Помол сырья». Склад огарков. Склад огарков - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 49,4 | 0,065 | 49,4 | 0,065 | 49,4 | 0,065 |  |
| 0026 | Цех «Помол сырья». Приемное устройство огарков. Бункер огарков - 2 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 49,8 | 0,050 | 49,8 | 0,050 | 49,8 | 0,050 |  |
| 0027 | Цех «Помол сырья». Приемное устройство огарков. Бункер огарков - 2 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 49,9 | 0,069 | 49,9 | 0,069 | 49,9 | 0,069 |  |
| 0071 | Ремонтно-механический цех (РМЦ). Общеобменная вентиляция (Автомат заточной - 1 ед.; Автомат ножовочный - 1 ед.; Вертикально-сверлильный станок - 2 ед.; Горизонтально-расточной станок - 2 ед.; Долбежный станок - 1 ед.; Заточной станок - 1 ед. (оборудованный ВПА Вентиляционный пылеулавливающий агрегат ПА-218); Машина сверлильная - 2 ед.; Отрезной станок - 1 ед.; Поперечно-строгальный станок - 1 ед.; Пресс гидравлический - 1 ед.; Продольно-строгальный станок - 1 ед.; Радиально-сверлильный станок - 1 ед.; Станок сверлильный - 2 ед.; Станок плоско-шлифовальный - 1 ед.; Станок зубофрезерный - 1 ед.; Станок токарно-винторезный - 2 ед.; Станок фрезерный - 2 ед.; Станок токарно-карусельный - 1 ед.; Токарный станок - 2 ед.) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | – | 0,001 | – | 0,001 | – | 0,001 |  |
| 0072 | Ремонтно-механический цех (РМЦ). Общеобменная вентиляция (Автомат заточной - 1 ед.; Автомат ножовочный - 1 ед.; Вертикально-сверлильный станок - 2 ед.; Горизонтально-расточной станок - 2 ед.; Долбежный станок - 1 ед.; Заточной станок - 3 ед.; Машина сверлильная - 2 ед.; Отрезной станок - 1 ед.; Поперечно-строгальный станок - 1 ед.; Пресс гидравлический - 1 ед.; Продольно-строгальный станок - 1 ед.; Радиально-сверлильный станок - 1 ед.; Станок сверлильный - 1 ед.; Станок плоско-шлифовальный - 1 ед.; Станок зубофрезерный - 1 ед.; Станок токарно-винторезный - 2 ед.; Станок фрезерный - 1 ед.; Станок токарно-карусельный - 1 ед.; Токарный станок - 1 ед.) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | – | 0,001 | – | 0,001 | – | 0,001 |  |
| 0076 | Ремонтно-механический цех (РМЦ). Кузнечный горн - 1 ед. (Коэффициент избытка воздуха. α0 = 3,5) | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  |  | 496,5 | 0,301 | 496,5 | 0,301 | 496,5 | 0,301 | 15,0 |
|  |  | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) |  |  | – | – | – | – | – | – | 15,0 |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  |  | 54,0 | 0,033 | 54,0 | 0,033 | 54,0 | 0,033 | 15,0 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | 588,8 | 0,357 | 588,8 | 0,357 | 588,8 | 0,357 | 15,0 |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | 49,2 | 0,031 | 49,2 | 0,031 | 49,2 | 0,031 |  |
| 0078 | Ремонтно-механический цех (РМЦ). Общеобменная вентиляция (Кузнечный горн - 1 ед.; Кузнечный молот - 1 ед.) | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | – | 0,001 | – | 0,001 | – | 0,001 |  |
| 0079 | Цех газотурбинных установок (ЦГТУ). Электротехнический участок. Общеобменная вентиляция (Станок токарно-винторезный - 1 ед.; Станок шлифовальный - 1 ед.; Станок заточной - 1 ед.; Станок сверлильный - 1 ед.; Пресс - 1 ед.) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | – | 0,003 | – | 0,003 | – | 0,003 |  |
| 0080 | Цех газотурбинных установок (ЦГТУ). Электротехнический участок. Общеобменная вентиляция (Станок токарно-винторезный - 1 ед.; Станок шлифовальный - 1 ед.; Станок заточной - 1 ед.; Станок сверлильный - 1 ед.; Пресс - 1 ед.) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | – | 0,003 | – | 0,003 | – | 0,003 |  |
| 0081 | Цех газотурбинных установок (ЦГТУ). Электротехнический участок. Общеобменная вентиляция (Станок токарно-винторезный - 1 ед.; Станок шлифовальный - 1 ед.; Станок заточной - 1 ед.; Станок сверлильный - 1 ед.; Пресс - 1 ед.) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | – | 0,003 | – | 0,003 | – | 0,003 |  |
| 0116 | Горный цех (ГЦ) Карьер Высокое. Ремонтная мастерская. Общеобменная вентиляция (Сварочный пост - 1 ед.) | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  |  | – | 0,008 | – | 0,008 | – | 0,008 |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | – | 0,010 | – | 0,010 | – | 0,010 |  |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | – | 0,015 | – | 0,015 | – | 0,015 |  |
| 0144 | Железнодорожно-упаковочный цех (ЖДУЦ). Упаковочная машина - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа С, Группа Ф, 2 ступени очистки | 49,7 | 0,158 | 49,7 | 0,158 | 49,7 | 0,158 |  |
| 0145 | Железнодорожно-упаковочный цех (ЖДУЦ). Бункер цемента - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 49,5 | 0,072 | 49,5 | 0,072 | 49,5 | 0,072 |  |
| 0149 | Цех «Помол цемента». Отделение цементных силосов. Цементный силос - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 49,7 | 0,239 | 49,7 | 0,239 | 49,7 | 0,239 |  |
| 0155 | Цех «Помол сырья». Приемное устройство огарков. Приемное устройство огарок - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 49,6 | 0,068 | 49,6 | 0,068 | 49,6 | 0,068 |  |
| 0162 | Железнодорожно-упаковочный цех (ЖДУЦ). Тепловозовагонное депо. Сварочный пост - 1 ед. | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  |  | – | 0,007 | – | 0,007 | – | 0,007 |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | – | 0,003 | – | 0,003 | – | 0,003 |  |
|  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): - гидрофторид |  |  | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | – | 0,003 | – | 0,003 | – | 0,003 |  |
| 0301 | Топливно-энергетический цех. Котельный участок. "Котел водогрейный КВ-РТ-0,5-95" - 1 ед. Дата ввода в эксплуатацию: с 01.07.2006 г. до 31.12.2018 г.. Вид топлива: Древесина дровяная для топливных нужд (смешанные породы). Годовой расход: 250 т. Номинальная мощность: 0,5 МВт (Коэффициент избытка воздуха. α0 = 1,4) | 0124 | Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) |  |  | – | 0,000001 | – | 0,000001 | – | 0,000001 |  |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) |  |  | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | 0184 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) |  |  | – | 0,000004 | – | 0,000004 | – | 0,000004 |  |
|  |  | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  |  | 483,7 | 0,493 | 483,7 | 0,493 | 483,7 | 0,493 | 6,0 |
|  |  | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) |  |  | – | – | – | – | – | – | 6,0 |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  |  | 78,1 | 0,080 | 78,1 | 0,080 | 78,1 | 0,080 | 6,0 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | 998,4 | 1,017 | 998,4 | 1,017 | 998,4 | 1,017 | 6,0 |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен |  |  | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | 0727 | Бензо(в)флюоратен |  |  | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | 298,6 | 0,431 | 298,6 | 0,431 | 298,6 | 0,431 |  |
| 0309 | Ремонтно-механический цех (РМЦ). Сварочный пост - 1 ед. | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  |  | – | 0,012 | – | 0,012 | – | 0,012 |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | – | 0,007 | – | 0,007 | – | 0,007 |  |
|  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): - гидрофторид |  |  | – | 0,001 | – | 0,001 | – | 0,001 |  |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | – | 0,010 | – | 0,010 | – | 0,010 |  |
| 0330 | Цех «Помол сырья». Отделение смесительных силосов. Смесительный силос - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа С, Группа Ф, 2 ступени очистки | 49,8 | 0,264 | 49,8 | 0,264 | 49,8 | 0,264 |  |
| 0363 | Автотранспортный цех (АТЦ). Станок заточной - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа С, 1 ступень очистки | 7,5 | 0,005 | 7,5 | 0,005 | 7,5 | 0,005 |  |
| 0364 | Автотранспортный цех (АТЦ). Сварочный пост - 1 ед. | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  |  | – | 0,007 | – | 0,007 | – | 0,007 |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | – | 0,003 | – | 0,003 | – | 0,003 |  |
|  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): - гидрофторид |  |  | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | – | 0,003 | – | 0,003 | – | 0,003 |  |
| 0365 | Ремонтно-механический цех (РМЦ). Общеобменная вентиляция (Автомат заточной - 1 ед.; Автомат ножовочный - 1 ед.; Вертикально-сверлильный станок - 2 ед.; Горизонтально-расточной станок - 2 ед.; Долбежный станок - 1 ед.; Заточной станок - 3 ед.; Машина сверлильная - 2 ед.; Отрезной станок - 1 ед.; Поперечно-строгальный станок - 1 ед.; Пресс гидравлический - 1 ед.; Продольно-строгальный станок - 1 ед.; Радиально-сверлильный станок - 1 ед.; Станок сверлильный - 1 ед.; Станок плоско-шлифовальный - 1 ед.; Станок зубофрезерный - 1 ед.; Станок токарно-винторезный - 2 ед.; Станок фрезерный - 1 ед.; Станок токарно-карусельный - 1 ед.; Токарный станок - 1 ед.) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | – | 0,001 | – | 0,001 | – | 0,001 |  |
| 0366 | Ремонтно-механический цех (РМЦ). Общеобменная вентиляция (Автомат заточной - 1 ед.; Автомат ножовочный - 1 ед.; Вертикально-сверлильный станок - 2 ед.; Горизонтально-расточной станок - 2 ед.; Долбежный станок - 1 ед.; Заточной станок - 2 ед.; Машина сверлильная - 2 ед.; Отрезной станок - 1 ед.; Поперечно-строгальный станок - 1 ед.; Пресс гидравлический - 1 ед.; Продольно-строгальный станок - 1 ед.; Радиально-сверлильный станок - 1 ед.; Станок сверлильный - 1 ед.; Станок плоско-шлифовальный - 1 ед.; Станок зубофрезерный - 1 ед.; Станок токарно-винторезный - 2 ед. (оборудованный ВПА Вентиляционный пылеулавливающий агрегат собственного изготовления); Станок фрезерный - 1 ед.; Станок токарно-карусельный - 1 ед.; Токарный станок - 1 ед.) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | – | 0,001 | – | 0,001 | – | 0,001 |  |
| 0367 | Ремонтно-механический цех (РМЦ). Станок заточной - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | 38,1 | 0,002 | 38,1 | 0,002 | 38,1 | 0,002 |  |
| 0368 | Ремонтно-механический цех (РМЦ). Сварочный пост - 1 ед. | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  |  | – | 0,009 | – | 0,009 | – | 0,009 |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | – | 0,003 | – | 0,003 | – | 0,003 |  |
|  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): - гидрофторид |  |  | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | – | 0,003 | – | 0,003 | – | 0,003 |  |
| 0369 | Ремонтно-механический цех (РМЦ). Сварочный пост - 1 ед. | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  |  | – | 0,009 | – | 0,009 | – | 0,009 |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | – | 0,003 | – | 0,003 | – | 0,003 |  |
|  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): - гидрофторид |  |  | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | – | 0,003 | – | 0,003 | – | 0,003 |  |
| 0371 | Ремонтно-механический цех (РМЦ). Станок заточной - 3 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | 27,2 | 0,017 | 27,2 | 0,017 | 27,2 | 0,017 |  |
| 0374 | Цех газотурбинных установок (ЦГТУ). Газотурбинная установка №2 - 1 ед. | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  |  | 26,0 | 0,180 | 26,0 | 0,180 | 26,0 | 0,180 |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | 55,8 | 0,386 | 55,8 | 0,386 | 55,8 | 0,386 |  |
| 0375 | Цех газотурбинных установок (ЦГТУ). Газотурбинная установка №1 - 1 ед. | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  |  | 26,1 | 0,175 | 26,1 | 0,175 | 26,1 | 0,175 |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | 53,3 | 0,356 | 53,3 | 0,356 | 53,3 | 0,356 |  |
| 0376 | Цех «Обжиг». Склад клинкера. Общеобменная вентиляция (Горелка газовая - 1 ед.) | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | – | – | – | – | – | – |  |
| 0377 | Цех «Обжиг». Склад клинкера. Общеобменная вентиляция (Горелка газовая - 1 ед.) | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | – | – | – | – | – | – |  |
| 0378 | Цех «Обжиг». Склад клинкера. Общеобменная вентиляция (Горелка газовая - 1 ед.) | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | – | – | – | – | – | – |  |
| 0379 | Цех «Помол цемента». Слесарная мастерская. Станок настольно-сверлильный - 1 ед.; Станок заточной - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | – | 0,009 | – | 0,009 | – | 0,009 |  |
| 0383 | Железнодорожно-упаковочный цех (ЖДУЦ). Приемное устройство гипса и добавок. Ленточный транспортер - 2 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 49,6 | 0,066 | 49,6 | 0,066 | 49,6 | 0,066 |  |
| 0384 | Железнодорожно-упаковочный цех (ЖДУЦ). Общеобменная вентиляция (Машина упаковочная - 1 ед.; Бункер цемента - 1 ед.) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | – | 0,003 | – | 0,003 | – | 0,003 |  |
| 0385 | Железнодорожно-упаковочный цех (ЖДУЦ). Общеобменная вентиляция (Машина упаковочная - 1 ед.; Бункер цемента - 1 ед.) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | – | 0,003 | – | 0,003 | – | 0,003 |  |
| 0401 | Цех «Помол сырья». Отделение разгрузки и дозировки высокого и низкого мергеля. Ленточный транспортер сырья - 2 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 29,0 | 0,039 | 29,0 | 0,039 | 29,0 | 0,039 |  |
| 0402 | Цех «Помол сырья». Отделение разгрузки и дозировки высокого и низкого мергеля. Силос крупки - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 28,7 | 0,054 | 28,7 | 0,054 | 28,7 | 0,054 |  |
| 0403 | Цех «Помол сырья». Отделение разгрузки и дозировки высокого и низкого мергеля. Силос крупки - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 28,8 | 0,041 | 28,8 | 0,041 | 28,8 | 0,041 |  |
| 0404 | Цех «Помол сырья». Отделение разгрузки и дозировки высокого и низкого мергеля. Силос пиритных огарок - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 29,5 | 0,043 | 29,5 | 0,043 | 29,5 | 0,043 |  |
| 0405 | Цех «Помол сырья». Отделение разгрузки и дозировки высокого и низкого мергеля. Силос песка - 1 ед.; Ленточный транспортер песка - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 28,9 | 0,041 | 28,9 | 0,041 | 28,9 | 0,041 |  |
| 0406 | Цех «Помол сырья». Отделение разгрузки и дозировки высокого и низкого мергеля. Силос пиритных огарок - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 30,5 | 0,041 | 30,5 | 0,041 | 30,5 | 0,041 |  |
| 0407 | Цех «Помол сырья». Отделение разгрузки и дозировки высокого и низкого мергеля. Силос смеси добавок - 1 ед.; Ленточный транспортер смеси добавок - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 29,9 | 0,042 | 29,9 | 0,042 | 29,9 | 0,042 |  |
| 0408 | Цех «Помол сырья». Отделение разгрузки и дозировки высокого и низкого мергеля. Силос песка - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 28,9 | 0,039 | 28,9 | 0,039 | 28,9 | 0,039 |  |
| 0409 | Цех «Помол сырья». Силос огарков с галереями транспортировки. Силос песка - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 29,9 | 0,044 | 29,9 | 0,044 | 29,9 | 0,044 |  |
| 0410 | Цех «Помол сырья». Отделение хранения и транспортировки кварцевого песка. Пластинчатый питатель и конвейер песка - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 27,6 | 0,041 | 27,6 | 0,041 | 27,6 | 0,041 |  |
| 0411 | Цех «Помол сырья». Отделение хранения и транспортировки кварцевого песка. Узел пересыпки песка - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 29,3 | 0,031 | 29,3 | 0,031 | 29,3 | 0,031 |  |
| 0412 | Цех «Помол сырья». Отделение хранения и транспортировки кварцевого песка. Ленточный транспортер песка - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 30,6 | 0,032 | 30,6 | 0,032 | 30,6 | 0,032 |  |
| 0413 | Цех «Помол сырья». Отделение хранения и транспортировки кварцевого песка. Силос песка - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 27,9 | 0,040 | 27,9 | 0,040 | 27,9 | 0,040 |  |
| 0414 | Цех «Помол сырья». Отделение хранения и транспортировки кварцевого песка. Ленточный транспортер песка - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 28,7 | 0,048 | 28,7 | 0,048 | 28,7 | 0,048 |  |
| 0415 | Цех «Помол сырья». Отделение помола кварцевого песка и пиритных огарков. Ленточный транспортер песка - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 27,3 | 0,027 | 27,3 | 0,027 | 27,3 | 0,027 |  |
| 0416 | Цех «Помол сырья». Отделение помола кварцевого песка и пиритных огарков. Узел пересыпки песка и пиритных огарок - 2 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 29,8 | 0,030 | 29,8 | 0,030 | 29,8 | 0,030 |  |
| 0417 | Цех «Помол сырья». Отделение помола кварцевого песка и пиритных огарков. Трубная мельница песка и пиритных огарок - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 27,6 | 0,397 | 27,6 | 0,397 | 27,6 | 0,397 |  |
| 0418 | Цех «Помол сырья». Отделение помола крупки. Трубная мельница крупки - 1 ед.; Элеватор крупки - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 27,7 | 0,028 | 27,7 | 0,028 | 27,7 | 0,028 |  |
| 0419 | Цех «Помол сырья». Отделение дробления сырья. Ленточный транспортер сырья - 2 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 30,6 | 0,085 | 30,6 | 0,085 | 30,6 | 0,085 |  |
| 0420 | Цех «Помол сырья». Отделение дробления сырья. Ленточный транспортер сырья - 2 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 27,3 | 0,075 | 27,3 | 0,075 | 27,3 | 0,075 |  |
| 0421 | Топливно-энергетический цех. Отделение дробления угля с эстакадами транспортировки. Узел пересыпки угля - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 28,2 | 0,046 | 28,2 | 0,046 | 28,2 | 0,046 |  |
| 0422 | Топливно-энергетический цех. Отделение дробления угля с эстакадами транспортировки. Узел пересыпки угля - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 29,3 | 0,048 | 29,3 | 0,048 | 29,3 | 0,048 |  |
| 0423 | Топливно-энергетический цех. Отделение дробления угля с эстакадами транспортировки. Дробилка и грохот угля - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 27,8 | 0,071 | 27,8 | 0,071 | 27,8 | 0,071 |  |
| 0424 | Топливно-энергетический цех. Навес предварительной гомогенизации угля с эстакадами транспортировки. Узел пересыпки угля - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 28,4 | 0,045 | 28,4 | 0,045 | 28,4 | 0,045 |  |
| 0425 | Топливно-энергетический цех. Навес предварительной гомогенизации угля с эстакадами транспортировки. Узел пересыпки угля - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 29,0 | 0,047 | 29,0 | 0,047 | 29,0 | 0,047 |  |
| 0426 | Цех «Помол сырья». Отделение помола сырьевой муки. Ленточный транспортер крупки - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 29,5 | 0,022 | 29,5 | 0,022 | 29,5 | 0,022 |  |
| 0427 | Силос гомогенизации сырьевой муки и подача на вход печи. Пневмотранспорт сырьевой муки - 1 ед.; Элеватор сырьевой муки - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 29,0 | 0,045 | 29,0 | 0,045 | 29,0 | 0,045 |  |
| 0428 | Силос гомогенизации сырьевой муки и подача на вход печи. Пневмотранспорт сырьевой муки - 1 ед.; Элеватор сырьевой муки - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 29,7 | 0,033 | 29,7 | 0,033 | 29,7 | 0,033 |  |
| 0429 | Силос гомогенизации сырьевой муки и подача на вход печи. Пневмотранспорт сырьевой муки - 1 ед.; Элеватор сырьевой муки - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 30,7 | 0,034 | 30,7 | 0,034 | 30,7 | 0,034 |  |
| 0430 | Силос гомогенизации сырьевой муки и подача на вход печи. Система разгрузки силоса диам. 22,5 м сырьевой муки - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 27,5 | 0,043 | 27,5 | 0,043 | 27,5 | 0,043 |  |
| 0431 | Силос гомогенизации сырьевой муки и подача на вход печи. Силос диам. 8 м сырьевой муки - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 30,0 | 0,109 | 30,0 | 0,109 | 30,0 | 0,109 |  |
| 0432 | Силос гомогенизации сырьевой муки и подача на вход печи. Силос диам. 22,5 м сырьевой муки - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 27,0 | 0,085 | 27,0 | 0,085 | 27,0 | 0,085 |  |
| 0433 | Цех «Обжиг». Теплообменник. Элеватор сырьевой муки - 2 ед.; Конвейер сырьевой муки - 2 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 28,0 | 0,059 | 28,0 | 0,059 | 28,0 | 0,059 |  |
| 0434 | Цех «Обжиг». Отделение охлаждения и транспортировки клинкера. Транспортер клинкера - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 29,3 | 0,057 | 29,3 | 0,057 | 29,3 | 0,057 |  |
| 0435/1 | Цех «Аспирации, пылеулавливания и вентиляции». Отделение очистки выхлопных газов печи и мельницы. Охладитель клинкера - 1 ед.; Молотковая сушилка дробилка - 1 ед.; Теплогенератор - 1 ед.; Шаровая мельница - 1 ед.; Элеватор - 1 ед.; Молотковая сушилка-дробилка - 2 ед.; Ленточный транспортер - 1 ед.; Колонка увлажнения - 2 ед.; Печь обжига №3 - 1 ед. Режим: Усредненная загрука оборудования (Коэффициент избытка воздуха. α0 = 1,9) | 0110 | диВанадий пентоксид (пыль) (ванадия пятиокись) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 0,005000 | – | 0,005000 | – | 0,005000 | – |  |
|  |  | 0124 | Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) |  |  | 0,007000 | – | 0,007000 | – | 0,007000 | – |  |
|  |  | 0140 | Медь и ее соединения (в пересчете на медь) |  |  | 0,181 | – | 0,181 | – | 0,181 | – |  |
|  |  | 0143 | Марганец и его соединения в пересчете на марганец (IV) оксид |  |  | 0,1 | – | 0,1 | – | 0,1 | – |  |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) |  |  | 0,001000 | – | 0,001000 | – | 0,001000 | – |  |
|  |  | 0184 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) |  |  | 0,067000 | – | 0,067000 | – | 0,067000 | – |  |
|  |  | 0191 | Таллий карбонат (в пересчете на таллий) |  |  | 0,005000 | – | 0,005000 | – | 0,005000 | – |  |
|  |  | 0228 | Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Cr3+) |  |  | 0,160 | – | 0,160 | – | 0,160 | – |  |
|  |  | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  |  | 498,0 | – | 498,0 | – | 498,0 | – | 10,0 |
|  |  | 0303 | Аммиак |  |  | 13,8 | – | 13,8 | – | 13,8 | – |  |
|  |  | 0325 | Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк) |  |  | 0,007 | 0,002 | 0,007 | 0,002 | 0,007 | 0,002 |  |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  |  | 21,5 | – | 21,5 | – | 21,5 | – | 10,0 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | 344,8 | – | 344,8 | – | 344,8 | – | 10,0 |
|  |  | 0401 | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 |  |  | 1,0 | – | 1,0 | – | 1,0 | – |  |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен |  |  | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | 1325 | Формальдегид (метаналь) |  |  | 0,6 | – | 0,6 | – | 0,6 | – |  |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | 15,8 | – | 15,8 | – | 15,8 | – |  |
| 0435/2 | Цех «Аспирации, пылеулавливания и вентиляции». Отделение очистки выхлопных газов печи и мельницы. Охладитель клинкера - 1 ед.; Молотковая сушилка дробилка - 1 ед.; Теплогенератор - 1 ед.; Шаровая мельница - 1 ед.; Элеватор - 1 ед.; Молотковая сушилка-дробилка - 2 ед.; Ленточный транспортер - 1 ед.; Колонка увлажнения - 2 ед.; Печь обжига №3 - 1 ед. Режим: Номинальная загрузка оборудования (Коэффициент избытка воздуха. α0 = 1,9) | 0110 | диВанадий пентоксид (пыль) (ванадия пятиокись) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 0,005000 | 0,001285 | 0,005000 | 0,001285 | 0,005000 | 0,001285 |  |
|  |  | 0124 | Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) |  |  | 0,007000 | 0,001798 | 0,007000 | 0,001798 | 0,007000 | 0,001798 |  |
|  |  | 0140 | Медь и ее соединения (в пересчете на медь) |  |  | 0,181 | 0,046 | 0,181 | 0,046 | 0,181 | 0,046 |  |
|  |  | 0143 | Марганец и его соединения в пересчете на марганец (IV) оксид |  |  | 0,1 | 0,026 | 0,1 | 0,026 | 0,1 | 0,026 |  |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) |  |  | 0,001000 | 0,000257 | 0,001000 | 0,000257 | 0,001000 | 0,000257 |  |
|  |  | 0184 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) |  |  | 0,067000 | 0,017213 | 0,067000 | 0,017213 | 0,067000 | 0,017213 |  |
|  |  | 0191 | Таллий карбонат (в пересчете на таллий) |  |  | 0,005000 | 0,001285 | 0,005000 | 0,001285 | 0,005000 | 0,001285 |  |
|  |  | 0228 | Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Cr3+) |  |  | 0,160 | 0,041 | 0,160 | 0,041 | 0,160 | 0,041 |  |
|  |  | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  |  | 499,7 | 77,928 | 499,7 | 77,928 | 499,7 | 77,928 | 10,0 |
|  |  | 0303 | Аммиак |  |  | 13,8 | 3,545 | 13,8 | 3,545 | 13,8 | 3,545 |  |
|  |  | 0325 | Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк) |  |  | 0,007 | – | 0,007 | – | 0,007 | – |  |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  |  | 36,0 | 5,614 | 36,0 | 5,614 | 36,0 | 5,614 | 10,0 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | 441,8 | 68,899 | 441,8 | 68,899 | 441,8 | 68,899 | 10,0 |
|  |  | 0401 | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 |  |  | 1,0 | 0,257 | 1,0 | 0,257 | 1,0 | 0,257 |  |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен |  |  | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | 1325 | Формальдегид (метаналь) |  |  | 0,6 | 0,154 | 0,6 | 0,154 | 0,6 | 0,154 |  |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | 16,6 | 4,258 | 16,6 | 4,258 | 16,6 | 4,258 |  |
| 0436 | Цех «Обжиг». Байпасная система. Байпасная система - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 29,5 | 1,048 | 29,5 | 1,048 | 29,5 | 1,048 |  |
| 0437 | Цех «Обжиг». Байпасная система. Бункер - 1 ед.; Элеватор - 1 ед.; Разгрузка автотранспорта - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 28,2 | 0,041 | 28,2 | 0,041 | 28,2 | 0,041 |  |
| 0438 | Топливно-энергетический цех. Отделение помола угля. Ленточный конвейер - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 28,6 | 0,053 | 28,6 | 0,053 | 28,6 | 0,053 |  |
| 0439 | Топливно-энергетический цех. Отделение помола угля. Мельница помола угля - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 29,3 | 1,066 | 29,3 | 1,066 | 29,3 | 1,066 |  |
| 0440 | Топливно-энергетический цех. Отделение помола угля. Силос пылеугольного топлива для действующей линии - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 28,6 | 0,054 | 28,6 | 0,054 | 28,6 | 0,054 |  |
| 0441 | Топливно-энергетический цех. Отделение помола угля. Силос пылеугольного топлива для действующей линии - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 29,6 | 0,052 | 29,6 | 0,052 | 29,6 | 0,052 |  |
| 0442 | Топливно-энергетический цех. Отделение помола угля. Мельница угля для действующей линии - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 30,6 | 1,008 | 30,6 | 1,008 | 30,6 | 1,008 |  |
| 0443 | Топливно-энергетический цех. Отделение помола угля. Силос пылеугольного топлива для действующей линии - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 26,9 | 0,048 | 26,9 | 0,048 | 26,9 | 0,048 |  |
| 0444 | Склад клинкера. Узел пересыпки клинкера - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 29,9 | 0,065 | 29,9 | 0,065 | 29,9 | 0,065 |  |
| 0445 | Склад клинкера. Узел пересыпки клинкера - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 30,7 | 0,066 | 30,7 | 0,066 | 30,7 | 0,066 |  |
| 0446 | Склад клинкера. Узел пересыпки клинкера - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 27,4 | 0,061 | 27,4 | 0,061 | 27,4 | 0,061 |  |
| 0447 | Склад клинкера. Склад клинкера - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 29,0 | 0,105 | 29,0 | 0,105 | 29,0 | 0,105 |  |
| 0448 | Склад клинкера. Склад недостаточно обожженного клинкера - 1 ед.; Погрузка автотранспорта - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 27,0 | 0,098 | 27,0 | 0,098 | 27,0 | 0,098 |  |
| 0449 | Цех «Помол цемента». Отделение дозировки с галереями транспортировки клинкера и добавок. Бункер клинкера - 1 ед.; Ленточный конвейер клинкера - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 30,2 | 0,056 | 30,2 | 0,056 | 30,2 | 0,056 |  |
| 0450 | Цех «Помол цемента». Отделение дозировки с галереями транспортировки клинкера и добавок. Бункер клинкера - 1 ед.; Ленточный конвейер клинкера - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 27,2 | 0,048 | 27,2 | 0,048 | 27,2 | 0,048 |  |
| 0451 | Цех «Помол цемента». Отделение дозировки с галереями транспортировки клинкера и добавок. Бункер шлака - 2 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 29,8 | 0,044 | 29,8 | 0,044 | 29,8 | 0,044 |  |
| 0452 | Цех «Помол цемента». Отделение дозировки с галереями транспортировки клинкера и добавок. Бункер шлака - 2 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 27,1 | 0,040 | 27,1 | 0,040 | 27,1 | 0,040 |  |
| 0453 | Цех «Помол цемента». Отделение дозировки с галереями транспортировки клинкера и добавок. Бункер гипса - 2 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 28,2 | 0,041 | 28,2 | 0,041 | 28,2 | 0,041 |  |
| 0454 | Цех «Помол цемента». Отделение дозировки с галереями транспортировки клинкера и добавок. Бункер гипса - 2 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 28,9 | 0,041 | 28,9 | 0,041 | 28,9 | 0,041 |  |
| 0455 | Цех «Помол цемента». Отделение дозировки с галереями транспортировки клинкера и добавок. Линия дозирования клинкера - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 27,9 | 0,061 | 27,9 | 0,061 | 27,9 | 0,061 |  |
| 0456 | Цех «Помол цемента». Отделение дозировки с галереями транспортировки клинкера и добавок. Линия дозирования клинкера - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 28,7 | 0,063 | 28,7 | 0,063 | 28,7 | 0,063 |  |
| 0457 | Цех «Помол цемента». Отделение помола цемента. Узел пересыпки цемента - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 29,4 | 0,041 | 29,4 | 0,041 | 29,4 | 0,041 |  |
| 0458 | Цех «Помол цемента». Отделение помола цемента. Узел пересыпки цемента - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 30,1 | 0,043 | 30,1 | 0,043 | 30,1 | 0,043 |  |
| 0459 | Цех «Помол цемента». Отделение помола цемента. Узел пересыпки цемента - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 28,6 | 0,039 | 28,6 | 0,039 | 28,6 | 0,039 |  |
| 0460 | Цех «Помол цемента». Отделение помола цемента. Узел пересыпки цемента - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 29,7 | 0,042 | 29,7 | 0,042 | 29,7 | 0,042 |  |
| 0461 | Цех «Помол цемента». Отделение помола цемента. Сепаратор - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 30,2 | 1,561 | 30,2 | 1,561 | 30,2 | 1,561 |  |
| 0462 | Цех «Помол цемента». Отделение помола цемента. Сепаратор - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 27,5 | 1,441 | 27,5 | 1,441 | 27,5 | 1,441 |  |
| 0463 | Цех «Помол цемента». Отделение помола цемента. Трубная мельница помола цемента - 1 ед. | 0124 | Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | – | 0,000001 | – | 0,000001 | – | 0,000001 |  |
|  |  | 0184 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) |  |  | – | 0,000013 | – | 0,000013 | – | 0,000013 |  |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | 30,2 | 0,511 | 30,2 | 0,511 | 30,2 | 0,511 |  |
| 0464 | Цех «Помол цемента». Отделение помола цемента. Трубная мельница помола цемента - 1 ед. | 0124 | Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | – | 0,000001 | – | 0,000001 | – | 0,000001 |  |
|  |  | 0184 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) |  |  | – | 0,000013 | – | 0,000013 | – | 0,000013 |  |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | 30,7 | 0,515 | 30,7 | 0,515 | 30,7 | 0,515 |  |
| 0465 | Цех «Помол цемента». Отделение дозировки с галереями транспортировки клинкера и добавок. Силос цемента - 1 ед.; Аэрожелоб конвейера цемента - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 27,6 | 0,044 | 27,6 | 0,044 | 27,6 | 0,044 |  |
| 0466 | Цех «Помол цемента». Отделение дозировки с галереями транспортировки клинкера и добавок. Силос цемента - 1 ед.; Аэрожелоб конвейера цемента - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 28,7 | 0,047 | 28,7 | 0,047 | 28,7 | 0,047 |  |
| 0467 | Цех «Помол цемента». Отделение дозировки с галереями транспортировки клинкера и добавок. Силос цемента - 1 ед.; Аэрожелоб конвейера цемента - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 27,2 | 0,044 | 27,2 | 0,044 | 27,2 | 0,044 |  |
| 0468 | Цех «Помол цемента». Отделение дозировки с галереями транспортировки клинкера и добавок. Силос цемента - 1 ед.; Аэрожелоб конвейера цемента - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 27,7 | 0,044 | 27,7 | 0,044 | 27,7 | 0,044 |  |
| 0469 | Цех «Помол цемента». Отделение дозировки с галереями транспортировки клинкера и добавок. Силос цемента - 1 ед.; Аэрожелоб конвейера цемента - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 29,2 | 0,048 | 29,2 | 0,048 | 29,2 | 0,048 |  |
| 0470 | Цех «Помол цемента». Отделение дозировки с галереями транспортировки клинкера и добавок. Силос цемента - 1 ед.; Аэрожелоб конвейера цемента - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 29,7 | 0,042 | 29,7 | 0,042 | 29,7 | 0,042 |  |
| 0471 | Цех «Помол цемента». Отделение дозировки с галереями транспортировки клинкера и добавок. Силос цемента - 1 ед.; Аэрожелоб конвейера цемента - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 28,2 | 0,040 | 28,2 | 0,040 | 28,2 | 0,040 |  |
| 0472 | Цех «Помол цемента». Отделение дозировки с галереями транспортировки клинкера и добавок. Силос цемента - 1 ед.; Аэрожелоб конвейера цемента - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 29,0 | 0,041 | 29,0 | 0,041 | 29,0 | 0,041 |  |
| 0473 | Железнодорожно-упаковочный цех (ЖДУЦ). Силосы цемента с системой отгрузки в ж-д транспорт. Пневмотранспорт подачи цемента - 1 ед.; Ленточный конвейер - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 29,5 | 0,042 | 29,5 | 0,042 | 29,5 | 0,042 |  |
| 0474 | Железнодорожно-упаковочный цех (ЖДУЦ). Силосы цемента с системой отгрузки в ж-д транспорт. Пневмотранспорт подачи цемента - 1 ед.; Ленточный конвейер - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 30,3 | 0,042 | 30,3 | 0,042 | 30,3 | 0,042 |  |
| 0475 | Железнодорожно-упаковочный цех (ЖДУЦ). Силосы цемента с системой отгрузки в ж-д транспорт. Пневмотранспорт подачи цемента - 1 ед.; Ленточный конвейер - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 29,9 | 0,042 | 29,9 | 0,042 | 29,9 | 0,042 |  |
| 0476 | Железнодорожно-упаковочный цех (ЖДУЦ). Силосы цемента с системой отгрузки в ж-д транспорт. Пневмотранспорт подачи цемента - 1 ед.; Ленточный конвейер - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 30,0 | 0,042 | 30,0 | 0,042 | 30,0 | 0,042 |  |
| 0477 | Железнодорожно-упаковочный цех (ЖДУЦ). Силосы цемента с системой отгрузки в ж-д транспорт. Пневмотранспорт подачи цемента - 1 ед.; Ленточный конвейер - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 27,3 | 0,039 | 27,3 | 0,039 | 27,3 | 0,039 |  |
| 0478 | Железнодорожно-упаковочный цех (ЖДУЦ). Силосы цемента с системой отгрузки в ж-д транспорт. Пневмотранспорт подачи цемента - 1 ед.; Ленточный конвейер - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 28,4 | 0,039 | 28,4 | 0,039 | 28,4 | 0,039 |  |
| 0479 | Железнодорожно-упаковочный цех (ЖДУЦ). Силосы цемента с системой отгрузки в ж-д транспорт. Пневмотранспорт подачи цемента - 1 ед.; Ленточный конвейер - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 30,0 | 0,041 | 30,0 | 0,041 | 30,0 | 0,041 |  |
| 0480 | Железнодорожно-упаковочный цех (ЖДУЦ). Силосы цемента с системой отгрузки в ж-д транспорт. Пневмотранспорт подачи цемента - 1 ед.; Ленточный конвейер - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 27,1 | 0,037 | 27,1 | 0,037 | 27,1 | 0,037 |  |
| 0481 | Железнодорожно-упаковочный цех (ЖДУЦ). Силосы цемента с системой отгрузки в ж-д транспорт. Система загрузки цемента в вагоны - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 28,8 | 0,046 | 28,8 | 0,046 | 28,8 | 0,046 |  |
| 0482 | Железнодорожно-упаковочный цех (ЖДУЦ). Силосы цемента с системой отгрузки в ж-д транспорт. Система загрузки цемента в вагоны - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 29,1 | 0,045 | 29,1 | 0,045 | 29,1 | 0,045 |  |
| 0483 | Железнодорожно-упаковочный цех (ЖДУЦ). Силосы цемента с системой отгрузки в ж-д транспорт. Система загрузки цемента в вагоны - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 27,6 | 0,043 | 27,6 | 0,043 | 27,6 | 0,043 |  |
| 0484 | Железнодорожно-упаковочный цех (ЖДУЦ). Силосы цемента с системой отгрузки в ж-д транспорт. Система загрузки цемента в вагоны - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 28,1 | 0,043 | 28,1 | 0,043 | 28,1 | 0,043 |  |
| 0485 | Железнодорожно-упаковочный цех (ЖДУЦ). Силосы цемента с системой отгрузки в ж-д транспорт. Система загрузки цемента в вагоны - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 29,4 | 0,046 | 29,4 | 0,046 | 29,4 | 0,046 |  |
| 0486 | Железнодорожно-упаковочный цех (ЖДУЦ). Силосы цемента с системой отгрузки в ж-д транспорт. Система загрузки цемента в вагоны - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 30,7 | 0,047 | 30,7 | 0,047 | 30,7 | 0,047 |  |
| 0487 | Железнодорожно-упаковочный цех (ЖДУЦ). Силосы цемента с системой отгрузки в ж-д транспорт. Система загрузки цемента в вагоны - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 29,4 | 0,047 | 29,4 | 0,047 | 29,4 | 0,047 |  |
| 0488 | Железнодорожно-упаковочный цех (ЖДУЦ). Силосы цемента с системой отгрузки в ж-д транспорт. Система загрузки цемента в вагоны - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 29,1 | 0,047 | 29,1 | 0,047 | 29,1 | 0,047 |  |
| 0489 | Железнодорожно-упаковочный цех (ЖДУЦ). Силосы цемента с системой отгрузки в ж-д транспорт. Узел пересыпки цемента - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 30,0 | 0,042 | 30,0 | 0,042 | 30,0 | 0,042 |  |
| 0490 | Железнодорожно-упаковочный цех (ЖДУЦ). Силосы цемента с системой отгрузки в ж-д транспорт. Узел пересыпки цемента - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 30,7 | 0,044 | 30,7 | 0,044 | 30,7 | 0,044 |  |
| 0491 | Железнодорожно-упаковочный цех (ЖДУЦ). Отделение упаковки цемента. Элеватор цемента - 1 ед.; сито цемента - 1 ед.; Бункер цемента - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 27,6 | 0,042 | 27,6 | 0,042 | 27,6 | 0,042 |  |
| 0492 | Железнодорожно-упаковочный цех (ЖДУЦ). Отделение упаковки цемента. Элеватор цемента - 1 ед.; сито цемента - 1 ед.; бункер цемента - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 30,3 | 0,046 | 30,3 | 0,046 | 30,3 | 0,046 |  |
| 0493 | Железнодорожно-упаковочный цех (ЖДУЦ). Отделение упаковки цемента. Упаковочная машина цемента - 1 ед.; Бункер упаковочной машины цемента - 1 ед.; Транспортер мешков - 1 ед.; Узел выбраковки мешков - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 27,5 | 0,156 | 27,5 | 0,156 | 27,5 | 0,156 |  |
| 0494 | Железнодорожно-упаковочный цех (ЖДУЦ). Отделение упаковки цемента. Упаковочная машина цемента - 1 ед.; Бункер упаковочной машины цемента - 1 ед.; Транспортер мешков - 1 ед.; Узел выбраковки мешков - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 27,3 | 0,157 | 27,3 | 0,157 | 27,3 | 0,157 |  |
| 0495 | Железнодорожно-упаковочный цех (ЖДУЦ). Отделение упаковки цемента. Пневмотранспорт цемента - 2 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 29,0 | 0,042 | 29,0 | 0,042 | 29,0 | 0,042 |  |
| 0496 | Железнодорожно-упаковочный цех (ЖДУЦ). Отделение упаковки цемента. Пневмотранспорт цемента - 2 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 27,7 | 0,041 | 27,7 | 0,041 | 27,7 | 0,041 |  |
| 0497 | Железнодорожно-упаковочный цех (ЖДУЦ). Силосы цемента с отгрузкой в автотранспорт. Силос цемента - 1 ед.; Пневмотранспорт цемента - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 28,8 | 0,052 | 28,8 | 0,052 | 28,8 | 0,052 |  |
| 0498 | Железнодорожно-упаковочный цех (ЖДУЦ). Силосы цемента с отгрузкой в автотранспорт. Силос цемента - 1 ед.; Загрузочный рукав цемента - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 29,9 | 0,055 | 29,9 | 0,055 | 29,9 | 0,055 |  |
| 0499 | Цех «Помол сырья». Система транспортировки песка. Ленточный транспортер песка - 2 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 28,1 | 0,017 | 28,1 | 0,017 | 28,1 | 0,017 |  |
| 0500 | Цех «Помол сырья». Система транспортировки песка. Силос песка - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 28,4 | 0,018 | 28,4 | 0,018 | 28,4 | 0,018 |  |
| 0501 | Топливно-энергетический цех. Узел пересыпки с открытого склада. Узел пересыпки угля - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 30,6 | 0,049 | 30,6 | 0,049 | 30,6 | 0,049 |  |
| 0503 | Цех «Помол сырья». Отделение разгрузки и дозировки высокого и низкого мергеля. Дозатор крупки - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 27,5 | 0,031 | 27,5 | 0,031 | 27,5 | 0,031 |  |
| 0504 | Цех «Помол сырья». Отделение разгрузки и дозировки высокого и низкого мергеля. Дозатор крупки - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 27,9 | 0,031 | 27,9 | 0,031 | 27,9 | 0,031 |  |
| 0505 | Цех «Помол сырья». Силос огарков с галереями транспортировки. Дозаторы огарков, кварцевого песка, смеси - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 26,6 | 0,030 | 26,6 | 0,030 | 26,6 | 0,030 |  |
| 0506 | Цех «Помол сырья». Силос огарков с галереями транспортировки. Дозаторы огарков, кварцевого песка - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 28,1 | 0,031 | 28,1 | 0,031 | 28,1 | 0,031 |  |
| 0507 | Железнодорожно-упаковочный цех (ЖДУЦ). Силосы цемента с системой отгрузки в ж-д транспорт. Общеобменная вентиляция (Система загрузки цемента в ж/д транспорт - 1 ед.) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | – | 0,030 | – | 0,030 | – | 0,030 |  |
| 0508 | Железнодорожно-упаковочный цех (ЖДУЦ). Силосы цемента с системой отгрузки в ж-д транспорт. Общеобменная вентиляция (Система загрузки цемента в ж/д транспорт - 1 ед.) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | – | 0,030 | – | 0,030 | – | 0,030 |  |
| 0509 | Железнодорожно-упаковочный цех (ЖДУЦ). Силосы цемента с системой отгрузки в ж-д транспорт. Общеобменная вентиляция (Система загрузки цемента в ж/д транспорт - 1 ед.) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | – | 0,030 | – | 0,030 | – | 0,030 |  |
| 0510 | Железнодорожно-упаковочный цех (ЖДУЦ). Силосы цемента с системой отгрузки в ж-д транспорт. Общеобменная вентиляция (Система загрузки цемента в ж/д транспорт - 1 ед.) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | – | 0,030 | – | 0,030 | – | 0,030 |  |
| 0511 | Железнодорожно-упаковочный цех (ЖДУЦ). Силосы цемента с системой отгрузки в ж-д транспорт. Общеобменная вентиляция (Система загрузки цемента в ж/д транспорт - 1 ед.) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | – | 0,030 | – | 0,030 | – | 0,030 |  |
| 0512 | Железнодорожно-упаковочный цех (ЖДУЦ). Силосы цемента с системой отгрузки в ж-д транспорт. Общеобменная вентиляция (Система загрузки цемента в ж/д транспорт - 1 ед.) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | – | 0,030 | – | 0,030 | – | 0,030 |  |
| 0514 | Железнодорожно-упаковочный цех (ЖДУЦ). Силосы цемента с системой отгрузки в ж-д транспорт. Общеобменная вентиляция (Система загрузки цемента в ж/д транспорт - 1 ед.) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | – | 0,030 | – | 0,030 | – | 0,030 |  |
| 0515 | Железнодорожно-упаковочный цех (ЖДУЦ). Силосы цемента с системой отгрузки в ж-д транспорт. Общеобменная вентиляция (Система загрузки цемента в ж/д транспорт - 1 ед.) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | – | 0,030 | – | 0,030 | – | 0,030 |  |
| 0519 | Горный цех (ГЦ) Карьер Коммунары Западные. Котельная. "Котел водогрейный твердотоплевный КВ-0,12" - 1 ед. Дата ввода в эксплуатацию: с 01.07.2006 г. до 31.12.2018 г.. Вид топлива: Древесина дровяная для топливных нужд (смешанные породы). Годовой расход: 60 т. Номинальная мощность: 0,12 МВт (Коэффициент избытка воздуха. α0 = 1,4) | 0124 | Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) |  |  | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | 0184 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) |  |  | – | 0,000001 | – | 0,000001 | – | 0,000001 |  |
|  |  | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  |  | 498,8 | 0,032 | 498,8 | 0,032 | 498,8 | 0,032 | 6,0 |
|  |  | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) |  |  | – | – | – | – | – | – | 6,0 |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  |  | 74,9 | 0,005 | 74,9 | 0,005 | 74,9 | 0,005 | 6,0 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | 7455,0 | 0,485 | 7455,0 | 0,485 | 7455,0 | 0,485 | 6,0 |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен |  |  | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | 598,0 | 0,100 | 598,0 | 0,100 | 598,0 | 0,100 |  |
| 0520 | Горный цех (ГЦ) Карьер Коммунары Западные. Котельная. "Котел водогрейный твердотоплевный КВ-0,12" - 1 ед. Дата ввода в эксплуатацию: с 01.07.2006 г. до 31.12.2018 г.. Вид топлива: Древесина дровяная для топливных нужд (смешанные породы). Годовой расход: 60 т. Номинальная мощность: 0,12 МВт (Коэффициент избытка воздуха. α0 = 1,4) | 0124 | Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) |  |  | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | 0184 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) |  |  | – | 0,000001 | – | 0,000001 | – | 0,000001 |  |
|  |  | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  |  | 496,1 | 0,030 | 496,1 | 0,030 | 496,1 | 0,030 | 6,0 |
|  |  | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) |  |  | – | – | – | – | – | – | 6,0 |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  |  | 81,5 | 0,005 | 81,5 | 0,005 | 81,5 | 0,005 | 6,0 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | 7480,8 | 0,449 | 7480,8 | 0,449 | 7480,8 | 0,449 | 6,0 |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен |  |  | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | 588,7 | 0,098 | 588,7 | 0,098 | 588,7 | 0,098 |  |
| 0521 | Цех «Помол сырья». Отделение помола сырьевой муки. Сборочный конвейер № 80, 1-я тех. Линия. Аэрожолоб - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 49,9 | 0,044 | 49,9 | 0,044 | 49,9 | 0,044 |  |
| 0522 | Топливно-энергетический цех. Котельный участок. "Котел КВ-Рм-3-115 ст. №1" - 1 ед., "Котел КВ-Рм-3-115 ст. №2" - 1 ед. Дата ввода в эксплуатацию: с 01.01.2019 г.. Вид топлива: Древесина дровяная для топливных нужд (смешанные породы). Годовой расход: 1500 т. Номинальная мощность: 3 МВт (Коэффициент избытка воздуха. α0 = 1,4) | 0124 | Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) |  | Группа С, Группа Ф, 2 ступени очистки | – | 0,000006 | – | 0,000006 | – | 0,000006 |  |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) |  |  | – | 0,000001 | – | 0,000001 | – | 0,000001 |  |
|  |  | 0184 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) |  |  | – | 0,000042 | – | 0,000042 | – | 0,000042 |  |
|  |  | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  |  | 398,0 | 0,476 | 398,0 | 0,476 | 398,0 | 0,476 | 6,0 |
|  |  | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) |  |  | – | – | – | – | – | – | 6,0 |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  |  | 320,9 | 0,383 | 320,9 | 0,383 | 320,9 | 0,383 | 6,0 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | 489,2 | 0,585 | 489,2 | 0,585 | 489,2 | 0,585 | 6,0 |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен |  |  | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | 0727 | Бензо(в)флюоратен |  |  | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | 19,5 | 0,033 | 19,5 | 0,033 | 19,5 | 0,033 |  |
| 0523 | Топливно-энергетический цех. Котельный участок. Выгрузка золы из топки котла - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | 16,9 | 0,020 | 16,9 | 0,020 | 16,9 | 0,020 |  |
| 0524 | Топливно-энергетический цех. Котельный участок. Выгрузка золы из топки котла - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | 16,8 | 0,020 | 16,8 | 0,020 | 16,8 | 0,020 |  |
| 0525 | Цех «Помол сырья». Отделение помола сырьевой муки. Сборочный конвейер № 80, 2-я тех. Линия. Бунер - 1 ед.; Аэрожолоб - 2 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 49,7 | 0,066 | 49,7 | 0,066 | 49,7 | 0,066 |  |
| 0526 | Цех «Обжиг». Механическая подача сырьевой муки в теплооб-менник печи № 1. Нижний бункер. Сборочный конвейер № 80, 1-я тех.линия - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 49,6 | 0,021 | 49,6 | 0,021 | 49,6 | 0,021 |  |
| 0527 | Цех «Обжиг». Механическая подача сырьевой муки в теплооб-менник печи № 1. Верхний бункер. Сборочный конвейер № 80, 2-я тех.линия - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 48,9 | 0,020 | 48,9 | 0,020 | 48,9 | 0,020 |  |
| 0528 | Цех «Обжиг». Механическая подача сырьевой муки в теплооб-менник печи № 1. Отм. + 82,600 м. Аэрожолоб - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 47,8 | 0,048 | 47,8 | 0,048 | 47,8 | 0,048 |  |
| 6004 | Топливно-энергетический цех. Открытый склад угля. Открытый склад угля - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | – | 0,126 | – | 0,126 | – | 0,126 |  |
| 6005 | Загрузочные бункера 2 шт. Пост пересыпки угля - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | – | 0,034 | – | 0,034 | – | 0,034 |  |
| 6006 | Загрузочные бункера 2 шт. Пост пересыпки угля - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | – | 0,059 | – | 0,059 | – | 0,059 |  |
| 6007 | Топливно-энергетический цех. Склад угля. Склад угля - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | – | 0,317 | – | 0,317 | – | 0,317 |  |
| 6008 | Цех «Помол сырья». Открытый склад мела и мергеля. Склад мела и мергеля - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | – | 0,002 | – | 0,002 | – | 0,002 |  |
| 6009 | Топливно-энергетический цех. Открытый склад торфа. Склад торфа - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | – | 0,041 | – | 0,041 | – | 0,041 |  |
| 6010 | Горный цех (ГЦ) Карьер Высокое. Склад шлака - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | – | 0,008 | – | 0,008 | – | 0,008 |  |
| 6013 | Топливно-энергетический цех. Участок топлива. Приемный бункер торфобрикета - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | – | 0,001 | – | 0,001 | – | 0,001 |  |
| 6014 | Цех «Помол цемента». Приемное устройство гипса и добавок. Склад железосодержащих добавок - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | – | 0,013 | – | 0,013 | – | 0,013 |  |
| 6015 | Цех «Помол цемента». Приемное устройство гипса и добавок. Бункер шлака - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | – | 0,002 | – | 0,002 | – | 0,002 |  |
| 6016 | Топливно-энергетический цех. Участок топлива. Приемный бункер торфобрикета - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | – | 0,005 | – | 0,005 | – | 0,005 |  |
| 6017 | Цех «Помол сырья». Склад железосодержащих добавок. Склад железосодержащих добавок - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | – | 0,001 | – | 0,001 | – | 0,001 |  |
| 6018 | Цех «Помол сырья». Открытый склад мела и мергеля. Склад мела и мергеля - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | – | 0,007 | – | 0,007 | – | 0,007 |  |
| 6019 | Цех «Помол сырья». Отделение хранения и транспортировки кварцевого песка. Склад песка - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | – | 0,036 | – | 0,036 | – | 0,036 |  |
| 6020 | Топливно-энергетический цех. Открытый склад торфа. Склад торф - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | – | 0,002 | – | 0,002 | – | 0,002 |  |
| 6021 | Топливно-энергетический цех. Котельный участок. Машина рубильная БЕЛАРУС МР-40-01 - 1 ед.; Двигатель автомобиля - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | – | 0,054 | – | 0,054 | – | 0,054 |  |
| 6022 | Топливно-энергетический цех. Котельный участок. Склад хранения щепы - 1 ед.; Двигатель автомобиля - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | – | 0,029 | – | 0,029 | – | 0,029 |  |
| 6023 | Топливно-энергетический цех. Склад угля. Склад угля - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | – | 0,002 | – | 0,002 | – | 0,002 |  |
| 6024 | Цех «Помол цемента». Склад клинкера - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | – | 0,020 | – | 0,020 | – | 0,020 |  |

| Номер источника выброса | Источник выделения (цех, участок), наименование технологического оборудования | Загрязняющее вещество |  | Оснащение газоочистными установками (далее - ГОУ), автоматизированными системами контроля выбросов(далее - АСК) |  | Нормативы допустимых выбросов |  | Нормативное содержание кислорода в отходящих газах, процентов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на 2026 – 2031 год |  |  |
|  |  | код | наименование | название АСК | группа ГОУ, количество ступеней очистки | мг/м³ | г/с |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Открытое акционерное общество «Белорусский цементный завод». 213633, Могилевская область, г. Климовичи, пер. 50 лет СССР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0201/1 | Цех производства извести и мела. Производство извести. Вращающаяся печь (холодный конец) - 1 ед.; Ленточный конвейер - 1 ед.; Сушильный барабан - 1 ед. Режим: Усредненная загрука оборудования (Коэффициент избытка воздуха. α0 = 1,9) | 0110 | диВанадий пентоксид (пыль) (ванадия пятиокись) |  | Группа С, Группа Э, 2 ступени очистки | 0,005000 | – |  |
|  |  | 0124 | Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) |  |  | 0,010000 | 0,000230 |  |
|  |  | 0140 | Медь и ее соединения (в пересчете на медь) |  |  | 0,177 | 0,004 |  |
|  |  | 0143 | Марганец и его соединения в пересчете на марганец (IV) оксид |  |  | 0,1 | – |  |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) |  |  | 0,027000 | 0,000621 |  |
|  |  | 0184 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) |  |  | 0,033000 | 0,000759 |  |
|  |  | 0191 | Таллий карбонат (в пересчете на таллий) |  |  | 0,005000 | – |  |
|  |  | 0228 | Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Cr3+) |  |  | 0,102 | 0,002 |  |
|  |  | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  |  | 198,6 | – | 10,0 |
|  |  | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) |  |  | – | – | 10,0 |
|  |  | 0325 | Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк) |  |  | 0,010 | – |  |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  |  | 36,4 | – | 10,0 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | 365,3 | – | 10,0 |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен |  |  | – | – |  |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | 48,3 | 1,109 |  |
|  |  | 3920 | Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ (ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 118, ПХБ 138, ПХБ 153, ПХБ 180) |  |  | – | – |  |
| 0201/2 | Цех производства извести и мела. Производство извести. Вращающаяся печь (холодный конец) - 1 ед.; Ленточный конвейер - 1 ед.; Сушильный барабан - 1 ед. Режим: Номинальная загрузка оборудования (Коэффициент избытка воздуха. α0 = 1,9) | 0110 | диВанадий пентоксид (пыль) (ванадия пятиокись) |  | Группа С, Группа Э, 2 ступени очистки | 0,005000 | 0,000127 |  |
|  |  | 0124 | Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) |  |  | 0,005000 | – |  |
|  |  | 0140 | Медь и ее соединения (в пересчете на медь) |  |  | 0,090 | – |  |
|  |  | 0143 | Марганец и его соединения в пересчете на марганец (IV) оксид |  |  | 0,1 | 0,003 |  |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) |  |  | 0,014000 | – |  |
|  |  | 0184 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) |  |  | 0,017000 | – |  |
|  |  | 0191 | Таллий карбонат (в пересчете на таллий) |  |  | 0,005000 | 0,000127 |  |
|  |  | 0228 | Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Cr3+) |  |  | 0,052 | – |  |
|  |  | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  |  | 493,1 | 12,124 | 10,0 |
|  |  | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) |  |  | – | – | 10,0 |
|  |  | 0325 | Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк) |  |  | 0,005 | – |  |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  |  | 35,2 | 0,865 | 10,0 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | 358,5 | 8,815 | 10,0 |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | 48,2 | 1,223 |  |
|  |  | 3920 | Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ (ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 118, ПХБ 138, ПХБ 153, ПХБ 180) |  |  | – | – |  |
| 0202 | Цех производства извести и мела. Производство извести. Общеобменная вентиляция (Вращающаяся печь (горячий конец) - 1 ед.) | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  |  | – | 0,005 |  |
|  |  | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) |  |  | – | – |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | – | 0,007 |  |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | – | 0,006 |  |
| 0203 | Цех производства извести и мела. Производство извести. Общеобменная вентиляция (Вращающаяся печь (горячий конец) - 1 ед.) | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  |  | – | 0,005 |  |
|  |  | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) |  |  | – | – |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | – | 0,008 |  |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | – | 0,007 |  |
| 0204 | Цех производства извести и мела. Склад извести. Бункер извести - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 48,6 | 0,053 |  |
| 0205 | Цех производства извести и мела. Котельная. "Котел КВ-РТ-0,5-95" - 1 ед. Дата ввода в эксплуатацию: с 01.01.1975 г. до 30.06.2006 г.. Вид топлива: Древесина дровяная для топливных нужд (смешанные породы). Годовой расход: 100 т. Номинальная мощность: 0,5 МВт (Коэффициент избытка воздуха. α0 = 1,4) | 0124 | Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) |  |  | – | 0,000001 |  |
|  |  | 0184 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) |  |  | – | 0,000004 |  |
|  |  | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  |  | 742,5 | 0,196 | 6,0 |
|  |  | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) |  |  | – | – | 6,0 |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  |  | 81,3 | 0,021 | 6,0 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | 1983,7 | 0,524 | 6,0 |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен |  |  | – | – |  |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | 391,7 | 0,141 |  |
| 0207 | Цех производства извести и мела. Отделение помола извести. Элеватор - 1 ед.; Бункер - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа С, Группа С, 2 ступени очистки | 49,9 | 0,032 |  |
| 0208 | Цех производства извести и мела. Отделение помола извести. Элеватор - 1 ед.; Бункер - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа С, Группа С, 2 ступени очистки | 48,4 | 0,039 |  |
| 0211 | Цех производства извести и мела. Отделение помола извести. Мельница извести - 1 ед.; Элеватор - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 49,4 | 0,098 |  |
| 0301 | Цех производства извести и мела. Производство мела. Дозатор дробилки - 2 ед.; Дробилка молотковая - 2 ед.; Бункер молотого мела - 2 ед.; Элеватор - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 44,5 | 0,126 |  |
| 0303 | Цех производства извести и мела. Производство мела. Общеобменная вентиляция (Дробилка молотого мела - 1 ед.; Дозатор дробилки - 1 ед.; Бункер молотого мела - 1 ед.; Элеватор - 1 ед.) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | – | 0,001 |  |
| 0304 | Цех производства извести и мела. Производство мела. Общеобменная вентиляция (Дробилка молотого мела - 1 ед.; Дозатор дробилки - 1 ед.; Бункер молотого мела - 1 ед.; Элеватор - 1 ед.) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | – | 0,001 |  |
| 0306 | Цех производства извести и мела. Производство мела. Общеобменная вентиляция (Место фасовки мела в "биг-беги" - 1 ед.) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | – | 0,001 |  |
| 0307 | Цех производства извести и мела. Производство мела. Общеобменная вентиляция (Место фасовки мела в "биг-беги" - 1 ед.) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | – | 0,001 |  |
| 0308 | Цех производства извести и мела. Производство мела. Общеобменная вентиляция (Место фасовки мела в "биг-беги" - 1 ед.) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | – | 0,001 |  |
| 0309 | Цех производства извести и мела. Производство извести. Бункер пылеуголного топлива - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, 1 ступень очистки | 29,1 | 0,017 |  |
| 0310 | Цех производства извести и мела. Силос с известью - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | – | 0,014 |  |
| 0311 | Цех производства извести и мела. Силос с известью - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | – | 0,014 |  |
| 6021 | Цех производства извести и мела. Отделение приема мергеля. Приемная мергеля - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | – | – |  |
| 6022 | Цех производства извести и мела. Отделение приема мергеля. Промежуточный склад мергеля - 1 ед. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | – | – |  |
| 6023 | Цех производства извести и мела. Склад извести. Общеобменная вентиляция (Место загрузки извести в вагон - 1 ед.) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | – | 0,006 |  |
| 6024 | Цех производства извести и мела. Механическая мастерская. Сварочный пост - 1 ед.; Пост газовой сварки - 1 ед. | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  |  | – | 0,003 |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | – | 0,004 |  |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | – | 0,006 |  |

Перечень источников выбросов, оснащенных (планируемых к оснащению) АСК

Таблица 15

| Номер источника выброса | Источник выделения (цех, участок, наименование технологического оборудования) | Загрязняющее вещество |  | Наименование и тип приборов АСК |  | Год ввода АСК в эксплуатацию, планируемый или фактический |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код | наименование |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 0001 | I технологическая линия: Вращающиеся печи № 1 и №2; Сырьевые мельницы № 1 №2; Декарбонизатор; Газотурбинная установка №1, | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | Газоанализатор CODEL G-CEM 4000; Анализатор пыли D – СЕМ 2000 CODEL; анализатор кислорода ТДК -3М |  | 29.06.2012 (планируемая передача данных на РИСАМОС -2030 г.) |
|  |  | 2902 | Твердые частицы суммарно |  |  |  |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (ангидрит сернистый, сернистый газ, сера(IV)оксид) |  |  |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  |  |
| 0435 | II технологическая линия: Молотковая сушилка-дробилка №1 и №2; Колонка увлажнения №1 и №2; Шаровая мельница; ленточный транспортер; вращающаяся печь №3 | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | Газоанализатор Ultramat-23. Лазерный пылемер LM3188 № 3188719 |  | 30.05.2014 (планируемая передача данных на РИСАМОС -2026 г.) |
|  |  | 2902 | Твердые частицы суммарно |  |  |  |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (ангидрит сернистый, сернистый газ, сера(IV)оксид) |  |  |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  |  |
| 0201 | Цех производства извести и мела. Производство извести. Вращающаяся печь (холодный конец). Ленточный конвейер. Сушильный барабан (Коэффициент избытка воздуха. α0 = 1,91) | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | Газоанализатор Ultramat-23. Анализатор пыли DUSTHUNTERT 100; анализатор кислорода ТДК -3М | 10.12.2021 (планируемая передача данных на РИСАМОС -2027 г.) |  |
|  |  | 2902 | Твердые частицы суммарно |  |  |  |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (ангидрит сернистый, сернистый газ, сера(IV)оксид) |  |  |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  |  |

VIII. Предложения по нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица 16

| № п/п | Загрязняющее вещество |  |  | Номера источников выбросов | Нормативы допустимых выбросов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на 2026 г |  | на 2027 - 2028 гг. |  | на 2029 - 2031 гг. |  |
|  | наименование | код | класс опасности |  | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Открытое акционерное общество «Белорусский цементный завод». Могилевская область, г. Костюковичи, ул. Юношеская,117. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Азот (II) оксид (азота оксид) | 0304 | 3 | 0076, 0301, 0519, 0520, 0522 | 0 | 0,57 | 0 | 0,57 | 0 | 0,57 |
| 2. | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 0301 | 2 | 0001, 0076, 0116, 0162, 0301, 0309, 0364, 0368, 0369, 0374, 0375, 0435, 0519, 0520, 0522 | 129,009 | 3234,878 | 129,009 | 3234,878 | 129,009 | 3234,878 |
| 3. | Аммиак | 0303 | 4 | 0435 | 3,545 | 83,62 | 3,545 | 83,62 | 3,545 | 83,62 |
| 4. | Бенз/а/пирен | 0703 | 1 | 0001, 0301, 0435, 0519, 0520, 0522 | 0 | 0,001253 | 0 | 0,001253 | 0 | 0,001253 |
| 5. | Бензо(в)флюоратен | 0727 | - | 0301, 0522 | 0 | 0,002 | 0 | 0,002 | 0 | 0,002 |
| 6. | Гидрохлорид (водород хлорид, соляная кислота) | 0316 | 2 | 0001 | 3,063 | 74,514 | 3,063 | 74,514 | 3,063 | 74,514 |
| 7. | диВанадий пентоксид (пыль) (ванадия пятиокись) | 0110 | 1 | 0001, 0435 | 0,002816 | 0,067555 | 0,002816 | 0,067555 | 0,002816 | 0,067555 |
| 8. | Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) | 3620 | 1 | 0001 | 0 | 1E-06 | 0 | 1E-06 | 0 | 1E-06 |
| 9. | Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) | 0124 | 1 | 0001, 0010, 0011, 0301, 0435, 0463, 0464, 0519, 0520, 0522 | 0,005789 | 0,13937 | 0,005789 | 0,13937 | 0,005789 | 0,13937 |
| 10. | Марганец и его соединения в пересчете на марганец (IV) оксид | 0143 | 2 | 0001, 0435 | 0,04 | 1,024 | 0,04 | 1,024 | 0,04 | 1,024 |
| 11. | Медь и ее соединения (в пересчете на медь) | 0140 | 2 | 0001, 0435 | 0,082 | 1,967 | 0,082 | 1,967 | 0,082 | 1,967 |
| 12. | Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк) | 0325 | 2 | 0001, 0435 | 0,006 | 0,132 | 0,006 | 0,132 | 0,006 | 0,132 |
| 13. | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | 0183 | 1 | 0001, 0301, 0435, 0522 | 0,001177 | 0,028419 | 0,001177 | 0,028419 | 0,001177 | 0,028419 |
| 14. | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | 0184 | 1 | 0001, 0010, 0011, 0301, 0435, 0463, 0464, 0519, 0520, 0522 | 0,022817 | 0,541284 | 0,022817 | 0,541284 | 0,022817 | 0,541284 |
| 15. | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) | 0330 | 3 | 0001, 0076, 0301, 0435, 0519, 0520, 0522 | 11,02 | 117,895 | 11,02 | 117,895 | 11,02 | 117,895 |
| 16. | Таллий карбонат (в пересчете на таллий) | 0191 | 1 | 0001, 0435 | 0,002816 | 0,067555 | 0,002816 | 0,067555 | 0,002816 | 0,067555 |
| 17. | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | 2902 | 3 | 0001, 0002, 0003, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0013, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0024, 0025, 0026, 0027, 0071, 0072, 0076, 0079, 0080, 0081, 0116, 0144, 0145, 0149, 0155, 0162, 0301, 0309, 0330, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367, 0368, 0369, 0371, 0379, 0383, 0384, 0385, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 0410, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0428, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0514, 0515, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6010, 6013, 6014, 6015, 6016, 6017, 6018, 6019, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024 | 50,219 | 1156,137 | 50,213 | 1155,978 | 34,359 | 769,818 |
| 18. | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 | 0401 | 4 | 0001, 0435 | 0,686 | 16,491 | 0,686 | 16,491 | 0,686 | 16,491 |
| 19. | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 0337 | 4 | 0001, 0076, 0078, 0116, 0162, 0301, 0309, 0364, 0368, 0369, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0435, 0519, 0520, 0522 | 195,753 | 2000,996 | 195,753 | 2000,996 | 195,753 | 2000,996 |
| 20. | Формальдегид (метаналь) | 1325 | 2 | 0001, 0435 | 0,368 | 8,852 | 0,368 | 8,852 | 0,368 | 8,852 |
| 21. | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): - гидрофторид | 0342 | 2 | 0001, 0162, 0309, 0364, 0368, 0369 | 0,154 | 3,745 | 0,154 | 3,745 | 0,154 | 3,745 |
| 22. | Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Cr3+) | 0228 | - | 0001, 0435 | 0,103 | 2,474 | 0,103 | 2,474 | 0,103 | 2,474 |
| Итого вещества 1 класса опастности: |  |  |  | x | x | 0,845437 | 0,035415 | 0,845437 | 0,035415 | 0,845437 |
| Итого вещества 2 класса опастности: |  |  |  | x | x | 3325,112 | 132,722 | 3325,112 | 132,722 | 3325,112 |
| Итого вещества 3 класса опастности: |  |  |  | x | x | 1274,602 | 61,233 | 1274,443 | 45,379 | 888,283 |
| Итого вещества 4 класса опастности: |  |  |  | x | x | 2101,107 | 199,984 | 2101,107 | 199,984 | 2101,107 |
| Итого вещества без класса опастности: |  |  |  | x | x | 2,476 | 0,103 | 2,476 | 0,103 | 2,476 |
| Всего: |  |  |  | x | x | 6704,142437 | 394,077415 | 6703,983437 | 378,223415 | 6317,823437 |

| № п/п | Загрязняющее вещество |  |  | Номера источников выбросов | Нормативы допустимых выбросов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на 2026 - 2031 гг. |  |
|  | наименование | код | класс опасности |  | г/с | т/год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Открытое акционерное общество «Белорусский цементный завод». 213633, Могилевская область, г. Климовичи, пер. 50 лет СССР |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Азот (II) оксид (азота оксид) | 0304 | 3 | 0201, 0202, 0203, 0205 | 0 | 17,146 |
| 2. | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 0301 | 2 | 0201, 0202, 0203, 0205, 6024 | 12,333 | 105,551 |
| 3. | Бенз/а/пирен | 0703 | 1 | 0201, 0205 | 0 | 0,000127 |
| 4. | диВанадий пентоксид (пыль) (ванадия пятиокись) | 0110 | 1 | 0201 | 0,000127 | 0,003351 |
| 5. | Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) | 0124 | 1 | 0201, 0205 | 0,000231 | 0,006519 |
| 6. | Марганец и его соединения в пересчете на марганец (IV) оксид | 0143 | 2 | 0201 | 0,003 | 0,067 |
| 7. | Медь и ее соединения (в пересчете на медь) | 0140 | 2 | 0201 | 0,004 | 0,115 |
| 8. | Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк) | 0325 | 2 | 0201 | 0 | 0,006 |
| 9. | Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ (ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 118, ПХБ 138, ПХБ 153, ПХБ 180) | 3920 | 1 | 0201 | 0 | 6E-05 |
| 10. | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | 0183 | 1 | 0201 | 0,000621 | 0,017615 |
| 11. | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | 0184 | 1 | 0201, 0205 | 0,000763 | 0,021531 |
| 12. | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) | 0330 | 3 | 0201, 0205 | 0,886 | 22,199 |
| 13. | Таллий карбонат (в пересчете на таллий) | 0191 | 1 | 0201 | 0,000127 | 0,003351 |
| 14. | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | 2902 | 3 | 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0207, 0208, 0211, 0301, 0303, 0304, 0306, 0307, 0308, 0309, 0310, 0311, 6021, 6022, 6023, 6024 | 1,788 | 40,315 |
| 15. | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 0337 | 4 | 0201, 0202, 0203, 0205, 6024 | 9,358 | 224,328 |
| 16. | Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Cr3+) | 0228 | - | 0201 | 0,002 | 0,067 |
| Итого вещества 1 класса опастности: |  |  |  | x | x | 0,052554 |
| Итого вещества 2 класса опастности: |  |  |  | x | x | 105,739 |
| Итого вещества 3 класса опастности: |  |  |  | x | x | 79,66 |
| Итого вещества 4 класса опастности: |  |  |  | x | x | 224,328 |
| Итого вещества без класса опастности: |  |  |  | x | x | 0,067 |
| Всего: |  |  |  | x | x | 409,846554 |

IX. Обращение с отходами производства

Баланс отходов

Таблица 17

| Номер строки | Операция | Степень опасности и класс опасности опасных отходов | Фактическое количество отходов, т/год | Прогнозные показатели образования отходов, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 2026 г. | на 2027 г. | на 2028 г. | на 2029 г. | на 2030 г. | на 2031 г. | на 2032 г. | на 2033 г. | на 2034 г. | на 2035 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Образование и поступление отходов от других субъектов хозяйствования | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  | 11 | 994 шт. | 994 шт. | 994 шт. | 994 шт. | 994 шт. | 994 шт. | 994 шт. | 994 шт. | 994 шт. | 994 шт. | 994 шт. |
| 3 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |  | 3 | 78,60 | 78,60 | 78,60 | 78,60 | 78,60 | 78,60 | 78,60 | 78,60 | 78,60 | 78,60 | 78,60 |
| 6 |  | 4 | 13852,36 | 13852,36 | 13852,36 | 13852,36 | 13852,36 | 13852,36 | 13852,36 | 13852,36 | 13852,36 | 13852,36 | 13852,36 |
| 7 |  | Неопасные | 3444,76 | 3444,76 | 3444,76 | 3444,76 | 3444,76 | 3444,76 | 3444,76 | 3444,76 | 3444,76 | 3444,76 | 3444,76 |
| 8 |  | С неустановленным классом опасности | 2048157,0 | 2048157,0 | 2048157,0 | 2048157,0 | 2048157,0 | 2048157,0 | 2048157,0 | 2048157,0 | 2048157,0 | 2048157,0 | 2048157,0 |
| 9 | ИТОГО образование и поступление |  | 2065532,72 | 2065532,72 | 2065532,72 | 2065532,72 | 2065532,72 | 2065532,72 | 2065532,72 | 2065532,72 | 2065532,72 | 2065532,72 | 2065532,72 |
| 10 | Передача отходов другим субъектам хозяйствования с целью использования и (или) обезвреживания | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 |  | 11 | 994 шт. | 994 шт. | 994 шт. | 994 шт. | 994 шт. | 994 шт. | 994 шт. | 994 шт. | 994 шт. | 994 шт. | 994 шт. |
| 12 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 |  | 3 | 36,56 | 36,56 | 36,56 | 36,56 | 36,56 | 36,56 | 36,56 | 36,56 | 36,56 | 36,56 | 36,56 |
| 15 |  | 4 | 1654,0 | 1654,0 | 1654,0 | 1654,0 | 1654,0 | 1654,0 | 1654,0 | 1654,0 | 1654,0 | 1654,0 | 1654,0 |
| 16 |  | Неопасные | 2538,96 | 2538,96 | 2538,96 | 2538,96 | 2538,96 | 2538,96 | 2538,96 | 2538,96 | 2538,96 | 2538,96 | 2538,96 |
| 17 | ИТОГО передано отходов |  | 4229,52 | 4229,52 | 4229,52 | 4229,52 | 4229,52 | 4229,52 | 4229,52 | 4229,52 | 4229,52 | 4229,52 | 4229,52 |
| 18 | Обезвреживание отходов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ИТОГО на обезвреживание |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Использование отходов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 |  | 3 | 19,63 | 19,63 | 19,63 | 19,63 | 19,63 | 19,63 | 19,63 | 19,63 | 19,63 | 19,63 | 19,63 |
| 28 |  | 4 | 12179,0 | 12179,0 | 12179,0 | 12179,0 | 12179,0 | 12179,0 | 12179,0 | 12179,0 | 12179,0 | 12179,0 | 12179,0 |
| 29 |  | Неопасные | 661,0 | 661,0 | 661,0 | 661,0 | 661,0 | 661,0 | 661,0 | 661,0 | 661,0 | 661,0 | 661,0 |
| 30 | ИТОГО на использование |  | 12859,63 | 12859,63 | 12859,63 | 12859,63 | 12859,63 | 12859,63 | 12859,63 | 12859,63 | 12859,63 | 12859,63 | 12859,63 |
| Номер строки | Операция | Степень опасности и класс опасности опасных отходов | Фактическое количество отходов, т/год | Прогнозные показатели образования отходов, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на 2026 г. | на 2027 г. | на 2028 г. | на 2029 г. | на 2030 г. | на 2031 г. | на 2032 г. | на 2033 г. | на 2034 г. | на 2035 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 31 | Хранение отходов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 |  | Неопасные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 |  | С неустановленным классом опасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ИТОГО на хранение |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Захоронение отходов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 |  | 3 | 22,41 | 22,41 | 22,41 | 22,41 | 22,41 | 22,41 | 22,41 | 22,41 | 22,41 | 22,41 | 22,41 |
| 43 |  | 4 | 19,32 | 19,32 | 19,32 | 19,32 | 19,32 | 19,32 | 19,32 | 19,32 | 19,32 | 19,32 | 19,32 |
| 44 |  | Неопасные | 244,8 | 244,8 | 244,8 | 244,8 | 244,8 | 244,8 | 244,8 | 244,8 | 244,8 | 244,8 | 244,8 |
| 45 |  | С неустановленным классом опасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | ИТОГО на захоронение |  | 286,53 | 286,53 | 286,53 | 286,53 | 286,53 | 286,53 | 286,53 | 286,53 | 286,53 | 286,53 | 286,53 |

1Указывается количество ртутьсодержащих отходов (ртутных термометров, использованных или испорченных, отработанных люминесцентных трубок и отработанных ртутных ламп, игнитронов) в штуках.

2Указывается количество отходов, содержащих ПХБ (силовых трансформаторов с охлаждающей жидкостью на основе ПХБ, силовых конденсаторов с диэлектриком, пропитанным жидкостью на основе ПХБ, малогабаритных конденсаторов с диэлектриком на основе ПХБ) в штуках.

Обращение с отходами с неустановленным классом опасности

Таблица 18

| Наименование отхода | Код отхода | Фактическое количество отходов, запрашиваемое для хранения, тонн | Объект хранения, его краткая характеристика | Запрашиваемый срок действия допустимого объема хранения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Породы вскрышные и вмещающие | 3141100 | 1968350,0 | Площадки на территории карьера для временного хранения вскрышных пород | не более 5 лет |
| Шлаки доменные | 3121900 | 79807,0 | Помещения складского типа; отведенная площадка с твердым покрытием | не более 1 года |

X. Предложение по количеству отходов производства, планируемых к хранению и (или) захоронению

Таблица 19

| Наименование отхода | Код отхода | Степень опасности и класс опасности опасных отходов | Наименование объекта хранения и (или) захоронения отходов | Количество отходов, направляемое на хранение/захоронение, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 2026 г. | на 2027 г. | на 2028 г. | на 2029 г. | на 2030 г. | на 2031 г. | на 2032 г. | на 2033 г. | на 2034 г. | на 2035 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| На хранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| На захоронение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опилки, стружка, загрязненные органическими химикалиями и пр. | 1721119 | третий класс, умеренно опасные | Полигон ТКО г. Костюковичи; д. Пролетарское, в 7 км. от г. Костюковичи к востоку | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| Опилки, стружка, загрязненные органическими химикалиями и пр. | 1721119 | третий класс, умеренно опасные | Полигон ТКО г. Климовичи; в 0,8 км к югу от г. Климовичи | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| Асбоцементная пыль | 3141207 | третий класс, умеренно опасные | Полигон ТКО г. Костюковичи; д. Пролетарское, в 7 км. от г. Костюковичи к востоку | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
| Упаковочный материал с вредными загрязнениями (преимущественно органическими) | 1871400 | третий класс, умеренно опасные | Полигон ТКО г. Костюковичи; д. Пролетарское, в 7 км. от г. Костюковичи к востоку | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| Упаковочный материал с вредными загрязнениями (преимущественно органическими) | 1871400 | третий класс, умеренно опасные | Полигон ТКО г. Климовичи; в 0,8 км к югу от г. Климовичи | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| Зола и шлак топочных установок | 3130200 | третий класс, умеренно опасные | Полигон ТКО г. Костюковичи; д. Пролетарское, в 7 км. от г. Костюковичи к востоку | 2,370 | 2,370 | 2,370 | 2,370 | 2,370 | 2,370 | 2,370 | 2,370 | 2,370 | 2,370 |
| Зола от сжигания быстрорастущей древесины, зола от сжигания дров | 3130601 | третий класс, умеренно опасные | Полигон ТКО г. Костюковичи; д. Пролетарское, в 7 км. от г. Костюковичи к востоку | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
| Зола от сжигания быстрорастущей древесины, зола от сжигания дров | 3130601 | третий класс, умеренно опасные | Полигон ТКО г. Климовичи; в 0,8 км к югу от г. Климовичи | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| Отработанные фильтровальные ткани (нитрон С) | 5820103 | третий класс, умеренно опасные | Полигон ТКО г. Костюковичи; д. Пролетарское, в 7 км. от г. Костюковичи к востоку | 6,720 | 6,720 | 6,720 | 6,720 | 6,720 | 6,720 | 6,720 | 6,720 | 6,720 | 6,720 |
| Отработанные фильтровальные ткани (нитрон С) | 5820103 | третий класс, умеренно опасные | Полигон ТКО г. Климовичи; в 0,8 км к югу от г. Климовичи | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| Прочие шлифовальные и полировальные материалы и инструмент отработанные | 3144419 | четвертый класс, малоопасные | Полигон ТКО г. Костюковичи; д. Пролетарское, в 7 км. от г. Костюковичи к востоку | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| Бумажные мешки из-под сырья (цемент) | 1871707 | четвертый класс, малоопасные | Полигон ТКО г. Костюковичи; д. Пролетарское, в 7 км. от г. Костюковичи к востоку | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 |
| Бумажные мешки из-под сырья (цемент) | 1871707 | четвертый класс, малоопасные | Полигон ТКО г. Климовичи; в 0,8 км к югу от г. Климовичи | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| Изношенная спецодежда хлопчатобумажная и другая | 5820903 | четвертый класс, малоопасные | Полигон ТКО г. Костюковичи; д. Пролетарское, в 7 км. от г. Костюковичи к востоку | 3,890 | 3,890 | 3,890 | 3,890 | 3,890 | 3,890 | 3,890 | 3,890 | 3,890 | 3,890 |
| Изношенная спецодежда хлопчатобумажная и другая | 5820903 | четвертый класс, малоопасные | Полигон ТКО г. Климовичи; в 0,8 км к югу от г. Климовичи | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства | 1471501 | четвертый класс, малоопасные | Полигон ТКО г. Костюковичи; д. Пролетарское, в 7 км. от г. Костюковичи к востоку | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 |
| Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства | 1471501 | четвертый класс, малоопасные | Полигон ТКО г. Климовичи; в 0,8 км к югу от г. Климовичи | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
| Силикагель | 5960200 | четвертый класс, малоопасные | Полигон ТКО г. Костюковичи; д. Пролетарское, в 7 км. от г. Костюковичи к востоку | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения | 9120400 | неопасные | Полигон ТКО г. Костюковичи; д. Пролетарское, в 7 км. от г. Костюковичи к востоку | 233,400 | 233,400 | 233,400 | 233,400 | 233,400 | 233,400 | 233,400 | 233,400 | 233,400 | 233,400 |
| Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения | 9120400 | неопасные | Полигон ТКО г. Климовичи; в 0,8 км к югу от г. Климовичи | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 |

XI. Предложения по плану мероприятий по охране окружающей среды

Таблица 20

| № п/п | Наименование мероприятия, источника финансирования | Срок выполнения | Цель | Ожидаемый эффект (результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Мероприятия по охране и рациональному использованию вод |  |  |  |  |
| 1 | Замена существующих металлических трубопроводов на полимерные | 2026-2030 г.г | Улучшить качество воды | Улучшить качество воды |
| 2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха |  |  |  |  |
|  | Модернизация АСК на источнике выбросов ЗВ в атмосферный воздух №0435 производства цемента второй технологической линии | 2026 г. |  |  |
|  | Монтаж пылеосадительной камеры на источнике выбросов ЗВ в атмосферный воздух № 0002 производства цемента первой технологической линии. | 2026 г. |  |  |
|  | Реконструкция системы подачи цемента с переводом на механизированную на первой технологической линии по производству цемента ОАО «Белорусский цементный завод» в городе Костюковичи Могилёвской области» | 2026 г. | Снижение выбросов загрязняющих веществ | Снижение выбросов загрязняющих веществ |
|  | Реконструкция электрофильтров на источнике выбросов ЗВ в атмосферный воздух № 0001производства цемента первой технологической линии. | 2030 г. | Снижение выбросов загрязняющих веществ | Снижение выбросов загрязняющих веществ |
| 3. Мероприятия по уменьшению объемов (предотвращению) образования отходов производства и вовлечению их в хозяйственный оборот |  |  |  |  |
|  | Приобретение дополнительных контейнеров для вторичных материалов | 2026-2030 г.г. | Ведение раздельного сбора вторсырья | Раздельный сбор вторсырья |
| 4. Иные мероприятия по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды |  |  |  |  |

XII. Предложения по отбору проб и проведению измерений в области охраны окружающей среды

Таблица 21

| N п/п |  | Объект отбора проб и проведения измерений |  | Производственная (промыш-ленная) площадка, цех, участок |  | Номер источника, пробной площадки (точки контроля) на карте-схеме |  | Точка и (или) место отбора проб, их доступность |  | Частота мониторинга (отбора проб и проведения измерений) |  | Параметр или загрязняющее вещество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| 1 |  | Электрофильтры ЭГА 2-56-12-6-3 (2шт); ЭГБМ-2-48-12-6-4 (1шт) |  | Цех «Аспирации, пылеулавливания и вентиляции». Вращ. печь №1. Вращ. печь №2. ГТУ-1. ГТУ-2. Декарбонизатор. С/м Аэрофол №1. С/м Аэрофол №2 |  | 0001 |  | Газоход входящих и отходящих газов. Площадка для отбора проб |  | 2 раза в месяц – тяжелые металлы; 2 раза в месяц – твердые частицы суммарно; Оксид углерода (окись углерода, угарный газ); Диоксид серы (ангидрид сернис тый, сера (IV) оксид, сернистый газ); Азота оксид; Азота диоксид 1 раз в квартал диоксины (в пересчёте на 2,3,7,8,тетрахлордибензо-1,4 – диоксин) |  | Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мышьяк |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Медь и ее соединения (в пересчете на медь) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Никель и его соединения (в пересчете на никель) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Сr3+) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цинк и его соединения (в пересчете на цинк) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Твердые частицы суммарно |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Диоксины (в пересчёте на 2,3,7,8,тетрахлордибензо-1,4 – диоксин) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оксид углерода (окись углерода, угарный газ) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Диоксид серы (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ |  |
| 2 |  | Рукавный фильтр LCMD-28370.0 (1/2) azt |  | Цех «Аспирации, пылеулавливания и вентиляции». Отделение очистки выхлопных газов печи и мельницы. Охладитель клинкера. Молотковая сушилка дробилка. Теплогенератор. Шаровая мельница. Элеватор. Молотковая сушилка-дробилка. Ленточный транспортер. Колонка увлажнения. Печь обжига №3 |  | 0435 |  |  |  | 2 раза в месяц – тяжелые металлы; 2 раза в месяц – твердые частицы суммарно; Оксид углерода (окись углерода, угарный газ); Диоксид серы (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); Азота оксид; |  | Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мышьяк |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Медь и ее соединения (в пересчете на медь) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Никель и его соединения (в пересчете на никель) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Сr3+) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цинк и его соединения (в пересчете на цинк) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Твердые частицы суммарно |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оксид углерода (окись углерода, угарный газ) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Диоксид серы (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Аммиак |  |
| 3 |  | Электрофильтр ЭГА 1-14-7,5-4-3 |  | Цех «Помол цемента». Цементная мельница № 2. Сепаратор. Элеватор |  | 0010 |  | Газоход входящих и отходящих газов. Площадка для отбора проб |  | 1раз в месяц |  | Твердые частицы суммарно |  |
| 4 |  | Электрофильтр ЭГА 1-14-7,5-4-3 |  | Цех «Помол цемента». Цементная мельница № 1. Сепаратор. Элеватор |  | 0011 |  | Газоход входящих и отходящих газов. Площадка для отбора проб |  | 1раз в месяц |  | Твердые частицы суммарно |  |
| 5 |  | Рукавный фильтр LCMD4050 |  | Цех «Обжиг». Байпасная система. Байпасная система |  | 0436 |  | Газоход входящих и отходящих газов. Площадка для отбора проб |  | 1раз в месяц |  | Твердые частицы суммарно |  |
| 6 |  | Рукавный фильтр LQM32-4,0 |  | Топливно-энергетический цех. Отделение помола угля. Ленточный конвейер |  | 0438 |  | Газоход входящих и отходящих газов. Площадка для отбора проб |  | 1раз в месяц |  | Твердые частицы суммарно |  |
| 7 |  | Рукавный фильтр LCPM-GA128-2x12 |  | Цех «Помол цемента». Отделение помола цемента. Сепаратор |  | 0462 |  | Газоход входящих и отходящих газов. Площадка для отбора проб |  | 1раз в месяц |  | Твердые частицы суммарно |  |
| 8 |  | Рукавный фильтр LCPM-GA128-8 |  | Цех «Помол цемента». Отделение помола цемента. Трубная мельница помола цемента |  | 0463 |  | Газоход входящих и отходящих газов. Площадка для отбора проб |  | 1раз в месяц |  | Твердые частицы суммарно |  |
| 9 |  | 2 ЦП + ЭГА 1-20-7,5-6 |  | Цех производства извести и мела. Производство извести. Вращающаяся печь (холодный конец). Ленточный конвейер. Сушильный барабан |  | 0201 |  | Газоход входящих и отходящих газов. Площадка для отбора проб |  | 2 раза в месяц – тяжелые металлы; 2 раза в месяц – твердые частицы суммарно; Оксид углерода (окись углерода, угарный газ); Диоксид серы (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); Азота оксид; Азота диоксид |  | Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мышьяк |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Медь и ее соединения (в пересчете на медь) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Никель и его соединения (в пересчете на никель) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Сr3+) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цинк и его соединения (в пересчете на цинк) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Твердые частицы суммарно |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Азот (IV) аксид (азота диоксид) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оксид углерода (окись углерода, угарный газ) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Диоксид серы (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ |  |

XIII. Вывод объекта из эксплуатации и восстановительные меры

XIV. Система управления окружающей средой

Таблица 22

| N п/п | Показатель | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наличие структуры управления окружающей средой и распределенные сферы ответственности за эффективность природоохранной деятельности | Руководство по СМОС. СТБ –ISO 14001-2017 Раздел 6.1.3 |
| 2 | Определение, оценка значительного воздействия на окружающую среду и управление им | Руководство по СМОС. СТБ –ISO 14001-2017 Раздел 5.3 |
| 3 | Информация о соблюдении требований ранее выдаваемых природоохранных разрешений | Руководство по СМОС. СТБ –ISO 14001-2017 Раздел 6.1.3 |
| 4 | Принятие экологической политики и определение задач и целевых показателей | Руководство по СМОС. СТБ –ISO 14001-2017 Раздел 5.2; 6.21 |
| 5 | Наличие программы экологического усовершенствования для осуществления задач и целевых показателей | Руководство по СМОС. СТБ –ISO 14001-2017 Раздел 6.2.2 |
| 6 | Меры оперативного контроля для предотвращения и минимизации значительного воздействия на окружающую среду | Руководство по СМОС. СТБ –ISO 14001-2017 Раздел 8.1.01 Раздел 8.1.02 |
| 7 | Готовность к чрезвычайным ситуациям и меры реагирования на них | Руководство по СМОС. СТБ –ISO 14001-2017 Раздел 8.2 |
| 8 | Информационное взаимодействие: внутреннее, внутри структуры управления, и внешнее, в том числе с общественностью | Руководство по СМОС. СТБ –ISO 14001-2017 Раздел 7.4 |
| 9 | Управление документацией и учетными документами в области охраны окружающей среды: кем и как создаются, ведутся и хранятся обязательные учетные документы и другая документация системы управления окружающей средой | Руководство по СМОС. СТБ –ISO 14001-2017 Раздел 4.2 Раздел 7.5.3 |
| 10 | Подготовка персонала: надлежащие процедуры подготовки всего соответствующего персонала, включая персонал лабораторий, осуществляющих отбор проб и измерения (испытания) в области охраны окружающей среды | Руководство по СМОС. СТБ –ISO 14001-2017 Раздел 10.2 |
| 11 | Мониторинг и измерение показателей деятельности: ключевые экологические показатели деятельности и порядок мониторинга и обзора прогресса на непрерывной основе | Руководство по СМОС. СТБ –ISO 14001-2017 Раздел 9.1 |
| 12 | Меры по устранению нарушений: порядок анализа несоответствия системе управления окружающей средой (в том числе несоблюдения требований нормативных правовых актов) и принятия мер по предотвращению их повтора | Руководство по СМОС. СТБ –ISO 14001-2017 Раздел 10.2 |
| 13 | Информация о проводимом аудите или самоконтроле: регулярный самоконтроль, независимый аудит с целью проверки того, что все виды деятельности осуществляются в соответствии с требованиями законодательства | СТП СМОС 9.02 – 18 «Внутренний аудит. Организация и порядок проведения» |
| 14 | Обзор управления и отчетность в области охраны окружающей среды: процедура проведения обзора высшим руководством (ежегодного или связанного с циклом аудита), представление отчетности, требуемое разрешением, и представление отчетности о достижении внутренних задач и целевых показателей | Руководство по СМОС. СТБ –ISO 14001-2017 Раздел 9.3 |

Настоящим ОАО «Белорусский цементный завод» подтверждает, что

(наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя)

информация, указанная в настоящем заявлении, является достоверной, полной и точной;

не возражает против размещения общественного уведомления и заявления на официальном сайте в глобальной компьютерной сети интернет.

Заместитель генерального директора

по коммерческим вопросам							А.В.Титов

Бреусов А.А.

8(02245) 50-058