Камiтэт па сельскай гаспадарцы i харчаванню Магiлеўскага аблвыканкама АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ ТАВАРЫСТВА "МАГIЛЕЎСКI МЯСАКАМБIНАТ" 212013, г. Магiлеў, пр-т Дзiмiтрава, 11, р/р BY76AKBB30120722826507000000 ААТ «АСБ Беларусбанк», код AKBВBY2Х УНН 700116386, ОКПО 00453635 тэл. 73-29-06, тэл./факс 73-40-48 mail@mkmog.by; Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОГИЛЕВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ" 212013, г. Могилев, пр. Димитрова, 11 р/с BY76AKBB30120722826507000000 ОАО «АСБ Беларусбанк», код AKBВBY2Х УНН 700116386, ОКПО 00453635 тел. 73-29-06, тел./факс 73-40-48 mail@mkmog.by.

От   ___________№   ______

На № _________ от  ________      Могилевский областной комитет

природных ресурсов и охраны

окружающей среды

ЗАЯВЛЕНИЕ

на получение комплексного природоохранного разрешения

31.12.2025 г.

(число, месяц, год)

Настоящим заявлением Открытое акционерное общество «Могилевский мясокомбинат» 212013, г. Могилев, пр. Димитрова, 11____________

(полное наименование юридического лица в соответствии с уставом, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя, место нахождения эксплуатируемых природопользователем объектов)

просит выдать комплексное природоохранное разрешение _____________________________

(указывается причина обращения: выдать комплексное природоохранное разрешение (с указанием срока его действия); внести в него изменения и (или) дополнения; продлить срок действия комплексного природоохранного разрешения (с указанием срока его действия)

I. Общие сведения

Таблица 1

| N п/п | Наименование данных | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Место государственной регистрации юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя | 212013, г. Могилев, пр. Димитрова, 11 |
| 2 | Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя | Милютин Александр Анатольевич |
| 3 | Телефон, факс приемной, электронный адрес, интернет-сайт | +375 222 73-29-06 +375 222 73-40-48 mail@mkmog.by |
| 4 | Вид деятельности основной по ОКЭД <*> | 10130 |
| 5 | Учетный номер плательщика | 700116386 |
| 6 | Дата и номер регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | № 700116386 от 30.01.2002 г. |
| 7 | Наименование и количество обособленных подразделений | Сельскохозяйственный филиал «СлавАгро» ОАО «Могилевский мясокомбинат» Оздоровительный лагерь «Ласточка» |
| 8 | Количество работающего персонала | 1272 |
| 9 | Количество абонентов и (или) потребителей, подключенных к централизованной системе | Водоснабжения___ водоотведения ___ (канализации) |
| 10 | Наличие аккредитованной лаборатории | отсутствует |
| 11 | Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) специалиста по охране окружающей среды, номер рабочего телефона | Железовский Александр Александрович |
|  |  | +375 222 27-73-55 |
| 12 | Сведения, предусмотренные в абзаце девятом части первой пункта 5 статьи 14 Закона Республики Беларусь "Об основах административных процедур" (в случае уплаты посредством использования платежной системы в едином расчетном и информационном пространстве) | отсутствует |

II. Данные о месте нахождения эксплуатируемых природопользователем объектов, оказывающих воздействие на окружающую среду

Информация об основных и вспомогательных видах деятельности

Таблица 2

| № п/п | Наименование обособленного подразделения | Вид деятельности по ОКЭД | Место нахождения | Занимаемая территория, га | Дата ввода в эксплуатацию (последней реконструкции) | Проектная мощность (фактическое производство) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ОАО «Могилевский мясокомбинат» | 10130 | г. Могилев, пр-т Димитрова, 11 | 26,6 | 01.01.2024г. Участок производства консерв | 25000 т/год (20 502 т/год) |

Сведения о состоянии производственных (промышленных) площадок согласно карт-схем на 3 листах.

III. Производственная программа

Таблица 3

| № п/п | Вид деятельности, основной по ОКЭД | Прогнозируемая динамика объемов производства в % к проектной мощности или фактическому производству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 10130 | 112,9 | 105 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103 | 103 | 103,5 | 103,5 | 103,5 |

IV. Сравнение планируемых (существующих) технологических процессов (циклов) с наилучшими доступными техническими методами

Таблица 4

| Наименование технологического процесса (цикла, производственной операции) | Краткая техническая характеристика | Ссылка на источник информации, содержащий детальную характеристику наилучшего доступного технического метода* | Сравнение и обоснование различий в решении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Система управления окружающей средой | Система управления окружающей средой внедрена и сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ИСО 14001. | П-ООС 17.11-01-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока». Раздел 8.1.1, стр.678 | Технологический процесс соответствует НДТМ. |
| 1.База предубойного содержания скота | Во время предубойного содержания, животных не кормят: крупный и мелкий рогатый скот в течение 24 ч, свиней в течение 12—18ч до убоя. Воду животным не ограничивают, но прекращают водопой за 2—3 ч до убоя. Перед убоем животных моют, для чего используют камеры, имеющие душевые устройства с восходящими и нисходящими струями воды. Ноги крупного рогатого скота моют, свиней моют под душем (температура воды 20—25 °С). Образующиеся отходы - навоз убирается сухим способом вручную. Остатки навоза замываются водой со сбросом в сеть производственной канализации через решетки на приемных колодцах и далее на локальные очистные сооружения для очистки. Площадка для компостирования и хранения навоза и каныги не эксплуатируется. Навоз и каныга собираются в автомобильный прицеп и вывозятся на пахотные земли в качестве удобрения. Автомобильный прицеп изготовлен из деревянных досок, изнутри обшит листовым металлом для предотвращения течи и оснащен тентом для предотвращения попадания осадков. | Best Available Techniques in the Slaughterhouses and Animal. By products Industries (Наилучшие доступные технологии на бойнях животных. Побочные продукты животного происхождения) раздел 4.2.2.1.1, стр. 246 раздел 4.2.2.1.2, стр. 247 раздел4.2.2.1.6, стр. 249 раздел5.3.9, стр. 382 раздел 4.3.11.1, стр. 359 раздел 4.3.11.2, стр. 360 | В целом технологический процесс соответствует НДТМ. Не используется специально оборудованная площадка в качестве навозо-каныго-хранилища. Применяемый на предприятии способ утилизации каныги и позволяет исключить воздействие на окружающую среду. |
| 2.Мясожировое производство 2.1Участок первичной переработки скота (убоя скота и разделки туш) | Цех убоя скота и разделки туш является основным в системе мясожирового корпуса мясокомбината. В предубойных загонах ноги крупного рогатого скота моют, свиней моют под душем (температура воды 20—25 °С). Собранная кровь находится в резервуарах и после поступления сигнала о пригодности направляется на дальнейшую переработку. Освободившиеся резервуары блока выдержки моют по заданной программе. Пищевая кровь собирается в течение 8-24 секунд, в герметичную тару, затем перекачивается в герметичную емкость с помощью насосом, далее из этой емкости, часть крови переливается в герметичные сосуды и транспортируется напольным транспортом для дальнейшего использования в колбасном производстве. Оставшаяся часть крови консервируется и направляется в холодильные камеры для хранения, температура до 4 градусов. Техническая кровь отправляется в ЦТФ. В процессе разделения туш полотно дисковой пилы орошается холодной водой для охлаждения. После разделения туши дисковую пилу промывают горячей водой температурой не менее 45 °С в течение 5—10 с (стерилизация). Следующие операции после распиловки – сухая и мокрая зачистка туш. (шланг со щеткой) По окончании обработки определяют качество мяса, полутуши и туши клеймят, взвешивают и направляют в холодильник. Полученную при обработке полутуш жировую обрезь передают в жировое отделение, мясную обрезь – в субпродуктовое, непищевые зачистки – в цех технических фабрикатов. По окончании сухой зачистки полутуши промывают с помощью щеток с внутренней стороны теплой (25-38°С) или холодной водопроводной водой. Основное технологическое оборудование цеха убоя линия GMN Techmet: -клетка убоя КРС КВ- 2. Расход сжатого воздуха – 0,28 м3/цикл; номинальное давление воздуха – 0,6 МПа; -конвейер нутровки К7-ФН1-А КРС; производительность – 250 голов/см; скорость ленты – 0,94 м/мин.; температура воды для смыва – 60-700С; -конвейер нутровки К7-ФН1-Б1 свиней Использованная вода отводиться в канализацию. После убоя субпродукты делятся по видам. Мякотные субпродукты промываются, обрабатываются и отправляются на заморозку. Шерстные и слизистые субпродукты передают в субпродуктовый участок для дальнейшей обработки, жиросырье — в жировой, кишки — в кишечный, шкуры — в шкуроконсервировочный, непищевые отходы, эндокринно-ферментное сырье — в цех технических фабрикатов. | Best Available Techniques in the Slaughterhouses and Animal. By products Industries (Наилучшие доступные технологии на бойнях животных. Побочные продукты животного происхождения) раздел 4.2.2.1.4, стр. 348 раздел 4.2.2.4.1, стр. 257 раздел 4.2.2.4.2, стр. 258 раздел 4.2.2.5.2, стр. 259 раздел 4.2.2.6.1, стр. 261 раздел 4.2.2.7.1, стр. 262 разделы 4.2.2.8.1, стр. 263 раздел 4.2.2.9, стр. 266 раздел 4.2.2.9.7, стр. 270 раздел 4.1.36, стр. 198 | В целом, технологический процесс соответствует НДТМ. Не осуществляется охлаждение крови перед транспортировкой, не используется термоизоляция при транспортировке крови, чтобы свести к минимуму разложение. Внедрить предлагаемый НДТМ не представляется возможным по конструктивным и экономическим причинам. Побочные продукты животного происхождения не охлаждаются. На предприятии используется измельчитель-гомогенизатор, который позволяет перерабатывать продукты животного происхождения в течении 10-20 минут, поэтому предварительное охлаждение не требуется. Наряду с этим, рассматриваемое пособие предлагает НДТМ: использование туман-охлаждение или ударно-охлаждающий туннель для душирования свиней, рекуперация тепла от опалки свиней, регулирование таймерами потребление воды во время полоскания язык и сердец, которые применить не представляется возможным по экономическим и техническим причинам. |
| 2.2 Субпродуктовый участок | Субпродукты направляют на обработку, которая должна быть завершена не позднее чем через 7 ч, а для слизистых – через 3 ч после убоя. Обработка субпродуктов заключается в промывке от загрязнений теплой или холодной водопроводной водой в моечном барабане или в чанах, или под душем, освобождения от посторонних тканей, шерстного покрова, слизистой оболочки и пр. Непищевые отходы, получаемые при обработке субпродуктов, направляют в цех технических фабрикатов. Отходы, образующиеся в результате зачистки, отправляют в ЦТФ. Пищевой жир, собирают и направляют в жировой цех. Шпарят головы в стационарных чанах горячей водой (65—68°С) или в шпарильных чанах с движущейся конвейерной лентой. Путовый сустав и свиные ноги очищают от волоса на центрифугах, в которых совмещается шпарка и обезволашивание. В центрифугу необходимо подавать определенное количество горячей воды (65—70°С). Кишки рубцы с сетками промывают теплой водопроводной водой до удаления остатков содержимого, охлаждают проточной холодной водопроводной водой в моечном барабане или в чане. Дообезжиривают вручную ножом, срезая остатки жира с серозной оболочки и жировые отложения в швах рубца, затем шпарят в шпарильном чане или центрифуге. Собранный жир-сырец передают в жировой цех. Основное технологическое оборудование субпродуктового цеха: - печь опалочная Я2- ФДЩ-416; температура опалки – 800-8500С; - центрифуга мойки Я2-ФД2-Ш15- 2 шт.; - центрифуга Ollaris&Conti – 2 шт.; состоит из привода, барабана, желоба, ротора и трубы. Барабан снабжен бункером для загрузки сырья, лотком для выгрузки, 2 ножа для очистки желоба, имеет душирующую трубку с отверстием для охлаждения сырья. Для подвода воды в верхней части барабана вварен патрубок. -моечный барабан К7-ФМ3-А; состоит из рабочего барабана, оросительной системы, поддона и привода. Рабочий барабан перфорирован. При вращении уголки, идущие вдоль его, захватывают сырье и переворачивают. Производительность – 100 кг/час. | Пособие РБ в области охраны окружающей среды и природопользования П-ООС 17.02-03-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока» раздел 7.2.2.5, стр. 301 раздел 7.7.1.3, стр. 542 раздел 7.7.1.2, стр. 541 раздел 7.1.8.4, стр. 284 разделы 4.1.35, 4.1.38 и 4.1.39, стр. 197, 201. 202 раздел 7.2.1.1, стр. 298 | В целом, технологический процесс соответствует НДТМ. Отсутствует автоматическая регулировка подачи воды. С целью внедрения НДТМ разработаны мероприятия, указанные в разделе ХI данной заявки пункт 1.2. |
| 2.3 Жировой цех | Технологические режимы: - промывка – температура воды 220 С; - вытопка – температура 900 С, в течении 40 минут; - очистка - температура воды 900 С, р=3атм; - охлаждение – температура жира говяжьего 30-380 С, свиного 30-340 С. Для быстрого и полного выделения жира все виды жира-сырца измельчают линиями АВЖ-1000. Охлажденный жир упаковывают в крупную тару (пластиковые ведра и картонные коробки). Кратковременно жиры хранят в темных сухих охлаждаемых помещениях при температуре 4° С и относительной влажности воздуха не более 85%. Длительно хранят жир (до 6 месяцев) при температуре не выше 8° С. Основное техническое оборудование жирового цеха: - машина АВЖ-1000; туда же подается острый пар температурой – 110-1200С; -центрифуга ОГШ-321К-05; - охладитель жира Д5-ФОП; предназначен для поточного охлаждения жиров после вытопки их из жировой ткани перед разливом в тару. Жиронакопитель представляет собой теплообменный аппарат, состоящий их двух теплообменников, смонтированных на станине; трубопроводов с арматурой – для подвода и отвода жира; холодоносителя, разливного трубопровода. | Best Available Techniques in the Slaughterhouses and Animal. By-productsIndustries (Наилучшие доступные технологии на бойнях животных. Побочные продукты животного происхождения) Стр. 369-383 разделы 4.1.35, 4.1.38 и 4.1.39, стр. 197, 201. 202 Пособие РБ в области охраны окружающей среды и природопользования П-ООС 17.02-03-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока» Стр. 676-686 | Технологический процесс соответствует НДТМ. |
| 2.4 Кишечный участок | Во время разборки кишки орошают теплой водой (температура около 37°С). На столах имеются воронки для приема содержимого кишок и отвода его в канализацию. На столах имеются также желоба для сбора жира. Перед очисткой кишки помещают в ванны с теплой водой для размягчения жира. Обработанные кишки охлаждают в ванне с холодной проточной водой в течение 20—30 мин. Консервированные соленые кишки хранят при температуре около 4° С и относительной влажности воздуха около 85%, упакованными в пластиковые не протекающие бочки. Основное технологическое оборудование кишечного сырья: - линия H&H обработки кишок с КРС; производительность – 250 черев/час; температура воды – 35-400С. Сточные воды от промывки кишок поступают на локальные очистные сооружения для очистки. | Best Available Techniques in the Slaughterhouses and Animal. By products Industries (Наилучшие доступные технологии на бойнях животных. Побочные продукты животного происхождения) разделы 4.1.35, 4.1.38 и 4.1.39, стр. 197, 201. 202 | Технологический процесс соответствует НДТМ. |
| 2.5 Цех технических фабрикатов | Сырье с кровью подаются в бункер, затем измельчается в дробилке до 2-4 мм и подается в следующий бункер (оснащен уровнемером), далее в стерилизатор (температура 130-140 градусов), там происходит коагуляция. Затем сырье поступает в центрифугу, отделяется жидкая и твердая фракция. Твердая (мука костная) отправляется в сушилку и на упаковку. Жидкая фракция отправляется в сепаратор, разделяется на три фракции: -вода не осветленная поступает в испаритель, конденсируется и в канализацию; - жир не собирается; - шлам отправляется снова в бункер для сырья. Размер туш и частей туш животных до передачи на переработку в зависимости от процесса, которому материалы будут подвергаться, может колебаться от 2-4 мм. Сточные воды, образующиеся в процессе промывки, поступают на локальные очистные сооружения для очистки. В результате технологического процесса выбрасываются в атмосферный воздух загрязняющие вещества: этантиол (этилмеркаптан), пропиональдегид, диметиламин, бентановая кислота, диметилсульфид, метантиол, метилмеркаптан, пропан2он(ацетон), фенол, аммиак, сероводород, пентан-1-ол (аминовый спирт), твердые частицы (пыль). | Best Available Techniques in the Slaughterhouses and Animal. By products Industries (Наилучшие доступные технологии на бойнях животных. Побочные продукты животного происхождения). раздел5.3, стр. 379 раздел 4.3.1.1, стр. 299 раздел 4.3.1.3, стр. 300 раздел 4.3.1.4, стр. 301 раздел 4.3.3.1, стр. 304 раздел 4.3.3.2, стр. 304 раздел 4.3.3.4. стр. 306 раздел 4.3.3.11, стр. 316 раздел 4.1.33, стр. 193 раздел5.3.4, стр. 380 раздел 4.3.5.1, стр. 327 раздел 4.3.5.2, стр. 327 раздел 4.1.13, стр. 169 раздел 4.1.14, стр. 170 разделы 4.1.35, 4.1.38 и 4.1.39, стр. 197, 201. 202 | В целом, технологический процесс соответствует НДТМ. Не используются биофильтры для очистки выбросов от зловонных запахов. Не используются устройства для автоматического определения уровня жидкости в емкостях. Не используется метод коагуляции для удаления воды из крови. С целью внедрения НДТМ разработаны мероприятия, указанные в разделе ХI данной заявки пункты 1.1;.1.2;2.1;4.1. |
| 2.6 Шкуроконсервировочный цех | Время до начала посолки шкур 2-3 часа. Шкуры КРС промывают в перфорированном барабане. Шкуры консервируют поваренной солью. На данном предприятии используется такой метод консервирования, как растил. Продолжительность посола тяжелых шкур 6 суток Температура воздуха в помещениях для посола должна быть 18-20° С. Шкуры в тюках перед реализацией могут храниться в течении 1 месяца (краткосрочное хранение). Реализация законсервированных шкур производится в течение 8 дней. Основное технологическое оборудование шкуроконсервировочного цеха: - барабан для мойки шкур; -навалосборочная машина НМ-4; - мездрильная машина ММ3000. Отходы загрязненной соли передаются на захоронение. Полы в помещении замываются водой, которая поступает на локальные очистные сооружения для очистки. | Best Available Techniques in the Slaughterhouses and Animal. By products Industries (Наилучшие доступные технологии на бойнях животных. Побочные продукты животного происхождения) раздел 4.2.2.9.11, стр. 273 раздел 4.2.2.9.12, стр. 274 раздел 4.2.2.9.14, стр. 275 раздел 4.2.2.9.15, стр. 276 | В целом, технологический процесс соответствует НДТМ. Законсервированные шкуры, хранящиеся дольше 8 дней, не охлаждаются. Действующие сроки реализации законсервированных шкур (в течении 8 дней) позволяют не использовать их охлаждение. |
| 3.Колбасно-кулинарный цех | Колбасно-кулинарный цех предназначен для производства колбасных изделий и мясных полуфабрикатов. Мясо подают из холодильника по подвесному пути в камеры накопления и дефростации мяса (там происходит разморозка естественным путем либо с использованием пара). Мясные полуфабрикаты упаковывают на вакуум-упаковочной машине в полимерную пленку либо вручную в подлотки. Затем на заморозку в холодильные камеры. Приготовление фарша для субпродуктовых изделий производят на вакуумном куттере, формовку колбас - на вакуумном шприце. Для формовки колбас используются: шприцы вакуумные, установка для подачи фарша, сосисочный автомат, клипсаторы пневматические напольные, столы для вязки колбас. Вареные колбасы и сосиски направляют в термокамеры, а полукопченые, варено-копченые, сырокопченые колбасы передают на осадку, а после осадки - на термическую обработку, затем на сушку в камеры сушки. Вареные колбасы и сосиски после термообработки охлаждают водой в камерах интенсивного охлаждения под душем и передают в камеру охлаждения и хранения, и далее на упаковку. Готовую колбасную продукцию после охлаждения передают на упаковку, хранение и далее - в реализацию. Готовую продукцию упаковывают в полиэтиленовую тару (без нарезки), а также - в вакуумную упаковку (с нарезкой). На термическом участке для производства колбасных изделий используются три термокамеры «BASTRA» немецкого производства и пять универсальных термокамер «NOVOTHERM» производства польской фирмы «INTERMIK» Выработка сырокопченых колбас и копченостей осуществляется в десяти климатических коптильных установках для созревания и дозревания марки «BASTRA» немецкого производства и двух установках марки «NOVOTHERM» польского производства. Для производства ливерных изделий используются три коптильно-варочные колонны. Производство копченых изделий используется коптильный дым, вырабатываемый в дымогенераторах, установленных непосредственно у термокамер. Для приготовления коптильного дыма используются древесные опилки крупной фракции. Для розжига опилок в дымогенераторах предусмотрен электророзжиг. В дыме содержатся низкомолекулярные кислоты, фенолы, карбонатные соединения. Источником температуры в камере являются электронагреватели. Необходимая в процессе варки среда относительной влажности в термокамере создается с помощью пара, вырабатываемого в котельной предприятия. На системах трубопроводов, подводящих и отводящих воздух и дым, установлены дроссельные заслонки. Отходы колбасно-кулинарного цеха: На захоронение: полиамид (брак, обрезки) -образуется при шприцевании колбас и сосисок, а также при вакуумной упаковке; отходы вощеной бумаги (при маркировании продукции); зола и шлак топочных установок (в дымогенераторах). На использование: полиэтилен загрязненный (распаковка сырья); отходы картона незагрязненного; пластмассовые отходы в виде тары из-под моющих, чистящих средств. Специи для колбас распаковывают на складе колбасного цеха, взвешивают нужное количество для производства какого-то вида колбасы и подают в цех в пакетах. | Пособие РБ в области охраны окружающей среды и природопользования П-ООС 17.02-03-2012«Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока» раздел 7.2.2.5, стр. 301 раздел 7.7.1.3, стр. 542 раздел 7.7.1.2, стр. 541 раздел 7.1.8.4, стр. 284 разделы 4.1.35, 4.1.38 и 4.1.39, стр. 197, 201. 202 раздел 7.2.1.1, стр. 298 | В целом, технологический процесс соответствует НДТМ. Не используются контейнеры для насыпных грузов при дозировке специй. Внедрить предлагаемый НДТМ не представляется возможным по конструктивным причинам (не позволяет площадь помещения). Отсутствует автоматическая остановка подачи воды. С целью внедрения НДТМ разработаны мероприятия, указанные в раздел ХI пункт 1.2. Избегать использование чешуйчатого льда, применяя подходящую смесь охлажденных и замороженных сырьевых продуктов. Внедрить предлагаемый НДТМ не представляется возможным по конструктивным причинам (отсутствие производственных площадей). |
| 4.Холодильник | Источник холода: компрессорный участок, в котором находятся компрессоры различной холодопроизводительности и мощности. Для хранения готовой продукции функционируют две холодильные камеры с применением фреона марки R 404a. Все технологические процессы обеспечивают холодом аммиачные компрессорные. Установлена автоматическая сигнализация на утечку аммиака. На входе в холодильную камеру установлены ленточные завесы. Установлена автоматическая блокировка двери. Для проветривания используется вытяжная вентиляция. Ведутся журналы эксплуатационных данных, с помощью которых выявляются проблемы на ранней стадии для диагностики. Осуществляется оптимизация давления и температуры конденсации. Использование стали как наиболее адекватного материала для оборудования уменьшает риски утечки хладагента, а также уменьшает возможность неконтролируемых выбросов от утечки путем уменьшения коррозии и позволит снизить необходимое энергопотребление охлаждения. В процессе охлаждения используется умягченная вода с жесткостью 0,015 мг.экв/литр, содержанием железа – 0,1 мг/л. Образующиеся отходы: пленка (передается на переработку), отходы гофрокартона (передаются на переработку); бумажные салфетки, бумага и картон с вредными загрязнителями преимущественно органическими (передаются на захоронение). В результате технологического процесса выбрасывается в атмосферный воздух аммиак. | Best Available Techniques in the Slaughterhouses and Animal. By products Industries (Наилучшие доступные технологии на бойнях животных. Побочные продукты животного происхождения) раздел 4.1.18, стр. 175 Пособие РБ в области охраны окружающей среды и природопользования П-ООС 17.02-03-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока» раздел 7.2.15.1, стр.349 раздел 7.2.11.2, стр.324 раздел 7.2.15.3, стр.350 раздел 7.2.11.3, стр.325 раздел 7.2.10.1, стр.321 раздел 7.2.13.5, стр.344 Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems (Системы охлаждения промышленные) раздел 3.2.3, стр.70 раздел 3.3.1.1, стр. 71 раздел 3.4, стр.80 раздел 3.3.3.3, стр. 79 раздел 4.2.1.2, стр.121 раздел 3. 2.1, стр. 67 раздел 3.2.2, стр. 67 раздел 3.2.3, стр. 70 раздел 4.2.2, стр. 124 раздел 4.6.3, стр.131 раздел 4.9.1, стр. 136 | В целом, технологический процесс соответствует НДТМ. Не внедрена система управления холодом: – компьютерное управление температурой в камере. Не установлена автоматизированная система мониторинга для графика технического обслуживания. Внедрить предлагаемые НДТМ не представляется возможным по экономическим и техническим причинам. |
| 5.Потребление водных ресурсов. Очистка и дезинфекция. Очистка сточных вод и отходящих газов | Учет расхода воды осуществляется водомерами при добыче на артезианских скважинах, в РЧВ, на подпитке оборотного водоснабжения и на входе в основные цеха. Технологические процессы, сопровождающиеся использованием воды, обеспечены централизованными мойками, создающими высокое давление с применением пистолетов. Образующийся конденсат возвращается в котельную для вторичного использования. Очистка и дезинфекция технологического оборудования и помещений осуществляется в соответствии с утвержденными графиками проведения дезинфекции и графиками проведения мойки и дезинфекции с периодичностью 1 раза в смену/ 1 раза в неделю. Избегается использование галогеносодержащих окислительных биоцидов. В случаях, когда альтернативные варианты не являются эффективными, применяется гипохлорид натрия. Полы в производственных помещениях имеют химически стойкую отделку - кислотоупорный кафель. Предприятие имеет раздельные сети хозяйственно-бытовой канализации, производственной канализации и ливневой канализации. Производственные стоки после очистки на локальных очистных сооружениях соединяются с хозяйственно-бытовыми стоками и сбрасываются в сети городской канализации на доочистку на городских очистных сооружениях. Ливневые стоки так же сбрасываются в сети городской ливневой канализации. Производственные сточные воды от технологических процессов проходят первичную очистку на решетках, установленных на выходе из каждого цеха, далее по сети производственной канализации поступают на локальные очистные сооружения для механической очистки (проектная мощность – 1000 м3/сутки). Очистные сооружения состоят из песколовки и жироловки. Образующийся, в результате очистки сточных вод, шлам-осадок вывозится на захоронение. Состав сточных вод на сбросе в городские сети канализации: рН6,5–8,5; Взв. в-ва 500 мг/л; БПК1500 мг/л; ХПК3750 мг/л; азот аммонийный 35 мг/л; фосфаты 8 мг/л; сухой остаток 2000 мг/л; хлориды 1500 мг/л; сульфаты 100 мг/л; ПАВы 1,0 мг/л; н/пр 2,0 мг/л; железо2,0 мг/л и жиры 50 мг/л. | Best Available Techniques in the Slaughterhouses and Animal. By-products Industries (Наилучшие доступные технологии на бойнях животных. Побочные продукты животного происхождения) раздел 5.1.1, стр.373 раздел 5.1.5, стр.375 раздел 2.3.1.2, стр.97 раздел 2.3.2.1.3, стр.101 раздел 4.1.4, стр. 162 раздел 4.1.43.14, стр.221 раздел 4.1.43.15, стр.223 раздел 4.2.6.2, стр.291 раздел 4.2.6.3, стр.295 раздел 4.3.3.15, стр.318 раздел 4.1.43.10, стр.216 раздел 4.1.43.2, стр.207 раздел 4.1.10, стр. 167 раздел 4.1.11, стр.167 Пособие РБ в области охраны окружающей среды и природопользования П-ООС 17.02-03-2012«Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока» раздел 7.1.7.8 стр. 275 раздел 7.5.2.3, стр. 457 раздел 7.5.2.4, стр. 458 раздел 7.1.8.7, стр. 293 раздел 7.1.8.3, стр. 283 раздел 7.3.6, стр. 366 раздел 7.3.9, стр. 376 раздел 7.3.9, стр. 376 раздел 7.5.2.4, стр. 458 раздел 7.3.8, стр.370 раздел 7.3.8.2, стр. 371 раздел 7.3.8.2.2, 7.3.8.2.3 и 7.3.8.2.5, стр. 371 раздел 7.4, стр.382 раздел.3.11.1, стр. 440 раздел 7.2.7.1, стр. 310 разделы от 7.4, стр.382 до 7.4.13.2, стр. 448 | В целом, технологический процесс соответствует НДТМ. Очистка сточных вод требует внедрения НДТМ для достижения более низких уровней загрязнения: -использовать флотацию, возможно, в сочетании с использованием флокулянтов, чтобы дополнительно удалить твердые вещества. -использовать аэробные и анаэробные методы очистки. -применять самонейтрализацию щелочных и кислотных потоков сточных вод в резервуаре для нейтрализации. Внедрить предлагаемый НДТМ не представляется возможным по экономическим причинам, а также по конструктивным (предприятие расположено в жилой зоне). Собирать сточные воды различной категории отдельно. Система водоотведения на предприятии спроектирована таким образом, что внедрение данного НДТМ не представляется возможным по конструктивным причинам. |
| 6.Мониторинг | Мониторинг выбросов и сбросов загрязняющих веществ осуществляется в рамках производственного контроля. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух контролируются в соответствии с «Планом-графиком производственного лабораторного контроля качества атмосферного воздуха на границе расчетной СЗЗ» 4 раза в год лабораторией Могилевского филиала ИЭЦ «Белинэкомп». Сточные воды контролируются 1 раз в квартал лабораторией УЗ «МОЦГЭиОЗ». Качество добываемой в артезианских скважинах воды контролируется в соответствии со «Схемой производственного контроля качества воды» лабораторией УЗ «МОЦГЭиОЗ». | Best Available Techniques in the Slaughterhouses and Animal. By products Industries (Наилучшие доступные технологии на бойнях животных. Побочные продукты животного происхождения) Reference Document on the General Principles of Monitoring (Общие принципы мониторинга) раздел 5, стр. 41 раздел Краткое содержание раздел 7.5, стр.62 раздел 2.7, стр.18;22;25 | В целом, технологический процесс соответствует НДТМ. |
| 7.Эффективное использование энергии | Электроэнергию комбинат получает из нескольких источников: - подстанция Промузловая; - подстанция Автозаводская. Отоплением и паром производство обеспечивает собственная блок-модульная котельная, в которой установлено 4 котла «STEAM 3000 мощностью по 2 мегаватта. Топливо - природный газ. Функционируют пять установок по умягчению воды в котельной, колбасном цеху и лаборатории. Источником воды являются скважины, относящиеся к котельной. Также на территории предприятия имеются 2 бассейна для запаса воды и для ее отстаивания. | Best Available Techniques in the Slaughterhouses and Animal. By products Industries (Наилучшие доступные технологии на бойнях животных. Побочные продукты животного происхождения) раздел 4.1.16. стр.171 раздел 4.1.40, стр.203 Пособие РБ в области охраны окружающей среды и природопользования П-ООС 17.02-03-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока» раздел 7.2.13.4, стр.343 раздел 7.2.13.6, стр.345 раздел 7.2.13.7, стр.346 раздел 7.2.13.8, стр.346 раздел 7.2.13.10, стр.348 раздел 7.2.13.9, стр.346 раздел 7.2.9.1, стр. 315 раздел 7.2.9.2, стр. 317 раздел 7.2.17, стр.356 раздел 7.1.5, стр.244 Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency (Эффективное использование энергии) раздел 4.2 стр. 313-343 | В целом, технологический процесс соответствует НДТМ. Для эффективного использования энергии НДТМ рекомендует: - избегать использования большего количества энергии, чем это необходимо для процессов нагревания и охлаждения, без причинения вреда продукту; -выключать оборудование, когда оно не нужно; -минимизировать нагрузки на двигатели; - использовать приводы с изменяемой скоростью, чтобы снизить нагрузку на вентиляторы и насосы. С целью внедрения НДТМ разработаны мероприятия, указанные в раздел ХI пункты 4.2 -4.7 данной заявки. |

V. Использование и охрана водных ресурсов

Цели водопользования

Таблица 5

| N п/п | Цель водопользования | Вид специального водопользования | Источники водоснабжения (приемники сточных вод), наименование речного бассейна, в котором осуществляется специальное водопользование | Место осуществления специального водопользования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | хозяйственно-питьевые нужды | добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений | 4 артезианских скважины, бассейн реки Днепр | г. Могилев, пр. Димитрова, 11 |
| 2 | нужды промышленности | добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений | 4 артезианских скважины, бассейн реки Днепр | г. Могилев, пр. Димитрова, 11 |
| 3 | вспомогательные нужды | добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений | 4 артезианских скважины, бассейн реки Днепр | г. Могилев, пр. Димитрова, 11 |

Сведения о производственных процессах, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды

Таблица 6

| N п/п | Перечень производственных процессов, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды | Описание производственных процессов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Выработка пара, идущего на технологические нужды, отопление и горячее водоснабжение | В котельной установлено 4 паровых котла марки STEAM 3000. Режим котлов – круглосуточный. В качестве топлива используется природный газ. Вода расходуется на восполнение потерь конденсата пара, продувку паровых котлов, нужды водоподготовки |
| 2 | Оборотная система водоснабжения в аммиачной компрессорной | Режим работы компрессорной – круглосуточный. Вода используется на охлаждение рубашек компрессоров и паров аммиака в конденсаторах. |
| 3 | Обслуживание спецавтотранспорта | Транспортные средства регулярно по графику проходят мойку и санобработку с использованием оборудования. |
| 4 | Добыча подземных вод | Добываемая подземная вода используется для хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд предприятия. |
| 5 | Прачечная | В прачечной предусмотрена стирка, сушка, глажка и мелкий ремонт спецодежды. Стирка спецодежды предусмотрена в стиральной машине |
| 6 | Сбор и очистка сточных вод | Вода с помощью насосного оборудования поступает по трубам Ø250 мм в накопительный резервуар объёмом 2000 м3 , откуда насосной станцией второго подъема поступает на производство по системе водопроводов. Направляются по трубопроводам на технологические и хозяйственно-питьевые нужды, используются для приготовления моющих и дезинфицирующих растворов, мойки и ополаскивания оборудования, трубопроводов, охлаждение продуктов, приготовление технологического пара, промывка оборудования, поддержание работы технологического оборудования (питание оборотных систем холодильных установок, компрессоров, выпарных установок), мойки и уборки цеховых и вспомогательных помещений, нужды работающего персонала. Сточные воды отводятся от здания по канализационным трубам Ø100 мм и Ø50 мм в существующие наружные сети производственно-бытовой канализации Ø250 мм. Далее стоки поступают в городскую канализацию для дальнейшей транспортировки их на городские очистные сооружения полной биологической очистки. |

Описание схемы водоснабжения и канализации

Таблица 7

| N п/п | Наименование схемы | Описание схемы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Схема водоснабжения, включая оборотное, повторно-последовательное водоснабжение | Водоснабжение предприятие осуществляется путем добычи подземных вод с помощью четырех артезианских скважин № 5, 6, 7, 8 (г. Могилев). Вода с помощью насосного оборудования поступает по трубам Ø250 мм в накопительный резервуар объёмом 2000 м3, откуда насосной станцией второго подъема поступает на производство по системе водопроводов. Направляются по трубопроводам на технологические и хозяйственно-питьевые нужды, используются для приготовления моющих и дезинфицирующих растворов, мойки и ополаскивания оборудования, трубопроводов, охлаждение продуктов, приготовление технологического пара, промывка оборудования, поддержание работы технологического оборудования (питание оборотных систем холодильных установок, компрессоров, выпарных установок), мойки и уборки цеховых и вспомогательных помещений, нужды работающего персонала. |
| 2 | Схема канализации, включая систему дождевой канализации | Поверхностные сточные воды (дождевые и талые) отводятся с кровли зданий и проездов в городскую дождевую канализацию одним выпуском Ø600 мм |
| 3 | Схема водоотведения хозяйственно-бытовых вод | Сточные воды отводятся от здания по канализационным трубам Ø100 мм и Ø50 мм в существующие наружные сети производственно-бытовой канализации Ø250 мм. Далее стоки поступают в городскую канализацию для дальнейшей транспортировки их на городские очистные сооружения полной биологической очистки. |
| 4 | Схема производственных сточных вод | Сточные воды от производственных цехов поступают на местные очистные сооружения с последующим отведением очищенных стоков в городскую систему канализации. |

Характеристика водозаборных сооружений,

предназначенных для изъятия поверхностных вод

Таблица 8

| N п/п | Водозаборные сооружения, предназначенные для изъятия поверхностных вод |  |  | Количество средств измерений расхода (объема) вод | Наличие рыбозащитных устройств на сооружениях для изъятия поверхностных вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | суммарная производительность водозаборных сооружений |  |  |  |
|  |  | куб. м/час | куб. м/сутки |  |  |
| 1 | - | - | - | - | - |
| отсутствуют |  |  |  |  |  |

Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для добычи подземных вод

Таблица 9

| N п/п | Водозаборные сооружения, предназначенные для добычи подземных вод |  |  |  |  |  |  | Количество средств измерений расхода (объема) добываемых вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | техническое состояние | глубина, м |  | производительность, куб. м/час |  |  |  |
|  |  |  | минимальная | максимальная | суммарная | минимальная | максимальная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Для добычи пресных вод: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4 | действующие | 209 | 217 | 262 | 52 | 80 | 4 |
| Для добычи минеральных вод: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Характеристика очистных сооружений сточных вод

Таблица 10

| N п/п | Метод очистки сточных вод (код очистных сооружений по способу очистки) | Состав очистных сооружений канализации, в том числе дождевой, место выпуска сточных вод | Производительность очистных сооружений канализации (расход сточных вод), куб. м/сутки (л/сек) |  | Методы учета сбрасываемых сточных вод в окружающую среду, количество средств измерений расхода (объема) вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проектная | фактическая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Механические (отстаивание, фильтрование). Код группы очистных сооружений 1 | Очистные сооружения производственных сточных вод: -жироловка -песколовка | 1980 м3/сут | 1747 м3/сут | водомеры |

Характеристика объемов водопотребления и водоотведения

Таблица 11

| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Водопотребление и водоотведение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактическое (2023) | нормативно-расчетное |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025-2026 гг. | 2027-2029 гг. | 2030-2032 гг. | 2033-2034 гг. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Добыча (изъятие) вод - всего | куб. м/сутки | 1432,16 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 412,462 | 472 | 472 | 472 | 472 |  |
| 1.1 | В том числе: подземных вод | куб. м/сутки | 1432,16 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 412,462 | 472 | 472 | 472 | 472 |  |
|  | из них: минеральных вод | куб. м/сутки | - | - | - | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - |  |
| 1.2 | поверхностных вод | куб. м/сутки | - | - | - | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - |  |
| 2 | Получение воды из системы водоснабжения, водоотведения (канализации) другого юридического лица | куб. м/сутки | - | - | - | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - |  |
| 3 | Использование воды на собственные нужды (по целям водопользования) - всего | куб. м/сутки | 1432,16 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 412,462 | 472 | 472 | 472 | 472 |  |
| 3.1 | В том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/сутки | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 16,742 | 137 | 137 | 137 | 137 |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 1432,16 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 412,462 | 472 | 472 | 472 | 472 |  |
| 3.2 | на лечебные (курортные, оздоровительные) нужды | куб. м/сутки | - | - | - | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | - | - | - | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - |  |
|  | в т.ч. минеральных вод | куб. м/сутки | - | - | - | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - |  |
| 3.3 | на нужды сельского хозяйства | куб. м/сутки | - | - | - | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | - | - | - | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - |  |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки | - | - | - | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - |  |
| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Водопотребление и водоотведение |  |  |  |  |  |
|  |  |  | фактическое (2023) | нормативно-расчетное |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025-2026 гг. | 2027-2029 гг. | 2030-2032 гг. | 2033-2034 гг. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 3.4 | на нужды промышленности | куб. м/сутки | 1374 | 1374 | 1374 | 1374 | 1374 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 395,611 | 395,611 | 395,611 | 395,611 | 395,611 |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | - | - | - | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - |  |
|  | в т.ч. минеральных вод. | куб. м/сутки | - | - | - | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - |  |
| 3.5 | на энергетические нужды | куб. м/сутки | - | - | - | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | - | - | - | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - |  |
| 3.6 | на иные нужды (вспомогательные) | куб. м/сутки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |  |  |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | - | - | - | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - |  |
| 4 | Передача воды потребителям - всего | куб. м/сутки | - | - | - | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - |  |
| 4.1 | В том числе подземных вод | куб. м/сутки | - | - | - | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - |  |
| 5 | Расход воды в системах оборотного водоснабжения | куб. м/сутки | - | - | - | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - |  |
| 6 | Расход воды в системах повторно-последовательного водоснабжения | куб. м/сутки | - | - | - | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - |  |
| 7 | Потери и неучтенные расходы воды - всего | куб. м/сутки | - | - | - | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - |  |
| 7.1 | В том числе при транспортировке | куб. м/сутки | - | - | - | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - |  |
| 8 | Безвозвратное водопотребление | куб. м/сутки | 2982 | 2982 | 2982 | 2982 | 2982 |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | 71550 | 71550 | 71550 | 71550 | 71550 |  |
| 9 | Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты | куб. м/сутки | - | - | - | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - |  |
| 9.1 | Из них: хозяйственно-бытовых сточных вод | куб. м/сутки | - | - | - | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - |  |
| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Водопотребление и водоотведение |  |  |  |  |  |
|  |  |  | фактическое (2023) | нормативно-расчетное |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025-2026 гг. | 2027-2029 гг. | 2030-2032 гг. |  | 2033-2034 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 9.2 | производственных сточных вод | куб. м/сутки | - | - | - | - |  | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - |  | - |
| 9.3 | поверхностных сточных вод | куб. м/сутки | - | - | - | - |  | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - |  | - |
| 10 | Сброс сточных вод в окружающую среду с применением полей фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров | куб. м/сутки | - | - | - | - |  | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - |  | - |
| 11 | Сброс сточных вод в окружающую среду через земляные накопители (накопители-регуляторы, шламонакопители, золошлаконакопители, хвостохранилища) | куб. м/сутки | - | - | - | - |  | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - |  | - |
| 12 | Сброс сточных вод в недра | куб. м/сутки | - | - | - | - |  | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - |  | - |
| 13 | Сброс сточных вод в сети канализации (коммунальной, ведомственной, другой организации) | куб. м/сутки | 730 | 800 | 800 | 800 |  | 800 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 263 | 288 | 288 | 288 |  | 288 |
| 14 | Сброс сточных вод в водонепроницаемый выгреб | куб. м/сутки | - | - | - | - |  | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - |  | - |
| 15 | Сброс сточных вод в технологические водные объекты | куб. м/сутки | - | - | - | - |  | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - |  | - |

## VI. Нормативы допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод

## отсутствуют

Характеристика сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект

Таблица 12

| Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах), характеристика водоприемника сточных вод | Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица величины | Концентрация загрязняющих веществ и показателей их качества в составе сточных вод |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | поступающих на очистку |  |  | сбрасываемых после очистки в поверхностный водный объект |  |
|  |  | проектная или согласно условиям приема производственных сточных вод в систему канализации, устанавливаемым местными исполнительными и распорядительными органами | средне- годовая | максимальная | средне-годовая | максималь-ная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сточные воды после очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |

Предлагаемые значения нормативов допустимого сброса химических и иных веществ в составе сточных вод

VII. Охрана атмосферного воздуха Параметры источников выбросов. Таблица 14. Номер источ-ника выброса; Источник выделения (цех, участок, наименование технологического оборудования; Загрязняющее вещество; Оснащение газоочистными установками (далее – ГОУ), автоматизированными системами контроля выбросов (далее – АСК); Нормативы допустимых выбросов; Нормативное содержание кислорода, процентов. 2025-2030 г.г.; 2035 г.. Код; Наименование; название АСК; группа ГОУ, количество ступеней очистки; мг/ куб.м; г/с; мг/ куб.м; г/с. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Открытое акционерное общество «Могилевский мясокомбинат». 0002; Вспомогательное производство. Строительный участок. Распиловочный циркуляр JET, станок фуговальный СФ-4-1, станок рейсмусовый, станок фуговально-фрезерный 4-х сторонний LOGOSOL, фрезерный станок Ф-1, шлифовальный станок; 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); Циклон Гипродревпрома, 1 ступень очистки; 49,2; 0,101; 49,2; 0,101. 6022; Вспомогательное производство. Строительный участок. Выгрузка опилок из циклона; 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); -; 0,000; -; 0,000. 0137; Вспомогательное производство. Ремонтно-механический цех. Сварочный аппарат, аппарат газовой резки (общеобменная); 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); -; 0,011; 0,011. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); -; 0,014; -; 0,014. 0342; Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): гидрофторид; 0,000; 0,000; 0,0; 0,000. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); -; 0,019; -; 0,019. 0073; Вспомогательное производство. Ремонтно-механический цех. Станок универсально-заточной 3Б642, станок сверлильный (общеобменная); 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); -; 0,017; -; 0,017. 6013; Вспомогательное производство. Пароводосиловой цех. Сварочный аппарат, аппарат газовой резки; 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); 0,011; 0,011. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); -; 0,014; -; 0,014. 0342; Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): гидрофторид; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); -; 0,019; -; 0,019. 6005; Вспомогательное производство. Пароводосидовой цех. Усреднитель 2,9х2,9; 0303; Аммиак; -; 0,000; -; 0,000. 0410; Метан; -; 0,002; -; 0,002. 0333; Сереводород; -; 0,000; -; 0,000. 6006; Вспомогательное производство. Пароводосидовой цех. Усреднитель 2,9х2,9; 0303; Аммиак; -; 0,001; -; 0,001. 0410; Метан; -; 0,008; -; 0,008. 0333; Сереводород; -; 0,000; -; 0,000. 6007; Вспомогательное производство. Пароводосидовой цех. Вторичный отстойник 3,5х3,8; 0303; Аммиак; -; 0,000; -; 0,000. 0410; Метан; -; 0,002; -; 0,002. 0333; Сереводород; -; 0,000; -; 0,000. 6008; Вспомогательное производство. Пароводосидовой цех. Вторичный отстойник 3,5х10; 0303; Аммиак; -; 0,001; -; 0,001. 0410; Метан; -; 0,001; -; 0,001. 0333; Сереводород; -; 0,000; -; 0,000. 0134; Вспомогательное производство. Пароводосиловой цех. Сварочный аппарат, аппарат газовой резки (общеобменная); 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); -; 0,011; -; 0,011. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); -; 0,014; -; 0,014. 0342; Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): гидрофторид; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); -; 0,046; -; 0,046. 0135; Вспомогательное производство. Пароводосиловой цех. Станок сверлильный (общеобменная); 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); -; 0,005; -; 0,005. 0108/1; Вспомогательное производство. Пароводосиловой цех. Блок-модульная котельная. Котел паровой STEAM 3000 (режим – минимальная загрузка); 0304; Азот (II) оксид (азота оксид); -; -; -; -. 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); 92,2; 0,082; 92,2; 0,082. 0703; Бенз/а/пирен; -; -; -; -. 0727; Бензо(b)флуорантен; -; -; -; -. 0728; Бензо(k)флуорантен; -; -; -; -. 3620; Диоксиы (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин; -; -; -; -. 0729; Индено(1,2,3,-c,d)пирен; -; -; -; -. 0183; Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть); -; -; 0,000; -. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 87,0; 0,078; 87,0; 0,078. 0108/2; Вспомогательное производство. Пароводосиловой цех. Блок-модульная котельная. Котел паровой STEAM 3000 (режим – минимальная загрузка); 0304; Азот (II) оксид (азота оксид); -; -; -; -. 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); 95,0; 0,144; 95,0; 0,144. 0703; Бенз/а/пирен; -; -; -; -. 0727; Бензо(b)флуорантен; -; -; -; -. 0728; Бензо(k)флуорантен; -; -; -; -. 3620; Диоксиы (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин; -; -; -; -. 0729; Индено(1,2,3,-c,d)пирен; -; -; -; -. 0183; Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть); -; -; 0,000; -. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 85,9; 0,130; 85,9; 0,130. 0108/3; Вспомогательное производство. Пароводосиловой цех. Блок-модульная котельная. Котел паровой STEAM 3000 (режим – минимальная загрузка); 0304; Азот (II) оксид (азота оксид); -; -; -; -. 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); 98,0; 0,162; 98,0; 0,162. 0703; Бенз/а/пирен; -; -; -; -. 0727; Бензо(b)флуорантен; -; -; -; -. 0728; Бензо(k)флуорантен; -; -; -; -. 3620; Диоксиы (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин; -; -; -; -. 0729; Индено(1,2,3,-c,d)пирен; -; -; -; -. 0183; Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть); -; -; 0,000; -. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 80,9; 0,133; 85,9; 0,133. 0109/1; Вспомогательное производство. Пароводосиловой цех. Блок-модульная котельная. Котел паровой STEAM 3000 (режим – минимальная загрузка); 0304; Азот (II) оксид (азота оксид); -; -; -; -. 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); 96,7; 0,086; 96,7; 0,086. 0703; Бенз/а/пирен; -; -; -; -. 0727; Бензо(b)флуорантен; -; -; -; -. 0728; Бензо(k)флуорантен; -; -; -; -. 3620; Диоксиы (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин; -; -; -; -. 0729; Индено(1,2,3,-c,d)пирен; -; -; -; -. 0183; Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть); -; -; 0,000; -. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 89,0; 0,079; 89,0; 0,079. 0109/2; Вспомогательное производство. Пароводосиловой цех. Блок-модульная котельная. Котел паровой STEAM 3000 (режим – минимальная загрузка); 0304; Азот (II) оксид (азота оксид); -; -; -; -. 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); 98,1; 0,148; 98,1; 0,148. 0703; Бенз/а/пирен; -; -; -; -. 0727; Бензо(b)флуорантен; -; -; -; -. 0728; Бензо(k)флуорантен; -; -; -; -. 3620; Диоксиы (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин; -; -; -; -. 0729; Индено(1,2,3,-c,d)пирен; -; -; -; -. 0183; Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть); -; -; 0,000; -. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 86,9; 0,131; 86,9; 0,131. 0109/3; Вспомогательное производство. Пароводосиловой цех. Блок-модульная котельная. Котел паровой STEAM 3000 (режим – минимальная загрузка); 0304; Азот (II) оксид (азота оксид); -; -; -; -. 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); 99,6; 0,164; 99,6; 0,164. 0703; Бенз/а/пирен; -; -; -; -. 0727; Бензо(b)флуорантен; -; -; -; -. 0728; Бензо(k)флуорантен; -; -; -; -. 3620; Диоксиы (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин; -; -; -; -. 0729; Индено(1,2,3,-c,d)пирен; -; -; -; -. 0183; Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть); -; -; 0,000; -. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 81,9; 0,135; 81,9; 0,135. 6010; Вспомогательное производство. Транспортный цех. Сварочный аппарат, сварочный полуавтомат, аппарат газовой резки, краскопульт; 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); -; 0,011; -; 0,011. 1042; Бутан-1-ол (бутиловый спирт); -; 0,010; -; 0,010. 1210; Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир); -; 0,003; -; 0,003. 0616; Ксилолы (смесь изомеров о-,м-,п-ксилол); -; 0,010; -; 0,010. 1401; Пропан-2он (ацетон); -; 0,002; -; 0,002. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); -; 0,020; -; 0,020. 0621; Толуол (метилбензол); -; 0,014; -; 0,014. 0401; Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10; -; 0,005; -; 0,005. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); -; 0,014; -; 0,014. 0342; Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): гидрофторид; -; 0,000; -; 0,000. 1061; Этанол (этиловый спирт); -; 0,004; -; 0,004. 1119; 2-Этоксиэтанол (этиловый эфир этиленгликоля, этилцеллозольв); -; 0,002; -; 0,002. 0009; Вспомогательное производство. Компрессорный участок. Компрессорная. Машинное отделение и аппаратная №1. Компрессорная установка, насос (общеобменная); 0303; Аммиак; 1,9; 0,001; 1,9; 0,001. 0010; Вспомогательное производство. Компрессорный участок. Компрессорная. Машинное отделение. Компрессорная установка (общеобменная); 0303; Аммиак; -; 0,068; -; 0,068. 0026; Вспомогательное производство. Компрессорный участок. Компрессорная. Машинное отделение. Компрессорная установка (общеобменная); 0303; Аммиак; -; 0,014; -; 0,014. 0024; Вспомогательное производство. Компрессорный участок. Компрессорная. Аппаратная №1. Насос (общеобменная); 0303; Аммиак; -; 0,005; -; 0,005. 0079; Вспомогательное производство. Компрессорный участок. Компрессорная. Аппаратная №2. Насос (общеобменная); 0303; Аммиак; -; 0,002; -; 0,002. 0055; Колбасно-кулнарный цех. Ливерный участок. Коптильно-варочная колонная №451189; 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); 6,2; 0.001; 6,2; 0,001. 0303; Аммиак; 18,1; 0,004; 18,1; 0,004. 0330; Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); 2,9; 0,001; 2,9; 0,001. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 182,5; 0,044; 182,5; 0,044. 0056; Колбасно-кулнарный цех. Ливерный участок. Коптильно-варочная колонная №451188; 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); 8,2; 0,007; 8,2; 0,007. 0303; Аммиак; 17,6; 0,015; 17,6; 0,005. 0330; Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); 2,9; 0,002; 2,9; 0,002. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 201,3; 0,169; 201,3; 0,169. 0067; Колбасно-кулнарный цех. Ливерный участок. Коптильно-варочная колонная №451188, коптильно-варочная колонная №451189 (общеобменная); 0303; Аммиак; 2,9; 0,015; 2,9; 0,015. 0330; Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); 0,7; 0.004; 0,7; 0,004. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 2,0; 0,010; 2,0; 0,010. 0052/1; Колбасно-кулинарный цех. Термический участок. Термокамера BASTRA №451199 (стадия 1- копчение); 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); 36,9; 0,006; 36,9; 0,006. 0303; Аммиак; 9,2; 0,002; 9,2; 0,002. 1314; Пропиональдегид (пропаналь, пропионовый альдегид); -; 0,002; -; 0,002. 0330; Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); 8,6; 0,001; 8,6; 0,001. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); 34,2; 0,006; 34,2; 0,006. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 2203,8; 0,359; 2203,8; 0,359. 1071; Фенол (гидроксибензол); 1,4; 0,000; 1,4; 0,000. 0052/2; Колбасно-кулинарный цех. Термический участок. Термокамера BASTRA №451199 (стадия 2- варка); 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); 6,2; 0,001; 6,2; 0,001. 0303; Аммиак; 8,1; 0,001; 8,1; 0,001. 0330; Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); 5,7; 0,001; 5,7; 0,001. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 233,8; 0,023; 233,8; 0,023. 0052/3; Колбасно-кулинарный цех. Термический участок. Термокамера BASTRA №451199 (стадия 3- проветривание); 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); 4,1; 0.001; 4,1; 0.001. 0303; Аммиак; 2,4; 0,001; 2,4; 0,001. 0330; Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); 2,9; 0,001; 2,9; 0,001. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); 6,4; 0,002; 6,4; 0,002. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 541,3; 0,137; 541,3; 0,137. 1071; Фенол (гидроксибензол); 0,4; 0,000; 0,4; 0,000. 0053/1; Колбасно-кулинарный цех. Термический участок. Термокамера BASTRA №451198 (стадия 1- копчение); 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); 30,8; 0,005; 30,8; 0,005. 0303; Аммиак; 8,1; 0,001; 8,1; 0,001. 1314; Пропиональдегид (пропаналь, пропионовый альдегид); -; 0,002; -; 0,002. 0330; Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); 8,6; 0,001; 8,6; 0,001. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); 36,3; 0,005; 36,3; 0,005. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 2268,8; 0,340; 2268,8; 0,340. 1071; Фенол (гидроксибензол); 1,7; 0,000; 1,7; 0,000. 0053/2; Колбасно-кулинарный цех. Термический участок. Термокамера BASTRA №451198 (стадия 2- варка); 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); 4,1; 0,001; 4,1; 0,001. 0303; Аммиак; 7,9; 0,001; 7,9; 0,001. 0330; Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); 5,7; 0,001; 5,7; 0,001. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 210,0; 0,031; 210,0; 0,031. 0053/3; Колбасно-кулинарный цех. Термический участок. Термокамера BASTRA №451198 (стадия 3- проветривание); 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); 6,2; 0,004; 6,2; 0,004. 0303; Аммиак; 2,5; 0,002; 2,5; 0,002. 0330; Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); 2,9; 0,002; 2,9; 0,002. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); 8,6; 0,005; 8,6; 0,005. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 536,3; 0,340; 536,3; 0,340. 1071; Фенол (гидроксибензол); 0,5; 0,000; 0,5; 0,000. 0054/1; Колбасно-кулинарный цех. Термический участок. Термокамера BASTRA №451197 (стадия 1- копчение); 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); 24,6; 0,003; 24,6; 0,003. 0303; Аммиак; 8,5; 0,001; 8,5; 0,001. 1314; Пропиональдегид (пропаналь, пропионовый альдегид); -; 0,002; -; 0,002. 0330; Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); 8,6; 0,001; 8,6; 0,001. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); 38,4; 0,005; 38,4; 0,005. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 2228,8; 0,283; 2228,8; 0,283. 1071; Фенол (гидроксибензол); 1,8; 0,000; 1,8; 0,000. 0054/2; Колбасно-кулинарный цех. Термический участок. Термокамера BASTRA №451197 (стадия 2- варка); 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); 10,3; 0,001; 10,3; 0,001. 0303; Аммиак; 7,4; 0,001; 7,4; 0,001. 0330; Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); 8,6; 0,001; 8,6; 0,001. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 296,3; 0,037; 296,3; 0,037. 0054/3; Колбасно-кулинарный цех. Термический участок. Термокамера BASTRA №451197 (стадия 3- проветривание); 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); 6,2; 0,003; 6,2; 0,003. 0303; Аммиак; 2,0; 0,001; 2,0; 0,001. 0330; Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); 2,9; 0,001; 2,9; 0,001. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); 7,3; 0,003; 7,3; 0,003. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 465,0; 455,0; 465,0; 455,0. 1071; Фенол (гидроксибензол); 0,4; 0,000; 0,4; 0,000. 0057/1; Колбасно-кулинарный цех. Термический участок. Термокамера NOVOTHERM IV-P №00770 (стадия 1- копчение); 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); 22,6; 0,005; 22,6; 0,005. 0303; Аммиак; 8,3; 0,002; 8,3; 0,002. 1314; Пропиональдегид (пропаналь, пропионовый альдегид); -; 0,001; -; 0,001. 0330; Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); 11,4; 0,002; 11,4; 0,002. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); 28,5; 0,006; 28,5; 0,006. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 1831,3; 0,381; 1831,3; 0,381. 1071; Фенол (гидроксибензол); 1,5; 0,000; 1,5; 0,000. 0057/2; Колбасно-кулинарный цех. Термический участок. Термокамера NOVOTHERM IV-P №00770 (стадия 2- варка); 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); 10,3; 0,001; 10,3; 0,001. 0303; Аммиак; 7,2; 0,000; 7,2; 0,000. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 8,6; 0,000; 8,6; 0,000. 1071; Фенол (гидроксибензол); 268,8; 0,014; 268,8; 0,014. 0057/3; Колбасно-кулинарный цех. Термический участок. Термокамера NOVOTHERM IV-P №00770 (стадия 3- проветривание); 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); 8,2; 0,003; 8,2; 0,003. 0303; Аммиак; 2,9; 0,001; 2,9; 0,001. 0330; Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); 2,9; 0,001; 2,9; 0,001. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); 11,7; 0,004; 11,7; 0,004. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 551,3; 0,197; 551,3; 0,197. 1071; Фенол (гидроксибензол); 0,5; 0,000; 0,5; 0,000. 0058/1; Колбасно-кулинарный цех. Термический участок. Термокамера NOVOTHERM IV-P №00820 (стадия 1- копчение); 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); 24,6; 0,003; 24,6; 0,003. 0303; Аммиак; 10,2; 0,001; 10,2; 0,001. 1314; Пропиональдегид (пропаналь, пропионовый альдегид); -; 0,001; -; 0,001. 0330; Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); 28,6; 0,004; 28,6; 0,004. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); 32,3; 0,004; 32,3; 0,004. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 2325,0; 0,323; 2325,0; 0,323. 1071; Фенол (гидроксибензол); 1,5; 0,000; 1,5; 0,000. 0058/2; Колбасно-кулинарный цех. Термический участок. Термокамера NOVOTHERM IV-P №00820 (стадия 2- варка); 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); 22,6; 0,001; 22,6; 0,001. 0303; Аммиак; 9,0; 0,001; 9,0; 0,001. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 8,6; 0,001; 8,6; 0,001. 1071; Фенол (гидроксибензол); 271,3; 0,018; 271,3; 0,018. 0058/3; Колбасно-кулинарный цех. Термический участок. Термокамера NOVOTHERM IV-P №00820 (стадия 3- проветривание); 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); 6,2; 0,002; 6,2; 0,002. 0303; Аммиак; 2,4; 0,001; 2,4; 0,001. 0330; Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); 2,9; 0,001; 2,9; 0,001. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); 9,4; 0,004; 9,4; 0,004. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 383,8; 0,152; 383,8; 0,152. 1071; Фенол (гидроксибензол); 0,5; 0,000; 0,5; 0,000. 0059/1; Колбасно-кулинарный цех. Термический участок. Термокамера NOVOTHERM IV-P №00760 (стадия 1- копчение); 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); 28,7; 0,004; 28,7; 0,004. 0303; Аммиак; 10,2; 0,001; 10,2; 0,001. 1314; Пропиональдегид (пропаналь, пропионовый альдегид); -; 0,001; -; 0,001. 0330; Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); 40,0; 0,006; 40,0; 0,006. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); 38,4; 0,005; 38,4; 0,005. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 2181,3; 0,303; 2181,3; 0,303. 1071; Фенол (гидроксибензол); 1,8; 0,000; 1,8; 0,000. 0059/2; Колбасно-кулинарный цех. Термический участок. Термокамера NOVOTHERM IV-P №00760 (стадия 2- варка); 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); 24,6; 0.001; 24,6; 0.001. 0303; Аммиак; 9,1; 0,000; 9,1; 0,000. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 17,2; 0.001; 17,2; 0.001. 1071; Фенол (гидроксибензол); 401,3; 0,021; 401,3; 0,021. 0059/3; Колбасно-кулинарный цех. Термический участок. Термокамера NOVOTHERM IV-P №00760 (стадия 3- проветривание); 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); 10,3; 0,004; 10,3; 0,004. 0303; Аммиак; 2,4; 0,001; 2,4; 0,001. 0330; Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); 2,9; 0,001; 2,9; 0,001. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); 7,3; 0,003; 7,3; 0,003. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 491,3; 0,185; 491,3; 0,185. 1071; Фенол (гидроксибензол); 0,7; 0,000; 0,7; 0,000. 0060/1; Колбасно-кулинарный цех. Термический участок. Термокамера NOVOTHERM IV-P №00760 (стадия 1- копчение); 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); 22,6; 0,003; 22,6; 0,003. 0303; Аммиак; 9,4; 0,001; 9,4; 0,001. 1314; Пропиональдегид (пропаналь, пропионовый альдегид); -; 0,001; -; 0,001. 0330; Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); 8,6; 0,001; 8,6; 0,001. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); 31,3; 0,005; 31,3; 0,005. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 2103,8; 0,307; 2103,8; 0,307. 1071; Фенол (гидроксибензол); 1,6; 0,000; 1,6; 0,000. 0060/2; Колбасно-кулинарный цех. Термический участок. Термокамера NOVOTHERM IV-P №00760 (стадия 2- варка); 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); 14,4; 0,001; 14,4; 0,001. 0303; Аммиак; 8,8; 0,000; 8,8; 0,000. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 17,2; 0,001; 17,2; 0,001. 1071; Фенол (гидроксибензол); 293,8; 0,015; 293,8; 0,015. 0060/3; Колбасно-кулинарный цех. Термический участок. Термокамера NOVOTHERM IV-P №00760 (стадия 3- проветривание); 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); 6,2; 0,002; 6,2; 0,002. 0303; Аммиак; 3,1; 0,001; 3,1; 0,001. 0330; Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); 2,9; 0,001; 2,9; 0,001. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); 8,8; 0.004; 8,8; 0.004. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 658,8; 0,264; 658,8; 0,264. 1071; Фенол (гидроксибензол); 0,3; 0,000; 0,3; 0,000. 0061/1; Колбасно-кулинарный цех. Термический участок. Термокамера NOVOTHERM IV-P №00730 (стадия 1- копчение); 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); 20,5; 0,003; 20,5; 0,003. 0303; Аммиак; 8,2; 0,001; 8,2; 0,001. 1314; Пропиональдегид (пропаналь, пропионовый альдегид); -; 0,001; -; 0,001. 0330; Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); 8,6; 0,001; 8,6; 0,001. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); 31,3; 0,004; 31,3; 0,004. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 1876,3; 0,266; 1876,3; 0,266. 1071; Фенол (гидроксибензол); 1,6; 0,000; 1,6; 0,000. 0061/2; Колбасно-кулинарный цех. Термический участок. Термокамера NOVOTHERM IV-P №00730 (стадия 2- варка); 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); 14,4; 0.001; 14,4; 0.001. 0303; Аммиак; 7,2; 0,000; 7,2; 0,000. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 20,0; 0.001; 20,0; 0.001. 1071; Фенол (гидроксибензол); 483,8; 0,023; 483,8; 0,023. 0061/3; Колбасно-кулинарный цех. Термический участок. Термокамера NOVOTHERM IV-P №00730 (стадия 3- проветривание); 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); 6,2; 0,002; 6,2; 0,002. 0303; Аммиак; 3,7; 0,001; 3,7; 0,001. 0330; Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); 2,9; 0,001; 2,9; 0,001. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); 9,4; 0,003; 9,4; 0,003. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 536,3; 0,191; 536,3; 0,191. 1071; Фенол (гидроксибензол); 0,4; 0,000; 0,4; 0,000. 0062/1; Колбасно-кулинарный цех. Термический участок. Термокамера NOVOTHERM IV-P №00730 (стадия 1- копчение); 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); 22,6; 0,003; 22,6; 0,003. 0303; Аммиак; 9,1; 0,001; 9,1; 0,001. 1314; Пропиональдегид (пропаналь, пропионовый альдегид); -; 0,001; -; 0,001. 0330; Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); 8,6; 0,001; 8,6; 0,001. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); 33,2; 0,005; 33,2; 0,005. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 2037,5; 0,302; 2037,5; 0,302. 1071; Фенол (гидроксибензол); 1,4; 0,000; 1,4; 0,000. 0062/2; Колбасно-кулинарный цех. Термический участок. Термокамера NOVOTHERM IV-P №00730 (стадия 2- варка); 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); 18,5; 0.001; 18,5; 0.001. 0303; Аммиак; 9,1; 0,000; 9,1; 0,000. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 20,0; 0,001; 20,0; 0,001. 1071; Фенол (гидроксибензол); 456,3; 0,021; 456,3; 0,021. 0062/3; Колбасно-кулинарный цех. Термический участок. Термокамера NOVOTHERM IV-P №00730 (стадия 3- проветривание); 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); 4,1; 0,002; 4,1; 0,002. 0303; Аммиак; 2,7; 0,001; 2,7; 0,001. 0330; Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); 2,9; 0,001; 2,9; 0,001. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); 9,7; 0,004; 9,7; 0,004. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 453,8; 0,201; 453,8; 0,201. 1071; Фенол (гидроксибензол); 0,3; 0,000; 0,3; 0,000. 0063/1; Колбасно-кулинарный цех. Термический участок. Термокамера NOVOTHERM IV-P №00770 (стадия 1- копчение); 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); 20,5; 0,003; 20,5; 0,003. 0303; Аммиак; 7,2; 0,001; 7,2; 0,001. 1314; Пропиональдегид (пропаналь, пропионовый альдегид); -; 0,001; -; 0,001. 0330; Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); 8,6; 0,001; 8,6; 0,001. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); 27,7; 0,004; 27,7; 0,004. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 1753,8; 0,247; 1753,8; 0,247. 1071; Фенол (гидроксибензол); 1,2; 0,000; 1,2; 0,000. 0063/2; Колбасно-кулинарный цех. Термический участок. Термокамера NOVOTHERM IV-P №00770 (стадия 2- варка); 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); 16,4; 0,001; 16,4; 0,001. 0303; Аммиак; 6,2; 0,000; 6,2; 0,000. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 11,4; 0,001; 11,4; 0,001. 1071; Фенол (гидроксибензол); 273,8; 0,018; 273,8; 0,018. 0063/3; Колбасно-кулинарный цех. Термический участок. Термокамера NOVOTHERM IV-P №00770 (стадия 3- проветривание); 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); 8,2; 0,003; 8,2; 0,003. 0303; Аммиак; 2,1; 0,001; 2,1; 0,001. 0330; Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); 2,9; 0,001; 2,9; 0,001. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); 9,3; 0,003; 9,3; 0,003. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 578,8; 0,205; 578,8; 0,205. 1071; Фенол (гидроксибензол); 0,5; 0,000; 0,5; 0,000. 0064/1; Колбасно-кулинарный цех. Термический участок. Термокамера NOVOTHERM IV-P №00820 (стадия 1- копчение); 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); 24,6; 0,004; 24,6; 0,004. 0303; Аммиак; 10,2; 0,001; 10,2; 0,001. 1314; Пропиональдегид (пропаналь, пропионовый альдегид); -; 0,001; -; 0,001. 0330; Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); 8,6; 0,001; 8,6; 0,001. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); 34,7; 0,005; 34,7; 0,005. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 2053,8; 0,298; 2053,8; 0,298. 1071; Фенол (гидроксибензол); 1,4; 0,000; 1,4; 0,000. 0064/2; Колбасно-кулинарный цех. Термический участок. Термокамера NOVOTHERM IV-P №00820 (стадия 2- варка); 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); 10,3; 0,001; 10,3; 0,001. 0303; Аммиак; 12,4; 0,001; 12,4; 0,001. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 8,6; 0,000; 8,6; 0,000. 1071; Фенол (гидроксибензол); 273,8; 0,014; 273,8; 0,014. 0064/3; Колбасно-кулинарный цех. Термический участок. Термокамера NOVOTHERM IV-P №00820 (стадия 3- проветривание); 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); 6,2; 0,002; 6,2; 0,002. 0303; Аммиак; 3,2; 0,001; 3,2; 0,001. 0330; Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); 2,9; 0,001; 2,9; 0,001. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); 7,3; 0,002; 7,3; 0,002. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 438,8; 0,148; 438,8; 0,148. 1071; Фенол (гидроксибензол); 0,3; 0,000; 0,3; 0,000. 0065/1; Колбасно-кулинарный цех. Термический участок. Термокамера NOVOTHERM IV-P №00720 (стадия 1- копчение); 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); 24,6; 0,004; 24,6; 0,004. 0303; Аммиак; 9,0; 0,001; 9,0; 0,001. 1314; Пропиональдегид (пропаналь, пропионовый альдегид); -; 0,001; -; 0,001. 0330; Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); 8,6; 0,001; 8,6; 0,001. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); 29,3; 0,004; 29,3; 0,004. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 1963,8; 0,287; 1963,8; 0,287. 1071; Фенол (гидроксибензол); 1,5; 0,000; 1,5; 0,000. 0065/2; Колбасно-кулинарный цех. Термический участок. Термокамера NOVOTHERM IV-P №00720 (стадия 2- варка); 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); 20,5; 0,001; 20,5; 0,001. 0303; Аммиак; 6,3; 0,000; 6,3; 0,000. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 17,2; 0,001; 17,2; 0,001. 1071; Фенол (гидроксибензол); 371,3; 0,019; 371,3; 0,019. 0065/3; Колбасно-кулинарный цех. Термический участок. Термокамера NOVOTHERM IV-P №00720 (стадия 3- проветривание); 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); 6,2; 0,002; 6,2; 0,002. 0303; Аммиак; 2,7; 0,001; 2,7; 0,001. 0330; Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); 2,9; 0,001; 2,9; 0,001. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); 9,0; 0,003; 9,0; 0,003. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 418,8; 0,147; 418,8; 0,147. 1071; Фенол (гидроксибензол); 0,5; 0,000; 0,5; 0,000. 0066/1; Колбасно-кулинарный цех. Термический участок. Термокамера NOVOTHERM IV-P №00720 (стадия 1- копчение); 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); 22,6; 0,003; 22,6; 0,003. 0303; Аммиак; 9,2; 0,001; 9,2; 0,001. 1314; Пропиональдегид (пропаналь, пропионовый альдегид); -; 0,001; -; 0,001. 0330; Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); 11,4; 0,002; 11,4; 0,002. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); 33,5; 0,005; 33,5; 0,005. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 2116,3; 0,294; 2116,3; 0,294. 1071; Фенол (гидроксибензол); 1,2; 0,000; 1,2; 0,000. 0066/2; Колбасно-кулинарный цех. Термический участок. Термокамера NOVOTHERM IV-P №00720 (стадия 2- варка); 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); 28,7; 0,002; 28,7; 0,002. 0303; Аммиак; 8,4; 0,000; 8,4; 0,000. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 11,4; 0,001; 11,4; 0,001. 1071; Фенол (гидроксибензол); 313,8; 0,018; 313,8; 0,018. 0066/3; Колбасно-кулинарный цех. Термический участок. Термокамера NOVOTHERM IV-P №00720 (стадия 3- проветривание); 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); 4,1; 0,002; 4,1; 0,002. 0303; Аммиак; 2,7; 0,001; 2,7; 0,001. 0330; Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); 2,9; 0,001; 2,9; 0,001. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); 10,8; 0,004; 10,8; 0,004. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 398,8; 0,150; 398,8; 0,150. 1071; Фенол (гидроксибензол); 0,5; 0,000; 0,5; 0,000. 0029; Колбасно-кулинарный цех. Термический участок. Универсальная термокамера NOVOTHERM IV-P, термокамера BASTRA (общеобменная); 0303; Аммиак; 2,3; 0,008; 2,3; 0,008. 0330; Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); 2,9; 0,010; 2,9; 0,010. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); 5,0; 0,017; 5,0; 0,017. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 1,3; 0,004; 1,3; 0,004. 0069; Колбасно-кулинарный цех. Сырьевой участок. Мельница, весы (общеобменная); 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); 7,3; 0,005; 7,3; 0,005. 0050; Колбасно-кулинарный цех. Участок по выработке сырокопченых колбас и копченостей. Климатическая коптильная установка для созревания и дозревания NOVOTHERM №5641; 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); 61,5; 0,010; 61,5; 0,010. 0303; Аммиак; 11,8; 0,002; 11,8; 0,002. 1314; Пропиональдегид (пропаналь, пропионовый альдегид); -; 0,002; -; 0,002. 0330; Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); 5,8; 0,001; 5,8; 0,001. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); 31,2; 0,005; 31,2; 0,005. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 1745,0; 0,281; 1745,0; 0,281. 1071; Фенол (гидроксибензол); 1,4; 0,000; 1,4; 0,000. 0098; Колбасно-кулинарный цех. Участок по выработке сырокопченых колбас и копченостей. Климатическая коптильная установка для созревания и дозревания NOVOTHERM №5642; 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); 57,4; 0,012; 57,4; 0,012. 0303; Аммиак; 7,9; 0,002; 7,9; 0,002. 1314; Пропиональдегид (пропаналь, пропионовый альдегид); -; 0,002; -; 0,002. 0330; Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); 2,9; 0,001; 2,9; 0,001. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); 22,0; 0,004; 22,0; 0,004. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 1598,8; 0,323; 1598,8; 0,323. 1071; Фенол (гидроксибензол); 1,3; 0,000; 1,3; 0,000. 0051; Колбасно-кулинарный цех. Участок по выработке сырокопченых колбас и копченостей. Климатическая коптильная установка для созревания и дозревания BASTRA №451202; 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); 53,3; 0,007; 53,3; 0,007. 0303; Аммиак; 7,4; 0,001; 7,4; 0,001. 1314; Пропиональдегид (пропаналь, пропионовый альдегид); -; 0,002; -; 0,002. 0330; Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); 2,9; 0,000; 2,9; 0,000. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); 19,6; 0,003; 19,6; 0,003. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 1711,3; 0,236; 1711,3; 0,236. 1071; Фенол (гидроксибензол); 1,1; 0,000; 1,1; 0,000. 0099; Колбасно-кулинарный цех. Участок по выработке сырокопченых колбас и копченостей. Климатическая коптильная установка для созревания и дозревания NOVOTHERM №451204; 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); 55,4; 0,008; 55,4; 0,008. 0303; Аммиак; 11,0; 0,002; 11,0; 0,002. 1314; Пропиональдегид (пропаналь, пропионовый альдегид); -; 0,002; -; 0,002. 0330; Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); 2,9; 0,000; 2,9; 0,000. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); 22,3; 0,003; 22,3; 0,003. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 1507,5; 0,208; 1507,5; 0,208. 1071; Фенол (гидроксибензол); 1,3; 0,000; 1,3; 0,000. 0100; Колбасно-кулинарный цех. Участок по выработке сырокопченых колбас и копченостей. Климатическая коптильная установка для созревания и дозревания NOVOTHERM №451203; 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); 57,4; 0,007; 57,4; 0,007. 0303; Аммиак; 10,9; 0,001; 10,9; 0,001. 1314; Пропиональдегид (пропаналь, пропионовый альдегид); -; 0,002; -; 0,002. 0330; Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); 2,9; 0,000; 2,9; 0,000. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); 23,2; 0,003; 23,2; 0,003. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 1591,3; 0,201; 1591,3; 0,201. 1071; Фенол (гидроксибензол); 1,2; 0,000; 1,2; 0,000. 0101; Колбасно-кулинарный цех. Климкамера созревания и копчения BASTRA; 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); 2,1; 0,000; 2,1; 0,000. 0303; Аммиак; 8,3; 0,001; 8,3; 0,001. 1314; Пропиональдегид (пропаналь, пропионовый альдегид); -; 0,002; -; 0,002. 0330; Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); 2,9; 0,000; 2,9; 0,000. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); 49,2; 0,006; 49,2; 0,006. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 155,0; 0,020; 155,0; 0,020. 1071; Фенол (гидроксибензол); 0,8; 0,000; 0,8; 0,000. 0102; Колбасно-кулинарный цех. Климкамера созревания и копчения BASTRA; 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); 2,1; 0,000; 2,1; 0,000. 0303; Аммиак; 9,7; 0,001; 9,7; 0,001. 1314; Пропиональдегид (пропаналь, пропионовый альдегид); -; 0,002; -; 0,002. 0330; Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); 2,9; 0,000; 2,9; 0,000. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); 49,1; 0,007; 49,1; 0,007. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 180,0; 0,025; 180,0; 0,025. 1071; Фенол (гидроксибензол); 0,6; 0,000; 0,6; 0,000. 0103; Колбасно-кулинарный цех. Климкамера созревания и копчения BASTRA; 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); 2,1; 0,000; 2,1; 0,000. 0303; Аммиак; 8,4; 0,001; 8,4; 0,001. 1314; Пропиональдегид (пропаналь, пропионовый альдегид); -; 0,002; -; 0,002. 0330; Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); 2,9; 0,000; 2,9; 0,000. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); 48,7; 0,007; 48,7; 0,007. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 165,0; 0,022; 165,0; 0,022. 1071; Фенол (гидроксибензол); 0,9; 0,000; 0,9; 0,000. 0104; Колбасно-кулинарный цех. Климкамера созревания и копчения BASTRA; 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); 2,1; 0,000; 2,1; 0,000. 0303; Аммиак; 8,2; 0,001; 8,2; 0,001. 1314; Пропиональдегид (пропаналь, пропионовый альдегид); -; 0.002; -; 0.002. 0330; Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); 2,9; 0,000; 2,9; 0,000. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); 48,9; 0,006; 48,9; 0,006. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 161,3; 0,020; 161,3; 0,020. 1071; Фенол (гидроксибензол); 1,0; 0,000; 1,0; 0,000. 0105; Колбасно-кулинарный цех. Климкамера созревания и копчения BASTRA; 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); 2,1; 0,000; 2,1; 0,000. 0303; Аммиак; 9,3; 0,001; 9,3; 0,001. 1314; Пропиональдегид (пропаналь, пропионовый альдегид); -; 0,002; -; 0,002. 0330; Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); 2,9; 0,000; 2,9; 0,000. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); 49,0; 0,007; 49,0; 0,007. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 158,8; 0,024; 158,8; 0,024. 1071; Фенол (гидроксибензол); 0,8; 0,000; 0,8; 0,000. 0106; Колбасно-кулинарный цех. Климкамера созревания и копчения BASTRA; 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); 2,1; 0,000; 2,1; 0,000. 0303; Аммиак; 8,2; 0,001; 8,2; 0,001. 1314; Пропиональдегид (пропаналь, пропионовый альдегид); -; 0,002; -; 0,002. 0330; Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); 2,9; 0,000; 2,9; 0,000. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); 48,6; 0,007; 48,6; 0,007. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 162,5; 0,024; 162,5; 0,024. 1071; Фенол (гидроксибензол); 1,2; 0,000; 1,2; 0,000. 0107; Колбасно-кулинарный цех. Климкамера созревания и копчения BASTRA; 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); 2,1; 0,000; 2,1; 0,000. 0303; Аммиак; 7,9; 0,001; 7,9; 0,001. 1314; Пропиональдегид (пропаналь, пропионовый альдегид); -; 0,002; -; 0,002. 0330; Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); 2,9; 0,000; 2,9; 0,000. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); 49,6; 0,006; 49,6; 0,006. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 161,3; 0,020; 161,3; 0,020. 1071; Фенол (гидроксибензол); 1,1; 0,000; 1,1; 0,000. 0068; Мясожировой цех. Субпродуктовый участок. Горелка для ручной опалки (общеобменная); 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); -; 0,002; -; 0,002. 0303; Аммиак; -; 0,004; -; 0,004. 0330; Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); -; 0,005; -; 0,005. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); -; 0,004; -; 0,004. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); -; 0,010; -; 0,010. 0070; Мясожировой цех. Субпродуктовый участок. Горелка для ручной опалки (общеобменная); 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); -; 0,000; -; 0,000. 0303; Аммиак; -; 0,000; -; 0,000. 0330; Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); -; 0,000; -; 0,000. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); -; 0,000; -; 0,000. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); -; 0,001; -; 0,001. 0132; Мясожировой цех. Субпродуктовый участок. Линия по вытопке жиров (общеобменная); 0303; Аммиак; 0,9; 0,003; 0,9; 0,003. 1401; Пропан-2-он (ацетон); 10,0; 0,029; 10,0; 0,029. 0333; Сероводород; 0,5; 0,001; 0,5; 0,001. 1071; Фенол (гидроксибензол); 0,025; 0,000; 0,025; 0,000. 0133; Мясожировой цех. Субпродуктовый участок. Линия по вытопке жиров (общеобменная); 0303; Аммиак; 0,7; 0,002; 0,7; 0,002. 1401; Пропан-2-он (ацетон); 10,0; 0,027; 10,0; 0,027. 0333; Сероводород; 0,5; 0,001; 0,5; 0,001. 1071; Фенол (гидроксибензол); 0,025; 0,000; 0,025; 0,000. 0072; Мясожировой цех. Субпродуктовый участок. Опалочная печь; 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); 280,9; 0,078; 280,9; 0,078. 0303; Аммиак; 9,7; 0,003; 9,7; 0,003. 0330; Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); 22,9; 0,006; 22,9; 0,006. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); 48,7; 0,014; 48,7; 0,014. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 256,3; 0,071; 256,3; 0,071. 0080; Мясожировой цех. Субпродуктовый участок. Опалочная печь (общеобменная); 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); -; 0,003; -; 0,003. 0303; Аммиак; -; 0,000; -; 0,000. 0330; Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); -; 0,000; -; 0,000. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); -; 0,000; -; 0,000. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); -; 0,002; -; 0,002. 0081; Мясожировой цех. Субпродуктовый участок. Опалочная печь (общеобменная); 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); -; 0,003; -; 0,003. 0303; Аммиак; -; 0,000; -; 0,000. 0330; Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); -; 0,000; -; 0,000. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); -; 0,000; -; 0,000. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); -; 0,002; -; 0,002. 0115; Мясожировой цех. Субпродуктовый участок. Опалочная печь (общеобменная); 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); -; 0,003; -; 0,003. 0303; Аммиак; -; 0,000; -; 0,000. 0330; Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); -; 0,000; -; 0,000. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); -; 0,000; -; 0,000. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); -; 0,002; -; 0,002. 0028; Мясожировой цех. Участок первичной переработки скота. Линия разделки туш (общеобменная); 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); -; 0,000; -; 0,000. 0303; Аммиак; -; 0,000; -; 0,000. 0330; Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); -; 0,000; -; 0,000. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); -; 0,000; -; 0,000. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); -; 0,000; -; 0,000. 0082; Мясожировой цех. Участок первичной переработки скота. Линия разделки туш (общеобменная); 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); -; 0,000; -; 0,000. 0303; Аммиак; -; 0,000; -; 0,000. 0330; Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); -; 0,000; -; 0,000. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); -; 0,000; -; 0,000. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); -; 0,000; -; 0,000. 0083; Мясожировой цех. Участок первичной переработки скота. Линия разделки туш (общеобменная); 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); -; 0,000; -; 0,000. 0303; Аммиак; -; 0,000; -; 0,000. 0330; Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); -; 0,000; -; 0,000. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); -; 0,000; -; 0,000. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); -; 0,000; -; 0,000. 0084; Мясожировой цех. Участок первичной переработки скота. Линия разделки туш (общеобменная); 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); -; 0,000; -; 0,000. 0303; Аммиак; -; 0,000; -; 0,000. 0330; Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); -; 0,000; -; 0,000. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); -; 0,000; -; 0,000. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); -; 0,000; -; 0,000. 0085; Мясожировой цех. Участок первичной переработки скота. Линия разделки туш (общеобменная); 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); -; 0,000; -; 0,000. 0303; Аммиак; -; 0,000; -; 0,000. 0330; Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); -; 0,000; -; 0,000. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); -; 0,000; -; 0,000. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); -; 0,000; -; 0,000. 0086; Мясожировой цех. Участок первичной переработки скота. Линия разделки туш (общеобменная); 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); -; 0,000; -; 0,000. 0303; Аммиак; -; 0,000; -; 0,000. 0330; Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); -; 0,000; -; 0,000. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); -; 0,000; -; 0,000. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); -; 0,000; -; 0,000. 0089; Мясожировой цех. Участок первичной переработки скота. Линия разделки туш (общеобменная); 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); -; 0,000; -; 0,000. 0303; Аммиак; -; 0,000; -; 0,000. 0330; Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); -; 0,000; -; 0,000. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); -; 0,000; -; 0,000. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); -; 0,000; -; 0,000. 0090; Мясожировой цех. Участок первичной переработки скота. Линия разделки туш (общеобменная); 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); -; 0,000; -; 0,000. 0303; Аммиак; -; 0,000; -; 0,000. 0330; Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); -; 0,000; -; 0,000. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); -; 0,000; -; 0,000. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); -; 0,000; -; 0,000. 0087; Мясожировой цех. Участок первичной переработки скота. Горелка для ручной опалки свиней; 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); 4,1; 0,002; 4,1; 0,002. 0303; Аммиак; 2,1; 0.001; 2,1; 0.001. 0330; Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); 5,7; 0,003; 5,7; 0,003. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); 10,2; 0,005; 10,2; 0,005. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 13,8; 0,006; 13,8; 0,006. 0116; Мясожировой цех. Участок первичной переработки скота. Горелка для ручной опалки свиней; 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); 10,3; 0,005; 10,3; 0,005. 0303; Аммиак; 1,5; 0,001; 1,5; 0,001. 0330; Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); 5,7; 0,003; 5,7; 0,003. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); 32,3; 0,017; 32,3; 0,017. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 15,0; 0,008; 15,0; 0,008. 0091; Мясожировой цех. Кишечный участок, эпителий. Итальянская линия по переработке кишки (общеобменная); 0303; Аммиак; 2,6; 0,010; 2,6; 0,010. 0330; Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); 5,7; 0,022; 5,7; 0,022. 0333; Сероводород; 0,5; 0,002; 0,5; 0,002. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 2,3; 0,009; 2,3; 0,009. 0124; Таромоечный участок. Установка для мойки ящиков; 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); 0,040; 0,000; 0,040; 0,000. 0125; Отделение фасовки сыпучих материалов. Склад муки. Место хранения и пересыпки муки (общеобменная); 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); 27,5; 0,006; 27,5; 0,006. 0126; Отделение фасовки сыпучих материалов. Склад муки. Бункер загрузки силосов УПФ (общеобменная); 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); 28,3; 0,013; 28,3; 0,013. 0127; Отделение фасовки сыпучих материалов. Склад муки. Оборудование склада муки (общеобменная); 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); 14,3; 0,002; 14,3; 0,002.

| Перечень источников выбросов, оснащенных (планируемых к оснащению) АСК |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 15 |  |  |  |  |  |
| Номер источника выброса | Источник выделения (цех, участок, наименование технологического оборудования) | Контролируемое загрязняющее вещество |  | Наименование и тип приборов АСК | Год ввода системы в эксплуатацию, планируемый или фактический |
|  |  | Код | Наименование |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| источники выбросов, оснащенные или планируемые к оснащению АСК отсутствуют |  |  |  |  |  |

| VIII. Предложения по нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загрязняющее вещество |  |  |  | Номера источников выбросов | Нормативы допустимых выбросов |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 г. |  | 2030 гг. |  |
| № п/п | Код | Наименование | Класс опасности |  | г/с | т/год | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Открытое акционерное общество «Могилевский мясокомбинат» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) | 3 | 0108/1; 0108/2; 0108/3; 0109/1; 0109/2; 0109/3 | - | 0,524 | - | 0,524 |
| 2 | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 2 | 0028; 0050; 0051; 0052/1; 0052/2; 0052/3; 0053/1; 0053/2; 0053/3; 0054/1; 0054/2; 0054/3; 0055; 0056; 0057/1; 0057/2; 0057/3; 0058/1; 0058/2; 0058/3; 0059/1; 0059/2; 0059/3; 0060/1; 0060/2; 0060/3; 0061/1; 0061/2; 0061/3; 0062/1; 0062/2; 0062/3; 0063/1; 0063/2; 0063/3; 0064/1; 0064/2; 0064/3; 0065/1; 0065/2; 0065/3; 0066/1; 0066/2; 0066/3; 0068; 0070; 0072; 0080; 0081; 0082; 0083; 0084; 0085; 0086; 0087; 0089; 0090; 0098; 0099; 0100; 0101; 0102; 0103; 0104; 0105; 0106; 0107; 0108/1; 0108/2; 0108/3; 0109/1; 0109/2; 0109/3; 0115; 0116; 0134; 0137; 6010; 6013; | 0,567 | 4,584 | 0,567 | 4,584 |
| 3 | 0303 | Аммиак | 4 | 0009; 0010; 0024; 0026; 0028; 0029; 0050; 0051; 0052/1; 0052/2; 0052/3; 0053/1; 0053/2; 0053/3; 0054/1; 0054/2; 0054/3; 0055; 0056; 0057/1; 0057/2; 0057/3; 0058/1; 0058/2; 0058/3; 0059/1; 0059/2; 0059/3; 0060/1; 0060/2; 0060/3; 0061/1; 0061/2; 0061/3; 0062/1; 0062/2; 0062/3; 0063/1; 0063/2; 0063/3; 0064/1; 0064/2; 0064/3; 0065/1; 0065/2; 0065/3; 0066/1; 0066/2; 0066/3; 0067; 0068; 0070; 0072; 0080; 0081; 0082; 0083; 0084; 0085; 0086; 0087; 0089; 0090; 0091; 0098; 0099; 0100; 0101; 0102; 0103; 0104; 0105; 0106; 0107; 0115; 0116; 0132; 0133; 6005; 6006; 6007; 6008 | 0,188 | 3,495 | 0,188 | 3,495 |
| 4 | 0727 | Бензо(b)флуорантен | - | 0108/1; 0108/2; 0108/3; 0109/1; 0109/2; 0109/3; | - | 0,000 | - | 0,000 |
| 5 | 0703 | Бензо(а)пирен | 1 | 0108/1; 0108/2; 0108/3; 0109/1; 0109/2; 0109/3; | - | 0,000 | - | 0,000 |
| 6 | 0728 | Бензо(к)флуорантен | - | 0108/1; 0108/2; 0108/3; 0109/1; 0109/2; 0109/3; | - | 0,000 | - | 0,000 |
| 7 | 1042 | Бутан-1-ол (бутиловый спирт) | 3 | 6010 | 0,010 | 0,108 | 0,010 | 0,108 |
| 8 | 1210 | Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) | 4 | 6010 | 0,003 | 0,025 | 0,003 | 0,025 |
| 9 | 3620 | Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлорбензо-1,4-диоксин) | 1 | 0108/1; 0108/2; 0108/3; 0109/1; 0109/2; 0109/3; | - | 0,000 | - | 0,000 |
| 10 | 0729 | Индено(1,2,3-c,d)пирен | - | 0108/1; 0108/2; 0108/3; 0109/1; 0109/2; 0109/3; | - | 0,000 | - | 0,000 |
| 11 | 0616 | Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-) | 3 | 6010 | 0,010 | 0,138 | 0,010 | 0,138 |
| 12 | 0410 | Метан | 2 | 6005; 6006; 6007; 6008 | 0,013 | 0,394 | 0,013 | 0,394 |
| 13 | 1051 | Пропан-2-он (ацетон) | 3 | 0132; 0133; 6010 | 0,058 | 0,429 | 0,058 | 0,429 |
| 14 | 1314 | Пропиональдегид (пропаналь, пропионовый альдегид) | 3 | 0050; 0051; 0052/1; 0053/1; 0054/1; 0057/1; 0058/1; 0059/1; 0060/1; 0061/1; 0062/1; 0063/1; 0064/; 0065/1; 0066/1; 0098; 0099; 0100; 0101; 0102; 0103; 0104; 0105; 0106; 0107 | 0,040 | 0,080 | 0,040 | 0,080 |
| 15 | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | 1 | 0108/1; 0108/2; 0108/3; 0109/1; 0109/2; 0109/3 | 0,000 | 0,000004 | 0,000 | 0,000004 |
| 16 | 0330 | Сера диоксид (ангидрит сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) | 3 | 0028; 0029; 0050; 0051; 0052/1; 0052/2; 0052/3; 0053/1; 0053/2; 0053/3; 0054/1; 0054/2; 0054/3; 0055; 0056; 0057/1; 0057/2; 0057/3; 0058/1; 0058/2; 0058/3; 0059/1; 0059/2; 0059/3; 0060/1; 0060/2; 0060/3; 0061/1; 0061/2; 0061/3; 0062/1; 0062/2; 0062/3; 0063/1; 0063/2; 0063/3; 0064/1; 0064/2; 0064/3; 0065/1; 0065/2; 0065/3; 0066/1; 0066/2; 0066/3; 0067; 0068; 0070; 0072; 0080; 0081; 0082; 0083; 0084; 0085; 0086; 0087; 0089; 0090; 0091; 0098; 0099; 0100; 0101; 0102; 0103; 0104; 0105; 0106; 0107; 0115; 0116 | 0,082 | 0,877 | 0,082 | 0,877 |
| 17 | 0333 | Сероводород | 2 | 0091; 0132; 0133; 6005; 6006; 6007; 6008 | 0,004 | 0,063 | 0,004 | 0,063 |
| 18 | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | 3 | 0002; 0028; 0029; 0050; 0051; 0052/1; 0052/3; 0053/1; 0053/3; 0054/1; 0054/3; 0055; 0056; 0057/1; 0057/3; 0058/1; 0058/3; 0059/1; 0059/3; 0060/1; 0060/3; 0061/1; 0061/3; 0062/2; 0062/3; 0063/1; 0063/3; 0064/1; 0064/3; 0065/1; 0065/3; 0066/1; 0066/3; 0068; 0069; 0072; 0073; 0080; 0081; 0082; 0083; 0084; 0085; 0086; 0087; 0089; 0090; 0098; 0099; 0100; 0101; 0102; 0103; 0104; 0105; 0106; 0107; 0115; 0116; 0124; 0125; 0126; 0134; 0135; 0137; 6010; 6013; 6022; | 0,437 | 2,051 | 0,437 | 2,051 |
| 19 | 0621 | Толуол (метилбензол) | 3 | 6010 | 0,014 | 0,125 | 0,014 | 0,125 |
| 20 | 0401 | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 | 4 | 6010 | 0,005 | 0,056 | 0,005 | 0,056 |
| 21 | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 4 | 0028; 0029; 0050; 0051; 0052/1; 0052/2; 0052/3; 0053/1; 0053/2; 0053/3; 0054/1; 0054/2; 0054/3; 0055; 0056; 0057/1; 0057/2; 0057/3; 0058/1; 0058/2; 0058/3; 0059/1; 0059/2; 0059/3; 0060/1; 0060/2; 0060/3; 0061/1; 0061/2; 0061/3; 0062/1; 0062/2; 0062/3; 0063/1; 0063/2; 0063/3; 0064/1; 0064/2; 0064/3; 0065/1; 0065/2; 0065/3; 0066/1; 0066/2; 0066/3; 0067; 0068; 0070; 0072; 0080; 0081; 0082; 0083; 0084; 0085; 0086; 0087; 0089; 0090; 0091; 0098; 0099; 0100; 0101; 0102; 0103; 0104; 0105; 0106; 0107; 0108/1; 0108/2; 0108/3; 0109/1; 0109/2; 0109/3; 0115; 0116; 0134; 0137; 6010; 6013 | 6,056 | 31,723 | 6,056 | 31,723 |
| 22 | 1071 | Фенол (гидроксибензол) | 2 | 0050; 0051; 0052/1; 0052/3; 0053/1; 0053/3; 0054/1; 0054/3; 0055; 0056; 0057/1; 0057/3; 0058/1; 0058/3; 0059/1; 0059/3; 0060/1; 0060/3; 0061/1; 0061/3; 0062/2; 0062/3; 0063/1; 0063/3; 0064/1; 0064/3; 0065/1; 0065/3; 0066/1; 0066/3; 0098; 0099; 0100; 0101; 0102; 0103; 0104; 0105; 0106; 0107; 0132; 0133; | 0,000 | 0,017 | 0,000 | 0,017 |
| 23 | 0342 | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): гидрофторид | 2 | 0137; 0134; 6010; 6013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | 1061 | Этанол (этиловый спирт) | 4 | 6010 | 0,004 | 0,038 | 0,004 | 0,038 |
| 25 | 1119 | 2-Этоксиэтанол (этиловый эфир, этиленгликоля, этилцеллозольв) | - | 6010 | 0,002 | 0,021 | 0,002 | 0,021 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | х | х | 0,000004 | х | 0,000004 |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | х | х | 5,058 | х | 5,058 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | х | х | 4,332 | х | 4,332 |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | х | х | 35,337 | х | 35,337 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | х | х | 0,021 | х | 0,021 |
| ИТОГО |  |  |  | х | х | 44,748004 | х | 44,748004 |

IX. Обращение с отходами производства

Баланс отходов

Таблица 17

| Номер строки | Операция | Степень опасности и класс опасности опасных отходов | Фактическое количество отходов, т/год | Прогнозные показатели образования отходов, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 2025 г. | на 2026 г. | на 2027 г. | на 2028 г. | на 2029 г. | на 2030 г. | на 2031 г. | на 2032 г. | на 2033 г. | на 2034 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Образование и поступление отходов от других субъектов хозяйствования | 1 | 0,879 | 0,879 | 0,879 | 0,879 | 0,879 | 0,879 | 0,879 | 0,879 | 0,879 | 0,879 | 0,879 |
| 2 |  | 11 | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. |
| 3 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |  | 3 | 246,96 | 246,96 | 246,96 | 246,96 | 246,96 | 246,96 | 246,96 | 246,96 | 246,96 | 246,96 | 246,96 |
| 6 |  | 4 | 2113,05 | 2113,05 | 2113,05 | 2113,05 | 2113,05 | 2113,05 | 2113,05 | 2113,05 | 2113,05 | 2113,05 | 2113,05 |
| 7 |  | Неопасные | 7851,9 | 7851,9 | 7851,9 | 7851,9 | 7851,9 | 7851,9 | 7851,9 | 7851,9 | 7851,9 | 7851,9 | 7851,9 |
| 8 |  | С неустановлен-ным классом опасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ИТОГО образование и поступление |  | 10212,78 |  | 10451,11 | 10451,11 | 10451,11 | 10451,11 | 10451,11 | 10451,11 | 10451,11 | 10451,11 | 10451,11 |
| 10 | Передача отходов другим субъектам хозяйствования с целью использования и (или) обезвреживания | 1 | 0,879 | 0,879 | 0,879 | 0,879 | 0,879 | 0,879 | 0,879 | 0,879 | 0,879 | 0,879 | 0,879 |
| 11 |  | 11 | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. |
| 12 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 |  | 3 | 135,813 | 135,813 | 135,813 | 135,813 | 135,813 | 135,813 | 135,813 | 135,813 | 135,813 | 135,813 | 135,813 |
| 15 |  | 4 | 1830,53 | 1830,53 | 1830,53 | 1830,53 | 1830,53 | 1830,53 | 1830,53 | 1830,53 | 1830,53 | 1830,53 | 1830,53 |
| 16 |  | Неопасные | 4824,6 | 4824,6 | 4824,6 | 4824,6 | 4824,6 | 4824,6 | 4824,6 | 4824,6 | 4824,6 | 4824,6 | 4824,6 |
| 17 | ИТОГО передано отходов |  | 6791,22 |  | 6732,217 | 6732,217 | 6732,217 | 6732,217 | 6732,217 | 6732,217 | 6732,217 | 6732,217 | 6732,217 |
| 18 | Обезвреживание отходов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ИТОГО на обезвреживание |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Использование отходов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 |  | 4 | 168,42 | 168,42 | 168,42 | 168,42 | 168,42 | 168,42 | 168,42 | 168,42 | 168,42 | 168,42 | 168,42 |
| 29 |  | Неопасные | 536,0 | 536,0 | 536,0 | 536,0 | 536,0 | 536,0 | 536,0 | 536,0 | 536,0 | 536,0 | 536,0 |
| 30 | ИТОГО на использование |  | 704,420 | 704,420 | 704,420 | 704,420 | 704,420 | 704,420 | 704,420 | 704,420 | 704,420 | 704,420 | 704,420 |
| Номер строки | Операция | Степень опасности и класс опасности опасных отходов | Фактическое количество отходов, т/год | Прогнозные показатели образования отходов, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на 2025 г. | на 2026 г. | на 2027 г. | на 2028 г. | на 2029 г. | на 2030 г. | на 2031 г. | на 2032 г. | на 2033 г. | на 2034 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 31 | Хранение отходов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 |  | Неопасные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 |  | С неустановленным классом опасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ИТОГО на хранение |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Захоронение отходов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 |  | 3 | 51,1513 | 51,1513 | 51,1513 | 51,1513 | 51,1513 | 51,1513 | 51,1513 | 51,1513 | 51,1513 | 51,1513 | 51,1513 |
| 43 |  | 4 | 39,94 | 39,94 | 39,94 | 39,94 | 39,94 | 39,94 | 39,94 | 39,94 | 39,94 | 39,94 | 39,94 |
| 44 |  | Неопасные | 1097,13 | 1097,13 | 1097,13 | 1097,13 | 1097,13 | 1097,13 | 1097,13 | 1097,13 | 1097,13 | 1097,13 | 1097,13 |
| 45 |  | С неустановленным классом опасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | ИТОГО на захоронение |  | 1188,22 | 1188,22 | 1188,22 | 1188,22 | 1188,22 | 1188,22 | 1188,22 | 1188,22 | 1188,22 | 1188,22 | 1188,22 |

1Указывается количество ртутьсодержащих отходов (ртутных термометров, использованных или испорченных, отработанных люминесцентных трубок и отработанных ртутных ламп, игнитронов) в штуках.

2Указывается количество отходов, содержащих ПХБ (силовых трансформаторов с охлаждающей жидкостью на основе ПХБ, силовых конденсаторов с диэлектриком, пропитанным жидкостью на основе ПХБ, малогабаритных конденсаторов с диэлектриком на основе ПХБ) в штуках.

Обращение с отходами с неустановленным классом опасности

Таблица 18

| Наименование отхода | Код отхода | Фактическое количество отходов, запрашиваемое для хранения, тонн | Объект хранения, его краткая характеристика | Запрашиваемый срок действия допустимого объема хранения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Отходы электрического и электронного оборудования | 9120200 | 15 | Помещение складского типа | Не более 1 года |
| - | - | - | - | - |

X. Предложение по количеству отходов производства, планируемых к хранению и (или) захоронению

Таблица 19

| Наименование отхода | Код отхода | Степень опасности и класс опасности опасных отходов | Наименование объекта хранения и (или) захоронения отходов | Количество отходов, направляемое на хранение/захоронение, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 2025 г. | на 2026 г. | на 2027 г. | на 2028 г. | на 2029 г. | на 2030 г. | на 2031 г. | на 2032 г. | на 2033 г. | на 2034 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| На хранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| На захоронение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бумажные и картонные фильтры с вредными загрязнениями (преимущественно органическими) | 1871000 | Умеренно опасные 3-й класс | Полигон ТКО Могилевский район | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Опилки древесные промасленные (содержание масел – менее 15%) | 1721101 | Умеренно опасные 3-й класс | Полигон ТКО Могилевский район | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Упаковочный материал с вредными загрязнениями (преимущественно органическими) | 1871400 | Умеренно опасные 3-й класс | Полигон ТКО Могилевский район | 110,8 | 110,8 | 110,8 | 110,8 | 110,8 | 110,8 | 110,8 | 110,8 | 110,8 | 110,8 |
| Шлам (осадок) сточных вод производства продуктов питания | 1113004 | Умеренно опасные 3-й класс | Полигон ТКО Могилевский район | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Соль от консервирования шкур | 5150200 | Умеренно опасные 3-й класс | Полигон ТКО Могилевский район | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Зола и шлак топочных установок | 3130200 | Умеренно опасные 3-й класс | Полигон ТКО Могилевский район | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| Бой шифера | 3141204 | Умеренно опасные 3-й класс | Полигон ТКО Могилевский район | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Отходы минеральных волокон загрязненные | 3143000 | Умеренно опасные 3-й класс | Полигон ТКО Могилевский район | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Отходы стеклопластика | 5740500 | Умеренно опасные 3-й класс | Полигон ТКО Могилевский район | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Остатки латекса | 5750500 | Умеренно опасные 3-й класс | Полигон ТКО Могилевский район | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Отходы продуктов питания, содержащие компоненты животного происхождения (мясо, жиры, кровь и прочее) | 1170800 | Умеренно опасные 3-й класс | Полигон ТКО Могилевский район | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Полиуретан | 5711001 | Умеренно опасные 3-й класс | Полигон ТКО Могилевский район | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| Смесь окалины и сварочного шлака | 3510203 | Малоопасные 4-й класс | Полигон ТКО Могилевский район | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| Отходы загрязненные кровью или биологическими жидкостями неинфицирующими, обеззараженные (обезвреженные) | 7710104 | Малоопасные 4-й класс | Полигон ТКО Могилевский район | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Острые предметы обеззараженные (обезвреженные) | 7710102 | Малоопасные 4-й класс | Полигон ТКО Могилевский район | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Отходы бумажной клеевой ленты | 1870203 | Малоопасные 4-й класс | Полигон ТКО Могилевский район | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства | 1471501 | Малоопасные 4-й класс | Полигон ТКО Могилевский район | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Бумажные мешки из-под сырья (цемент) | 1871707 | Малоопасные 4-й класс | Полигон ТКО Могилевский район | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Кератиносодержащие отходы (щетина, шерсть) | 1321101 | Неопасные | Полигон ТКО Могилевский район | 577,0 | 577,0 | 577,0 | 577,0 | 577,0 | 577,0 | 577,0 | 577,0 | 577,0 | 577,0 |
| Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения | 9120400 | Неопасные | Полигон ТКО Могилевский район | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 |
|  |  |  | Полигон ТКО Круглянский район | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  |  |  | Полигон ТКО Горецкий район | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
|  |  |  | Полигон ТКО Шкловский район | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  |  |  | Полигон ТКО Кировский район | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  |  |  | Полигон ТКО Мстиславский район | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Отходы жизнедеятельности населения | 9120100 | Неопасные | Полигон ТКО Могилевский район | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Отходы (смет) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами | 9120900 | Неопасные | Полигон ТКО Могилевский район | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
|  |  |  | Полигон ТКО Круглянский район | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  |  |  | Полигон ТКО Горецкий район | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
|  |  |  | Полигон ТКО Шкловский район | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 |
|  |  |  | Полигон ТКО Кировский район | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  | Полигон ТКО Мстиславский район | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |

XI. Предложения по плану мероприятий по охране окружающей среды

| Таблица 20 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, источника финансирования | Срок выполнения | Цель | Ожидаемый эффект (результат) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Мероприятия по охране и рациональному использованию вод |  |  |  |  |
| 2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха |  |  |  |  |
| 3. Мероприятия по уменьшению объемов (предотвращению) образования отходов производства и вовлечению их в хозяйственный оборот |  |  |  |  |
| 4. Иные мероприятия по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды |  |  |  |  |

XII. Предложения по отбору проб и проведению измерений в области охраны окружающей среды

Таблица 21

| № п/п | Номер источника, пробной площадки (точки контроля) на карте-схеме | Производственная (промышленная) площадка, цех, участок | Объект отбора проб и проведения измерений | Точка и (или) место отбора проб, их доступность | Частота мониторинга (отбора проб и проведения измерений) | Параметр или загрязняющее вещество | Метод отбора проб | Методика измерений, прошедшая аттестацию методик (методов) измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

XIII. Вывод объекта из эксплуатации и восстановительные меры

XIV. Система управления окружающей средой

| Таблица 22 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Описание |
| 1 | Наличие структуры управления окружающей средой и распределенные сферы ответственности за эффективность природоохранной деятельности |  |
| 2 | Определение, оценка значительного воздействия на окружающую среду и управление им |  |
| 3 | Информация о соблюдении требований ранее выдаваемых природоохранных разрешений |  |
| 4 | Выполненные за период действия ранее выданных природоохранных разрешений мероприятия по охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, сокращению образования отходов |  |
| 5 | Принятие экологической политики и определение задач и целевых показателей |  |
| 6 | Наличие программы экологического усовершенствования для осуществления задач и целевых показателей |  |
| 7 | Меры оперативного контроля для предотвращения и минимизации значительного воздействия на окружающую среду |  |
| 8 | Готовность к чрезвычайным ситуациям и меры реагирования на них |  |
| 9 | Информационное взаимодействие: внутреннее, внутри структуры управления, и внешнее, в том числе с общественностью |  |
| 10 | Управление документацией и учетными документами в области охраны окружающей среды: кем и как создаются, ведутся и хранятся обязательные учетные документы и другая документация системы управления окружающей средой |  |
| 11 | Подготовка персонала: надлежащие процедуры подготовки всего соответствующего персонала, включая персонал лабораторий, осуществляющих отбор проб и измерения (испытания) в области охраны окружающей среды |  |
| 12 | Мониторинг и измерение показателей деятельности: ключевые экологические показатели деятельности и порядок мониторинга и обзора прогресса на непрерывной основе |  |
| 13 | Меры по устранению нарушений: порядок анализа несоответствия системе управления окружающей средой (в том числе несоблюдения требований нормативных правовых актов) и принятия мер по предотвращению их повтора |  |
| 14 | Информация о проводимом аудите или самоконтроле: регулярный самоконтроль, независимый аудит с целью проверки того, что все виды деятельности осуществляются в соответствии с требованиями законодательства |  |
| 15 | Обзор управления и отчетность в области охраны окружающей среды: процедура проведения обзора высшим руководством (ежегодного или связанного с циклом аудита), представление отчетности, требуемое разрешением, и представление отчетности о достижении внутренних задач и целевых показателей |  |

Настоящим Открытое акционерное общество «Могилевский мясокомбинат»

(наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя)

подтверждает, что:

информация, указанная в настоящем заявлении, является достоверной, полной и точной;

не возражает против размещения общественного уведомления и заявления на официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет органа выдачи комплексного природоохранного разрешения.

Заместитель генерального директора –

главный инженер                                                                             	          А.В. Бук

(наименование должности служащего руководителя                                    		      	 (инициалы, фамилия, подпись)

юридического лица, индивидуальный предприниматель

(представитель юридического лица, индивидуального

предпринимателя и реквизиты документа,

подтверждающего полномочия представителя)

_______________ 202__ г.

(дата)