| БАБРУИСКI ГАРАДСКI |  | БОБРУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ |
| --- | --- | --- |
| ВЫКАНАЎЧЫ КАМIТЭТ |  | ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ |
| Унітарнае камунальнае прамысловаепрадпрыемства“ПРАМАДХОДЫ” |  | Унитарное коммунальное производственное предприятие“ПРОМОТХОДЫ” |
| Паштовы адрас: вул.Максіма Горкага, д.41,п.442 |  | Почтовый адрес: ул.Максима Горького, д.41, п.442 |
| 213827, г.Бабруйск, Магілёўская вобл. |  | 213827,г.Бобруйск, Могилевская обл. |
| Тэл./факс (0225) 79 32 30; 70 62 36; 74-74-79 |  | Тел./факс (0225) 79 32 30; 70 62 36; 74 74 79 |
| e-mail: info@promothody.by |  | e-mail: info@promothody.by |
| Р/рахунак BY58BPSB30121015010179330000 |  | Р/счет BY58BPSB30121015010179330000 |
| ААТ "CберБанк"г.Мiнск код BPSBBY2Х |  | ОАО “СберБанк”г.Минск код BPSBBY2Х |
| УНП 700374158, АКПА283362917000 |  | УНП 700374158, ОКПО 283362917000 |
| Адрас банка: пр-т Незалежнасцi, 32А-1, 220030, г.Мiнск |  | Адрес банка: пр-т Независимости, 32А-1, 220030, г.Минск |

№_________________ от________________

на  №______________ от________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

на получение комплексного природоохранного разрешения

10.09.2025 г.

(число, месяц, год)

Настоящим заявлением Коммунальное унитарное производственное предприятие «Промотходы» 213827, Могилевская область, г.Бобруйск, ул.Максима Горького, д.41пом.442

(полное наименование юридического лица в соответствии с уставом, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя, место нахождения эксплуатируемых природопользователем объектов)

просит выдать комплексное природоохранное разрешение на 2 лет______________________________

(указывается причина обращения: выдать комплексное природоохранное разрешение (с указанием срока его действия); внести в него изменения и (или) дополнения; продлить срок действия комплексного природоохранного разрешения (с указанием срока его действия)

I. Общие сведения

Таблица 1

| N п/п | Наименование данных | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Место государственной регистрации юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя | 213827, РБ, Могилевская область, г.Бобруйск, ул.Максима Горрького, д.41 пом. 442 |
| 2 | Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя | Скурат Сергей Михайлович |
| 3 | Телефон, факс приемной, электронный адрес, интернет-сайт | +375 225 74 74 79 info@promothody.by |
| 4 | Вид деятельности основной по ОКЭД <*> | 38110, 38220, 38210, 38323 |
| 5 | Учетный номер плательщика | 700374158 |
| 6 | Дата и номер регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | №70034158 от 12.06.2000 решение Могилевского облисполкома от 12 июня 2000 г. № 13-7 |
| 7 | Наименование и количество обособленных подразделений | отсутствуют |
| 8 | Количество работающего персонала | 149 |
| 9 | Количество абонентов и (или) потребителей, подключенных к централизованной системе | Водоснабжения отсутствуют водоотведения _отсутствуют__ (канализации) |
| 10 | Наличие аккредитованной лаборатории | отсутствует |
| 11 | Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) специалиста по охране окружающей среды, номер рабочего телефона | Адаськова Елена Анатольевна |
|  |  | +375 225 74 74 79 |
| 12 | Сведения, предусмотренные в абзаце девятом части первой пункта 5 статьи 14 Закона Республики Беларусь "Об основах административных процедур" (в случае уплаты посредством использования платежной системы в едином расчетном и информационном пространстве) | отсутствуют |

II. Данные о месте нахождения эксплуатируемых природопользователем объектов, оказывающих воздействие на окружающую среду

Информация об основных и вспомогательных видах деятельности

Таблица 2

| № п/п | Наименование производственной (промышленной) площадки, обособленного подразделения, филиала | Вид деятельности по ОКЭД<1> | Место нахождения | Занимаемая территория, га | Дата ввода в эксплуатацию (последней реконструкции) | Проектная мощность (фактическое производство) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | УКПП «Промотходы» (Мусороперерабатывающий завод для г.Бобруйска) | 38110, 38220. 38210, 38323 | Могилевская область, Бобруйский район, Вишневский с/с, 53/20 вблизи д. Вишневка Мусороперерабатывающий завод для г.Бобруйска | 4,0015 га | 2025 г. | 100 тыс.тонн смешанных ТКО/год |

Сведения о состоянии производственных (промышленных) площадок согласно карт-схем на 3 листах.

III. Производственная программа

Таблица 3

| № п/п | Вид деятельности, основной по ОКЭД <1> | Прогнозируемая динамика объемов производства в % к проектной мощности или фактическому производству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 38110, 38220, 38210, 38323 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

IV. Сравнение планируемых (существующих) технологических процессов (циклов) с наилучшими доступными техническими методами

Таблица 4

| Наименование технологического процесса (цикла, производственной операции) | Краткая техническая характеристика | Ссылка на источник информации, содержащий детальную характеристику наилучшего доступного технического метода | Сравнение и обоснование различий в решении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Использование квалифицированного персонала на предприятии | Каждый из этих этапов переработки отходов требует знания и контроля отходов, а также специального управления приемкой и переработкой. Персонал соблюдает порядок приемки отходов: а) предварительная приемка, б) приемка, в) хранение, г) обработка и д) хранение остатков и выбросов. Знание отходов до их приема, хранения или обработки является ключевым фактором для управления заводом по переработке отходов. Оборудование мусороперерабатывающего завода обслуживается персоналом, соответствующим требованиям к численности, квалификации и компетентности. Персонал обучен, осведомлен и компетентен. Разработаны программы обучения персонала. Аварийный план действий разработан для всех подразделений. Персонал обучен алгоритму действий в аварийных ситуациях | Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment Industrial Emissions Directive 2010/75/EU Integrated Pollution Prevention and control, 2018 2.1.1 с.32, 2.3.1.3 с.66 | В соответствии с НДТМ |
| Предварительная приемка отходов (заключение договоров) | Предварительная приемка отходов для обеспечения соответствия типа отходов, подлежащих переработке, возможностям завода и требованиям разрешения на эксплуатацию объекта (техническим возможностям и юридическим требованиям). Предварительная приемка также включает в себя оценку характера отходов для получения достаточных информации об их составе на всех этапах сортировки (хранения, использования): б) приемка, в) хранение, г) обработка и д) хранение остатков и выбросов. В наличии схема управления приемкой и переработкой отходов. Действует процедура заключения договоров на приемку отходов, договор содержит информацию: - наименование, местонахождение и контактные данные производителя отходов; - соответствующие сведения о процессе, приводящем к образованию отходов; - надлежащее описание отходов, включая их физическую форму, опасные свойства; - подтверждение того, что отходы не содержат радиоактивного источника, или, если существует риск радиоактивного загрязнения, подтверждение того, что отходы не являются радиоактивными; - оценка совместимости, риска негативного воздействия на оборудования, риск выделения загрязняющих веществ; - предполагаемое количество, которое, как ожидается, будет поставлено оператору за одну загрузку в течение года | Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment Industrial Emissions Directive 2010/75/EU Integrated Pollution Prevention and control, 2018 2.1с.32 ,2.1.1с.32,2.1.1.1 с.32 , 2.3.2.1 с.67, 2.3.2.8 с.86 | В соответствии с НДТМ |
| Приемка, сортировка, хранение поступающих отходов | Используется процедура приёмки для подтверждения характеристик отходов, определенных на этапе предварительной приёмки. Проводится оценка совместимости отходов. Принимаеются только отходы определенные при предварительной приемке отходов. Определены критерии отказа в приемке отходов. Обеспечены условия для проведения визуального осмотра поступающих отходов для проверки соответствия, контроль радиологической, пожарной безопасности и взвешивание. Организован документированный учет приемки и переработки отходов. Имеются в наличии оборудование по приемке отходов: автовесовая на два проезда оборудованная весами автомобильными электронными Енисей-60-20-С-Б-18, система шлагбаумов, видеонаблюдения и автоматической идентификации транспортных средств, дозиметры-радиометры МКС-АТ6130С. На мусороперерабатывающий завод принимаются отходы в твердом агрегатном состоянии. Весь поток смешанных ТКО доставляется на площадку завода в мусоровозах, отходы выгружаются на пол участка приемки и предварительной сортировки ТКО в мусоровозах. На случай непредвиденных ситуаций (выхода оборудования из строя оборудования и пр.) площади участка обеспечивают возможность безопасного хранения не менее чем двухсуточный запас ТКО. В зоне выгрузки отходов проводится отделение опасных отходов (ртутьсодержащих), трупов животных и др., а также крупногабаритных отходов (электрического и электронного оборудования, мебели, древесных отходов, строительных отходов, камней, веток и сучьев от обрезки деревьев и др.). Действует система планового ремонта и обслуживания оборудования. | Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment Industrial Emissions Directive 2010/75/EU Integrated Pollution Prevention and control, 2018 2.1 с.32, 2.1.1.2 с.32, 2.1.2 с.33, 2.3.2.3, с.73, 2.3.2.8 с.86 | В соответствии с НДТМ |
| Учет отходов | Ведется учет отходов с использованием поверенного в установленном порядке весового оборудования весов автомобильных электронных Енисей-60-20-С-Б-18 и весов платформенные «ВП», тип ВП-1500-0,5-1,2*1,2-АК11 «Квадро» с использованием журналов по формам ПОД-9, ПОД-10 и бухгалтерских учетных документов, производственных журналов. Существуют нормативы образования и разрешение. Учет автомобилей, ввозящих и вывозящих грузы автоматизирован, действует система автоматического взвешивания и распознавания номеров которая передает информацию оператору, принимающему отходы. Записи ведутся в компьютеризированной системе управления процессами обращения с отходами и постоянно обновляются для отражения поставок, обработки на месте и отправки отходов. Система отслеживания отходов (локально-вычислительная сеть), обеспечивает поддержание актуального инвентарного списка отходов, предотвращает накопления отходов.Проводится мониторинг (инвентаризация)поступления и переработки отходов. | Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment Industrial Emissions Directive 2010/75/EU Integrated Pollution Prevention and control, 2018 2.3.2.5 с.79 | В соответствии с НДТМ |
| Выгрузка смешанных ТКО | Отходы доставляются на участок приемки и предварительной сортировки ТКО в мусоровозах, смешанные ТКО выгружаются на пол участка, вручную отбираются КГО и опасные отходы, далее погрузчиком с механической лопатой, оснащенной специальным захватом для отходов, подаются в зону работы грейферного погрузчика для загрузки в бункер мешковскрывателя для подачи выгруженных отходов на линии сортировки. Действует система планового ремонта и обслуживания оборудования | Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment Industrial Emissions Directive 2010/75/EU Integrated Pollution Prevention and control, 2018 2.1.3 с.35 | В соответствии с НДТМ |
| Сортировка отходов | Отходы сортируются для обеспечения экологически безопасного обращения, включая переработку. Сортировка основана на применении стратегии позитивной и негативной сортировки с учетом совместимости отходов. Отходы проходят на предварительную ручную сортировку на предмет наличия крупногабаритных отходов (КГО) и опасных отходов. Далее отходы поступают на транспортеры линии сортировки мусороперерабатывающего завода (участок сепарации ТКО, участок автоматической сортировки ТКО), где проходят процесс полуавтоматической сортировки с использованием ручной сортировки и автоматической сортировки по фракциям с применением грохота, магнитных и оптических сепараторов. На участке сепарации ТКО отсеивается фракция менее 70 мм «хвост 1-го рода», направляемая на захоронение. Ручная сортировка с визуальным осмотром отходов персоналом проводится при приемке отходов и на линиях сортировки для выборочного удаления целевого материала из общего потока отходов или для удаления загрязнений из выходного потока для повышения чистоты выборки. Отсортированные отходы размещаются в контейнерах или отсеках и затем перемещаются на последующее прессование и склады для хранения. Постоянное рабочее место для ручной сортировки находится в крытой кабине, изолированной от остальной части помещения для обработки и оборудованной местной приточно-вытяжной вентиляцией и ВПА СовПлим для ограничения воздействия пыли, движения транспортных средств и вибрации на персонал. Скорость подачи регулируется, при сортировке обеспечивается постоянную скорость подачи материала. Действует система планового ремонта и обслуживания оборудования. Состав оборудования для сортировки ТКО: мешковскрыватель, кабина предварительной ручной сортировки на 12 постов, электромагнитный сепаратор черных металлов, сепаратор цветных металлов, барабанный трехсекционный грохот, блоки автоматической сортировки 7 шт., баллистический сепаратор, кабина контроля качества, ленточные и ленточно-цепные транспортёры. В результате сортировки смешанные ТКО разделяются на вторичные материальные ресурсы (бумага (картон), стеклобой, черные металлы, цветные металлы, полимерная пленка, твердые пластики), пре-RDF и «хвосты 1-го рода» | Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment Industrial Emissions Directive 2010/75/EU Integrated Pollution Prevention and control, 2018 2.3.2.7 с.82, 2.3.2.8 с.86, 2.3.2.9 с.88 | В соответствии с НДТМ |
| Транспортировка отходов и материалов | Отходы и материалы, находящиеся в твердом агрегатном состоянии, транспортируются ленточными, ленточно-цепными транспортёрами и транспортными средствами: перегружателем на колесном ходу UMG E215WH, автомобилем МАЗ-631228 специальным для перевозки сменных контейнеров, трактором Беларус 82.1 23/12 с фронтальным погрузчиком, мини погрузчиком Амкодор 211 с ковшом, четырехопорными вилочными дизельными погрузчиками VLIFT CPCD35, телескопическими погрузчиками LGMG HA735 в комплекте с ковшом, вилами и захватом | Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment Industrial Emissions Directive 2010/75/EU Integrated Pollution Prevention and control, 2018 2.1.2 с.34 |  |
| Хранение отходов | Обеспечено безопасное раздельное хранение ВМР и пре-RDFтоплива после линии сортировки, «хвостов 1-го рода». В наличии склады для накопления и хранения отходов, обеспечивающие накопление объемов отходов для перевозки и переработки: склад вторичных материальных ресурсов под навесом 1009, 4 м2, склад хранения стеклобоя 185, 25 м2, участок сортировки и дробления КГО под навесом 60х12 м, контейнеры для сбора и хранения отходов. Хранение отходов осуществляется по видам в кипах, биг-бэгах, контейнерах и навалом на оборудованных площадках (складах) с твердым покрытием. «Хвосты 1-го рола» Отходы жизнедеятельности населения код 9120100 собираются в контейнер-мультилифт 30 м3, установленный на контейнерной площадки снаружи производственного корпуса. Обеспечена совместимость при хранении. Вместимость складов обеспечивает непрерывную работу мусороперерабатывающего завода Обеспечена раздельная передача отходов для использования (обезвреживания, захоронения). | Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment Industrial Emissions Directive 2010/75/EU Integrated Pollution Prevention and control, 2018 2.1.2 с.33, 2.3.2.8 с.86 | В соответствии с НДТМ |
| Производство пре-RDF топлива | Производимое сырье пре-RDF топливо для производства RDF-топлива представляет собой «хвосты 2-го рода», образовавшиеся после прохождения сортировки смешанными ТКО, выборки ВМР и удаления низкокалорийной фракции. RDF-топливо включает высококалорийные фракции, представляющие собой более крупные фракции из отходов, содержащие материалы с высокой теплотворной способностью, которые не были переработаны глубоко, содержат высококалорийные биоразлагаемые отходы, такие как древесина, бумага, текстиль и пластиковые отходы. Отходы требуют дополнительной сортировки для удаления нежелательных в составе RDF-топлива компонентов и дробления Для снижения выбросов пыли в атмосферу от процесса производства пре-RDF топливо используются ВПА «СовПлим» ПУ-1500 со степенью очистки по твердым частицам 92 % | Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment Industrial Emissions Directive 2010/75/EU Integrated Pollution Prevention and control, 2018 3.3.2 с .305, 3.3.4.1.1 с.320 | В соответствии с НДТМ |
| Прессование, упаковка пре-RDF и прессование ВМР | Сформированные потоки отходов поступают на участок контроля качества и прессования ВМР, где проходят дополнительную ручную сортировку и сбрасываются по видам в накопительные бункеры. По мере наполнения бункера, отходы выгружаются на транспортер и подаются на специальный высокопроизводительный пакетировочный автоматический пресс. Остатки отходов, после прохождения всех этапов сортировки являются ресурсом для пре-RDF, данные отходы прессуются пpeccом пакетировочным автоматическим RMZ GAP-90 F в кипы, обвязываются металлической проволокой и упаковываются в стрейч-пленку. Пре-RDF является сырьем для производства RDF топлива из коммунальных отходов. Действует система планового ремонта и обслуживания оборудования. | Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment Industrial Emissions Directive 2010/75/EU Integrated Pollution Prevention and control, 2018 2.1.3 с.36 | В соответствии с НДТМ |
| Мойка и очистка оборудования | Для ежедневной мойки и дезинфекции оборудования используются пылесос и моечная машина с применением дезинфицирующего раствора. Спецавтотранспорт проезжает дезинфекционную ванну | Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment Industrial Emissions Directive 2010/75/EU Integrated Pollution Prevention and control, 2018 2.1.6 с.40 | В соответствии с НДТМ |
| Производство флексы | Переработка вторичного ПЭТ (ПЭТ-бутылок, контейнеров и т.п.) в ПЭТ-флексу на технологической линии производительностью 400 кг/час. Применяемая технология производства флексы (хлопьев из вторичного полиэтилентерефталата) - механический способ (измельчение) механическое дробление отходов. Сырье подается на разделочный стол, персонал снимает обвязку тюков и направляет сырье на транспортер, оборудованный металлодетектором, для ручную сортировки, где удаляются лишние включения, далее последовательно проходит следующее технологическое оборудование: моющий отделитель этикетки, оснащенный виброситом, просеиватель для удаления мелких включений, моющую дробилку для дробления и первичной промывки сырья, шнековый транспортер, центрифугу для механического удаления примесей из сырья, воздушный разделитель для отделения легких фракций, циклоны накопители для отходов переработки (этикеток, пробок и др.), ванну флотации для дополнительной очистки от посторонних включений, мойку с использованием высокоскоростного ротора при температуре 80-95 0С, центрифугу и воздушные отделители для окончательной сушки и очистки флексы. ПЭТ-флекса собирается в циклонах для накопления и далее загружается в ПЭ тару. Действует система планового ремонта и обслуживания оборудования. | Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment Industrial Emissions Directive 2010/75/EU Integrated Pollution Prevention and control, 2018 2.1.7 с.41 | В соответствии с НДТМ |
| Производство гранул | Переработка полимерных материалов (ПВД, ПНД, ПП) на линии переработки пленочных и нитевидных отходов производительностью 500 кг/час. Применяемая технология производства гранул включает механическое измельчение сырья с использованием дробилки, далее сырье подается в ванну флотационной мойки и интенсивную шнековую мойку для отмывки от загрязнений, далее сырье подается для сушки во влагоотделитель, окончательную сушку сырье проходит с использованием пресс-отжима гранулятора, на выходе получается продукт агломерат, который подается в экструдер, где проходит стадии расплава, дегазации и фильтрации через сетку, резки, охлаждения гранул и сортировки по фракциям на вибростоле. Готовая продукция накапливается в циклоне и затем перегружается в биг-бэги. Действует система планового ремонта и обслуживания оборудования. | Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment Industrial Emissions Directive 2010/75/EU Integrated Pollution Prevention and control, 2018 2.1.7 с.41 | В соответствии с НДТМ |
| Сортировка и дробление КГО | Применяемая технология производства древесного топлива по ТУ- механический способ (измельчение) путем дробления древесных отходов, древесины от обрезки деревьев, мебели и прочих на высокопроизводительной мобильной электрической дробилке валковой комбинированной с комплектным разгрузочным транспортером и стационарным сепаратором черных металлов, комплектом быстросменных перфорированных сит для различного размера конечной фракции от 3300 до 30 мм. Высота выгрузки транспортера обеспечивает загрузку измельченной фракции непосредственно в контейнер либо прицеп ПСМ-6,5 т. Загрузка бункера питателя дробилки осуществляется фронтальным погрузчиком. Применяемая технология производства щебня вторичного по ТУ - механический способ (измельчение) путем дробления строительных отходов (бетон, железобетон с высоким содержанием арматуры, бой кирпича, камни, валуны и прю) на мобильной электрической щековой дробилке системы «мультилифт» с комплектным разгрузочным транспортёром м стационарным сепаратором черных металлов. Действует система планового ремонта и обслуживания оборудования. | Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment Industrial Emissions Directive 2010/75/EU Integrated Pollution Prevention and control, 2018 2.1.7 с.41 | В соответствии с НДТМ |
| Очистка выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Для очистки воздуха рабочей зоны от твердых частиц (пыли) на сортировочных линиях завода используются ВПА «СовПлим» ПУ-1500 со степенью очистки по твердым частицам 92 %. Для ежедневной мойки и дезинфекции оборудования используется моечная машина с применением дезинфицирующего раствора с целью профилактики снижения концентрации пыли в воздухе. Разработаны нормативы сбросов. Действует система планового ремонта и обслуживания оборудования. | Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment Industrial Emissions Directive 2010/75/EU Integrated Pollution Prevention and control, 2018 2.3.4.1 с.108, с.2.3.4.2 с.108, 2.3.4.4 с.109 | В соответствии с НДТМ |
| Очистка сточных вод | На заводе функционируют: локальные очистные сооружения производственных сточных вод от мойки оборудования и полов в составе колодца-отстойника и двух ступеней колодцев с фильтрами; локальные очистные сооружения участка производства флексы и участка производства гранул; очистных сооружений дождевых сточных вод в составе аккумулирующих емкостей, нефтесборщика АСН-2 и очистных сооружений СП-Установка БО-15 (DN 160); хоз-бытовых сточных вод и производственных сточных вод после предварительной очистки: станция глубокой биологической очистки «БОС БИО 30» производительностью 30 м3/сутки; очистные сооружения в составе технологических линий участка производства флексы и участка производства гранул. Действует система планового ремонта и обслуживания оборудования. Дождевые стоки собираются и проходят очистку отдельно от хоз-бытовых и производственных сточных вод. Функционирует система оборотного водоснабжения 45,80 м3/сутки для экономии водных ресурсов и снижения объема образования сточных вод | Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment Industrial Emissions Directive 2010/75/EU Integrated Pollution Prevention and control, 2018 2.3.6.1 с.129, 2.3.7 с.211 | В соответствии с НДТМ |
| Мониторинг воздействия на окружающую среду | Проводится сбор данных о качественном и количественном составе сточных вод, выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух, качественном составе атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны и др. Проводится оценка качества работы очистных сооружений выбросов и сбросов, инвентаризация и нормирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Ведется учет добычи подземных вод | Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment Industrial Emissions Directive 2010/75/EU Integrated Pollution Prevention and control, 2018 2.3.1.2 с.64, 2.3.3 с.102 | В соответствии с НДТМ |
| Очистка выбросов в атмосферный воздух от сжигания топлива | Котлы КВТСм-0,7-2 шт. оснащены газоочистной установкой в составе циклона ЦБ-4 (степень улавливания твердых частиц 92 %) и рукавного фильтра со степенью улавливания 98 %. Котел КВТС-0,3 оборудован системой очистки отходящих газов в составе циклона ЦН-15-400*1УП с зольником и улиткой со степенью улавливания твердых частиц 80 %. Разработаны нормативы выбросов. Действует система планового ремонта и обслуживания оборудования. | Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Incineration Industrial Emissions Directive 2010/75/EU Integrated Pollution Prevention and Control 2019 2.5.3.5 с.97, 2.5.3.6 с.99 | В соответствии с НДТМ |

V. Использование и охрана водных ресурсов

Цели водопользования

Таблица 5

| N п/п | Цель водопользования | Вид специального водопользования | Источники водоснабжения (приемники сточных вод), наименование речного бассейна, в котором осуществляется специальное водопользование | Место осуществления специального водопользования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | хозяйственно-питьевые нужды | добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений, в том числе самоизливающихся буровых скважин | подземные воды, одиночные артезианские скважины, бассейн реки Брожка; (бас. р.Днепр) | Могилевская область, Бобруйский район, полигон д.Вишневка |
| 2 | нужды промышленности | добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений, в том числе самоизливающихся буровых скважин | подземные воды, одиночные артезианские скважины, бассейн реки Брожка; (бас. р.Днепр) | 2Могилевская область, Бобруйский район, полигон д.Вишневка |
| 3 | иные нужды | сброс сточных вод в окружающую среду с применением гидротехнических сооружений и устройств, в том числе через систему дождевой канализации | р. Брожка (бас. р.Днепр) | Могилевская область, Бобруйский район, полигон д.Вишневка |

Сведения о производственных процессах, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды

Таблица 6

| N п/п | Перечень производственных процессов, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды | Описание производственных процессов |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | Участок производства флексы | При производстве флексы вода используется для отделения этикеток от ПЭТ бутылок, а также для промывки флексы от примесей и загрязнений. Приготовление реагентов для очистки сточных вод |  |
| 2 | Участок производства гранул | При производстве гранул вода используется для отделения этикеток от ПЭ, ПП пленки, а также для промывки пленки от примесей и загрязнений, в системе охлаждения технологического оборудования, при нарезке и охлаждении гранул. Приготовление реагентов для очистки сточных вод |  |
| 3 | Энергоцентр | Вода используется как теплоноситель, для регенерации фильтров станции водоподготовки и для подпитки системы |  |
| 4 | Мойка полов и оборудования | Полы и оборудование и др., задействованное в процессе сортировки и переработки отходов, проходят регулярную мойку и дезинфекцию |
| 5 | Добыча подземных вод | Добываемая подземная вода используется для хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд предприятия. |
| 6 | Прачечная | В прачечной предусмотрена стирка, сушка, глажка и мелкий ремонт спецодежды. Стирка спецодежды предусмотрена в стиральной машине |
| 7 | Сбор и очистка сточных вод | Хозяйственно-бытовая канализация выполнена для приема бытовых сточных вод, образующихся от санитарных приборов и душевых, установленных в административно-бытовых и производственных зданиях предприятия, сточные воды отводятся на существующие очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод. Производственные сточные воды от участка производства флексы и участка производства гранул отводятся для предварительной очистки на локальные очистные сооружения в составе технологических линий, где проходят механическую и физико-химическую очистку с использованием циклонов и ванн флотации, после очистки воды направляются в системы оборотного водоснабжения технологических линий, предусмотрен периодический сброс сточных вод оборотных систем в внутриплощадочную сеть канализации и далее на очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков. Сточные воды от мойки полов и оборудования в производственном корпусе проходя очистку на локальных очистных сооружениях в составе колодца отстойника и колодцев с 2-х ступенчатой системой фильтрования и далее отводятся во внутриплощадочные сети канализации на КНС. Дождевые сточные воды с площадки завода поступают на очистку на локальные очистные сооружения дождевых стоков. Стоки с территории склада вторичных материальных ресурсов под навесом, склада хранения стеклобоя, с территории участка сортировки и дробления КГО под навесом отводятся в колодцы и приямки и далее откачиваются передвижным насосом в систему производственной канализации. Стоки с территории склада хранения древесного топлива поступают в систему дождевой канализации через дождеприемники. Солесодержащие сточные воды от ХВО котельной отводятся в выгреб, откуда вывозятся на городские очистные сооружения. Нормативно очищенные сточные воды после локальных очистных сооружений отводятся на КНС и далее по напорной сети в мелиоративный канал, впадающий в р. Брожка |
| 8 | Полив территории | Для обеспечения надлежащего санитарного состояния территории и снижения распространяя пыли используется полив территории 1,5 м3/сут. |

Описание схемы водоснабжения и канализации

Таблица 7

| N п/п | Наименование схемы | Описание схемы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Схема водоснабжения, включая оборотное, повторно последовательное водоснабжение | Водоснабжение завода обеспечивают 2 артезианские скважины ( 1 рабочая, 1 резервная), скважины работают в переменном режиме, переключение в ручном режиме каждые 48 часов. Вода от артскважин по двум внеплощадочным ниткам водопровода подается на площадку завода в АБК на мембранный гидробак и далее по внутриплощадочным сетям потребителям. Учет воды ведется в АБК, энергоцентре, блоке вспомогательных служб и производственном корпусе. Предусмотрены системы оборотного водоснабжения на участке производства флексы и участке производства гранул для охлаждения подшипников и мойки общей производительностью 45,80 м3/ сут. Подпитка оборотных систем водоснабжения 2-х участков 4,28 м3/ сут. |
| 2 | Схема канализации, включая систему дождевой канализации | Дождевые сточные воды (308,21 л/с; 11423,30 м3/гол) с площадки предприятия отводятся в ДНС в составе 3-х погружных насосов 200 WQ400-10-22 AC(I) (DN 200 22кВт, 3*380 В) и далее в 2-х секционную аккумулирующую емкость, где после 12-часового отстаивания происходит осаждение взвешенных частиц и всплытие нефтепродуктов удаляемых нефтесборщиком АСН-2 с электродвигателем в комплекте с кабелем L=10.0 м и шлангом-2шт., удаление осадка из емкости производится краном оборудованным грейфером, далее сточные воды самотеком поступают на локальные очистные сооружения дождевых сточных вод СП-Установка БО-15 (DN 160) производительностью 15 л/с в составе интегрированного пескоуловителя, бензомаслоотделителя. Солесодержащие сточные воды от ХВО энергоцентра 0,328 м3/сут. отводятся в выгреб и далее вывозятся на городские очистные сооружения. Производственные сточные воды 21,50*2 м3/сут. от периодического опорожнения (один раз в три недели) систем оборотного водоснабжения участка производства флексы и участка производства гранул проходят предварительную очистку на локальных очистных сооружениях в составе технологического оборудования линий (центрифуги, воздушные отделители этикетки, циклоны накопители, ванны флотации). Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды от участка производства флексы и участка производства гранул (24,641 м3/сут,) самотеком поступают на локальные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод: станцию глубокой биологической очистки «БОС БИО 30» производительностью 30 м3/сутки в составе технического колодца с вентиляцией и корзиной из нержавеющей стали для мусора, усреднителя, первичного отстойника с зоной дополнительной аэрации, дисковых аэраторов, системы эрлифта, аэротенка в комплекте с биозагрузкой, вторичного отстойника с коническим дном и регулируемой перегородкой, блока с врздуходовкой, колодца с системой обеззараживания УФ-лампами, шкафа управления уличного исполнения. Сточные воды 2,90 м3/сут от мойки полов и оборудования отводятся на локальные очистные сооружения в составе колодца-отстойника, откуда отстоянные нефтепродукты удаляются нефтесборщиком АСН-1 в переносную тару, осадок удаляется ассенизационной машиной, далее стоки поступают в систему колодцев с фильтрами 1, 2-ступени и далее во внутриплощадочную систему канализации. Нормативно очищенные сточные воды после локальных очистных сооружений отводятся на КНС «БОС НАСОС К» ТУ BY 192828934.004-2021и далее по напорной сети в мелиоративный канал, впадающий в р. Брожка. Выпуск в канал состоит из монолитного бетонного оголовка и канала с креплением.Место выпуска расположено в 1,7 км выше по течению от места впадения канала в р.Брожка. |

Характеристика водозаборных сооружений,

предназначенных для изъятия поверхностных вод

Таблица 8

| N п/п | Водозаборные сооружения, предназначенные для изъятия поверхностных вод |  |  | Количество средств измерений расхода (объема) вод | Наличие рыбозащитных устройств на сооружениях для изъятия поверхностных вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | суммарная производительность водозаборных сооружений |  |  |  |
|  |  | куб. м/час | куб. м/сутки |  |  |
| 1 | - | - | - | - | - |
| отсутствуют |  |  |  |  |  |

Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для добычи подземных вод

Таблица 9

| N п/п | Водозаборные сооружения, предназначенные для добычи подземных вод |  |  |  |  |  |  | Количество средств измерений расхода (объема) добываемых вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | техническое состояние | глубина, м |  | производительность, куб. м/час |  |  |  |
|  |  |  | минимальная | максимальная | суммарная | минимальная | максимальная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Для добычи пресных вод: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | действующие | 48 | 82 | - | 24 | 54 | 1 |
| Для добычи минеральных вод: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Характеристика очистных сооружений сточных вод

Таблица 10

| N п/п | Метод очистки сточных вод (код очистных сооружений по способу очистки) | Состав очистных сооружений канализации, в том числе дождевой, место выпуска сточных вод | Производительность очистных сооружений канализации (расход сточных вод), куб. м/сутки (л/сек) |  | Методы учета сбрасываемых сточных вод в окружающую среду, количество средств измерений расхода (объема) вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проектная | фактическая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Механические (отстаивание, фильтрование). Код группы очистных сооружений МОО.ОО.О | Очистные сооружения дождевой канализации в составе: 1. аккумулирующая емкость 2-х секционная; 2. нефтесборщик АСН-2 с электродвигателем (в комплекте с кабелем L=10,0м и шлангом) - 2 шт.; 3. СП-Установка БО-15 (DN160)15л/с в составе: пескоуловитель, бензомаслоотделитель Выпуск: водоток- р. Брожка | 15 л/с | 15 л/с | неинструментальный |
| 2 | Механические (отстаивание, фильтрование), Биологическая очистка, физико-химические методы. Код группы очистных сооружений МФБ.ИЗ.Г | Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод станция глубокой биологической очистки «БОС БИО 30» производительностью 30 м3/сутки TY BY 192826934.003-2021 в составе: 1. Технический колодец с вентиляцией и корзиной из нержавеющей стали для мусора - 1 шт. 2. Усреднитель, d= 2460 мм, 9м3 - 1 шт. 3. Первичный отстойник с зоной дополнительной аэрации, d= 2460 мм - 1 шт. 4. Дисковые аэраторы, d= 320 мм - 5 компл. 5. Система эрлифта из ПВХ, d= 110 мм-2 компл 6. Аэротенк в комплекте с биозагрузкой, d= 2460 мм, 9м3 7. Вторичный отстойник с коническим дном и регулируемой перегородкой, d= 2460 мм, 8 м3 - 1 шт. 8. Блок с воздуходувкой (вихревая воздуходувка EVL33/47, мбар 350, 1,25 кВт- 2шт.) -1 шт. 9. Колодец с системой обеззараживания, d= 1860 мм, УФ лампа ОВД-2С-1,5 10. Шкаф управления наружного исполнения Выпуск: водоток- р. Брожка | 30 м3/сут | 30 м3/сут | неинструментальный |
| 3 | Механические (отстаивание, фильтрование). Код группы очистных сооружений МОО.ОО.О | Очистные сооружения производственных сточных вод в составе: 1. колодец-отстойник; 2. нефтесборщик АСН-1 с электродвигателем (в комплекте с кабелем L=10,0м и шлангом) - 1 шт. 3. колодец отстойник с фильтром 1-й ступени; 4. колодец отстойник с фильтром 2-й ступени Выпуск: водоток- р. Брожка | 2,90 м3/сут | 2,90 м3/сут | неинструментальный |

Характеристика объемов водопотребления и водоотведения

Таблица 11

| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Водопотребление и водоотведение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактическое (2024) | нормативно-расчетное |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025-2026 гг. | 2027-2029 гг. | 2030-2032 гг. | 2033-2034 гг. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Добыча (изъятие) вод - всего | куб. м/сутки | - | 36,45 | 36,45 | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | 13,38 | 13,38 | - | - |  |
| 1.1 | В том числе: подземных вод | куб. м/сутки | - | 36,45 | 36,45 | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | 13,38 | 13,38 | - | - |  |
|  | из них: минеральных вод | куб. м/сутки | - | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
| 1.2 | поверхностных вод | куб. м/сутки | - | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
| 2 | Получение воды из системы водоснабжения, водоотведения (канализации) другого юридического лица | куб. м/сутки | - | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
| 3 | Использование воды на собственные нужды (по целям водопользования) - всего | куб. м/сутки | - | 36,45 | 36,45 | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | 13,38 | 13,38 | - | - |  |
| 3.1 | В том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/сутки | - | 11,81 | 11,81 | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | 4,89 | 4,89 | - | - |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | - | 13,31 | 13,31 | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | 4,89 | 4,89 | - | - |  |
| 3.2 | на лечебные (курортные, оздоровительные) нужды | куб. м/сутки | - | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | - | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  | в т.ч. минеральных вод | куб. м/сутки | - | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
| 3.3 | на нужды сельского хозяйства | куб. м/сутки | - | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | - | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки | - | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Водопотребление и водоотведение |  |  |  |  |  |
|  |  |  | фактическое (2024) | нормативно-расчетное |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025-2026 гг. | 2027-2029 гг. | 2030-2032 гг. | 2033-2034 гг. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 3.4 | на нужды промышленности | куб. м/сутки | - | 23,14 | 23,14 | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | 8,49 | 8,49 | - | - |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | - | 23,14 | 23,14 | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | 8,49 | 8,49 | - | - |  |
|  | в т.ч. минеральных вод. | куб. м/сутки | - | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
| 3.5 | на энергетические нужды | куб. м/сутки | - | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | - | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
| 3.6 | на иные нужды (указать какие) | куб. м/сутки | - | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | - | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
| 4 | Передача воды потребителям - всего | куб. м/сутки | - | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
| 4.1 | В том числе подземных вод | куб. м/сутки | - | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
| 5 | Расход воды в системах оборотного водоснабжения | куб. м/сутки | - | 45,80 | 45,80 | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | 16,81 | 16,81 | - | - |  |
| 6 | Расход воды в системах повторно-последовательного водоснабжения | куб. м/сутки | - | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
| 7 | Потери и неучтенные расходы воды - всего | куб. м/сутки | - | 8,58 | 8,58 | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | 2,73 | 2,73 | - | - |  |
| 7.1 | В том числе при транспортировке | куб. м/сутки | - | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | 0,0 | 0,0 | - | - |  |
| 8 | Безвозвратное водопотребление | куб. м/сутки | - | 8,58 | 8,58 | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | 2,73 | 2,73 | - | - |  |
| 9 | Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты | куб. м/сутки | - | 27,54 | 27,54 | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | 10,08 | 10,08 | - | - |  |
| 9.1 | Из них: хозяйственно-бытовых сточных вод | куб. м/сутки | - | 24,64 | 24,64 | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | 9,02 | 9,02 | - | - |  |
| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Водопотребление и водоотведение |  |  |  |  |  |
|  |  |  | фактическое (2024) | нормативно-расчетное |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025-2026 гг. | 2027-2029 гг. | 2030-2032 гг. |  | 2033-2034 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 9.2 | производственных сточных вод | куб. м/сутки | - | 2,9 | 2,9 | - |  | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | 1,06 | 1,06 | - |  | - |
| 9.3 | поверхностных сточных вод | куб. м/сутки | - | 31,20 | 31,20 | - |  | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | 11,423 | 11,423 | - |  | - |
| 10 | Сброс сточных вод в окружающую среду с применением полей фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров | куб. м/сутки | - | 0,0 | 0,0 | - |  | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | 0,0 | 0,0 | - |  | - |
| 11 | Сброс сточных вод в окружающую среду через земляные накопители (накопители-регуляторы, шламонакопители, золошлаконакопители, хвостохранилища) | куб. м/сутки | - | 0,0 | 0,0 | - |  | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | 0,0 | 0,0 | - |  | - |
| 12 | Сброс сточных вод в недра | куб. м/сутки | - | 0,0 | 0,0 | - |  | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | 0,0 | 0,0 | - |  | - |
| 13 | Сброс сточных вод в сети канализации (коммунальной, ведомственной, другой организации) | куб. м/сутки | - | 0,0 | 0,0 | - |  | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | 0,0 | 0,0 | - |  | - |
| 14 | Сброс сточных вод в водонепроницаемый выгреб | куб. м/сутки | - | 0,33 | 0,33 | - |  | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | 0,12 | 0,12 | - |  | - |
| 15 | Сброс сточных вод в технологические водные объекты | куб. м/сутки | - | 0,0 | 0,0 | - |  | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | 0,0 | 0,0 | - |  | - |

## VI. Нормативы допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод

Характеристика сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект

При соблюдении нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод при сбросе в реку Брожка при удаленности фонового створа на расстоянии 500 метров и контрольного створа на расстоянии 500 метров от места выпуска сточных вод, с дальностью транспортирования

сточных вод по водоотводящим каналам, каналам мелиоративных систем до места их сброса в поверхностный водный объект -  километров.

Таблица 12

| Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах), | Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица величины | Концентрация загрязняющих веществ и показателей их качества в составе сточных вод |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | поступающих на очистку |  |  |  | сбрасываемых после очистки в поверхностный водный объект |  |
|  |  | проектная или согласно условиям приема производственных сточных вод в систему канализации, устанавливаемым местными исполнительными и распорядительными органами | среднегодовая |  | максимальная | среднегодовая | максимальная |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| Сточные воды после очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоток - река Брожка, Бобруйский район, вблизи деревни Вишневка (Координаты: 53°00′38.76″N 29°07′24.17″E) Длина 28 км, площадь водозабора 390км2. Средний наклон водной поверхности 0,6. Начинается между деревнями Мачулки и Мартыновка, Устье в 1,5 км к востоку от деревни Продвинь. В верхнем течении 10 км русла канализированы. | Водородный показатель (рН), ед. рН | 7,0-7,5 |  | 7,0-7,5 | 7,0-7,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 |
|  | БПК5, мгO2/дм³g³ | 375,00 |  | 375,00 | 375,00 | 21,25 | 21,25 |
|  | ХПК, мгO2/дм³ | 430,00 |  | 430,00 | 430,00 | 106,25 | 106,25 |
|  | Взвешенные вещества, мг/дм³ | 325,00 |  | 325,00 | 325,00 | 25,50 | 25,50 |
|  | Аммоний-ион, мгN/дм³ | 42,00 |  | 42,00 | 42,00 | 21,25 | 21,25 |
|  | Азот общий, мгN/дм³ | 50,00 |  | 50,00 | 50,00 | н/н | н/н |
|  | Фосфор общий, мгР/дм³ | 9,00 |  | 9,00 | 9,00 | н/н | н/н |
|  | Хлорид-ион, мг/дм³ | 13,50 |  | 13,50 | 13,50 | 300,00 | 300,00 |
|  | Сульфат-ион, мг/дм³ | 45,00 |  | 45,00 | 45,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | Сухой остаток (минерализация), мг/дм³ | 800,00 |  | 800,00 | 800,00 | 1000,00 | 1000,00 |
|  | СПАВ анионноактивные, мг/дм³ | 1,50 |  | 1,50 | 1,50 | 0,10 | 0,10 |
|  | Нефтепродукты, мг/дм³ | 0,01 |  | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |

Предлагаемые значения нормативов допустимого сброса химических и иных веществ в составе сточных вод

VII. Охрана атмосферного воздуха Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Таблица 14. Номер источ-ника выброса; Источник выделения (цех, участок, наименование технологического оборудования; Загрязняющее вещество; Оснащение газоочистными установками (далее – ГОУ), автоматизированными системами контроля выбросов (далее – АСК); Нормативы допустимых выбросов; Нормативное содержание кислорода, процентов. на 2025 г.; на 2026 -2027 г.. Код; Наименование; название АСК; группа ГОУ, количество ступеней очистки; мг/ куб.м; г/с; мг/ куб.м; г/с. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Унитарное коммунальное производственное предприятие «Промотходы» мусороперерабатывающий завод для г.Бобруйска. 1; ПК. Цех приемки ТКО; 0303; Аммиак; 2,6; 0,00611; 2,6; 0,00611. 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); 0,9; 0,00207; 0,9; 0,00207. 1042; Бутан-1-ол (бутиловый спирт); 1,2; 0,00277; 1,2; 0,00277. 0333; Сероводород; 0,01; 0,00003; 0,01; 0,00003. 0330; Сера диоксид (ангидрит сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); 0,1; 0,00027; 0,1; 0,00027. 0328; Углерод черный (сажа); 0,1; 0,00023; 0,1; 0,00023. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 1,8; 0,00415; 1,8; 0,00415. 2754; Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19; 0,3; 0,00080; 0,3; 0,00080. 1715; Метантиол (метилмеркаптан); 0,001; 0,0000016; 0,001; 0,0000016. 1317; Ацельтальдегид (уксусный альдегид, этаналь); 0,08; 0,00018; 0,08; 0,00018. 1051; Пропан-2-ол (изопропиловый спирт); 0,01; 0,000024; 0,01; 0,000024. 1078; Этан-1,2-диол (этиленгликоль, гликоль); 0,0002; 0,0000004; 0,0002; 0,0000004. 1328; Пентандиаль (глутаральдегид, глутаровый альдегид); 0,003; 0,000006; 0,003; 0,000006. 0933; Алкилтриметиламмоний хлорид; 0,004; 0,000010; 0,004; 0,000010. 1534; Бутановая кислота (масляная кислота); 5,4; 0,012370; 5,4; 0,012370. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); 3,3; 0,00759; 3,3; 0,00759. 2; ПК. Цех приемки ТКО; 0303; Аммиак; 2,6; 0,00529; 2,6; 0,00529. 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); 0,9; 0,00180; 0,9; 0,00180. 1042; Бутан-1-ол (бутиловый спирт); 1,2; 0,00240; 1,2; 0,00240. 0333; Сероводород; 0,02; 0,00003; 0,02; 0,00003. 0330; Сера диоксид (ангидрит сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); 0,1; 0,00024; 0,1; 0,00024. 0328; Углерод черный (сажа); 0,1; 0,00020; 0,1; 0,00020. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 1,8; 0,00360; 1,8; 0,00360. 2754; Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19; 0,3; 0,00069; 0,3; 0,00069. 1715; Метантиол (метилмеркаптан); 0,001; 0,0000015; 0,001; 0,0000015. 1317; Ацельтальдегид (уксусный альдегид, этаналь); 0,08; 0,00015; 0,08; 0,00015. 1051; Пропан-2-ол (изопропиловый спирт); 0,01; 0,000022; 0,01; 0,000022. 1078; Этан-1,2-диол (этиленгликоль, гликоль); 0,0002; 0,0000003; 0,0002; 0,0000003. 1328; Пентандиаль (глутаральдегид, глутаровый альдегид); 0,002; 0,000004; 0,002; 0,000004. 0933; Алкилтриметиламмоний хлорид; 0,005; 0,000009; 0,005; 0,000009. 1534; Бутановая кислота (масляная кислота); 5,4; 0,01073; 5,4; 0,01073. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); 3,3; 0,00658; 3,3; 0,00658. 3; ПК. Цех приемки ТКО; 0303; Аммиак; 2,6; 0,00529; 2,6; 0,00529. 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); 0,9; 0,00180; 0,9; 0,00180. 1042; Бутан-1-ол (бутиловый спирт); 1,2; 0,0024; 1,2; 0,0024. 0333; Сероводород; 0,02; 0,00003; 0,02; 0,00003. 0330; Сера диоксид (ангидрит сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); 0,1; 0,00024; 0,1; 0,00024. 0328; Углерод черный (сажа); 0,1; 0,00020; 0,1; 0,00020. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 1,8; 0,00360; 1,8; 0,00360. 2754; Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19; 0,3; 0,00069; 0,3; 0,00069. 1715; Метантиол (метилмеркаптан); 0,001; 0,000025; 0,001; 0,000025. 1317; Ацельтальдегид (уксусный альдегид, этаналь); 0,08; 0,00015; 0,08; 0,00015. 1051; Пропан-2-ол (изопропиловый спирт); 0,01; 0,000022; 0,01; 0,000022. 1078; Этан-1,2-диол (этиленгликоль, гликоль); 0,0002; 0,0000003; 0,0002; 0,0000003. 1328; Пентандиаль (глутаральдегид, глутаровый альдегид); 0,002; 0,000004; 0,002; 0,000004. 0933; Алкилтриметиламмоний хлорид; 0,005; 0,000009; 0,005; 0,000009. 1534; Бутановая кислота (масляная кислота); 5,4; 0,01073; 5,4; 0,01073. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); 3,3; 0,00658; 3,3; 0,00658. 4; ПК. Цех переработки и сортировки ТКО; 0303; Аммиак; 1,7; 0,0048511; 1,7; 0,0048511. 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); 0,9; 0,00263; 0,9; 0,00263. 1042; Бутан-1-ол (бутиловый спирт); 0,9; 0,002565; 0,9; 0,002565. 0333; Сероводород; 0,0; 0,0000919; 0,0; 0,0000919. 0330; Сера диоксид (ангидрит сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); 0,1; 0,00038; 0,1; 0,00038. 0328; Углерод черный (сажа); 0,1; 0,00026; 0,1; 0,00026. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 1,6; 0,00441; 1,6; 0,00441. 2754; Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19; 0,3; 0,00087; 0,3; 0,00087. 1715; Метантиол (метилмеркаптан); 0,001; 0,00000297; 0,001; 0,00000297. 1317; Ацельтальдегид (уксусный альдегид, этаналь); 0,04; 0,00012; 0,04; 0,00012. 1051; Пропан-2-ол (изопропиловый спирт); 0,1; 0,000298; 0,1; 0,000298. 1078; Этан-1,2-диол (этиленгликоль, гликоль); 0,002; 0,000005; 0,002; 0,000005. 1328; Пентандиаль (глутаральдегид, глутаровый альдегид); 0,02; 0,000062; 0,02; 0,000062. 0933; Алкилтриметиламмоний хлорид; 0,04; 0,000122; 0,04; 0,000122. 1534; Бутановая кислота (масляная кислота); 4,5; 0,012464; 4,5; 0,012464. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); 1,4; 0,00381; 1,4; 0,00381. 5; ПК. Цех переработки и сортировки ТКО; 0303; Аммиак; 1,7; 0,002571; 1,7; 0,002571. 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); 0,9; 0,00139; 0,9; 0,00139. 1042; Бутан-1-ол (бутиловый спирт); 0,9; 0,00136; 0,9; 0,00136. 0333; Сероводород; 0,03; 0,000049; 0,03; 0,000049. 0330; Сера диоксид (ангидрит сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); 0,1; 0,00020; 0,1; 0,00020. 0328; Углерод черный (сажа); 0,1; 0,00014; 0,1; 0,00014. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 1,6; 0,00234; 1,6; 0,00234. Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19; 0,3; 0,00046; 0,3; 0,00046. 1715; Метантиол (метилмеркаптан); 0,001; 0,00000158; 0,001; 0,00000158. 1317; Ацельтальдегид (уксусный альдегид, этаналь); 0,05; 0,00007; 0,05; 0,00007. 1051; Пропан-2-ол (изопропиловый спирт); 0,1; 0,000157; 0,1; 0,000157. 1078; Этан-1,2-диол (этиленгликоль, гликоль); 0,001; 0,000002; 0,001; 0,000002. 1328; Пентандиаль (глутаральдегид, глутаровый альдегид); 0,02; 0,000032; 0,02; 0,000032. 0933; Алкилтриметиламмоний хлорид; 0,04; 0,000035; 0,04; 0,000035. 1534; Бутановая кислота (масляная кислота); 4,5; 0,006605; 4,5; 0,006605. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); 1,4; 0,00201; 1,4; 0,00201. 6; ПК. Цех переработки и сортировки ТКО; 0303; Аммиак; 1,7; 0,002571; 1,7; 0,002571. 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); 0,9; 0,00139; 0,9; 0,00139. 1042; Бутан-1-ол (бутиловый спирт); 0,9; 0,00136; 0,9; 0,00136. 0333; Сероводород; 0,0; 0,000049; 0,0; 0,000049. 0330; Сера диоксид (ангидрит сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); 0,1; 0,00020; 0,1; 0,00020. 0328; Углерод черный (сажа); 0,1; 0,00014; 0,1; 0,00014. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 1,6; 0,00234; 1,6; 0,00234. 2754; Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19; 0,3; 0,00046; 0,3; 0,00046. 1715; Метантиол (метилмеркаптан); 0,001; 0,00000158; 0,001; 0,00000158. 1317; Ацельтальдегид (уксусный альдегид, этаналь); 0,0; 0,00007; 0,0; 0,00007. 1051; Пропан-2-ол (изопропиловый спирт); 0,1; 0,000157; 0,1; 0,000157. 1078; Этан-1,2-диол (этиленгликоль, гликоль); 0,001; 0,000002; 0,001; 0,000002. 1328; Пентандиаль (глутаральдегид, глутаровый альдегид); 0,02; 0,000032; 0,02; 0,000032. 0933; Алкилтриметиламмоний хлорид; 0,04; 0,000065; 0,04; 0,000065. 1534; Бутановая кислота (масляная кислота); 4,5; 0,006605; 4,5; 0,006605. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); 1,4; 0,00201; 1,4; 0,00201. 7; ПК. Участок производства флексы; 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 1,1; 0,00339; 1,1; 0,00339. Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19; 0,2; 0,00065; 0,2; 0,00065. 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); 0,7; 0,00203; 0,7; 0,00203. 0328; Углерод черный (сажа); 0,1; 0,00022; 0,1; 0,00022. 0330; Сера диоксид (ангидрит сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); 0,1; 0,00030; 0,1; 0,00030. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); 0,03; 0,00010; 0,03; 0,00010. 8; ПК. Участок производства гранул; 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 65,6; 0,05467; 65,6; 0,05467. 1555; Уксусная кислота; 34,1; 0,02838; 34,1; 0,02838. 1325; Формальдегид (метаналь); 20,1; 0,01672; 20,1; 0,01672. 1317; Ацетальдегид (уксусный альдегид, этаналь); 45,6; 0,03795; 45,6; 0,03795. 9; ПК. Участок производства гранул; 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 2,1; 0,00946; 2,1; 0,00946. Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19; 0,1; 0,00065; 0,1; 0,00065. 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); 0,5; 0,00203; 0,5; 0,00203. 0328; Углерод черный (сажа); 0,0; 0,00022; 0,0; 0,00022. 0330; Сера диоксид (ангидрит сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); 0,1; 0,00030; 0,1; 0,00030. 1555; Уксусная кислота; 0,7; 0,00315; 0,7; 0,00315. 1325; Формальдегид (метаналь); 0,4; 0,00186; 0,4; 0,00186. 1317; Ацетальдегид (уксусный альдегид, этаналь); 0,9; 0,00422; 0,9; 0,00422. 10; ПК. Участок приготовления дезинфекционного раствора; 1051; Пропан-2-ол (изопропиловый спирт); 1,4; 0,000000; 1,4; 0,000000. 1078; Этан-1,2-диол (этиленгликоль, гликоль); 0,0; 0,000000; 0,0; 0,000000. 1328; Пентандиаль (глутаральдегид, глутаровый альдегид); 0,3; 0,000004; 0,3; 0,000004. 0933; Алкилтриметиламмоний хлорид; 0,6; 0,000009; 0,6; 0,000009. 11; Энергоцентр котел КВТСм-0,7 (2 шт); 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); 380,0; 0,38106; 380,0; 0,38106; 11. 0303; Аммиак; 10,0; 0,01003; 10,0; 0,01003. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 2000; 2,0056; 2000; 2,0056. 0330; Сера диоксид (ангидрит сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); 100; 0,10028; 100; 0,10028. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); -/11/1С1Ф-1 Циклон ЦБ-4, рукавный фильтр; 30; 0,03008; 30; 0,03008. 0401; Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10; 5,5; 0,00552; 5,5; 0,00552. 0616; Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-); 0,5; 0,00050; 0,5; 0,00050. 1071; Фенол (гидроксибензол); 0,39; 0,00039; 0,39; 0,00039. 1325; Формальдегид (метаналь); 0,25; 0,00025; 0,25; 0,00025. 2754; Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19; 50; 0,05014; 50; 0,05014. 0183; Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть); 0,05; 0,000050; 0,05; 0,000050. 0184; Тяжелые металлы (сурма;мышьяк, неорганические соединения ( в рересчете на мышьяк); свинец и его неорганические соединения ( в пересчете на свинец); хрома трехвалентные соединения ( в пересчете на Cr3+), кобальт (кобальт металлический); медь и ее соединения ( в пересчете на медь); марганец и его соединения ( в пересчете на марганец (IV) оксид); никель оксид ( в пересчете на никель); диВанадий пентоксид (пыль) (ванадия пятиокись); олово и его соединения (в пересчете на олово); талий карбонат ( в пересчете на таллий)); 0,50; 0,00050; 0,50; 0,00050. 0830; Гексахлорбензол; -; 0,000000; -; 0,000000. 3620; Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлорбензо-1,4-диоксин); -; 0,000000; -; 0,000000. 3920; Полихлорированные бифенилы; -; 0,000000; -; 0,000000. 0703; Бензо(а)пирен; -; 0,000000; -; 0,000000. 0727; Бензо(b)флуорантен; -; 0,000000. 0728; Бензо(к)флуорантен; -; 0,000000. 0729; Индено(1,2,3-c,d)пирен; -; 0,000000. 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); 234,7; 0,02816; 6. Энергоцентр котел КВТС-0,3; 0301; Азот (II) оксид (азота оксид); -; 0,000000. 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 1000; 0,120000. 0330; Сера диоксид (ангидрит сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); 310,0; 0,03720. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); -/12/1С Циклон ЦН-15-400*1УП; 150; 0,018000. 0703; Бензо(а)пирен; 0,003; 0,0000003. 12; 0124; Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий); 0,001; 0,00000008. 0140; Медь и его соединения (в пересчете на медь); 0,01; 0,000001. 0165; Никель оксид (в пересчете на никель); 0,01; 0,0000006. 0184; Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец); 0,003; 0,0000004. 0183; Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть); 0,0003; 0,00000003. 0203; Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Cr3+); 0,002; 0,0000002. 0204; Цинк и его соединения (в пересчете на цинк); 0,05; 0,000006. 0325; Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк); 0,0004; 0,00000005. 0830; Гексахлорбензол; -; 0,000000. 3620; Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлорбензо-1,4-диоксин); -; 0,000000. 3920; Полихлорированные бифенилы; -; 0,000000. 0727; Бензо(b)флуорантен; -; 0,000000. 0728; Бензо(к)флуорантен; -; 0,000000. 0729; Индено(1,2,3-c,d)пирен; -; 0,000000. 13; Энергоцентр. Выгреб золы; 2907; Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70%; 0,3; 0,00005. 16; АБК. Лаборатория; 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 0,04; 0,000007. 1555; Уксусная кислота; 0,02; 0,000003. 1325; Формальдегид (метаналь); 0,01; 0,000002. 1317; Ацетальдегид (уксусный альдегид, этаналь); 0,03; 0,000005. 17; Блок вспомогательных служб. Помещение ТО и ТР внутризаводского автотранспорта и автопогрузчиков; 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 8,2; 0,002344. 2754; Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19; 3,5; 0,001011. 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); 3,1; 0,000893; 3,1; 0,000893. 0328; Углерод черный (сажа); 0,1; 0,00004; 0,1; 0,00004. 0330; Сера диоксид (ангидрит сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); 0,7; 0,000209; 0,7; 0,000209. 2902; Масло минеральное нефтяное; 0,0; 0,000007; 0,0; 0,000007. 18; Блок вспомогательных служб. Помещение ТО и ТР внутризаводского автотранспорта и автопогрузчиков; 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); 7,6; 0,001562; 7,6; 0,001562. 2754; Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19; 3,3; 0,000674; 3,3; 0,000674. 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); 2,9; 0,000596; 2,9; 0,000596. 0328; Углерод черный (сажа); 0,1; 0,000027; 0,1; 0,000027. 0330; Сера диоксид (ангидрит сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); 0,7; 0,000139; 0,7; 0,000139. 2902; Масло минеральное нефтяное; 0,0; 0,000005; 0,0; 0,000005. 19; Блок вспомогательных служб. Зарядка аккумуляторов; 0322; Серная кислота; 0,02; 0,00001; 0,02; 0,00001. 20; Блок вспомогательных служб. Слесарная мастерская; 2907; Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70%; 7,9; 0,000809; 7,9; 0,000809. 21; Блок вспомогательных служб. Слесарная мастерская; 2907; Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70%; 4,9; 0,006906; 4,9; 0,006906. 0143; Марганец и его соединения в пересчете на марганец (IV) оксид; 0,022; 0,000015; 0,022; 0,000015. 0131; Железо (II) оксид в пересчете на железо; 0,2; 0,000135; 0,2; 0,000135. 0184; Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец); 0,0002; 0,00000012; 0,0002; 0,00000012. 0168; Олово и его соединения (в пересчете на олово); 0,0001; 0,00000005; 0,0001; 0,00000005. 22; Блок вспомогательных служб. Ремонтно-механическая мастерская; 2907; Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70%; 2,4; 0,000563; 2,4; 0,000563. 0143; Марганец и его соединения в пересчете на марганец (IV) оксид; 0,04; 0,000005; 0,04; 0,000005. 0131; Железо (II) оксид в пересчете на железо; 0,4; 0,000045; 0,4; 0,000045. 0184; Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец); 0,0003; 0,00000004; 0,0003; 0,00000004. 0168; Олово и его соединения (в пересчете на олово); 0,0001; 0,00000001; 0,0001; 0,00000001. 23; Блок вспомогательных служб. Кладовая смазочных материалов; 2902; Масло минеральное нефтяное; 0,7; 0,000018; 0,7; 0,000018. 6001; ПК. Узел выгрузки органики для вывоза на полигон; 0303; Аммиак; -; 0,00004; -; 0,00004. 1042; Бутан-1-ол (бутиловый спирт); -; 0,00012; -; 0,00012. 0333; Сероводород; -; 0,000014; -; 0,000014. 1715; Метантиол (метилмеркаптан); -; 0,0000004; -; 0,0000004. 1534; Бутановая кислота (масляная кислота); -; 0,00074; -; 0,00074. 2902; Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль); -; 0,00424; -; 0,00424. 6002; Энергоцентр. Склад для хранения древесного топлива; 2936; Пыль древесная; -; 0,00496; -; 0,00496. 6003; Энергоцентр. Загрузка щепы на установку механизированной топливоподачи; 2936; Пыль древесная; -; 0,00067; -; 0,00067. 6004; БВС. Участок шлифовки; 2907; Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70%; -; 0,02800; -; 0,02800. 6005; Участок сортировки и дробления КГО под навесом; 2936; Пыль древесная; -; 0,00868; -; 0,00868. 6006; Участок сортировки и дробления КГО под навесом; 2907; Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70%; -; 0,00139; -; 0,00139. 6007; Участок сортировки и дробления КГО под навесом; 2907; Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70%; -; 0,00142; -; 0,00142. 6008; Аккумулирующая емкость дождевых вод; 2754; Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19; -; 0,01104; -; 0,01104. 6009; Парковка на 15 машиномест; 0337; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); -; 0,19390; -; 0,19390. 0401; Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10; -; 0,01529; -; 0,01529. 2754; Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19; -; 0,00119; -; 0,00119. 0301; Азот (IV) оксид (азота диоксид); -; 0,00244; -; 0,00244. 0328; Углерод черный (сажа); -; 0,00007; -; 0,00007. 0330; Сера диоксид (ангидрит сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); -; 0,00099; -; 0,00099.

| Перечень источников выбросов, оснащенных (планируемых к оснащению) АСК |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 15 |  |  |  |  |  |
| Номер источника выброса | Источник выделения (цех, участок, наименование технологического оборудования) | Контролируемое загрязняющее вещество |  | Наименование и тип приборов АСК | Год ввода системы в эксплуатацию, планируемый или фактический |
|  |  | Код | Наименование |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| источники выбросов, оснащенные или планируемые к оснащению АСК отсутствуют |  |  |  |  |  |

VIII.Предложения по нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

| Загрязняющее вещество |  |  |  |  | Номера источников выбросов |  | Нормативы допустимых выбросов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | на 2025 г. |  | на 2026-2027 гг. |  |
| № п/п | Наименование |  | Код вещества | Класс опасности |  |  | г/с | т/год | г/с | т/год |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Азот (II) оксид (азота оксид) |  | 0301 | 2 |  | 12 | 0 | 0,004 | 0 | 0,004 |
| 2 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  | 0301 | 2 |  | 11,12 | 0,409 | 2,616 | 0,409 | 2,616 |
| 3 | Аммиак |  | 0303 | 4 |  | 1,2,3,4,5,6,11,6001 | 0,037 | 0,493 | 0,037 | 0,493 |
| 4 | Ацельтальдегид (уксусный альдегид, этаналь) |  | 1317 | 3 |  | 1,2,3,4,5,6,8,9 | 0,042 | 0,711 | 0,042 | 0,711 |
| 5 | Бензо(b)флуорантен |  | 0727 | - |  | 11,12 | 0 | 0,000717 | 0 | 0,000717 |
| 6 | Бензо(а)пирен |  | 0703 | 1 |  | 11,12 | 0,000000 | 0,000495 | 0,000000 | 0,000495 |
| 7 | Бензо(к)флуорантен |  | 0728 | - |  | 11,12 | 0,000000 | 0,000264 | 0,000000 | 0,000264 |
| 8 | Бутан-1-ол (бутиловый спирт) |  | 1042 | 3 |  | 1,2,3,4,5,6,6001 | 0,012 | 0,207 | 0,012 | 0,207 |
| 9 | Бутановая кислота (масляная кислота) |  | 1534 | 3 |  | 1,2,3,4,5,6,6001 | 0,061 | 0,952 | 0,061 | 0,952 |
| 10 | Гексахлорбензол |  | 0830 | - |  | 11,12 | 0 | 0,000002 | 0 | 0,000002 |
| 11 | Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлорбензо-1,4-диоксин) |  | 3620 | 1 |  | 11,12 | 0 | 0,000000 | 0 | 0,000000 |
| 12 | Индено(1,2,3-c,d)пирен |  | 0729 | - |  | 11,12 | 0 | 0,000246 | 0 | 0,000246 |
| 13 | Кадмий и его соединения |  | 0124 | 1 |  | 12 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 14 | Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-) |  | 0616 | 3 |  | 12 | 0,001 | 0,003 | 0,001 | 0,003 |
| 15 | Медь и его соединения в пересчете на медь |  | 0140 | 2 |  | 12 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | Метантиол (метилмеркаптан) |  | 1715 | 2 |  | 1,2,3,4,5,6,6001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | Мышьяк, неорганические соединения |  | 0325 | 2 |  | 12 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | Никель оксид |  | 0165 | 1 |  | 12 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | Полихлорированные бифенилы |  | 3920 | 1 |  | 11,12 | 0 | 0,000004 | 0 | 0,000004 |
| 20 | Пропан-2-ол (изопропиловый спирт) |  | 1051 | 3 |  | 1,2,3,4,5,6,10 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | Пыль древесная |  | 2936 | 3 |  | 6002,6003,6005 | 0,015 | 0,006 | 0,015 | 0,006 |
| 22 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70% |  | 2907 | 3 |  | 13,20,21,22,6004,6006,6007 | 0,032 | 0,029 | 0,032 | 0,029 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 23 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) |  | 0183 | 1 |  | 11,12 | 0,00005 | 0,00034 | 0,00005 | 0,00034 |
| 24 | Свинец и его неорганические соединения |  | 0184 | 1 |  | 12 | 0,000000 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000001 |
| 25 | Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Cr3+) |  | 0203 | - |  | 12 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 26 | Цинк и его соединения (в пересчете на цинк) |  | 0204 | 3 |  | 12 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 27 | Сера диоксид (ангидрит сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  | 0330 | 3 |  | 11,12 | 0,137 | 0,697 | 0,137 | 0,697 |
| 28 | Сероводород |  | 0333 | 2 |  | 1,2,3,4,5,6,6001 | 0,000 | 0,006 | 0,000 | 0,006 |
| 29 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | 2902 | 3 |  | 1,2,3,4,5,6,7,11,12, 6001 | 0,064 | 0,399 | 0,064 | 0,399 |
| 30 | Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19 |  | 2754 | 4 |  | 11,6008 | 0,061 | 0,341 | 0,061 | 0,341 |
| 31 | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 |  | 0401 | 4 |  | 11 | 0,006 | 0,038 | 0,006 | 0,038 |
| 32 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  | 0337 | 4 |  | 8,9,11,12 | 2,187 | 14,843 | 2,187 | 14,843 |
| 33 | Уксусная кислота |  | 1555 | 3 |  | 8,9 | 0,031 | 0,523 | 0,031 | 0,523 |
| 34 | Фенол (гидроксибензол) |  | 1071 | 2 |  | 11 | 0,000 | 0,003 | 0,000 | 0,003 |
| 35 | Формальдегид (метаналь) |  | 1325 | 2 |  | 8,9,11 | 0,019 | 0,311 | 0,019 | 0,311 |
|  |  | Суммарно по объектам воздействия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  |  |  | х | х | 0,004250 | х | 0,004250 |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  |  |  | х | х | 2,940000 | х | 2,940000 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  |  |  | х | х | 3,527000 | х | 3,527000 |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  |  |  | х | х | 15,715000 | х | 15,715000 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  |  |  | х | х | 0,001229 | х | 0,001229 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | х | х | 22,184069 | х | 22,184069 |

IX. Обращение с отходами производства

Баланс отходов

Таблица 17

| № п/п | Операция | Степень опасности и класс опасности опасных отходов | Фактическое количество отходов, т/год | Прогнозные показатели образования отходов, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 2025 г. | на 2026 г. | на 2027 г. | на 2028 г. | на 2029 г. | на 2030 г. | на 2031 г. | на 2032 г. | на 2033 г. | на 2034 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Образование и поступление отходов от других субъектов хозяйствования | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 |  | 1<3> | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 |  | 1<4> | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 |  | 3 | 55,323 | 55,323 | 55,323 | 55,323 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 |  | 4 | 82,570 | 82,570 | 82,570 | 82,570 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 |  | Неопасные | 15,140 | 15,140 | 15,140 | 15,140 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 |  | С неустановлен-ным классом опасности | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | ИТОГО образование и поступление |  | 100153,033 | 100152,793 | 100153,033 | 100153,033 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Передача отходов другим субъектам хозяйствования с целью использования и (или) обезвреживания | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 |  | 1<3> | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 |  | 1<4> | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 |  | 3 | 152,344 | 152,344 | 152,344 | 152,344 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 |  | 4 | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 |  | Неопасные | 55166,24 | 55166,24 | 55166,24 | 55166,24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | ИТОГО передано отходов |  | 56987,584 | 56987,584 | 56987,584 | 56987,584 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Обезвреживание отходов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | ИТОГО на обезвреживание |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Использование отходов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 |  | 3 | 5466 | 5466 | 5466 | 5466 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 |  | 4 | 452,57 | 452,57 | 452,57 | 452,57 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 |  | Неопасные | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | ИТОГО на использование |  | 5918,57 | 5918,57 | 5918,57 | 5918,57 | - | - | - | - | - | - | - |
| Номер строки | Операция | Степень опасности и класс опасности опасных отходов | Фактическое количество отходов, т/год | Прогнозные показатели образования отходов, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на 2025 г. | на 2026 г. | на 2027 г. | на 2028 г. | на 2029 г. | на 2030 г. | на 2031 г. | на 2032 г. | на 2033 г. | на 2034 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 31 | Хранение отходов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 |  | Неопасные | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 |  | С неустановлен-ным классом опасности | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | ИТОГО на хранение |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Захоронение отходов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 |  | 3 | 21,979 | 21,979 | 21,979 | 21,979 | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 |  | Неопасные | 37204,9 | 37204,9 | 37204,9 | 37204,9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 |  | С неустановлен-ным классом опасности | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | ИТОГО на захоронение |  | 37 246,879 | 37 246,879 | 37 246,879 | 37 246,879 | - | - | - | - | - | - | - |

Обращение с отходами с неустановленным классом опасности

Таблица 18

| Наименование отхода | Код отхода | Фактическое количество отходов, запрашиваемое для хранения, тонн | Объект хранения, его краткая характеристика | Запрашиваемый срок действия допустимого объема хранения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |

X. Предложение по количеству отходов производства, планируемых к хранению и (или) захоронению

Таблица 19

| Наименование отхода | Код отхода | Степень опасности и класс опасности опасных отходов | Наименование объекта хранения и (или) захоронения отходов | Количество отходов, направляемое на хранение/захоронение, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 2025 г. | на 2026 г. | на 2027 г. | на 2028 г. | на 2029 г. | на 2030 г. | на 2031 г. | на 2032 г. | на 2033 г. | на 2034 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| На хранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| На захоронение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отходы жизнедеятельности населения (органическая составляющая после сортировки ТКО, балласт, КГО) | 9120100 | неопасные | Вывозятся на полигон «Вишневка», полигон ТКО «Бабино» для захоронения | 37 190,00 | 37 190,00 | 37 190,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Отходы производства, подобные отходами жизнедеятельности населения | 9120400 | неопасные | Вывозятся на полигон «Вишневка», полигон ТКО «Бабино» для захоронения | 14,900 | 14,900 | 14,900 | - | - | - | - | - | - | - |
| Минеральные остатки от газоочистки | 3143900 | 3-ий класс опасности | Вывозятся на полигон «Вишневка», полигон ТКО «Бабино» для захоронения | 3,980 | 3,980 | 3,980 | - | - | - | - | - | - | - |
| Зола от сжигания быстрорастущей древесины, зола от сжигания дров | 3130601 | 3-ий класс опасности | Вывозятся на полигон «Вишневка», полигон ТКО «Бабино» для захоронения | 0,969 | 0,969 | 0,969 | - | - | - | - | - | - | - |
| Зола древесная, содержащая хром, формальдегид, медь, цинк, никель, кадмий, свинец | 3130602 | 3-ий класс опасности | Вывозятся на полигон «Вишневка», полигон ТКО «Бабино» для захоронения | 15,590 | 15,590 | 15,590 | - | - | - | - | - | - | - |
| Обтирочный материал, загрязненный маслами | 5820601 | 3-ий класс опасности | Вывозятся на полигон «Вишневка», полигон ТКО «Бабино» для захоронения | 0,130 | 0,130 | 0,130 | - | - | - | - | - | - | - |
| Отбросы с решеток | 8430100 | 3-ий класс опасности | Вывозятся на полигон «Вишневка», полигон ТКО «Бабино» для захоронения | 1,310 | 1,310 | 1,310 | - | - | - | - | - | - | - |
| Осадки сооружений биологической очистки хозяйственно-фекальных сточных вод | 8430200 | 3-ий класс опасности | Вывозятся на полигон «Вишневка», полигон ТКО «Бабино» для захоронения | 20,00 | 20,00 | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |

XI. Предложения по плану мероприятий по охране окружающей среды

| Таблица 20 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, источника финансирования | Срок выполнения | Цель | Ожидаемый эффект (результат) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Мероприятия по охране и рациональному использованию вод |  |  |  |  |
| 2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха |  |  |  |  |
| 3. Мероприятия по уменьшению объемов (предотвращению) образования отходов производства и вовлечению их в хозяйственный оборот |  |  |  |  |
| 4. Иные мероприятия по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды |  |  |  |  |

XII. Предложения по отбору проб и проведению измерений в области охраны окружающей среды

Таблица 21

| № п/п | Номер источника, пробной площадки (точки контроля) на карте-схеме | Производственная (промышленная) площадка, цех, участок | Объект отбора проб и проведения измерений | Точка и (или) место отбора проб, их доступность | Частота мониторинга (отбора проб и проведения измерений) | Параметр или загрязняющее вещество | Метод отбора проб | Методика измерений, прошедшая аттестацию методик (методов) измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 11 | Энергоцентр | котел КВТСм-0,7 | дымовая труба оборудовано | 1 раз в квартал (в отопительный период) | Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  | С привлечением аккредитованной лаборатории |
|  |  |  |  |  |  | Аммиак |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Формальдегид (метаналь) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (ангидрит сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  |
| 2 | 12 | Энергоцентр | котел КВТС-0,3 | дымовая труба оборудовано | 1 раз в год | Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  | С привлечением аккредитованной лаборатории |
|  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (ангидрит сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  |
| 3 |  |  | Сточные воды | Выпуск сточных вод в р.Брожка | 1 раз в гол | Водородный показатель (рН), ед. рН |  | С привлечением аккредитованной лаборатории |
|  |  |  |  |  |  | БПК5, мгO2/дм³g³ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ХПК, мгO2/дм³ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Взвешенные вещества, мг/дм³ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Аммоний-ион, мгN/дм³ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Азот общий, мгN/дм³ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Фосфор общий, мгР/дм³ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Хлорид-ион, мг/дм³ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сульфат-ион, мг/дм³ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сухой остаток (минерализация), мг/дм³ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СПАВ анионноактивные, мг/дм³ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Нефтепродукты, мг/дм³ |  |  |

XIII. Вывод объекта из эксплуатации и восстановительные меры

XIV. Система управления окружающей средой

| Таблица 22 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Описание |
| 1 | Наличие структуры управления окружающей средой и распределенные сферы ответственности за эффективность природоохранной деятельности |  |
| 2 | Определение, оценка значительного воздействия на окружающую среду и управление им |  |
| 3 | Информация о соблюдении требований ранее выдаваемых природоохранных разрешений |  |
| 4 | Выполненные за период действия ранее выданных природоохранных разрешений мероприятия по охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, сокращению образования отходов |  |
| 5 | Принятие экологической политики и определение задач и целевых показателей |  |
| 6 | Наличие программы экологического усовершенствования для осуществления задач и целевых показателей |  |
| 7 | Меры оперативного контроля для предотвращения и минимизации значительного воздействия на окружающую среду |  |
| 8 | Готовность к чрезвычайным ситуациям и меры реагирования на них |  |
| 9 | Информационное взаимодействие: внутреннее, внутри структуры управления, и внешнее, в том числе с общественностью |  |
| 10 | Управление документацией и учетными документами в области охраны окружающей среды: кем и как создаются, ведутся и хранятся обязательные учетные документы и другая документация системы управления окружающей средой |  |
| 11 | Подготовка персонала: надлежащие процедуры подготовки всего соответствующего персонала, включая персонал лабораторий, осуществляющих отбор проб и измерения (испытания) в области охраны окружающей среды |  |
| 12 | Мониторинг и измерение показателей деятельности: ключевые экологические показатели деятельности и порядок мониторинга и обзора прогресса на непрерывной основе |  |
| 13 | Меры по устранению нарушений: порядок анализа несоответствия системе управления окружающей средой (в том числе несоблюдения требований нормативных правовых актов) и принятия мер по предотвращению их повтора |  |
| 14 | Информация о проводимом аудите или самоконтроле: регулярный самоконтроль, независимый аудит с целью проверки того, что все виды деятельности осуществляются в соответствии с требованиями законодательства |  |
| 15 | Обзор управления и отчетность в области охраны окружающей среды: процедура проведения обзора высшим руководством (ежегодного или связанного с циклом аудита), представление отчетности, требуемое разрешением, и представление отчетности о достижении внутренних задач и целевых показателей |  |

Настоящим Коммунальное унитарное производственное предприятие «Промотходы

(наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя)

подтверждает, что:

информация,  указанная  в настоящем  заявлении,  является достоверной,

полной и точной;

не возражает  против размещения  общественного уведомления и заявления

на официальном сайте в глобальной  компьютерной  сети Интернет областного и

Минского городского комитетов природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Директор УКПП «Промотходы»                                                 	              С.М.Скурат

(наименование должности служащего               (инициалы, фамилия, подпись)

руководителя юридического лица,

индивидуальный предприниматель

(представитель юридического лица,

индивидуального предпринимателя и

реквизиты документа, подтверждающего

полномочия представителя)

_______________ 202__ г.

(дата)

<1> Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 "Виды деятельности", утвержденный постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. N 85.

<2> Заполняется с учетом значений, установленных в проектной документации по объектам водоснабжения и водоотведения, связанным с добычей (изъятием) вод и (или) сбросом сточных вод в окружающую среду, и утвержденных индивидуальных технологических нормативов водопользования.

<3> Указывается количество ртутьсодержащих отходов (ртутных термометров, использованных или испорченных, отработанных люминесцентных трубок и ртутных ламп, игнитронов) в штуках.

<4> Указывается количество отходов, содержащих полихлорированные бифенилы (далее - ПХБ) (силовых трансформаторов с охлаждающей жидкостью на основе ПХБ, силовых конденсаторов с диэлектриком, пропитанным жидкостью на основе ПХБ, малогабаритных конденсаторов с диэлектриком на основе ПХБ) в штуках.