| Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва Рэспублікі Беларусь Рэспубліканскае вытворча-гандлевае унітарнае прадпрыемства «Кіруючая кампанія холдынга «БЕЛАРУСКАЯ ЦЭМЕНТНАЯ КАМПАНІЯ» Адкрытае акцыянернае таварыства «КРЫЧАЎЦЭМЕНТНАШЫФЕР» 213493, Рэспубліка Беларусь, Магілёўская вобл., Крычаўскі р-н, Краснабудскі с/с, 2, АБК ў раёне радовішча «Каменка» Тэл. прыёмнай +375 2241 20909, 20910; факс прыёмнай 20925 www.kcsh.by; прыёмная: prim@kcsh.by Р/р BY55BAPB30122695900560000000 ў ААТ «Белаграпрамбанк», БІК BAPBBY2X, УНП 700179598, АКПА 00294837, ОКОНХ 16122 |  |  |  | Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь Республиканское производственно-торговое унитарное предприятие «Управляющая компания холдинга «БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ» Открытое акционерное общество «КРИЧЕВЦЕМЕНТНОШИФЕР» 213493, Республика Беларусь, Могилевская обл., Кричевский р-н, Краснобудский с/с, 2, АБК в районе месторождения «Каменка» Тел. приёмной +375 2241 20909, 20910, факс приёмной 20925 www.kcsh.by; приёмная: prim@kcsh.by Р/с BY55BAPB30122695900560000000 в ОАО «Белагропромбанк», БИК BAPBBY2X, УНП 700179598, ОКПО 00294837, ОКОНХ 16122 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| _____________№ _________________ На № _______ ад _________________ |  |  |  |

ЗАЯВЛЕНИЕ 	                                                                                                                                                                                                                                                                                                               на получение комплексного природоохранного разрешения                                                       ________________  	                                                                                                                                                 (число,      месяц,      год)

Настоящим заявлением Открытое акционерное общество «Кричевцементношифер»

(наименование юридического лица в соответствии с уставом,

_____________________________________________________________________________

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя,

213493,   Республика    Беларусь,    Могилевская   область,    Кричевский район,   Краснобудский   с/с,   2,   АБК   в   районе   месторождения   «Каменка»                                                                       (местонахождения  юридического лица , местожительство индивидуального предпринимателя)

просит выдать комплексное природоохранное разрешение.

I. Общие сведения

Таблица 1

| № п/п | Наименование данных | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Место государственной регистрации юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя | Республика Беларусь, Могилевская область, Кричевский район, Краснобудский с/с, 2, АБК в районе месторождения «Каменка», 213493 |
| 2 | Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя | Корчевский Владимир Иванович |
| 3 | Телефон, факс приемной, электронный адрес, интернет-сайт | +375 2241 20925 prim@kcsh.by, www.kcsh.by |
| 4 | Вид деятельности основной по ОКЭД | 26510-производство цемента |
| 5 | Учетный номер плательщика | 700179598 |
| 6 | Дата и номер регистрации в Едином государственном регистре юрлиц и индивидуальных предпринимателей | 26.01.2012 № 700179598 |
| 7 | Наименование и количество обособленных подразделений юридического лица | 6 филиалов ОАО "Кричевцементношифер" 1. ф-л "Рогачевжелезобетон" 2. ф-л "Молодечножелезобетон" 3. ф-л "Новополоцкжелезобетон" 4. ф-л "Завод СЖБ №3 г. Витебск" (в т.ч. КСК г. Орша) 5. ф-л "Барановичский КЖБК" 6. ф-л "Могилевжелезобетон" |
| 8 | Количество работающего персонала | 1123 |
| 9 | Количество абонентов и (или) потребителей, подключенных к централизованной системе | - |
| 10 | Наличие аккредитованной лаборатории | Лаборатория промышленной санитарии и охраны окружающей среды ОАО «Кричевцементношифер» аттестат аккредитации BY/112 2.2856 до 10.12.25 г. |
| 11 | Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) специалиста по охране окружающей среды, номер рабочего телефона | Серяков Николай Владимирович +375 2241 20990 |
| 12 | Сведения, предусмотренные в абзаце девятом части первой пункта 5 статьи 14 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур» (в случае оплаты посредством использования автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства) | - |

II. Данные о месте нахождения эксплуатируемых природопользователем объектов, оказывающих воздействие на окружающую среду

Информация об основных и вспомогательных видах деятельности

Таблица 2

| № п/п | Наименование производственной (промышленной) площадки (обособленного подразделения, филиала) | Вид деятельности по ОКЭД1 | Место нахождения | Занимаемая территория, га | Дата ввода в эксплуатацию (последней реконструкции) | Проектная мощность/ фактическое производство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | производственная площадка №1 | 26510 | г. Кричев, Зеленая, 4 | 51,6527 | - | (законсервирована) |
| 2 | производственная площадка №2 | 26510 | Кричевский район, карьер «Каменка» | 428,5957 | - | (законсервирована) |
| 3 | производственная площадка №3 | 26510 | Кричевский район, Краснобудский с/с. 2, АБК в районе месторождения «Каменка» | 59,2906 | 28.04.2014 | 1,8 млн. тонн/год- 1,5 млн. тонн/год |

Сведения о состоянии производственной (промышленной) площадки согласно карте-схеме на __1__ листе.

III. Производственная программа

Таблица 3

| № п/п | Вид деятельности, основной по ОКЭД | Прогнозируемая динамика объемов производства в % к проектной мощности или фактическому производству |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028-2033 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 26510 | 100 | 100 | 100 | 100 |

IV. Сравнение планируемых (существующих) технологических процессов (циклов) с наилучшими доступными техническими методами

Таблица 4

| Наименование технологического процесса (цикла, производственной операции) | Краткая техническая характеристика | Ссылка на источник информации, содержащий детальную характеристику наилучшего доступного технического метода | Сравнение и обоснование различий в решении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Производство цемента | Согласно технологического процесса Сырьем для производства цемента служат мел, алюмосодержащая, железосодержащая, кремнийсодержащая добавки. Мел добывается в карьере «Каменка». Мел доставляется на завод автотранспортом и выгружается в приемные бункера с вертикальной стенкой, затем он направляется к весовому пластинчатому дозатору для дозировки в сырьевую смесь, на выходе пластинчатых питателей установлены вал-фрезы, которые проводят первичное дробление больших кусков мела. Поступающая железнодорожными вагонами алюмосодержащая добавка выгружается на промежуточный склад, из которого электрическим грейферным краном она подается в приемные бункера, из которых выгружается пластинчатым питателем и подается на ленточный конвейер, затем транспортируется в приемные бункера в отделении разгрузки и дозировки сырья. Дозировочные бункера оснащены вертикальной стенкой, которая предотвращает налипание материала. В нижней части бункеров есть пластинчатые питатели, на выходе которых установлены вал-фрезы, которые проводят первичное дробление больших кусков добавки. Для разгрузки алюмосодержащей добавки с питателя и подачи в сырьевую смесь применяются пластинчатые весовые дозаторы. Кремнийсодержащая добавка может доставляется на завод автотранспортом, железосодержащая - железнодорожным транспортом, выгружаются в разгрузочном отделении. После чего через бункера и пластинчатые питатели они поступают на ленточный конвейер и транспортируются на объединенный закрытый | Разделы 1.5, 1.6 4.2.3, 1.2.4.3.2 1.3.2.1 1.4.12, 4.2.4-4.2.6.5 Справочного документа по наилучшим доступным технологиям «Производство цемента, извести и оксида магния», 2009 год | На предприятии реализованы следующие наилучшие доступные технологии: применение отходов в качестве сырья (отходы золошлаковой смеси, шлаки гранулированные, мелкие отсевы дробления ); снижение потребления тепловой энергии путем снижения содержания клинкера в цементе (введение наполнителей и добавок (песок, шлак, известняк) в цемент при его помоле; снижение выбросов пыли из газов при охлаждении клинкера и помоле материалов путем применения сухой очистки газа с помощью рукавных фильтров; применение печей сухого способа с многостадийным теплообменником и декарбонизатором; использования сепараторов роторного типа; генерация дополнительной энергии/рекуперация избыточного тепла использование печных отходящих газов для сушки сырьевых материалов; сушка сырьевых материалов с влажностью менее 8% отходящими газами циклонных теплообменниках без дополнительного тепла; оптимизация процесса контроля технологического процесса: подготовка/тренировка машинистов печи, установка нового оборудования (дозаторов, силосов для гомогенизации материала, установок предварительной гомогенизации и новых клинкерных холодильников); приняты технические решения по операциям, , |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Производство цемента | склад для хранения .Грейферным краном железосодержащая добавка подается в приемный бункер, выгружается при помощи пластинчатого питателя и по ленточному конвейеру подается в сушильный барабан. Высушенная железосодержащая добавка транспортируются по ленточному конвейеру в силос-накопитель для хранения и дальнейшей сушки и помола. Источником тепла для сушильного барабана являются дымовые газы из теплогенератора, работающего на природном газе. С крытого склада добавок кремнийсодержащая добавка подается электрическим грейферным краном в приемный бункер, выгружается при помощи пластинчатого питателя на ленточный конвейер и транспортируется в силос-накопитель для хранения и дальнейшей сушки и помола. После выгрузки из силосов-накопителей и взвешивания ленточными дозаторами, кремнийсодержащая и железосодержащая добавки транспортируются ленточным конвейером в шаровую мельницу. Разделение крупной фракции и готового продукта производиться сепаратором. Уловленная рукавным фильтром готовая продукция с помощью цепного и ленточных конвейеров подается в расходные силоса. Крупная фракция, отделенная сепаратором, цепным конвейером направляется обратно на домол в мельницу. Запыленный газ очищается рукавным фильтром и выбрасывается вытяжным вентилятором в атмосферу. В верхней части силосов-накопителей и расходных силосов установлены пылеулавливающие рукавные фильтра. Источником тепла для мельницы помола добавок является избыточный горячий воздух из колосникового холодильника, при необходимости используется теплогенератор. На ленточный конвейер, покрытый крупкой, выделенной после помола и сушки сырьевой смеси, подаются отдозированные мел и алюмосодержащая добавка. Далее на ленточный конвейер подаются кремнийсодержащая и железосодержащая добавки, взвешенные весовыми ленточными дозаторами, | Разделы 1.1.1, 1.2.2., 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.5 Справочного документа по наилучшим доступным технологиям «Производство цемента, извести и оксида магния» (BAT CONCLUSIONS FOR THE PRODUCTION OF CEMENT, LIME AND MAGNESIUM OXIDE Commission Implementing Decision of 26 March 2013) | связанным с уменьшением пылевыделения: укрытие/капсулирование операций, связанных с пылением; закрытые конвейеры и элеваторысконструированные по закрытой схеме; уменьшение мест подсоса воздуха или просыпания материала, герметизация установок; использование автоматических приборов и систем контроля; вентиляция и пылеосаждение в рукавных фильтрах; использование гибких шлангов и рукавов, снабженных системой улавливания пыли, для размещения и распределения материала при погрузке цемента в цементовоз. снижение и контроль выбросов NOx путем автоматизированного управления технологическим процессом, постадийным сжиганием топлива и охлаждением пламени, улучшением конструкции горелок, оптимизацией способов присоединения холодильника к печи, выбором топлива и топливных отходов, сжигание топлива в средней части печи; собранная пыль возвращается в производственный процесс в качестве сырья; оптимизирован контроль технологического процесса позволяющий достичь плавного, стабильного процесса эксплуатации печи в соответствии с установленными параметрами; применяется современная весовая система подачи топлива; мониторинг (непрерывные измерения) параметров технологического процесса; использование закрытых складов с автоматической системой перемещения материала использование силосов соответствующей емкости, оснащенных |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Производство цемента | установленными под силосами хранения и дозировки добавок После дозировки готовая сырьевая смесь поступает в двухвалковую дробилку. Дробленая сырьевая смесь с крупностью частиц не более 50 мм направляется на сушку и помол ленточным конвейером. Ленточным питателем дробленое сырье подается в молотковую мельницу-сушилку. После сушки и помола, влажность сырьевой муки снижается с 26-32 % до 1 %. Разделение сырьевой муки на крупку и готовый продукт осуществляется в сепараторе, готовый продукт осаждается в циклонах и транспортируется пневматическим конвейером к 3-м силосам смешивания промежуточной гомогенизации. Крупка, выделенная сепаратором, может разделяться на 3 части. Одна часть может возвращаться в молотковую мельницу-сушилку для повторного измельчения. Другая часть может направляться в силоса крупки для хранения и дальнейшего использования в качестве подсыпки, предотвращающей налипание сырья на ленточных конвейерах и автотранспорте. Третья часть может подаваться в шаровую мельницу для сушки и помола. Измельченная сырьевая мука из шаровой мельницы собирается циклоном и транспортируется к силосам смешивания предварительной гомогенизации, также, собранный циклоном материал, может направляться в силоса крупки. Источником тепла для шаровой мельницы является избыточный воздух из колосникового холодильника, может использоваться теплогенератор. Три силоса предварительной гомогенизации работают одновременно: один– для приема муки, один– для перемешивания, один – для разгрузки. После гомогенизации и разгрузки из силосов сырьевая мука по пневматическому конвейеру поступает на элеватор, из которого распределителем подается в силос гомогенизации. Из силоса сырьевая мука через расходный бункер и разгрузочное устройство поступает на роторные весы, после чего при помощи конвейера и элеватора поднимается на верхнюю часть теплообменника. Для помола цемента установлены две технологические линии помола, при этом каждая система включает три бункера с питателями: для клинкера, добавки для регулирования сроков схватывания и минеральной добавки. Для разных типов цемента материалы дозируются весовыми питателями в заданных | Разделы 1.1.1, 1.2.2., 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.5 Справочного документа по наилучшим доступным технологиям «Производство цемента, извести и оксида магния» (BAT CONCLUSIONS FOR THE PRODUCTION OF CEMENT, LIME AND MAGNESIUM OXIDE Commission Implementing Decision of 26 March 2013) | индикаторами уровня материала, выключателями, фильтрами, снабженными распределительными воздушными установками в период заполнения силоса (дорогостоящее оборудование); минимизация использования электрической энергии (установка роликовых мельниц высокого давления для измельчения клинкера, вентиляторов с переменной скоростью вращения); снижение выбросов SOx из отходящих газов из печи и/или из теплообменника/декарбонизатора достигается путем регулировки процесса обжига (воздушное охлаждение избыточных газов после холодильника); реализованы инструменты экологического менеджмента (СМОС); снижение выбросов NOx путем применения технологии каталитического восстановления. На предприятии не реализованы следующие наилучшие доступные технологии: применение регенерационных установок для производства пара и электричества в результате извлечения отработанного тепла из клинкерного холодильника или печи дымовых газов, т.к. газы в соответствии с технологией задействованы в ином технологическом процессе (сушка сырья); применение более широкого спектра отходов в качестве сырья (осадок очистки питьевой воды, земля (грунт) и другие) невозможно, т.к. повлечет снижение качества продукции. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Производство цемента | пропорциях и соотношениях с последующей транспортировкой по ленточным конвейерам на помол. Каждая система помола цемента состоит из валкового предизмельчителя, V-образного сепаратора, шаровой мельницы ϕ4,2х13 м и сепаратора О-Sepa. Из бункеров клинкер и добавки подаются на весовые дозаторы, а затем по ленточному конвейеру и ковшовому элеватору – на валковый предизмельчитель для предварительного измельчения. На ленточных конвейерах установлена система металлоулавливания для удаления металлических включений из материалов. После этого раздробленная смесь по ковшовому элеватору и ленточному конвейеру направляется в V-образный сепаратор для разделения. После разделения, грубые частицы возвращаются на повторное дробление, а мелкие частицы крупностью менее 2 мм подаются в шаровую мельницу для помола. Из цементной мельницы через пневматические конвейеры и ковшовый элеватор материал подается в сепаратор О-Sера. С данного сепаратора готовый продукт направляется в рукавный фильтр, далее через пневматический конвейер, ленточный конвейер и ковшовый элеватор – в цементные силоса, крупные частицы возвращаются на домол в шаровую мельницу. Для обжига сырьевой муки применяется двухветьевой двухступенчатый циклонный теплообменник с декарбонизатором и вращающаяся печь ϕ4,8х72 м. Сырьевая мука, поступающая на обжиг, по необходимости разделяется на 2 потока: одна часть поступает в газоход между циклонами 1-ой и 2-ой ступени, а вторая может подаваться в декарбонизатор. Горячим потоком газа сырьевая мука выносится в циклон 1-ой ступени, где происходит теплообмен с горячим газом, затем подается в декарбонизатор для разложения глинистых минералов и карбонатов, после чего собирается в циклоне 2-ой ступени теплообменника, из которого поступает во вращающуюся печь. Горячий газ, поступающий в декарбанизатор, состоит из двух частей: одна часть представляет собой горячий дымовой газ из вращающейся печи, другая часть - горячий воздух из газохода третичного воздуха. Топливо для обжига идет по двум направлениям: одна часть подается на форсунку головки печи,а вторая часть подается на форсунки, установленные в нижней части декарбонизатора. | Разделы 1.1.1, 1.2.2., 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.5 Справочного документа по наилучшим доступным технологиям «Производство цемента, извести и оксида магния» (BAT CONCLUSIONS FOR THE PRODUCTION OF CEMENT, LIME AND MAGNESIUM OXIDE Commission Implementing Decision of 26 March 2013) | В основном соответствует НДТМ. - Предусматривается повторное использование печных газов, собранной пыли; автоматизированного контроля технологического процесса |
|  |  | Разделы 3.1, 3.2, 4.3.1, 4.3.2 Справочного документа по общим принципам мониторинга (Reference Document on the General Principles of Monitoring) | Соответствует НДТМ. Установлена и введена в действие автоматическая система контроля выбросов пыли, СО, СOx, NOx |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Производство цемента | После обжига во вращающейся печи, клинкер поступает в колосниковый холодильник на охлаждение и дробление. Часть отходящих газов из колосникового холодильника используется в качестве вторичного воздуха, часть газов подается в декарбонизатор в виде третичного воздуха, а еще одна часть газов – в качестве источника тепла вместе с отходящими газами из теплообменника используется в молотковой мельнице-сушилке для сушки сырья. Кроме того, избыточный воздух из холодильника используется в валковой мельнице помола угля и шаровых мельницах сырьевого цеха.Далее клинкер ковшовым конвейером направляется в силос клинкера для хранения емкостью 50000 т, недостаточно обожженный клинкер разгружается в силос недообоженного клинкера 3600 т Если содержание Сl ̄ в сырьевой муке доходит до 0,036 %, используется байпасная система для регулирования циркуляции и накопления Сl ̄ в системе. Также эта система предназначена и для уменьшения содержания щелочей в клинкере. Разгрузка клинкера производится многопоточным способом через разгрузочное устройство, расположенное под силосом. По ленточным конвейерам клинкер подается в расходные бункера отделения помола цемента. Торфобрикет доставляется на завод железнодорожным транспортом. Вагоны разгружаются на повышенном пути, далее торфобрикет доставляется под навес предварительной гомогенизации на хранение. Автотранспортом торфобрикет подается в приемный бункер, из которого пластинчатым питателем и ленточным конвейером подается в дробилку. С целью предотвращения попадания металла в технологию над ленточным конвейером установлен магнитный сепаратор. Дробленый торфобрикет элеватором транспортируется в накопительный бункер, из которого он весовым дозатором подается на помол в молотковую мельницу. Для предотвращения подсоса | Разделы 1.1.1, 1.2.2., 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.5 Справочного документа по наилучшим доступным технологиям «Производство цемента, извести и оксида магния» (BAT CONCLUSIONS FOR THE PRODUCTION OF CEMENT, LIME AND MAGNESIUM OXIDE Commission Implementing Разделы 3.1.1, 3.1.3., 3.1.5, 3.1.7, 3.1.8, 3.2.2, 3.2.4-3.2.7, 3.2.10, 3.2.11, 3.2.13, 3.3.2, 3.5, 3.10 Справочного документа по НДТ «Энергоэффективность» (Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency)Decision of 26 March 2013 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Производство цемента | наружного воздуха на входе в молотковую мельницу установлены шлюзовые питатели. Измельченный торфобрикет по герметичной течке поступает в струйный насос и по пневмопроводам подается на сжигание в декарбонизатор. Аспирационный воздух с мест перегрузки торфобрикета в порядке его утилизации подается через циклон вентилятором в декарбонизатор. Доставляемый на завод железнодорожным транспортом уголь поступает в приемное отделение, выгружается в приемные бункера и через классифицирующую решетку попадает на пластинчатые питатели Далее ленточным конвейером уголь через грохот подается в молотковую дробилку. После чего дробленый уголь транспортируется под навес предварительной гомогенизации, который оснащен штабелеукладчиком и штабелеразборщиком. Вместимость навеса предварительной гомогенизации угля составляет 32700 т. Далее уголь подается в угольные бункера в отделении помола угля. Для сушки и помола угля используется вертикальная валковая мельница. Газы с угольной пылью направляются на осаждение во взрывобезопасный рукавный фильтр. Собранная угольная пыль подается в бункера пылевидного угля. Взвешенный пылевидный уголь поступает с помощью вентиляторов Рутса в горелку печи и горелки декарбонизатора обжиговой системы. Для хранения цемента и гомогенизации предусмотрено 8 силосов. Рабочая емкость каждого силоса составляет 10000 т. В нижней части силоса имеется 6 разгрузочных устройств, обеспечивающих разгрузку цемента в накопительный бункер, в котором предусмотрены 3 пневматические разгрузочные системы: две - для загрузки железнодорожного транспорта насыпью, а третья – для подачи цемента на упаковку и тарирование, а также в 2 силоса цемента по 250 т для отгрузки в цементовозы. В верхней части цементных силосов установлены рукавные фильтры для обеспыливания газов, выходящих из силосов. Также имеются индикаторы уровня, предназначенные для измерения уровня материала в силосах. В системе упаковки имеются две 8-канальные роторные упаковочные машины производительностью2400 мешков (мешки по 25 кг или 50 кг) в час каждая. Из накопительного бункера через винтовой затвор и лопастной питатель цемент направляется в 8-канальное упаковочное устройство на упаковку. Упакованный цемент | Разделы 1.1.1, 1.2.2., 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.5 Справочного документа по наилучшим доступным технологиям «Производство цемента, извести и оксида магния» (BAT CONCLUSIONS FOR THE PRODUCTION OF CEMENT, LIME AND MAGNESIUM OXIDE Commission Implementing Разделы 3.1.1, 3.1.3., 3.1.5, 3.1.7, 3.1.8, 3.2.2, 3.2.4-3.2.7, 3.2.10, 3.2.11, 3.2.13, 3.3.2, 3.5, 3.10 Справочного документа по НДТ «Энергоэффективность» (Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency)Decision of 26 March 2013) | В основном соответствует НДТМ. Предусматривается совершенствование технологических операций, связанных с уменьшением пылевыделения: укрытие/капсулирование операций, связанных с пылением; использование закрытых конвейеров и элеваторов; уменьшение мест подсоса воздуха или просыпания материала, герметизация установок; использование автоматических приборов и систем контроля; вентиляция и пылеосаждение в рукавных фильтрах; использование гибких шлангов и рукавов, снабженных системой улавливания пыли, для размещения и распределения материала при погрузке цемента в цементовоз. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Производство цемента | транспортируется по конвейеру для мешков через очищающее устройство, электронное весовое корректирующее устройство и по ленточному конвейеру распределяется на три механических погрузчика, производительностью 120 т/ч каждый, или систему пакетирования с дальнейшей отгрузкой в автомобильный, железнодорожный транспорт или склад хранения пакетов. Также цемент может тарироваться в полипропиленовые мягкие контейнеры | Разделы 3.3, 3.4.2, 4.3, 4.4, 5.3, 5.4 Справочного документа по наилучшим доступным технологиям «Выбросы от хранения» (Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage |  |
| Системы охлаждения | Согласно технологическому процессу охлаждения технологического оборудования После охлаждения технологического оборудования вода подается на градирни. После охлаждения вода поступает в резервуары. Охлажденная вода из резервуаров насосами подается на охлаждение технологического оборудования к водяному душу для впускной трубы печи | Разделы 4.4, 4.6, 4.7, 4.8 Справочного документа по применению наилучших имеющихся методов промышленных систем охлаждения (Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems) | Соответствует НДТМ. Предусмотрено система оборотного водоснабжения для охлаждения технологического оборудования. |
| Производство цемента (биологическая и механическая очистка сточных вод) | Согласно технологическому процессу | Разделы 3.3. Справочного документа по наилучшим доступным технологиям «Очистка сточных вод и отходящих годов. Система менеджмента в химической промышленности» (Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas Treatment / Management Systems in the Chemical Sector) | Соответствует НДТМ. |

V. Использование и охрана водных ресурсов

Цели водопользования

Таблица 5

| № п/п | Цель водопользования | Вид специального водопользования | Источники водоснабжения (приемники сточных вод), наименование речного бассейна, в котором осуществляется специальное водопользование | Место осуществления специального водопользования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды | Добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений, в том числе самоизливающихся буровых скважин | Подземные воды Бассейн р. Днепр Одиночные скважины | Кричевский район, Краснобудский с/с |
| 2 | Нужды промышленности | Добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений, в том числе самоизливающихся буровых скважин | Подземные воды Бассейн р. Днепр Одиночные скважины | Кричевский район, Краснобудский с/с |
|  |  | Изъятие поверхностных вод с применением водозаборных сооружений (карьерная вода) | Поверхностные воды (карьерная вода) | Кричевский район, Краснобудский с/с |
| 3 | Сброс сточных вод в водный объект | Сброс сточных вод в окружающую среду с применением гидротехнических сооружений и устройств, в том числе через систему дождевой канализации | Поверхностные воды р. Коренец Бассейн р. Днепр | Кричевский район, Краснобудский с/с |

Сведения о производственных процессах, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды

Таблица 6

| № п/п | Перечень производственных процессов, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды | Описание производственных процессов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Подпитка системы охлаждения оборудования | Отбор воды из системы оборотного водоснабжения на нужды предприятия осуществляется для охлаждения технологического оборудования: - в отделении помола сырьевой муки осуществляется охлаждение молотковых сушилок-дробилок, коробок приводов, главных редукторов сепаратора, смазочных установок, дымососов; - в силосе гомогенизации сырьевой муки осуществляется охлаждение воздуходвуки Рутса (для бункера гомогенизации); - в отделении сушки и транспортировки пиритных огарков осуществляется охлаждение оборудования отделения; - в печи обжига клинкера и воздуховода третичного воздуха осуществляется охлаждение опоры вращающейся печи, установки смазки гидравлического упорного ролика, установки смазки главного редуктора; - в отделении охлаждения клинкера осуществляется охлаждение гидравлической приводной системы; - в отделении помола песка и пиритных огарков, помола крупки осуществляется охлаждение подшипников шаровой мельницы, установок для смазки главного редуктора, установок для смазки подшипника. вентиляторов; - в байпасной системе осуществляется охлаждение вентилятора охлаждения, вентилятора быстрого охлаждения; - в отделении дозировки с галереями транспортировки клинкера и добавок, отделении помола цемента осуществляется охлаждение вальцевых предызмельчателей, установок смазки для коробки приводов, установок масляной смазки для редуктора, гидравлических приводных систем, вентиляторов, установок масляной смазки для двигателя, скользящих опор мельницы цемента, установок масляной смазки для главного редуктора, установок масляной смазки для подшипника мельницы, установок масляной смазки для воздушного сепаратора; - в отделении помола угля осуществляется охлаждение вентилятора, узла смазки основного редуктора, узла смазки для натяжителя, фильтрующего вентилятора, воздуходувки Рутса для горелки печи, воздуходувок Рутса для горелки подогревателя. Вода используется также для водяного душа для впускной трубы печи. Весь объем воды, используемый на данных этапах производства, относится к безвозвратному водопотреблению. |
| 2 | Проверка пожарных гидрантов и кранов | Всего на сети установлено 25 пожарных гидрантов и 18 пожарных кранов, запитанных от системы оборотного водоснабжения. Проверка пожарных гидрантов проводится 2 раза в год, кранов – 1 раз в год. |
| 3 | Нужды станции обезжелезивания | Вода используется для промывки (регенерации) фильтров обезжелезивания. Всего на станции обезжелезивания установлено 5 фильтров. |
| 4 | Нужды столовой | Вода используется для мойки сырья, приготовления блюд, мойки посуды, оборудования и помещений |
| 5 | Нужды лаборатории | На балансе предприятия имеется три лаборатории: одна химического профиля и две физико-механического. |

Описание схемы водоснабжения и канализации

Таблица 7

| № п/п | Наименование схемы | Описание схемы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Схема водоснабжения, включая оборотное, повторно-последовательное водоснабжение | Схема водоснабжения Источником водоснабжения для хозяйственно-питьевых нужд является подземный водозабор, включающий 3 скважины (2 попеременно рабочие, 1 резервная): 1) скважина № 426-Д 13 (рабочая) глубиной – 131 м, дебитом – 23 м3/ч, с прибором учета – MWN-80; 2) скважина № 427-Д 13 (резервная) глубиной – 131 м, дебитом – 23 м3/ч, с прибором учета – MWN-65; 3) скважина № 383-Д 12 (рабочая) глубиной – 128 м, дебитом – 25 м3/ч, с прибором учета – MWN-50. Кроме этого, на балансе ОАО «Кричевцементношифер» имеются 3 законсервированные скважины: скважина № 53494/07 пресных вод (в районе карьера), скважины № 1/91, № 2/91 минеральных вод (д. Прудок). Вода из артезианских скважин подается на станцию обезжелезивания, далее в водонапорную башню объемом 95 м3 и во внутриплощадочную сеть ОАО «Кричевцементношифер». В станции предусмотрено пять фильтров диаметром 1 м, производительность каждого фильтра 5 м3/ч, производительность станции 25 м3/ч. Станция обезжелезивания предназначена для снижения содержания солей железа и дегазации газов СО2. Растворение кислорода в исходной воде происходит путем подачи воздуха в трубопровод исходной воды перед фильтрами с помощью водоструйного насоса. Загрузка фильтров – кварцевый песок. Регенерация загрузки производится обратным потоком воды. Промывная вода отводится в отстойник размером 3,0х7,0х3,0(h) м. Для обеззараживания воды предусматриваются бактерицидные ультрафиолетовые лампы. Согласно Проекту источником производственного водоснабжения является карьерная вода, накапливаемая в карьере за счет водопонижения. Сброс избыточной карьерной воды осуществляется в р. Коренец. Вода из карьера подается на площадку предприятия в два резервуара оборотного и производственно-противопожарного водоснабжения объемом 700 м3 каждый. Далее вода забирается из резервуаров насосами, устанавливаемыми в насосной станции II подъема, и подается во внутриплощадочную сеть производственно-противопожарного водопровода. на ОАО «Кричевцементношифер» организованы следующие системы водоснабжения: - система хозяйственно-питьевого водоснабжения; - система производственно-противопожарного водоснабжения; - система оборотного водоснабжения; - система горячего водоснабжения; Схема оборотного водоснабжения охлаждения технологического оборудования Нагретая от технологического оборудования вода подается на градирню, где охлаждается и после охлаждения поступает в резервуары (2 шт. по 700 м3 каждый). Охлажденная вода из резервуаров насосами 200 м3/ч (2 рабочих, 1 резервный) подается на охлаждение технологического оборудования, к водяному душу для впускной трубы печи. Проектом предусмотрена очистка 5 % расхода оборотной воды на фильтрах WD-300 A.O QLZH/F-AC производительностью 400 м3/ч (в настоящее время фильтры не эксплуатируются). Абонентами ОАО «Кричевцементношифер», расположенным в районе производственной площадки №3 являются пункт таможенного оформления ОАО «Кричевцементношифер», ТЛЦ «Могилев-Белтаможсервис». |
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | Схема канализации, включая систему дождевой канализации | На ОАО «Кричевцементношифер» образуются производственные, хозяйственно-бытовые и поверхностные сточные воды. Организованы следующие системы канализации: производственная, хозяйственно-бытовая, дождевая, дренажная. Схема производственной канализации В систему производственной канализации поступают сточные воды тепловозо-вагонного депо, сточные воды от промывки фильтров станции обезжелезивания после их отстаивания. Схема хозяйственно-бытовой канализации В систему хозяйственно-бытовой канализации отводятся хозяйственно-бытовые сточные воды от всех корпусов площадки, хозяйственно-бытовые сточные воды от административного корпуса станции Михеевичи, бытового корпуса карьер «Каменка». Хозяйственно-бытовые и производственные (после очистки) сточные воды по сети хозяйственно-бытовой канализации поступают в приемный бассейн, где осуществляется осаждение (отстаивание) примесей и крупных частиц. Далее сточные воды поступают на комплексное сооружение канализационной насосной станции и очистных сооружений. Очистные сооружения представлены септиком, состоящим из трех камер. Сточные воды поступают в септическую зону грубого осадка (1-я камера), где задерживаются жиры, плавающие элементы, неосаждаемые частицы и поверхностно-активные вещества. Плавающие вещества образуют увлажненную губчатую структуру, необходимую для роста микроорганизмов. Твердые вещества выпадают в осадок и скапливаются на дне в виде биомассы, насыщенной микроорганизмами. Далее сточные воды поступают во 2-ю камеру септика, где происходит первичное осаждение хлопьев, полученных в результате жизнедеятельности микроорганизмов. Затем сточные воды поступают в 3-ю камеру, где осуществляется дальнейшее уплотнение осадка и осаждение в виде мелкодисперсной взвеси. Органические соединения, перешедшие в ходе анаэробных процессов из растворенного состояния во взвешенное, также выпадают в осадок. В третью камеру септика подается воздух. После септика сточные воды через трубопровод, куда также подается коагулянт Аква-аурат, поступают на фильтр с угольной загрузкой. По мере необходимости осуществляется промывка угольного фильтра. Сточные воды после промывки отводятся в приемный бассейн. После фильтра сточные воды поступают в емкость и далее на установку обеззараживания. После очистки сточные воды поступают в КНС и отводятся в р. Коренец. Дождевая канализация В систему дождевой канализации отводятся поверхностные сточные воды с кровель зданий и территории предприятия, производственные сточные воды от опорожнения бассейна в административном корпусе (в настоящее время бассейн не эксплуатируется). Площадка предприятия условно разбита на два бассейна канализования. Согласно проекту поверхностные сточные воды с территории первого бассейна через колодец с ливнесбросом поступают в две насосные станции диаметром 10 м и глубиной 8 м, откуда насосами (по два насоса в каждой насосной станции, производительностью каждого насоса 300 л/с) перекачиваются в р. Коренец, за исключением первого наиболее загрязненного потока поверхностных сточных вод, которые отводятся на очистные сооружения второго бассейна канализования. Поверхностные сточные воды с территории второго бассейна через колодец с ливнесбросом поступают в насосную станцию очищенных дождевых вод диаметром 13 м и глубиной 8 м, куда также подаются дождевые воды, прошедшие очистку на очистных сооружениях. Далее очищенные поверхностные сточные воды и поверхностные сточные воды без очистки поступают в насосную станцию, откуда посредством трех насосов (производительностью 400 л/с каждый) сбрасываются в р. Коренец. Согласно проекту предусмотрена очистка наиболее загрязненной части поверхностных сточных вод с территории проездов и площадок. Поверхностные сточные воды, подлежащие очистке, с территории первого бассейна канализования через колодец с ливнесбросом поступают в насосную станцию подачи дождевых вод диаметром 10 м и глубиной 8 м, откуда двумя насосами (суммарной |
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | Схема канализации, включая систему дождевой канализации | производительностью 350 л/с) перекачиваются в аккумулирующие резервуары дождевых вод, находящиеся на территории второго бассейна канализования. Поверхностные сточные воды, подлежащие очистке, с территории второго бассейна канализования через колодец с ливнесбросом поступают совместно с поверхностными сточными водами первого бассейна канализования в два аккумулирующих резервуара дождевых вод диаметром 13 м и глубиной 8, где проходят первую ступень очистки от грубодисперсных взвесей. Суммарный объем поверхностных сточных вод, поступающих в аккумулирующие резервуары, составляет 1060 м3/сут. Из резервуаров поверхностные сточные воды подаются двумя погружными насосами на очистные сооружения в составе: - нефтеотделитель; - блок доочистки. Проектная производительность очистных сооружений 108 м3/ч..На очистных сооружения поверхностные сточные воды последовательно проходят механическую очистку на нефтеотделителе с тонкослойными коалесцирующими модулями и физико-химическую доочистку на сорбционном фильтре. Очищенные сточные воды насосами перекачиваются и сбрасываются в р. Коренец. Дренажная канализация В систему дренажной канализации отводятся сточные воды от случайных проливов, промывки оборудования венткамер, конденсат от кондиционеров. Дренажные сточные воды самотеком подаются во внутриплощадочную сеть дождевой канализации. |

Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для изъятия поверхностных вод

| Таблица 8 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Водозаборные сооружения, предназначенные для изъятия поверхностных вод* |  |  | Количество средств измерений расхода (объема) вод | Наличие рыбозащитных устройств на сооружениях для изъятия поверхностных вод |
|  | всего | суммарная производительность |  |  |  |
|  |  | м3/час | м3/сутки |  |  |
| 1 | 5 | 1565 | 37560 | - | - |

* - использование карьерной воды.

Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для добычи подземных вод

Таблица 9

| № п/п | Водозаборные сооружения, предназначенные для добычи подземных вод |  |  |  |  |  |  | Количество средств измерений расхода (объема) добываемых вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | техническое состояние | глубина, м |  | производительность, куб. м/час |  |  |  |
|  |  |  | минимальная | максимальная | суммарная | минимальная | максимальная |  |
| Для добычи пресных вод: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3 | действующая | 128 | 131 | 71 | 23 | 25 | 3 |
| 2 | 1 | законсервированная | - | 126 | - | - | 40 | - |
| Для добычи минеральных вод: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | законсервированные | 420 | 583 | 159 | 12 | 147 | - |

Характеристика очистных сооружений сточных вод

Таблица 10

| № п/п | Метод очистки сточных вод (код очистных сооружений по способу очистки) | Состав очистных сооружений канализации, в том числе дождевой, место выпуска сточных вод | Производительность очистных сооружений канализации (расход сточных вод), куб. м/сутки (л/сек) |  | Методы учета сбрасываемых сточных вод в окружающую среду, количество средств измерений расхода (объема) вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проектная | фактическая |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МФО.ОО.О | Приемный бассейн, септик, разделенный на 3 камеры, установка подачи реагента, угольный фильтр; установка обеззараживания. Выпуск сточных вод расположен в Кричевском р-не, Краснобудском с/с, в водоток (р. Коренец) | 720 | 105,6 | Инструментальный (с применением средств измерений) метод, 2 средства измерения расхода (объема) вод |
| 2 | МФО.Р1.Г | нефтеотделитель; коалесцентный фильтр; блок доочистки (сорбционный фильтр). Выпуск сточных вод расположен в Кричевском районе, Краснобудском с/с, в водоток (р. Коренец) | 30 | 30 | Неинструментальный (расчетный) метод |

Характеристика объемов водопотребления и водоотведения

Таблица 11

ОАО «Кричевцементношифер»  производственная площадка №3 Кричевский р-н, Краснобудский с/с

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Водопотребление и водоотведение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактическое | нормативно-расчетное |  |
|  |  |  |  | на 2025 | на 2026–2033 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Добыча (изъятие) вод – всего | куб. м/сутки | 15500,99 | 23341,1 | 23341,1 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 5657,86 | 8519,5 | 8519,5 |
| 1.1 | В том числе: подземных вод | куб. м/сутки | 113,315 | 157,0 | 157,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 41,360 | 57,3 | 57,3 |
|  | из них минеральных вод | куб. м/сутки | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - |
| 1.2 | поверхностных вод (карьерные воды) | куб. м/сутки | 15387,700 | 23184,1 | 23184,1 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 5616,500 | 8462,2 | 8462,2 |
| 2 | Получение воды из системы водоснабжения, водоотведения (канализации) другого лица (прием сточных вод от абонентов) | куб. м/сутки | 0,460 | 5,2 | 5,2 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,168 | 1,9 | 1,9 |
| 3 | Использование воды на собственные нужды по целям водопользования – всего | куб. м/сутки | 209,882 | 323,0 | 323,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 76,607 | 117,9 | 117,9 |
| 3.1 | В том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/сутки | 101,088 | 132,3 | 132,3 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 36,897 | 48,3 | 48,3 |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 101,088 | 132,3 | 132,3 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 36,897 | 48,3 | 48,3 |
| 3.2 | на лечебные (курортные, оздоровительные) нужды | куб. м/сутки | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - |
| 3.3 | на нужды сельского хозяйства | куб. м/сутки | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - |
| 3.4 | на нужды промышленности | куб. м/сутки | 108,794 | 190,7 | 190,7 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 39,710 | 69,6 | 69,6 |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 11,397 | 19,5 | 19,5 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 4,160 | 7,1 | 7,1 |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - |
| 3.5 | на энергетические нужды | куб. м/сутки | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - |
| 3.6 | на иные нужды (указать какие) | куб. м/сутки | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - |
| 4 | Передача воды потребителям – всего | куб. м/сутки | 0,830 | 5,2 | 5,2 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,303 | 1,9 | 1,9 |
| 4.1 | В том числе подземных вод | куб. м/сутки | 0,830 | 5,2 | 5,2 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,303 | 1,9 | 1,9 |
| 5 | Расход воды в системах оборотного водоснабжения | куб. м/сутки | 6139,2 | 7210,7 | 7210,7 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 2240,8 | 2631,9 | 2631,9 |
| 6 | Расход воды в системах повторно-последовательного водоснабжения | куб. м/сутки | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - |
| 7 | Потери и неучтенные расходы воды – всего | куб. м/сутки | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - |
| 7.1 | В том числе при транспортировке | куб. м/сутки | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - |
| 8 | Безвозвратное водопотребление | куб. м/сутки | 89,0 | 172,9 | 172,9 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 32,5 | 63,1 | 63,1 |
| 9 | Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты | куб. м/сутки | 15840,194 | 23632,68 | 23632,68 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 5781,659 | 8625,9 | 8625,9 |
| 9.1 | Из них: хозяйственно-бытовых сточных вод | куб. м/сутки | 90,34 | 135,068 | 135,068 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 32,974 | 49,3 | 49,3 |
| 9.2 | производственных сточных вод | куб. м/сутки | 11,384 | 20,3 | 20,3 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 4,155 | 7,4 | 7,4 |
| 9.3 | поверхностных сточных вод | куб. м/сутки | 448,2 | 464,4 | 464,4 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 163,580 | 169,5 | 169,5 |
|  | карьерных вод | куб. м/сутки | 15290,27 | 23012,9 | 23012,9 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 5580,95 | 8399,7 | 8399,7 |
| 10 | Сброс сточных вод в окружающую среду с применением полей фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров | куб. м/сутки | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - |
| 11 | Сброс сточных вод в окружающую среду через земляные накопители (накопители-регуляторы, шламонакопители, золошлаконакопители, хвостохранилища) | куб. м/сутки | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - |
| 12 | Сброс сточных вод в недра | куб. м/сутки | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - |  |
| 13 | Сброс сточных вод в сети канализации (коммунальной, ведомственной, другой организации) | куб. м/сутки | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - |  |
| 14 | Сброс сточных вод в водонепроницаемый выгреб | куб. м/сутки | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - |  |
| 15 | Сброс сточных вод в технологические водные объекты | куб. м/сутки | - | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - |  |

VI. Нормативы допустимых сбросов химических и иных веществ 
в составе сточных вод

Характеристика сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект

При соблюдении нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод при сбросе в __р. Коренец____________________________________________________________________________________________________________

(наименование поверхностного водного объекта)

при удаленности фонового створа на расстоянии метров и контрольного створа на расстоянии метров от места выпуска сточных вод, с дальностью транспортирования сточных вод по водоотводящим каналам, каналам мелиоративных систем до места их сброса в поверхностный водный объект, километров

Таблица 12

| Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах) | Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица величины | Концентрация загрязняющих веществ и показателей их качества в составе сточных вод |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | поступающих на очистку |  |  | сбрасываемых после очистки в поверхностный водный объект |  |
|  |  | проектная или согласно условиям приема производственных сточных вод в систему канализации, устанавливаемым местными исполнительными и распорядительными органами | среднегодовая | максимальная | среднегодовая | максимальная |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выпуск (после очистки) хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод в р. Коренец 53º664278′′СШ 31º82575′′ВД | Водородный показатель, ед. рН | - |  | 7,35 | 7,4 | 7,7 | 7,9 |
|  | БПК5, мгО2/дм3 | 206,9 |  | 61,45 | 75,5 | 14,95 | 17,4 |
|  | Минерализация, мг/дм3 | - |  | 746,5 | 787,5 | 552 | 654,5 |
|  | ХПКCr, мгО2/дм3 | - |  | 168,7 | 210,4 | 69,65 | 82,3 |
|  | Взвешенные вещества, мг/дм3 | 224,14 |  | 48,95 | 51,5 | 9,3 | 9,3 |
|  | СПАВ(анион.), мг/дм3 | 8,62 |  | 0,283 | 0,294 | 0,126 | 0,152 |
|  | Аммоний-ион, мгN/дм3 | - |  | 18,50 | 19,7 | 13,35 | 14,4 |
|  | Сульфат-ион, мг/дм3 | - |  | 69,15 | 70,0 | 53,10 | 54,5 |
|  | Хлорид-ион, мг/дм3 | - |  | 107,8 | 114,3 | 61,6 | 63,1 |
| Выпуск поверхностных сточных вод в р. Коренец 53º669917′′СШ 31º823639′′ВД | Водородный показатель, ед. рН | - |  | 7,98 | 8,7 | 7,75 | 7,9 |
|  | Взвешенные вещества, мг/дм3 | - |  | 14,60 | 17,5 | 8,22 | 8,25 |
|  | Нефтепродукты, мг/дм3 | - |  | 0,17 | 0,22 | 0,04 | 0,073 |

Предлагаемые значения нормативов допустимого сброса химических и иных веществ в составе сточных вод

Таблица 13

| Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах), характеристика водоприемника сточных вод | Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица изменения | Значения показателей качества и концентраций химических и иных веществ в фоновом створе (справочно) | Расчетное значение допустимой концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 2024г. | на 2025–2033 гг. |
| Выпуск (после очистки) хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод в р. Коренец 53º664278′′СШ 31º82575′′ВД Расход воды 0,06 м3/с Средняя скорость 0,1 м/с Средняя глубина 0,25 м Ширина реки 2,3 м Коэффициент извилистости 1,18 | Водородный показатель, ед. рН | 8,1 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 |
|  | БПК5, мгО2/дм3 | 2,6 | 25 | 25 |
|  | ХПКCr, мгО2/дм3 | 29,3 | 100 | 100 |
|  | Взвешенные вещества, мг/дм3 | 8,3 | 10 | 10 |
|  | Аммоний-ион, мгN/дм3 | 0,433 | 15 | 15 |
|  | Минерализация, мг/дм3 | 220,2 | 1000 | 1000 |
|  | Хлорид-ион, мг/дм3 | 13,4 | 290 | 290 |
|  | Сульфат-ион, мг/дм3 | 16,8 | 100 | 100 |
|  | СПАВ(анион.), мг/дм3 | 0,025 | 0,3 | 0,3 |
| Выпуск поверхностных сточных вод в р. Коренец 53º669917′′СШ 31º823639′′ВД Расход воды 0,06 м3/с Средняя скорость 0,1 м/с Средняя глубина 0,25 м Ширина реки 2,3 м Коэффициент извилистости 1,18 | Водородный показатель, ед. рН | 7,85 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 |
|  | Взвешенные вещества, мг/дм3 | 7,32 | 10 | 10 |
|  | Нефтепродукты, мг/дм3 | 0,014 | 0,3 | 0,3 |

VII. Охрана атмосферного воздуха

Параметры источников выбросов загрязняющих веществ   в атмосферный воздух

Таблица 14

| Номер источника выброса | Источники выделения (цех участок), наименование технологического оборудования | Загрязняющее вещество |  | Оснащение газоочистными установками (далее - ГОУ), автоматизированными системами контроля выбросов (далее - АСК) |  | Нормативы допустимых выбросов |  | Нормативное содержание кислорода в отходящих газах, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код | наименование |  |  | 2025 год (2025-2033 гг.) |  |  |
|  |  |  |  | название АСК | группа ГОУ, количество ступеней очистки | мг/м³ | г/с |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Наименование объекта воздействия " Республиканское производственно-торговое унитарное предприятие "Управляющая компания холдинга "Белорусская Цементная Компания" ОАО "Кричевцементношифер"; Республика Беларусь, Могилевская область., Кричевский р-н, Краснобудский с/с, 2. АБК в районе месторождения "Каменка" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | ЦПС, отделение разгрузки и дозировки мела и глины. Силос крупки | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр HMC-110, одна ступень очистки | 29,7 |  |  |
| 0002 | ЦПС, отделение разгрузки и дозировки мела и глины. Силос крупки | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр HMC-110, одна ступень очистки | 28,8 |  |  |
| 0003 | ЦПС, отделение разгрузки и дозировки мела и глины. Силос подсыпки крупки в автотранспорт | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр HMC-110, одна ступень очистки | 27,6 |  |  |
| 0004 | ЦПС, отделение разгрузки и дозировки мела и глины. Силос подсыпки крупки в автотранспорт | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр HMC-110, одна ступень очистки | 28,4 |  |  |
| 0005 | ЦПС, отделение разгрузки и дозировки мела и глины. Силос песка, ленточный транспортер | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр HMC-110, одна ступень очистки | 16,2 |  |  |
| 0006 | ЦПС, отделение разгрузки и дозировки мела и глины. Силос микса, пересыпка | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр HMC-110, одна ступень очистки | 17,0 |  |  |
| 0007 | ЦПС, отделение разгрузки и дозировки мела и глины. Силос огарок | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр HMC-110, одна ступень очистки | 17,3 |  |  |
| 0008 | ЦПС, отделение разгрузки и дозировки мела и глины. Силос песка | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр HMC-110, одна ступень очистки | 17,1 |  |  |
| 0009 | ЦПС, отделение разгрузки и дозировки мела и глины. Силос огарок | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр HMC-110, одна ступень очистки | 16,4 |  |  |
| 0010 | ЦПС, отделение разгрузки и дозировки мела и глины. Пересыпка с ленточного транспортера | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр HMC-110, одна ступень очистки | 16,9 |  |  |
| 0011 | ЦПС, отделение транспортировки и хранения песка. Пересыпка с транспортера | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр DMC 64, одна ступень очистки | 17,8 |  |  |
| 0012 | ЦПС, отделение транспортировки и хранения песка. Ленточный транспортер | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр PMD 5B, одна ступень очистки | 28,8 |  |  |
| 0013 | ЦПС, отделение транспортировки и хранения песка. Шаровая мельница | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр LCPM-GS96-2x6, одна ступень очистки | 17,5 |  |  |
| 0014 | ЦПС, отделение транспортировки и хранения песка. Силос огарок | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр PMD 7B, одна ступень очистки | 28,7 |  |  |
| 0015 | ЦПС, отделение транспортировки и хранения песка. Бункер песка | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр PMD 7B, одна ступень очистки | 27,0 |  |  |
| 0020 | ЦПС, отделение дробления сырья. Двухвалковая дробилка сырья | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр JPF-4/8/5, одна ступень очистки | 20,9 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0021 | ЦПС, отделение дробления сырья. Двухвалковая дробилка сырья | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр JPF-4/8/5, одна ступень очистки | 19,0 |  |  |
| 0022/1 | ЦО. Вращающаяся печь (сухой способ, нормальный технологический режим) | 0140 | Медь и ее соединения (в пересчете на медь) |  | Группа Ф, рукавный фильтр, одна ступень очистки | 0,060 |  |  |
|  |  | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) |  |  | 0,070 |  |  |
|  |  | 0164 | Никель оксид (в пересчете на никель) |  |  | 0,282 |  |  |
|  |  | 0184 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) |  |  | 0,031 |  |  |
|  |  | 0228 | Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Cr+3) |  |  | 0,074 |  |  |
|  |  | 0325 | Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк) |  |  | 0,008 |  |  |
|  |  | 0301 | Азот (IV) оксид | АСК | Группа Х, установка впрыска мочевины одна ступень очистки | 443,1 |  | 10 |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) | АСК |  | 7,9 |  | 10 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | АСК |  |  |  | 10 |
|  |  | 0401 | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен |  |  |  |  |  |
|  |  | 3920 | Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ (ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 118, ПХБ 138, ПХБ 153, ПХБ 180) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | АСК |  | 19,6 |  |  |
| 0023 | ЦО. Байпасная система | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр LCMD-4050, одна ступень очистки | 18,8 |  |  |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  |  |  |  |  |
|  |  | 0304 | Азот (II) оксид |  |  |  |  |  |
| 0024 | ЦО. Байпасная система | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр JPF-4/8/4, одна ступень очистки | 27,3 |  |  |
| 0025 | ЦПС, силос гомогенизации сырьевой муки и подача в загрузочный конец печи. Силос муки | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр JPF-4/8/4, одна ступень очистки | 19,7 |  |  |
| 0026 | ЦПС, силос гомогенизации сырьевой муки и подача в загрузочный конец печи. Аэрожелоб | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр JPF-4/8/4, одна ступень очистки | 18,9 |  |  |
| 0027 | ЦПС, силос гомогенизации сырьевой муки и подача в загрузочный конец печи. Силос муки | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр JPF-4/8/4, одна ступень очистки | 20,0 |  |  |
| 0028 | ЦПС, силос гомогенизации сырьевой муки и подача в загрузочный конец печи. Аэрожелоб | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр PMD 7B, одна ступень очистки | 17,0 |  |  |
| 0029 | ЦПС, силос гомогенизации сырьевой муки и подача в загрузочный конец печи. Силос сырьевой муки | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр JPF-4/8/4, одна ступень очистки | 27,3 |  |  |
| 0031 | ЦО, теплообменник. Теплообменник | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр JPF-4/8/5, одна ступень очистки | 27,7 |  |  |
| 0032 | ЦО, отделение охлаждения и траспортировки клинкера. Холодильник | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр JPF-4/8/5, одна ступень очистки | 19,9 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0033 | ЦПЦ, клинкерный силос. Клинкерный силос | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр JPF-4/8/6, одна ступень очистки | 18,1 |  |  |
| 0034 | ЦПЦ, клинкерный силос. Клинкерный силос | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр JPF-4/8/6, одна ступень очистки | 17,4 |  |  |
| 0035 | ЦПЦ, клинкерный силос. Клинкерный силос | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр JPF-4/8/6, одна ступень очистки | 17,2 |  |  |
| 0036 | ЦО цемента, клинкерный силос. Силос недообожженного клинкера | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр JPF-4/8/5, одна ступень очистки | 17,0 |  |  |
| 0037 | ЦО цемента, клинкерный силос. Силос обожженного клинкера | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр JPF-4/8/5, одна ступень очистки | 20,9 |  |  |
| 0038 | ЦПЦ, клинкерный силос. Пересыпка клинкера | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр JPF-4/8/5, одна ступень очистки | 17,8 |  |  |
| 0039 | ЦПЦ, клинкерный силос. Пересыпка клинкера | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр JPF-4/8/5, одна ступень очистки | 17,8 |  |  |
| 0042 | ЦПЦ, отделение сушки и транспортировки шлака. Сушильный барабан шлака | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр LCMD 2350, одна ступень очистки | 25,8 |  |  |
| 0045 | ЦПЦ, отделение дозировки и транспортировки цемента. Бункер клинкера (линия №1) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр HMC- 110A, одна ступень очистки | 18,3 |  |  |
| 0046 | ЦПЦ, отделение дозировки и транспортировки цемента. Бункер клинкера (линия №1) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр HMC- 110A, одна ступень очистки | 19,3 |  |  |
| 0047 | ЦПЦ, отделение помола цемента. Бункер гипса (линия №1) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр PMD7B, одна ступень очистки | 18,8 |  |  |
| 0048 | ЦПЦ, отделение помола цемента. Бункер шлака (линия №1) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр PMD7B, одна ступень очистки | 17,8 |  |  |
| 0049 | ЦПЦ, отделение помола цемента. Бункер гипса (линия №2) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр PMD7B, одна ступень очистки | 17,9 |  |  |
| 0050 | ЦПЦ, отделение помола цемента. Бункер шлака (линия №2) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр PMD7B, одна ступень очистки | 18,6 |  |  |
| 0051 | ЦПЦ, отделение помола цемента. Дозатор (линия №1) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр JPF-4/8/5, одна ступень очистки | 20,4 |  |  |
| 0052 | ЦПЦ, отделение помола цемента. Дозатор (линия №2) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр JPF-4/8/5, одна ступень очистки | 21,0 |  |  |
| 0053 | ЦПЦ, отделение помола цемента. Сепаратор (линия №1) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр LCPM-GA128-2x12, одна ступень очистки | 29,5 |  |  |
| 0054 | ЦПЦ, отделение помола цемента. Сепаратор (линия №2) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр LCPM-GA128-2x12, одна ступень очистки | 29,9 |  |  |
| 0055 | ЦПЦ, отделение помола цемента. Мельница (линия №1) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр LCPM-GA128-8, одна ступень очистки | 29,4 |  |  |
| 0056 | ЦПЦ, отделение помола цемента. Мельница (линия №2) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр LCPM-GA128-8, одна ступень очистки | 29,8 |  |  |
| 0057 | ЦПЦ, отделение помола цемента. Ленточный транспортер цемента (начало, линия №1) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр PMD7B, одна ступень очистки | 18,0 |  |  |
| 0058 | ЦПЦ, отделение помола цемента. Ленточный транспортер цемента (начало, линия №2) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр PMD7B, одна ступень очистки | 17,6 |  |  |
| 0059 | ЦПЦ, отделение помола цемента. Ленточный транспортер цемента (конец, линия №1) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр PMD7B, одна ступень очистки | 17,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0060 | ЦПЦ, отделение помола цемента. Ленточный транспортер цемента (конец, линия №2) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр PMD7B, одна ступень очистки | 17,8 |  |  |
| 0061 | ЦПЦ, отделение хранения цемента и загрузки ж/д транспорта. Силос №1 | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр JPF-4/8/4, одна ступень очистки | 17,7 |  |  |
| 0062 | ЦПЦ, отделение хранения цемента и загрузки ж/д транспорта. Силос №2 | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр JPF-4/8/4, одна ступень очистки | 17,7 |  |  |
| 0063 | ЦПЦ, отделение хранения цемента и загрузки ж/д транспорта. Силос №3 | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр JPF-4/8/4, одна ступень очистки | 17,2 |  |  |
| 0064 | ЦПЦ, отделение хранения цемента и загрузки ж/д транспорта. Силос №4 | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр JPF-4/8/4, одна ступень очистки | 20,6 |  |  |
| 0065 | ЦПЦ, отделение хранения цемента и загрузки ж/д транспорта. Силос №5 | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр JPF-4/8/4, одна ступень очистки | 18,4 |  |  |
| 0066 | ЦПЦ, отделение хранения цемента и загрузки ж/д транспорта. Силос №6 | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр JPF-4/8/4, одна ступень очистки | 18,2 |  |  |
| 0067 | ЦПЦ, отделение хранения цемента и загрузки ж/д транспорта. Силос №7 | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр JPF-4/8/4, одна ступень очистки | 18,4 |  |  |
| 0068 | ТУЦ, отделение хранения цемента и загрузки ж/д транспорта. Подача цемента из силоса №1 | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр JPF-4/8/4, одна ступень очистки | 17,1 |  |  |
| 0069 | ТУЦ, отделение хранения цемента и загрузки ж/д транспорта. Подача цемента из силоса №2 | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр JPF-4/8/4, одна ступень очистки | 16,6 |  |  |
| 0070 | ТУЦ, отделение хранения цемента и загрузки ж/д транспорта. Подача цемента из силоса №3 | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр JPF-4/8/4, одна ступень очистки | 18,5 |  |  |
| 0071 | ТУЦ, отделение хранения цемента и загрузки ж/д транспорта. Подача цемента из силоса №4 | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр JPF-4/8/4, одна ступень очистки | 17,0 |  |  |
| 0072 | ТУЦ, отделение хранения цемента и загрузки ж/д транспорта. Подача цемента из силоса №5 | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр JPF-4/8/4, одна ступень очистки | 16,2 |  |  |
| 0073 | ТУЦ, отделение хранения цемента и загрузки ж/д транспорта. Подача цемента из силоса №6 | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр JPF-4/8/4, одна ступень очистки | 16,8 |  |  |
| 0074 | ТУЦ, отделение хранения цемента и загрузки ж/д транспорта. Подача цемента из силоса №7 | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр JPF-4/8/4, одна ступень очистки | 16,6 |  |  |
| 0075 | ТУЦ, отделение хранения цемента и загрузки ж/д транспорта. Подача цемента из силоса №8 | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр JPF-4/8/4, одна ступень очистки | 17,7 |  |  |
| 0076 | ТУЦ, отделение хранения цемента и загрузки ж/д транспорта. Галерея (силос №1) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр PMD7B, одна ступень очистки | 27,2 |  |  |
| 0077 | ТУЦ, отделение хранения цемента и загрузки ж/д транспорта. Галерея (силос №2) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр PMD7B, одна ступень очистки | 18,2 |  |  |
| 0078 | ТУЦ, отделение хранения цемента и загрузки ж/д транспорта. Галерея (силос №3) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр PMD7B, одна ступень очистки | 27,9 |  |  |
| 0079 | ТУЦ, отделение хранения цемента и загрузки ж/д транспорта. Галерея (силос №4) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр PMD7B, одна ступень очистки | 16,3 |  |  |
| 0080 | ТУЦ, отделение хранения цемента и загрузки ж/д транспорта. Галерея (силос №5) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр PMD7B, одна ступень очистки | 17,1 |  |  |
| 0081 | ТУЦ, отделение хранения цемента и загрузки ж/д тр-та Галерея (силос №6) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр PMD7B, одна ступень очистки | 27,6 |  |  |
| 0082 | ТУЦ, отделение хранения цемента и загрузки ж/д транспорта. Галерея (силос №7) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр PMD7B, одна ступень очистки | 27,9 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0083 | ТУЦ, отделение хранения цемента и загрузки ж/д транспорта. Галерея (силос №8) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр PMD7B, одна ступень очистки | 16,6 |  |  |
| 0084 | ТУЦ. Пересыпка | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр PMD7B, одна ступень очистки | 18,8 |  |  |
| 0085 | ТУЦ. Пересыпка | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр PMD7B, одна ступень очистки | 17,2 |  |  |
| 0086 | ТУЦ. Пересыпка | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр PMD7B, одна ступень очистки | 16,4 |  |  |
| 0087 | ТУЦ. Пересыпка | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр PMD7B, одна ступень очистки | 17,4 |  |  |
| 0088 | ТУЦ. Упаковочная машина (линия №1) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр JPF-12/8/4, одна ступень очистки | 18,9 |  |  |
| 0089 | ТУЦ. Упаковочная машина (линия №2) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр JPF-12/8/4, одна ступень очистки | 16,9 |  |  |
| 0090 | ТУЦ. Элеватор (нижняя зона, линия №1) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр PMD6B, одна ступень очистки | 18,1 |  |  |
| 0091 | ТУЦ. Элеватор (нижняя зона, линия №2) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр PMD6B, одна ступень очистки | 18,1 |  |  |
| 0092 | ТУЦ. Автовесовая | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр HMC-110A, одна ступень очистки | 16,9 |  |  |
| 0093 | ТУЦ. Автовесовая | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр HMC-110A, одна ступень очистки | 17,0 |  |  |
| 0094 | ЦО, отделение дробления и транспортировки угля. Дробилка угля | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр JPF-4/5/8, одна ступень очистки | 16,4 |  |  |
| 0095 | ЦО, отделение дробления и транспортировки угля. Пересыпка угля | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр PMD5B, одна ступень очистки | 16,9 |  |  |
| 0096 | ЦО, отделение дробления и транспортировки угля. Пересыпка угля | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр PMD5B, одна ступень очистки | 17,2 |  |  |
| 0097 | ЦО, отделение помола угля. Угольная мельница | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр LCPM-GA128-2x12, одна ступень очистки | 28,6 |  |  |
| 0098 | ЦО, отделение помола угля. Угольная мельница | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр PMD5B, одна ступень очистки | 28,0 |  |  |
| 0130 | РМЦ, кузнечное отделение. Кузнечный горн | 0301 | Азот (IV) оксид |  |  | 449,1 |  | 15 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | 540,0 |  | 15 |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | 15,1 |  |  |
| 0133 | ЦПЦ, участок дробления гипса. Гипсовая дробилка | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр PMD7B, одна ступень очистки | 28,7 |  |  |
| 0134 | ЦПС. Ленточный транспортер | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр PMD7B, одна ступень очистки | 25,5 |  |  |
| 0135 | ЦПС. Ленточный транспортер | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр PMD7B, одна ступень очистки | 29,3 |  |  |
| 0136 | ЦПЦ, отделение хранения цемента и загрузки ж/д транспорта. Силос №8 | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр PMD7B, одна ступень очистки | 23,3 |  |  |
| 0137 | ТУЦ. Элеватор (верхняя зона, линия №1) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр PMD6B, одна ступень очистки | 16,8 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0138 | ТУЦ. Элеватор (верхняя зона, линия №2) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр PMD6B, одна ступень очистки | 16,5 |  |  |
| 0189 | ЦО, отделение дробления и транспортировки угля. Бункер разгрузки угля из ж/д транспорта | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр PMD5B, одна ступень очистки | 17,0 |  |  |
| 0222/1 | РЭЦ, котельная на МВТ (котел водогрейный КВ-Рм-3 №1, 1 ед.) | 0301 | Азот (IV) оксид |  | Группа С, групповой циклон ЦН-15-650х4, одна ступень очистки | 224,7 |  | 6 |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  |  | 2,2 |  | 6 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | 431,8 |  | 6 |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | 47,8 |  |  |
| 0222/2 | РЭЦ, котельная на МВТ (котел водогрейный КВ-Рм-3 №2, 1 ед.) | 0301 | Азот (IV) оксид |  | Группа С, групповой циклон ЦН-15-650х4, одна ступень очистки | 230,0 |  | 6 |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  |  | 2,1 |  | 6 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | 436,9 |  | 6 |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | 48,7 |  |  |
| 0226 | ТУЦ, фасовочный комплекс (линия для фасовки цемента в биг-бэги) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр ФР-Г-И-75, одна ступень очистки | 17,0 |  |  |
| 0229 | ЦО (аэрожелоб) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, рукавный фильтр HMC-110, одна ступень очистки | 25,5 |  |  |
| 0231 | РМЦ (станок заточной) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа С, циклон прямоточный ЦП-4000, одна ступень очистки | 41,0 |  |  |
| 0227 | Упаковочная машина | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, фильтр рукавный ФРИ-С-020-0356 | 27,5 |  |  |
| 0232 | Аэрожелоб | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, фильтр рукавный SFL-54/1, одна ступень очистки | 28,3 |  |  |
| 0233 | Аэрожелоб | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, фильтр рукавный SFL-54/1, одна ступень очистки | 28,0 |  |  |
| 6018 | ТУЦ, склад глины, запасник (открытая площадка хранения глины (заглубленная), 1 ед.) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  |  | 0,003 |  |
| 6021 | ЦПС, склад глины, (крытый склад хранения глины и золошлаковой смеси) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  |  | 0,001 |  |
| 0236 | Мастерская электромонтажников (станок вертикально-сверлильный) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | 11,3 | 0,002 |  |
| 0237 | Токарная мастерская (м/о станки 3 ед.) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Группа Ф, пылеулавливающее устройство, одна ступень очистки | 45,3 | 0,002 |  |
| 6101 | Карьер "Каменка", подблок VII-2 (обработка почвенно-растительного грунта бульдозером с перемещением во временные отвалы) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  |  | 0,000 |  |
| 6102 | Карьер "Каменка", подблок VII-2 (погрузка растительного грунта и вскрышных пород экскаватором в автосамосвалы) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  |  | 0,265 |  |
| 6103 | Карьер "Каменка", подблок VII-2 (погрузка добычного песка экскаватором в автосамосвалы при погрузке вскрышного песка) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  |  | 0,014 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6104 | Карьер "Каменка", подблок VII-2 (процесс транспортировки почвенно-растительного грунта и вскрышных пород при перевозке почвенно-растительного грунта) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  |  | 0,271 |  |
| 6105 | Карьер "Каменка", подблок VII-2 (транспортировка добычного песка автосамосвалами) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  |  | 0,093 |  |
| 6106 | Карьер "Каменка", подблок VII-2 (транспортировка полезного ископаемого автосамосвалами) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  |  | 0,050 |  |
| 6107 | Карьер "Каменка", подблок VII-2 (погрузка мергеля и мела экскаватором в автосамосвалы) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  |  | 0,031 |  |

Перечень источников выбросов,

оснащенных (планируемых к оснащению) автоматическими системами контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица  15

| Номер источника выброса | Источник выделения (цех, участок, наименование технологического оборудования) | Контролируемое загрязняющее вещество |  | Наименование и тип приборов АСК | Год приемки АСК в эксплуатацию, планируемый или фактический |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код | наименование |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0022 | Вращающаяся печь ОАО «Кричевцементношифер» | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | Газоонализаторы Ultramat23 Расходомер Flowsic | 2021 |
|  |  | 0301 | Азот(IV)оксид (азота диоксид) |  |  |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  |  |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | Пылемер D-R 290 |  |

| VIII. Предложения по нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Таблица 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Загрязняющее вещество |  |  | Номера источников выбросов | Нормативы допустимых выбросов |  |  |  |
|  | наименование | код | класс опасности |  | 2025 год |  | 2026-2033 годы |  |
|  |  |  |  |  | г/с | т/год | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Для объекта воздействия на атмосферный воздух: Республиканское производственно-торговое унитарное предприятие "Управляющая компания холдинга "БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ" ОАО "Кричевцементношифер"; Республика Беларусь, Могилевская обл., Кричевский р-н, Краснобудский с/с,2. АБК в районе месторождения "Каменка" (наименование и местонахождение объекта воздействия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 0301 | 2 | 0022/1, 0023, 0130, 0182, 0205, 0222/1, 0222/2, 0230 | 118,562 | 2399,595 | 118,562 | 2399,595 |
| 2 | Азот (II) оксид (азота оксид) | 0304 | 3 | 0023, 0130, 0222/1, 0222/2 | - | 3,260 | - | 3,260 |
| 3 | Аммиак | 0303 | 4 | 0022/1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Бенз/а/пирен | 0703 | 1 | 0022/1, 0130, 0222/1, 0222/2 | 0,000046 | 0,001178 | 0,000046 | 0,001178 |
| 5 | Бензо(в)флюоратен | 0727 | б/к | 0022/1, 0130, 0222/1, 0222/2 | 0,000 | 0,007 | 0,000 | 0,007 |
| 6 | Бензо(к)флюоратен | 0728 | б/к | 0022/1, 0130, 0222/1, 0222/2 | 0,000 | 0,002 | 0,000 | 0,002 |
| 7 | Бутан-1-ол (бутиловый спирт) | 1042 | 3 | 0104 | 0,008 | 0,040 | 0,008 | 0,040 |
| 8 | Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8 тетрахлордибензо-1,4-диоксин) | 3620 | 1 | 0022/1, 0130, 0222/1, 0222/2 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 9 | Индено(1,2,3-cd)пирен | 0729 | б/к | 0022/1, 0130, 0222/1, 0222/2 | 0,000 | 0,002 | 0,000 | 0,002 |
| 10 | Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) | 0124 | 1 | 0022/1, 0055, 0056, 0130, 0222/1, 0222/2 | 0,000002 | 0,000029 | 0,000002 | 0,000029 |
| 11 | Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-) | 0616 | 3 | 0104 | 0,036 | 0,179 | 0,036 | 0,179 |
| 12 | Марганец и его соединения в пересчёте на марганец (IV) оксид | 0143 | 2 | 0022/1 | 0,019 | 0,198 | 0,019 | 0,198 |
| 13 | Медь и ее соединения (в пересчете на медь) | 0140 | 2 | 0022/1, 0055, 0056, 0130, 0222/1, 0222/2 | 0,016 | 0,167 | 0,016 | 0,167 |
| 14 | Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк) | 0325 | 2 | 0022/1, 0055, 0056, 0130, 0222/1, 0222/2 | 0,002 | 0,007 | 0,002 | 0,007 |
| 15 | Никель оксид (в пересчете на никель) | 0164 | 2 | 0022/1, 0055, 0056, 0130, 0222/1, 0222/2 | 0,075 | 0,412 | 0,075 | 0,412 |
| 16 | Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ (ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 118, ПХБ 138, ПХБ 153, ПХБ 180) | 3920 | 1 | 0022/1, 0130, 0222/1, 0222/2 | 0,000115 | 0,002988 | 0,000115 | 0,002988 |
| 17 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | 0183 | 1 | 0022/1, 0055, 0056, 0130, 0222/1, 0222/2 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 18 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | 0184 | 1 | 0022/1, 0055, 0056, 0105, 0130, 0222/1, 0222/2 | 0,008238 | 0,106967 | 0,008238 | 0,106967 |
| 19 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) | 0330 | 3 | 0022/1, 0023, 0130, 0222/1, 0222/2 | 2,420 | 29,547 | 2,420 | 29,547 |
| 20 | Таллий карбонат (в пересчете на таллий) | 0191 | 1 | 022/1 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 21 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | 2902 | 3 | 0001-0015, 0020, 0021, 0022/1, 6022, 0023-0029, 0031-0039, 0042, 0045-0098, 0105, 0123-0130, 6031, 0133-0138, 0182, 0189, 0201, 0204, 0205, 0213, 0214, 6010-6013, 6019, 0224, 0225, 0226, 0222/1, 0222/2, 6023, 6025, 6026, 6028-6030, 6110, 0229, 0231, 0227, 0232-0234, 6018, 6021, 0236, 0237, 6101-6107 | 17,635 | 320,734 | 17,635 | 320,734 |
| 22 | Толуол (метилбензол) | 0621 | 3 | 0104 | 0,027 | 0,015 | 0,027 | 0,015 |
| 23 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 0337 | 4 | 0022/1, 0023, 0130, 0222/1, 0222/2, 0230 | 77,559 | 1266,900 | 77,559 | 1266,900 |
| 24 | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 | 0401 | 4 | 0116 | 2,024 | 51,566 | 2,024 | 51,566 |
| 25 | Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19 | 2754 | 4 | 0116 | 0,002 | 0,006 | 0,002 | 0,006 |
| 26 | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)-гидрофторид | 0342 | 2 | 0124, 0127, 0182, 0205 | 0,005 | 0,013 | 0,005 | 0,013 |
| 27 | Хром (VI) | 0203 | 1 | 0124 | 0,000020 | 0,000080 | 0,000020 | 0,000080 |
| 28 | Хрома трехвалентные соедине- ния (в пересчете на Cr+3) | 0228 | б/к | 0022/1, 0055, 0056, 0130, 0222/1, 0222/2 | 0,020 | 0,176 | 0,020 | 0,176 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | Х | Х | 0,111242 | 0,111242 | 0,111242 |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | Х | Х | 2400,392 | 2400,392 | 2400,392 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | Х | Х | 353,775 | 353,775 | 353,775 |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | Х | Х | 1318,472 | 1318,472 | 1318,472 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | Х | Х | 0,187 | 0,187 | 0,187 |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | Х | Х | 4072,937242 | 4072,937242 | 4072,937242 |

IX. Обращение с отходами производства

Баланс отходов

| Таблица 17 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Операция | Степень опасности и класс опасности опасных отходов | Фактическое количество отходов, т/год | Прогнозные показатели образования отходов, тонн |  |
|  |  |  |  | на 2025 г. | на 2026 - 2033гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Образование и поступление отходов от других субъектов хозяйствования | 1 | 5,484 | 0 | 0 |
| 2 |  | 13 | 628 шт. | 413 шт. | 413 шт. |
| 3 |  | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |  | 2 | 0,204 | 0 | 0 |
| 5 |  | 3 | 1203,901 | 6986,76 | 6986,76 |
| 6 |  | 4 | 69502,69 | 64248,886 | 64248,886 |
| 7 |  | Неопасные | 9740,43 | 9980,042 | 9980,042 |
| 8 |  | С неустановленным классом опасности | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ИТОГО образование и поступление |  | 80452,709 | 81215,687 | 81215,687 |
| 10 | Передача отходов другим субъектам хозяйствования с целью использования и (или) обезвреживания | 1 | 5,484 | 0 | 0 |
| 11 |  | 13 | 629 шт. | 413 шт. | 413 шт. |
| 12 |  | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 13 |  | 2 | 0,204 | 0 | 0 |
| 14 |  | 3 | 78,445 | 68,448 | 68,753 |
| 15 |  | 4 | 353,20 | 12262,096 | 12362,096 |
| 16 |  | Неопасные | 892,13 | 9822,142 | 9853,142 |
| 17 | ИТОГО передано отходов |  | 1329,463 | 22152,686 | 22283,991 |
| 18 | Обезвреживание отходов | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 |  | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 20 |  | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 21 |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 |  | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 23 |  | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ИТОГО на обезвреживание |  | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | Использование отходов | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 |  | 3 | 1061,000 | 6846,010 | 6846,010 |
| 28 |  | 4 | 69134,95 | 51969,300 | 51869,300 |
| 29 |  | Неопасные | 8721,400 | 31,000 | 0 |
| 30 | ИТОГО на использование |  | 78917,350 | 58846,310 | 58715,310 |  |
| 31 | Хранение отходов | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 |  | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 33 |  | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 34 |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 35 |  | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 36 |  | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 37 |  | Неопасные | 0 | 0 | 0 |
| 38 |  | С неустановленным классом опасности | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ИТОГО на хранение |  | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Захоронение отходов | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 42 |  | 3 | 79,456 | 72,301 | 71,996 |
| 43 |  | 4 | 14,540 | 17,49 | 17,490 |
| 44 |  | Неопасные | 126,900 | 126,900 | 126,90 |
| 45 |  | С неустановленным классом опасности | 0 | 0 | 0 |
| 46 | ИТОГО на захоронение |  | 220,896 | 216,691 | 216,386 |

Обращение с отходами с неустановленным классом опасности

Таблица 18

| Наименование отхода | Код отхода | Фактическое количество отходов, запрашиваемое для хранения, тонн | Объект хранения, его краткая характеристика | Запрашиваемый срок действия допустимого объема хранения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

X. Предложение по количеству отходов производства, планируемых к хранению и (или) захоронению

Таблица 19

| Наименование отхода | Код отхода | Степень опасности и класс опасности опасных отходов | Наименование объекта хранения и (или) захоронения отходов | Количество отходов, направляемое на хранение/захоронение, тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 2025г. | на 2026г.-2033г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| На хранение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| На захоронение |  |  |  |  |  |
| Отходы паронита | 5750301 | Третий класс, умеренно опасные | Полигон ТКО | 0,076 | 0,076 |
| Зола и шлак топочных установок | 3130200 | Третий класс, умеренно опасные | Полигон ТКО | 1,920 | 1,920 |
| Ткани и мешки фильтровальные с вредными загрязнениями, преимущественно неорганическими | 5820200 | Третий класс, умеренно опасные | Полигон ТКО | 70,000 | 70,000 |
| Осадки сетей хозяйственно-фекальной канализации | 8430600 | Четвертый класс, малоопасные | Полигон ТКО | 10,000 | 10,000 |
| Абразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов (с содержанием металла менее 50%) | 3144407 | Четвертый класс, малоопасные | Полигон ТКО | 0,942 | 0,942 |
| Изношенная спецодежда хлопчатобумажная и другая | 5820903 | Четвертый класс, малоопасные | Полигон ТКО | 2,500 | 2,500 |
| Смесь окалины и сварочного шлака | 3510203 | Четвертый класс, малоопасные | Полигон ТКО | 0,408 | 0,408 |
| Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства | 1471501 | Четвертый класс, малоопасные | Полигон ТКО | 2,440 | 2,440 |
| Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения | 9120400 | Неопасные | Полигон ТКО | 126,900 | 126,900 |
| Бумажные мешки из-под сырья (цемент) | 1871707 | Четвертый класс, малоопасные | Полигон ТКО | 1,200 | 1,200 |
| Опилки древесные промасленные (содержание масел – менее 15%) | 1721101 | Третий класс, умеренно опасные | Полигон ТКО | 0,140 | - |
| Бумажные и картонные фильтры, пропитанные нефтепродуктами | 1870900 | Третий класс, умеренно опасные | Полигон ТКО | 0,015 | - |
| Обтирочный материал, загрязненный маслами | 5820601 | Третий класс, умеренно опасные | Полигон ТКО | 0,145 | - |
| Гетинакс, текстолит | 5710900 | Третий класс, умеренно опасные | Полигон ТКО | 0,005 | - |

XI. Предложения по плану мероприятий по охране окружающей среды

Таблица 20

| № п/п | Наименование мероприятия, источника финансирования | Срок выполнения | Цель | Ожидаемый эффект (результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Мероприятия по охране и рациональному использованию вод |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение мероприятий по сокращению использования воды на производственные нужды, минимизации потерь | 31.12.2025 | Выполнение требований нормативных правовых актов | Снижение нормативов допустимого воздействия на окружающую среду |
| 1.2 | Своевременный текущий и капремонт сантехнического и технологического оборудования обеспечивающий герметичность водозапорной арматуры | постоянно | Выполнение требований нормативных правовых актов | Рациональное использование природных ресурсов, снижение водопотребления |
| 1.3 | Проверки и чистка ливнеприемников и ливневых очистных сооружений | постоянно |  | Снижение предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ на выпусках после очистных сооружений |
| 1.4 | Проверка и чистка канализационных колодцев | постоянно |  |  |
| 2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха |  |  |  |  |
| 2.1 | Своевременная замена рукавных фильтров газоочистных установок. | постоянно | Выполнение требований нормативных правовых актов | Соблюдение нормативов выбросов загрязняющих веществ в |
| 3. Мероприятия по уменьшению объемов (предотвращению) образования отходов производства и вовлечению их в хозяйственный оборот |  |  |  |  |
| 3.1 | Своевременный вывоз отходов производства | постоянно | Выполнение требований нормативных правовых актов | Поддержание территории предприятия в надлежащем санитарном состоянии |
| 3.2 | Ведение мониторинга раздельного сбора отходов | постоянно | Выполнение требований нормативных правовых актов | Поддержание территории предприятия в надлежащем санитарном состоянии |
| 4. Иные мероприятия по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды |  |  |  |  |
| 4.1 | Своевременная уборка территории предприятия | постоянно | Выполнение требований нормативных правовых актов | Поддержание территории предприятия в надлежащем санитарном состоянии |
| 4.2 | Ведение периодического контроля состояния почв в зоне влияния предприятия | Согласно графику | Недопущение возможности загрязнения почвенного покрова | Недопущение загрязнения почв |

XII. Предложения по отбору проб и проведению измерений в области

охраны окружающей среды

Таблица 21

| № п/п | Объект отбора проб и проведения измерений | Производственная (промышленная) площадка, цех, участок |  | Номер источника, пробной площадки (точки контроля) на карте-схеме |  | Точка и (или) место отбора проб, их доступность |  | Частота мониторинга (отбора проб и проведения измерений) |  | Параметр или загрязняющее вещество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выбросы ЗВ в атмосферный воздух | Цех обжига (вращающаяся печь) |  | 0022 |  | труба |  | 1 раз в квартал |  | Тяжелые металлы и их соединения суммарно (кадмий, мышьяк, свинец, хром, медь, никель, цинк), ртуть |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Непрерывно |  | Твердые частицы Углерод оксид Азот диоксид Серы диоксид |
| 2 |  | Цех обжига, байпасная система |  | 0023 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы Оксид углерода Диоксид азота Азота оксид Диоксид серы |
| 3 |  | ЦПС отделение разгрузки и дозировки мела и глины |  | 0001 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 4 |  |  |  | 0002 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 5 |  |  |  | 0003 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 6 |  |  |  | 0004 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 7 |  |  |  | 0005 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 8 |  |  |  | 0006 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 9 |  |  |  | 0007 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 10 |  |  |  | 0008 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 11 |  | ЦПС отделение разгрузки и дозировки мела и глины |  | 0009 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 12 |  |  |  | 0010 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 13 |  | ЦПС, отделение транспортировки и хранения песка |  | 0011 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 14 |  |  |  | 0012 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 15 |  |  |  | 0013 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 16 |  |  |  | 0014 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 17 |  |  |  | 0015 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| 18 |  | ЦПС, отделение дробления |  | 0020 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 19 | Выбросы ЗВ в атмосферный воздух | сырья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | 0021 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 21 |  | Цех обжига, байпасная система |  | 0024 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 22 |  | ЦПС, (силос муки) |  | 0025 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 23 |  | ЦПС, (силос гомонизации сырьевой муки) |  | 0026 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 24 |  | ЦПС, (силос муки) |  | 0027 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 25 |  | ЦПС, (аэрожелоб) |  | 0028 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 26 |  | ЦПС, (силос муки) |  | 0029 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 27 |  | ЦО (теплообменник) |  | 0031 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 28 |  | ЦО (холодильник) |  | 0032 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 29 |  | ЦПЦ клинкерный силос |  | 0033 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 30 |  |  |  | 0034 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 31 |  |  |  | 0035 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 32 |  | ЦПЦ, (силос клинкера недообоженного) |  | 0036 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 33 |  |  |  | 0037 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 34 |  | Цех помола цемента, (пересыпка клинкера) |  | 0038 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 35 |  |  |  | 0039 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 36 |  | ЦПЦ, )отделение сушки и транспортировки) |  | 0042 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 37 |  | ЦПЦ (линия №1) |  | 0045 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 38 |  | ЦПЦ (линия №2) |  | 0046 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 39 |  | ЦПЦ (линия №1) |  | 0047 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 40 |  | ЦПЦ (линия №2) |  | 0048 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 41 |  | ЦПЦ бункер гипса |  | 0049 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 42 |  | ЦПЦ бункер шлака |  | 0050 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 43 |  | ЦПЦ дозатор |  | 0051 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 44 |  | ЦПЦ дозатор |  | 0052 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 45 |  | ЦПЦ сепаратор№1 |  | 0053 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 46 |  | ЦПЦ сепаратор №2 |  | 0054 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 47 |  | ЦПЦ мельница №1 |  | 0055 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 48 |  | ЦПЦ мельница №2 |  | 0056 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 49 |  | ЦПЦ (ленточный транспортер №1 нач.) |  | 0057 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| 50 | Выбросы ЗВ в атмосферный воздух | ЦПЦ (ленточный транспортер №2 нач.) |  | 0058 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 51 |  | ЦПЦ (ленточный транспортер №1 нач.) |  | 0059 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 52 |  | ЦПЦ (ленточный транспортер №1 нач.) |  | 0060 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 53 |  | ЦПЦ (силос №1) |  | 0061 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 54 |  | ЦПЦ (силос №2) |  | 0062 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 55 |  | ЦПЦ (силос №3) |  | 0063 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 56 |  | ЦПЦ (силос №4) |  | 0064 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 57 |  | ЦПЦ (силос №5) |  | 0065 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 58 |  | ЦПЦ (силос №6) |  | 0066 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 59 |  | ЦПЦ (силос №7) |  | 0067 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 60 |  | ЦПЦ подача из силоса №1. |  | 0068 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 61 |  | ЦПЦ подача из силоса №2 |  | 0069 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 62 |  | ЦПЦ подача из силоса №3 |  | 0070 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 63 |  | ЦПЦ подача из силоса №4 |  | 0071 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 64 |  | ЦПЦ подача из силоса №5 |  | 0072 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 65 |  | ЦПЦ подача из силоса №6 |  | 0073 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 66 |  | ЦПЦ подача из силоса №7 |  | 0074 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 67 |  | ЦПЦ подача из силоса №8 |  | 0075 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 68 |  | ЦПЦ галерея силос№1 |  | 0076 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 69 |  | ЦПЦ галерея силос №2 |  | 0077 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 70 |  | ЦПЦ галерея силос №3 |  | 0078 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 71 |  | ЦПЦ галерея силос №4 |  | 0079 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 72 |  | ЦПЦ галерея силос №5 |  | 0080 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 73 |  | ЦПЦ галерея силос №6 |  | 0081 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 74 |  | ЦПЦ галерея силос №7 |  | 0082 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 75 |  | ЦПЦ галерея силос №8 |  | 0083 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 76 |  | ТУЦ (пересыпка) |  | 0084 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 77 |  | ТУЦ (пересыпка) |  | 0085 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 78 |  | ТУЦ (пересыпка) |  | 0086 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 79 |  | ТУЦ (пересыпка) |  | 0087 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 76 |  | ТУЦ (упак. линия №1) |  | 0088 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 77 |  | ТУЦ (упак. линия №2) |  | 0089 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 78 |  | ТУЦ (элеватор (линия №1) |  | 0090 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 79 |  | ТУЦ (элеватор (линия №2) |  | 0091 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| 80 | Выбросы ЗВ в атмосферный воздух | ТУЦ (автовесовая) |  | 0092 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 81 |  | ТУЦ (автовесовая) |  | 0093 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 82 |  | ЦО дробилка угля |  | 0094 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 83 |  | ЦО (пересыпка угля) |  | 0095 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 84 |  | ЦО (пересыпка угля) |  | 0096 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 85 |  | ЦО (угольная мельница) |  | 0097 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 86 |  | ЦО (бункер) |  | 0098 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 87 |  | ТУЦ фасовка в биг-бэг |  | 0226 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 88 |  | ТУЦ упаковочная машина |  | 0227 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 89 |  | ЦО (аэрожелоб) |  | 0229 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 90 |  | ЦПЦ (гипсовая дробилка) |  | 0133 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 91 |  | ЦПС, ленточный транспортер |  | 0134 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 92 |  | ЦПС, ленточный транспортер |  | 0135 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 93 |  | ЦПЦ, хранение и загрузки ж/д транспорта |  | 0136 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 94 |  | ТУЦ, элеватор |  | 0137 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 95 |  | ТУЦ, элеватор |  | 0138 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 96 |  | ЦО дробление угля |  | 0189 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 97 |  | ТУЦ, упаковочное отделение №2 |  | 0232 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| 98 |  | ТУЦ, упаковочное отделение №2 |  | 0233 |  | газоход |  | 1 раз в квартал |  | Твердые частицы |
| Поверхностные воды в районе расположения источников сбросов сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| 99 | Сточные хозбытовые воды | Сброс в реку Коренец | Т5 |  | Сброс в реку Коренец |  | 1 раз в квартал |  | Взвешеннные вещества, сухой остаток, сульфат-ион, хлориды-ион, рН, БПК5, аммоний- ион, ХПК, СПАВ. |  |
| 100 | Поверхностные воды | Река Коренец | Т6 |  | Река Коренец, 500 м выше выпуска |  | 1 раз в квартал |  | Взвешеннные вещества, сухой остаток, сульфат-ион, хлориды-ион, рН, БПК5, аммоний- ион, ХПК, СПАВ. |  |
| 101 | Поверхностные воды | Река Коренец | Т7 |  | Река Коренец, 500 м ниже выпуска |  | 1 раз в квартал |  | Взвешеннные вещества, сухой остаток, сульфат-ион, хлориды-ион, рН, БПК5, аммоний- ион, ХПК, СПАВ.. |  |
| Почвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Почвы | Пробные площадки | 1-16 |  | Точки отбора проб в соответствии с картой-схемой |  | 1 раз в 3 года |  | Свинец , цинк, кадмий, ртуть, мышьяк, медь, никель, хром, нитраты, сульфаты |  |
| Подземные воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Подземные воды | Карьер Каменка, н.п. Каменка | 1Ф |  | Фоновая скважина |  | 1 раз в год в весенний период |  | Уровень воды, температура, pH, минерализация воды, аммоний-ион, нитрат-ион, фосфат-ион, хлорид-ион, сульфат-ион, железо общее, кадмий, марганец, медь, свинец, хром, цинк, нефтепродукты |  |
| 104 | Подземные воды | Карьер Каменка, н.п. Каменка | 1Н |  | Скважина наблюдательная скважины №1 |  | 1 раз в год в весенний период |  | Уровень воды, температура, pH, минерализация воды, аммоний-ион, нитрат-ион, фосфат-ион, хлорид-ион, сульфат-ион, железо общее, кадмий, марганец, медь, свинец, хром, цинк, нефтепродукты |  |
| 105 | Подземные воды | Карьер Каменка, н.п. Каменка | 2Н |  | Скважина наблюдательная скважины №2 |  | 1 раз в год в весенний период |  | Уровень воды, температура, pH, минерализация воды, аммоний-ион, нитрат-ион, фосфат-ион, хлорид-ион, сульфат-ион, железо общее, кадмий, марганец, медь, цинк, свинец, хром, нефтепродукты |  |

XIII. Вывод объекта из эксплуатации и восстановительные меры

Отсутствуют

XIV. Система управления окружающей средой

Таблица 22

| № п/п | Показатель | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наличие структуры управления окружающей средой и распределенные сферы ответственности за эффективность природоохранной деятельности | имеется |
| 2 | Определение, оценка значительного воздействия на окружающую среду и управление им | имеется |
| 3 | Информация о соблюдении требований ранее выдаваемых природоохранных разрешений | Требования соблюдались |
| 4 | Выполненные за период действия ранее выданных природоохранных разрешений мероприятия по охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, сокращению образования отходов | выполнено |
| 5 | Принятие экологической политики и определение задач и целевых показателей | имеется |
| 6 | Наличие программы экологического усовершенствования для осуществления задач и целевых показателей | имеется |
| 7 | Меры оперативного контроля для предотвращения и минимизации значительного воздействия на окружающую среду | имеется |
| 8 | Готовность к чрезвычайным ситуациям и меры реагирования на них | имеется |
| 9 | Информационное взаимодействие: внутреннее, внутри структуры управления, и внешнее, в том числе с общественностью | имеется |
| 10 | Управление документацией и учетными документами в области охраны окружающей среды: кем и как создаются, ведутся и хранятся обязательные учетные документы и другая документация системы управления окружающей средой | имеется |
| 11 | Подготовка персонала: надлежащие процедуры подготовки всего соответствующего персонала, включая персонал лабораторий, осуществляющих отбор проб и измерения (испытания) в области охраны окружающей среды | имеется |
| 12 | Мониторинг и измерение показателей деятельности: ключевые экологические показатели деятельности и порядок мониторинга и обзора прогресса на непрерывной основе | имеется |
| 13 | Меры по устранению нарушений: порядок анализа несоответствия системе управления окружающей средой (в том числе несоблюдения требований нормативных правовых актов) и принятия мер по предотвращению их повтора | имеется |
| 14 | Информация о проводимом аудите или самоконтроле: регулярный самоконтроль, независимый аудит с целью проверки того, что все виды деятельности осуществляются в соответствии с требованиями законодательства | имеется |
| 15 | Обзор управления и отчетность в области охраны окружающей среды: процедура проведения обзора высшим руководством (ежегодного или связанного с циклом аудита), представление отчетности, требуемое разрешением, и представление отчетности о достижении внутренних задач и целевых показателей | имеется |

Настоящим Открытое акционерное общество «Кричевцементношифер»

(наименование юридического  лица,  фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя)

подтверждает, что информация, представленная в настоящем заявлении, является достоверной, полной и точной; не возражает против размещения общественного уведомления и заявления на официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет областного и Минского городского комитетов природных ресурсов и охраны окружающей среды.

| Генеральный директор | Корчевский В.И. . |
| --- | --- |
| Наименование должности руководителя юридического лица, индивидуальный предприниматель (представитель юридического лица, индивидуального предпринимателя и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя) | (инициалы, фамилия, подпись) |
| __ _________ 2025 г. |  |